Úloha č. 1. – Základní nastavení přepínače

ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat základní nastavení přepínačů.

- Pro tuto síť/konfiguraci si vyberte IP adresy z třídy B, soukromé IP adresy. Rozsah IP adres musí dostačovat pro 126 klientů.

Privátní IP adresy třídy B jsou v rozsahu 172.16.0.0 až 172.31.255.255

Maska potřebná pro 126 klientů je /25, 255.255.255.128

Zvolený rozsah:

172.16.0.0/25 – IP podsítě

.1 až .126  - dostupné pro hosty v síti

.127 – broadcastová IP adresa

- Přepínače konfigurujte pomocí konzolového připojení.

Přepínač musí být k počítači připojen pomocí konzolového kabelu, z jedné strany je RJ-45 a z druhé RS-232, pokud nemáte tento konektor na svém počítači, pořídíte si RS-232-USB převodník. Z počítače se na přepínač dostanete pomocí programu putty, který se používá pro vzdálený přístup pomocí telnet či přes RS-232 (sériové spojení). Zde zvolíte Category->Serial, COM port je váš port pro konektor RS-232, liší se v každém počítači. Kliknete na open.

Obr. 2. Putty připojení k přepínači.

- První dostupnou IP adresu z podsítě přiřaďte rozhraní vlan 1 pro přepínač 1, druhou dostupnou IP adresu přiřaďte pro rozhraní vlan 1 přepínače č. 2.

Pro rozhraní vlan 1, přepínač 1 je to IP adresa: 172.16.0.1/25

Pro rozhraní vlan 1, přepínač 2 je to IP adresa: 172.16.0.2/25

- Pro klienty přiřaďte libovolné IP adresy kromě poslední dostupné.

Mohou být libovolné dostupné.

Pro řešení je zvoleno:

PC1 – 172.16.0.10/25

PC2 – 172.16.0.44/25

- Pojmenujte přepínač 1, hostnamem prepinac1, pojmenujte přepínač 2 hostnamem prepinac2.

Konfigurovat je nutno v konfiguračním módu.

Posloupnost módů v Cisco IOS. Zleva doprava.

Tab. 1. Konfigurační módy.

| user EXEC | privileged EXEC | global conf. mode | interface mode,lines mode |
| --- | --- | --- | --- |
| switch> | switch# | switch(config)# | switch(config-if)# switch(config-line)# router(config-router)# |

switch> ENABLE

switch# CONFIGURE TERMINAL

switch(config)# HOSTNAME prepinac1

switch> ENABLE

switch# CONFIGURE TERMINAL

switch(config)# HOSTNAME prepinac2

- Heslo k privilegovanému módu nastavte na class u obou přepínačů.

prepinac1(config)# ENABLE SECRET class

prepinac2(config)# ENABLE SECRET class

- Nastavte hesla pro console line a vty lines na cisco.

prepinac1(config)# LINE CONSOLE 0

prepinac1(config-line)# PASSWORD cisco

prepinac1(config-line)# LOGIN  (po zadání tohoto příkazu, budete heslo vyžádáni zadat)

prepinac2(config)# LINE CONSOLE 0

prepinac2(config-line)# PASSWORD cisco

prepinac2(config-line)# LOGIN

prepinac1(config)# LINE VTY 0 15

prepinac1(config-line)# PASSWORD cisco

prepinac1(config-line)# LOGIN

prepinac2(config)# LINE CONSOLE 0 15

prepinac2(config-line)# PASSWORD cisco

prepinac2(config-line)# LOGIN

- Zajistěte, aby všechny hesla byla šifrovaná.

prepinac1(config)# SERVICE PASSWORD-ENCRYPTION

prepinac2(config)# SERVICE PASSWORD-ENCRYPTION

- Nastavte zprávu „Zadejte heslo“, tak aby se zobrazovala tehdy, když je po vás chtěno heslo z konzolového či vzdáleného přístupu (telnet).

prepinac1(config)# BANNER LOGIN c Zadejte heslo c

prepinac2(config)# BANNER LOGIN c Zadejte heslo c

c – ukončovací znak řetězce

- Nastavte uvítací zprávy „Vitejte na prepinaci 1“ a „Vitejte na prepinaci 2“.

prepinac1(config)# BANNER MOTD x Vitejte na prepinaci 1 x

prepinac2(config)# BANNER MOTD x Vitejte na prepinaci 2 x

x- ukončovací znak

- Nastavte IP adresy pro daná rozhraní a počítače.

prepinac1(config)# INTERFACE VLAN 1

prepinac1(config-if)# IP ADDRESS 172.16.0.1 255.255.255.128

prepinac2(config)# INTERFACE VLAN 1

prepinac2(config-if)# IP ADDRESS 172.16.0.2 255.255.255.128

- Pingněte na rozhraní vlan 1 na obou přepínačích a z pc 1 na pc 2 a naopak.

- Předveďte, že uvítací zprávy (bannery) se zobrazují opravdu tehdy kdy mají.

- Uložte právě běžící konfiguraci do konfigurace, která se načítá po startu přepínače, vypněte a zapněte přepínače, zkuste pingnout na vlan 1 obou přepínačů znovu a zkontrolujte, zdali jsou stále nakonfigurované.

prepinac1# COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG

prepinac2# COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG

COPY odkud                          kam