Úloha č. 1.  – Základní nastavení přepínače – ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat základní nastavení přepínačů.

- Pro tuto síť/konfiguraci si vyberte IP adresy z třídy B, soukromé IP adresy. Rozsah IP adres musí dostačovat pro 126 klientů.

- Přepínače konfigurujte pomocí konzolového připojení.

- První dostupnou IP adresu z podsítě přiřaďte rozhraní vlan 1 pro přepínač 1, druhou dostupnou IP adresu přiřaďte pro rozhraní vlan 1 přepínače č. 2.

- Pro klienty přiřaďte libovolné IP adresy kromě poslední dostupné.

- Pojmenujte přepínač 1, hostnamem prepinac1, pojmenujte přepínač 2 hostnamem prepinac2.

- Heslo k privilegovanému módu nastavte na class u obou přepínačů.

- Nastavte hesla pro console line a vty lines na cisco.

- Zajistěte, aby všechny hesla byla šifrovaná.

- Nastavte zprávu „Zadejte heslo“, tak aby se zobrazoval tehdy, když je po vás chtěno heslo z konzolového či vzdáleného přístupu (telnet).

- Nastavte uvítací zprávy „Vítejte na prepinaci 1“ a „Vitejte na prepinaci 2“.

- Nastavte IP adresy pro daná rozhraní a počítače.

- Pingněte na rozhraní vlan 1 na obou přepínačích a z pc 1 na pc 2 a naopak.

- Předveďte, že uvítací zprávy (bannery) se zobrazují opravdu tehdy kdy mají.

- Uložte právě běžící konfiguraci do konfigurace, která se načítá po startu přepínače, vypněte a zapněte přepínače, zkuste pingnout na vlan 1 obou přepínačů znovu a zkontrolujte, zdali jsou stále nakonfigurované.