Úloha č. 2. – Vzdálený přístup, nastavení portů a bezpečnost – ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat vzdálený přístup, nastavení portů a bezpečnost.

- Pro tuto síť/konfiguraci si vyberte IP adresy z třídy C, soukromé IP adresy. Rozsah IP adres musí dostačovat pro 62 klientů.

Privátní IP adresy třídy C jsou v rozsahu 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Maska potřebná pro 62 klientů je /26, 255.255.255.192

Zvolený rozsah:

192.168.144.0/26 – IP podsítě

.1 až .62  - dostupné pro hosty v síti

.63 – broadcastová IP adresa

- Přepínače konfigurujte pomocí konzolového připojení z PC1 dokud nebude nastaven vzdálený přístup pomocí SSH.

- Pojmenujte přepínač hostnamem prepinac.

switch> ENABLE

switch# CONFIGURE TERMINAL

switch(config)# HOSTNAME prepinac

- Poslední dostupnou IP adresu z podsítě přiřaďte rozhraní vlan 1 pro přepínač.

prepinac(config)# INTERFACE VLAN 1

prepinac(config-if)# IP ADDRESS 192.168.144.62 255.255.255.192

- Pro klienty přiřaďte libovolné IP adresy kromě poslední dostupné.

PC1 – 192.168.144.10

NTB2 – 192.168.144.20

- Heslo k privilegovanému módu nastavte na class u přepínače.

prepinac(config)# ENABLE SECRET class

- Nastavte rychlost u portů využitých klienty a u stanic (pokud je třeba) na 100 Mbps a full-duplex.

prepinac(config)# INTERFACE fa0/1

prepinac(config-if)# SPEED 100

prepinac(config-if)# DUPLEX FULL

prepinac(config)# INTERFACE fa0/2

prepinac(config-if)# SPEED 100

prepinac(config-if)# DUPLEX FULL

- Pingněte mezi stanicemi a na vlan 1 u přepínače.

Nastavení SSH pro vzdálený přístup

- Nakonfigurujte doménové jméno a vygenerujte šifrovací klíč.

prepinac(config)# IP DOMAIN-NAME domena.cz

prepinac(config)# CRYPTO KEY GENERATE RSA

- Nastavte SSH na verzi 2.

prepinac(config)# IP SSH VERSION 2

- Do lokální databáze na přepínači vytvořte účet s uživatelským jménem admin a heslem 1234.

prepinac(config)# USERNAME admin PASSWORD 1234

- Nastavte správně vty lines tak, abyste se mohli následně z PC1 či NTB2 přihlásit na přepínač přes SSH.

prepinac(config)# LINE VTY 0 15

prepinac(config-line)# TRANSPORT INPUT SSH

prepinac(config-line)# LOGIN LOCAL

TRANSPORT INPUT SSH říká, že pro autentifikaci bude použito SSH.

LOGIN LOCAL říká, že bude použito uživ. účtu z lokální databáze na přepínači.

- Ověřte, zdali funguje přístup na přepínač přes SSH.

Pro ověření je třeba použít program putty ze stanice připojené k přepínači, v putty stačí místo Serial zvolit SSH a napsat IP adresu daného přepínače. V tomto případě 192.168.144.62.

Zabezpečení přepínače a portů

- Zařiďte, aby všechna hesla byla šifrovaná.

prepinac(config)# SERVICE PASSWORD-ENCRYPTION

- Aktivujte Port security na portech na kterých je třeba.

Je třeba aktivovat na uživatelský portech, v našem případě fa0/1 a fa0/2. Nejdříve je třeba přepnou do access módu.

prepinac(config)# INTERFACE fa0/1

prepinac(config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac(config-if)# SWITCHPORT PORT-SECURITY

prepinac(config)# INTERFACE fa0/1

prepinac(config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac(config-if)# SWITCHPORT PORT-SECURITY

- Nastavte port fastEthernet 0/24 jako trusted port ke kterému bude připojený DHCP server.

prepinac(config)# INTERFACE fa0/24

prepinac(config-if)# IP DHCP SNOOPING TRUST

- Vypněte všechny nepoužité porty.

prepinac(config)# INTERFACE RANGE fastEthernet 0/3-23

prepinac(config-if-range)# SHUTDOWN

- Klientské porty nastavte tak, aby mohli vysílat pouze 10 DHCP zpráv za 1 s.

prepinac(config)# INTERFACE RANGE fastEthernet 0/1-2

prepinac(config-if-range)# IP DHCP SNOOPING LIMIT RATE 10

- Pro oba porty, na kterých jsou připojeni klienti nastavte maximum MAC adres na 5.

prepinac(config)# INTERFACE RANGE fastEthernet 0/1-2

prepinac(config-if-range)# SWITCHPORT PORT-SECURITY MAXIMUM 5

- Nastavte mód porušení pravidel na takový, aby při porušení bylo vyvolána zpráva SNMP protokolu o porušení pravidel.

prepinac(config)# INTERFACE RANGE fastEthernet 0/1-2

prepinac(config-if-range)# SWITCHPORT PORT-SECURITY VIOLATION            RESTRICT

- Uložte konfiguraci.

prepinac# COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG

- Vypněte a zapněte či reloadujte přepínač a pingněte znovu.

prepinac# RELOAD