Úloha č. 2. – Vzdálený přístup, nastavení portů a bezpečnost – ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují

V této úloze budete konfigurovat vzdálený přístup, nastavení portů a bezpečnost.

- Pro tuto síť/konfiguraci si vyberte IP adresy z třídy C, soukromé IP adresy. Rozsah IP adres musí dostačovat pro 62 klientů.

- Přepínače konfigurujte pomocí konzolového připojení z PC1 dokud nebude nastaven vzdálený přístup pomocí SSH.

- Pojmenujte přepínač hostnamem prepinac.

- Poslední dostupnou IP adresu z podsítě přiřaďte rozhraní vlan 1 pro přepínač.

- Pro klienty přiřaďte libovolné IP adresy kromě poslední dostupné.

- Heslo k privilegovanému módu nastavte na class u přepínače.

- Nastavte rychlost u portů využitých klienty a u stanic (pokud je třeba) na 100 Mbps a full-duplex.

- Pingněte mezi stanicemi a na vlan 1 u přepínače.

Nastavení SSH pro vzdálený přístup

- Nakonfigurujte doménové jméno a vygenerujte šifrovací klíč.

- Nastavte SSH na verzi 2.

- Do lokální databáze na přepínači vytvořte účet s uživatelským jménem admin a heslem 1234.

- Nastavte správně vty lines tak, abyste se mohli následně z PC1 či NTB2 přihlásit na přepínač přes SSH.

- Ověřte, zdali funguje přístup na přepínač přes SSH.

Zabezpečení přepínače a portů

- Zařiďte, aby všechna hesla byla šifrovaná.

- Aktivujte Port security na portech na kterých je třeba.

- Nastavte port fastEthernet 0/24 jako trusted port ke kterému bude připojený DHCP server.

- Vypněte všechny nepoužité porty.

- Klientské porty nastavte tak, aby mohli vysílat pouze 10 DHCP zpráv za 1 s.

- Pro oba porty, na kterých jsou připojeni klienti nastavte maximum MAC adres na 5.

- Nastavte mód porušení pravidel na takový, aby při porušení bylo vyvolána zpráva SNMP protokolu o porušení pravidel.

- Uložte konfiguraci.

- Vypněte a zapněte či reloadujte přepínač a pingněte znovu.