Úloha č. 3. – Nastavení VLAN - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují

V této úloze budete konfigurovat VLAN sítě.

- V této úloze konfigurujte VLAN 5 – Zaměstnanci, VLAN 15 – Kuchaři a VLAN 20 – Šéfové pro potřebu hostů. Dále konfigurujte VLAN 80 – Správa pro správu přepínačů a VLAN 99 jako nativní VLAN.

- Pro VLAN 5 vyberte IP adresy z třídy A pro aspoň 1022 hostů.

Pro VLAN 15 vyberte IP adresy z třídy B pro aspoň 254 hostů.

Pro VLAN 20 vyberte IP adresy z třídy C pro aspoň 62 hostů.

Pro VLAN 80 vyberte IP adresy z třídy C pro aspoň 6 hostů.

Pro VLAN 5 – Zaměstnanci

Privátní IP adresy třídy A jsou v rozsahu 10.0.0.0 až 10.255.255.255

Maska potřebná pro 1022 klientů je /22, 255.255.252.0

Zvolený rozsah:

10.48.4.0/22 – IP podsítě

.4.1 až .7.254 - dostupné pro hosty v síti

.7.255 – broadcastová IP adresa

Pro VLAN 15 – Kuchaři

Privátní IP adresy třídy B jsou v rozsahu 172.16.0.0 až 172.16.31.255

Maska potřebná pro 254 klientů je /24, 255.255.255.0

Zvolený rozsah:

172.20.45.0/24 – IP podsítě

.1 až .254 - dostupné pro hosty v síti

.255 – broadcastová IP adresa

Pro VLAN 20 – Šéfové

Privátní IP adresy třídy C jsou v rozsahu 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Maska potřebná pro 62 klientů je /26, 255.255.255.192

Zvolený rozsah:

192.168.27.0/26 – IP podsítě

.1 až .62 - dostupné pro hosty v síti

.63 – broadcastová IP adresa

Pro VLAN 80 – Správa

Privátní IP adresy třídy C jsou v rozsahu 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Maska potřebná pro 6 klientů je /29, 255.255.255.248

Zvolený rozsah:

192.168.80.0/29 – IP podsítě

.1 až .6 - dostupné pro hosty v síti

.7 – broadcastová IP adresa

- Konfigurujte z počítačů přes konzolový kabel.

- Nakonfigurujte hostnamy přepínačů podle obr č. 1., heslo do privilegovaného režimu nastavte na class, hesla pro vzdálený a konzolový přístup nakonfigurujte na cisco.

Popsáno v řešení úloh č. 1. a 2.

- Vytvořte VLANy a správně je pojmenujte.

prepinac1(config)# VLAN 5

prepinac1(config-vlan)# NAME Zamestnanci

prepinac1(config)# VLAN 15

prepinac1(config-vlan)# NAME Kuchari

prepinac1(config)# VLAN 20

prepinac1(config-vlan)# NAME Sefove

prepinac1(config)# VLAN 80

prepinac1(config-vlan)# NAME Sprava

prepinac1(config)# VLAN 99

prepinac1(config-vlan)# NAME NativeVLAN

Toto nastavení je třeba provést na všech 3 přepínačích.

- Správně přiřaďte porty do access a trunk módu.

Porty na které jsou připojení hosti musí být přiřazeny do access módu a do správné VLAN sítě.

Porty, které přenášejí data z více VLAN sítí musí být nastaveny do trunk módu a musí být přiřazeny do nativní VLAN sítě.

Nastavení přepínače 1:

prepinac1(config)# INTERFACE fa0/5

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 5

prepinac1(config)# INTERFACE fa0/15

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 15

prepinac1(config)# INTERFACE fa0/20

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 20

prepinac1(config)# INTERFACE fa0/1

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

prepinac1(config)# INTERFACE fa0/2

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac1(config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

Nastavení přepínače 2:

prepinac2(config)# INTERFACE fa0/5

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 5

prepinac2 (config)# INTERFACE fa0/15

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 15

prepinac2 (config)# INTERFACE fa0/20

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT MODE ACCESS

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT ACCESS VLAN 20

prepinac2 (config)# INTERFACE fa0/1

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

prepinac2 (config)# INTERFACE fa0/2

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac2 (config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

Nastavení přepínače 3:

prepinac3 (config)# INTERFACE fa0/1

prepinac3 (config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac3 (config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

prepinac3 (config)# INTERFACE fa0/2

prepinac3 (config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

prepinac3 (config-if)# SWITCHPORT TRUNK NATIVE VLAN 99

- Vypněte DTP na trunk portech.

Je třeba vypnout automatizované vyjednávání o módu portu na všech trunk portech.

prepinac1 (config)# INTERFACE RANGE fa 0/1 – 2

prepinac1 (config-if-range)# SWITCHPORT NONEGOTIATE

Toto nastavení je třeba provést na všech trunk portech.

- Na trunk spojeních povolte pouze ty VLANy které potřebují komunikovat.

V tomto případě je třeba na všech trunk portech povolit VLAN 1,5,15,20,80,99. VLAN 1 proto, že přenáší řídící informace prototokolů jako CDP či VTP a jiné.

prepinac1 (config)# INTERFACE RANGE fa 0/1 – 2

prepinac1(config-if-range)# SWITCHPORT TRUNK ALLOWED VLAN 1,5,15,20,80,99

Toto nastavení je třeba provést na všech trunk portech.

- Pro vzdálený přístup pro SVI virtuální porty VLAN 80 na všech přepínačích použijte první IP pro přepínač 1, druhou IP pro přepínač 2 a třetí IP pro přepínač 3.

Pro přepínač 1: 192.168.80.1/29

Pro přepínač 2: 192.168.80.2/29

Pro přepínač 3: 192.168.80.3/29

- Vytvořte tyto virtuální porty (SVI) na všech přepínačích.

prepinac1 (config)# INTERFACE VLAN 80

prepinac1 (config-if)# IP ADDRESS 192.168.80.1 255.255.255.248

prepinac2 (config)# INTERFACE VLAN 80

prepinac2 (config-if)# IP ADDRESS 192.168.80.2 255.255.255.248

prepinac3 (config)# INTERFACE VLAN 80

prepinac3 (config-if)# IP ADDRESS 192.168.80.3 255.255.255.248

- Vyzkoušejte se na přepínač 1 připojit pomocí telnetu.

Pro vzdálený přístup je potřeba, aby aspoň 1 port byl přiřazen do VLAN sítě pro správu. Proto port fa0/8 přiřadíte do VLAN 80, připojíte počítač a do něj nakonfigurujte IP adresu z podsítě, kterou jsme si vyhradili pro Správu.

- Nakonfigurujte jakékoliv IP adresy pro počítače ze správné podsítě.

- Uložte konfigurace.

Viz úloha 1 a 2.

- Ověřte, že počítače v každé VLAN síti mohou mezi sebou komunikovat.

- Restartuje či reloadujte přepínače.

- Ověřte komunikaci znovu.