Úloha č. 3. – Nastavení VLAN - ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují-

V této úloze budete konfigurovat VLAN sítě.

- V této úloze konfigurujte VLAN 5 – Zaměstnanci, VLAN 15 – Kuchaři a VLAN 20 – Šéfové pro potřebu hostů. Dále konfigurujte VLAN 80 – Správa pro správu přepínačů a VLAN 99 jako nativní VLAN.

- Pro VLAN 5 vyberte IP adresy z třídy A pro aspoň 1022 hostů.

Pro VLAN 15 vyberte IP adresy z třídy B pro aspoň 254 hostů.

Pro VLAN 20 vyberte IP adresy z třídy C pro aspoň 62 hostů.

Pro VLAN 80 vyberte IP adresy z třídy C pro aspoň 6 hostů.

- Konfigurujte z počítačů přes konzolový kabel.

- Nakonfigurujte hostnamy přepínačů podle obr č. 1., heslo do privilegovaného režimu nastavte na class, hesla pro vzdálený a konzolový přístup nakonfigurujte na cisco.

- Vytvořte VLANy a správně je pojmenujte.

- Správně přiřaďte porty do access a trunk módu.

- Vypněte DTP na trunk portech.

- Na trunk spojeních povolte pouze ty VLANy které potřebují komunikovat.

- Pro vzdálený přístup pro SVI virtuální porty VLAN 80 na všech přepínačích použijte první IP pro přepínač 1, druhou IP pro přepínač 2 a třetí IP pro přepínač 3.

- Vytvořte tyto virtuální porty (SVI) na všech přepínačích.

- Nakonfigurujte jakékoliv IP adresy pro počítače ze správné podsítě.

- Uložte konfigurace.

- Ověřte, že počítače v každé VLAN sítí mohou mezi sebou komunikovat.

- Restartuje či reloadujte přepínače.

- Ověřte komunikaci znovu.