Úloha č. 4. – Nastavování portů směrovače - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete simulovat poskytovatele na straně DCE a zákazníka na straně DTE.

- Pro zákazníka si vyberte síť pro 254 klientů, pro poskytovatele si vyberte síť pro 32 klientů a pro spoj mezi směrovači síť pro 2 klienty.

Pro zákazníka

Zvolený rozsah:

192.168.1.0/24 – IP podsítě, 255.255.255.0

.1 až .254 - dostupné pro hosty v síti

.255 – broadcastová IP adresa

Pro poskytovatele

Zvolený rozsah:

192.168.100.0/27 – IP podsítě, 255.255.255.224

.1 až .30 - dostupné pro hosty v síti

.31 – broadcastová IP adresa

Spoj mezi DTE a DCE směrovačem

Zvolený rozsah:

10.0.0.0/30 – IP podsítě, 255.255.255.252

.1 až .2 - dostupné pro hosty v síti

.3 – broadcastová IP adresa

- Na směrovačích nakonfigurujte hostnamy podle popisků, heslo pro privilegovaný mód na class a hesla pro konzolový a vzdálený přístup na cisco.

Viz předchozí úlohy.

- Směrovači DCE přidělte první dostupnou IP a pro směrovač DTE poslední dostupnou IP adresu a pro porty směřující k zákazníkovi a poskytovateli první dostupnou IP adresu.

Pro DCE směrovač:  10.0.0.1/30

Pro DTE směrovač:  10.0.0.2/30

smerovacDCE(config)# INTERFACE s0/1/0

smerovacDCE(config-if)# IP ADDRESS 10.0.0.1 255.255.255.252

smerovacDTE(config)# INTERFACE s0/1/0

smerovacDTE(config-if)# IP ADDRESS 10.0.0.2 255.255.255.252

Pro fa0/0 u DCE: 192.168.100.1/27

Pro fa0/0 u DTE: 192.168.1.1/24

smerovacDCE(config)# INTERFACE fa0/0

smerovacDCE(config-if)# IP ADDRESS 192.168.100.1 255.255.255.224

smerovacDTE(config)# INTERFACE fa0/0

smerovacDTE(config-if)# IP ADDRESS 192.168.1.1 255.255.255.0

- Stranu DCE nakonfigurujte tak, aby pro zákazníka byla dostupná linka o rychlosti 250 kb/s.

Pro DCE konec, který patří poskytovateli je třeba nastavit rychlost, aby zákazník dostal tolik za kolik si zaplatil a také poskytnout synchronizaci obou stran. Pro tento účel slouží příkaz CLOCK RATE {počet_bitů_za_sekundu}. Zákazník si zaplatil za 250 kb/s což je 250000 bitů/s.

smerovacDCE(config)# INTERFACE s0/1/0

smerovacDCE(config-if)# CLOCK RATE 250000

- Pro hosty konfigurujte příslušné dostupné adresy z daných sítí, masku a bránu.

- Pingněte brány a mezi směrovači.