Úloha č. 4.  – Nastavování portů směrovače - ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete simulovat poskytovatele na straně DCE a zákazníka na straně DTE.

- Pro zákazníka si vyberte síť pro 254 klientů, pro poskytovatele si vyberte síť pro 32 klientů a pro spoj mezi směrovači síť pro 2 klienty.

- Na směrovačích nakonfigurujte hostnamy podle popisků, heslo pro privilegovaný mód na class a hesla pro konzolový a vzdálený přístup na cisco.

- Směrovači DCE přidělte první dostupnou IP a pro směrovač DTE poslední dostupnou IP adresu a pro porty směřující k zákazníkovi a poskytovateli první dostupnou IP adresu.

- Stranu DCE nakonfigurujte tak, aby pro zákazníka byla dostupná linka o rychlosti 250 kb/s

- Pro hosty konfigurujte příslušné dostupné adresy z daných sítí, masku a bránu.

- Pingněte brány a mezi směrovači.