Úloha č. 5. – Inter-VLAN směrování - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze je použito úlohy č. 3. – Nastavování VLAN. V téhle úloze budeme nastavovat Inter-VLAN směrování na směrovači.

- Nakonfigurujte hostname smerovac, heslo pro privilegovaný mód, konzolový a vzdálený přístup.

Vysvětleno v předcházejících úlohách.

- Nakonfigurujte Inter-VLAN směrování na portu směrovače pro VLAN sítě 5,15,20,80. Pro subinterfacy zvolte poslední dostupnou IP adresu.

Port fa 0/24 je použit na přepínači 3 směrem k směrovači. Na směrovači je použit port fa 0/0.

Port fa0/24 je třeba dát do módu trunk:

prepinac3(config-if)# SWITCHPORT MODE TRUNK

Konfigurace subinterfacu pro VLAN 5:

smerovac(config)# INTERFACE fa0/0.5

Tímto příkazem se dostanete do konfigurace subinterfacu.

smerovac(config-subif)# ENCAPSULATION DOT1Q 5

Tímto příkazem nastavíte, že do rámce je přidáno 802.1Q označení pro VLAN 5.

smerovac(config-subif)# IP ADDRESS 10.48.7.254 255.255.252.0

Konfigurace subinterfacu pro VLAN 15:

smerovac(config)# INTERFACE fa0/0.15

smerovac(config-subif)# ENCAPSULATION DOT1Q 15

smerovac(config-subif)# IP ADDRESS 172.20.45.254 255.255.255.0

Konfigurace subinterfacu pro VLAN 20:

smerovac(config)# INTERFACE fa0/0.20

smerovac(config-subif)# ENCAPSULATION DOT1Q 20

smerovac(config-subif)# IP ADDRESS 192.168.27.62 255.255.255.192

Konfigurace subinterfacu pro VLAN 80:

smerovac(config)# INTERFACE fa0/0.80

smerovac(config-subif)# ENCAPSULATION DOT1Q 80

smerovac(config-subif)# IP ADDRESS 192.168.80.6 255.255.255.248

Na konci je třeba ještě port aktivovat:

smerovac(config)# INTERFACE fa0/0

smerovac(config-if)# NO SHUTDOWN

- Nakonfigurujte brány na počítačích.

Brány jsou v tomto případě IP adresy subinterfaců. Jelikož je to odchozí IP adresa z dané VLAN sítě.

- Ověřte, že lze pingovat mezi počítači v různých VLAN sítí.

- Zařiďte ať je možno se vzdáleně připojit k přepínačům z jakékoliv VLAN sítě.

Důvod proč nelze pingnout ze stanic ve VLAN sítích 5,15,20 je ten, že přepínače nemají nastavenou bránu.

Pro nastavení brány na přepínači slouží:

prepinac1(config)# IP DEFAULT-GATEWAY 192.168.80.6

prepinac2(config)# IP DEFAULT-GATEWAY 192.168.80.6

prepinac3(config)# IP DEFAULT-GATEWAY 192.168.80.6