Úloha č. 6. – Statické směrování - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat statické směrování.

- Vyberte IP adresy pro sítě.

Síť s PC1 – 14 hostů

Síť s PC2 – 30 hostů

Pro sítě mezi směrovači, vyberte tolik kolik je potřeba, ani o jeden více.

Pro síť s PC2 – 10.1.1.0/27

Pro síť s PC1 – 10.1.1.32/28

Spoj mezi směrovačem 1 a směrovačem 3 – 10.1.1.48/30

Spoj mezi směrovačem 3 a směrovačem 2 – 10.1.1.52/30

- Nakonfigurujte hostnamy podle obrázku, pro heslo do privilegovaného režimu zvolte class a pro konzolový a vzdálený přístup cisco.

Vysvětleno v předcházejících úlohách.

- Pro porty směrovačů vedoucí směrem k sítím s pc 1 a pc 2 zvolte první dostupnou IP adresu, pro počítače si vyberte, jaké chcete.

Pro port fa0/0 směrovače 1 – 10.1.1.33/28

Pro port fa0/0 směrovače 2 – 10.1.1.1/27

- První dostupné IP adresy přiřaďte směrovači 3 a nakonfigurujte rychlost linky na 64 kb/s.

Směrovač 3 s0/0/0 – 10.1.1.49/30

Směrovač 3 s0/0/1 – 10.1.1.53/30

Konfigurace rychlosti linek:

smerovac3(config)# INTERFACE s0/0/0

smerovac3(config-if)# CLOCK RATE 64000

smerovac3(config)# INTERFACE s0/0/1

smerovac3(config-if)# CLOCK RATE 64000

- Vytvořte loopback rozhraní na směrovači 3 ke kterému bude vést výchozí cesta. (Simulace internetového připojení)

Pro loopback 0 si můžete zvolit síť 172.16.0.0/24.

smerovac3(config)# INTERFACE loopback 0

smerovac3(config-if)# IP ADDRESS 172.16.0.1 255.255.255.0

- Nakonfigurujte statické směrování.

Pro směrovač 1:

smerovac1(config)# IP ROUTE 10.1.1.52 255.255.255.252 Serial0/0/0

smerovac1(config)# IP ROUTE 10.1.1.0 255.255.255.224 Serial0/0/0

Pro směrovač 2:

smerovac2(config)# IP ROUTE 10.1.1.32 255.255.255.240 Serial0/0/1

smerovac2(config)# IP ROUTE 10.1.1.48 255.255.255.252 Serial0/0/1

Pro směrovač 3:

smerovac3(config)# IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0

smerovac3(config)# IP ROUTE 10.1.1.32 255.255.255.240 Serial0/0/0

smerovac3(config)# IP ROUTE 10.1.1.0 255.255.255.224 Serial0/0/1

- Pingněte z PC1 na PC2 a naopak.