Úloha č. 6. – Statické směrování - ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat statické směrování.

- Vyberte IP adresy pro sítě.

Síť s PC1 – 14 hostů

Síť z PC2 – 30 hostů

Pro sítě mezi směrovači, vyberte tolik kolik je potřeba, ani o jeden více.

- Nakonfigurujte hostnamy podle obrázku, pro heslo do privilegovaného režimu zvolte class a pro konzolový a vzdálený přístup cisco.

- Pro porty směrovačů vedoucí směrem k sítím s pc 1 a pc 2 zvolte první dostupnou IP adresu, pro počítače si vyberte, jaké chcete.

- První dostupné IP adresy přiřaďte směrovači 3 a nakonfigurujte rychlost linky na 64 kb/s.

- Vytvořte loopback rozhraní na směrovači 3 ke kterému bude vést výchozí cesta (Simulace internetového připojení).

- Nakonfigurujte statické směrování.

- Pingněte z PC1 na PC2 a naopak.

- Zjednodušte směrovací tabulky v přepínačích 1 a 2.