Úloha č. 7. – Konfigurace RIPv2 - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat RIPv2 směrování.

- Vyberte IP adresy pro sítě.

Pro sítě mezi směrovači, vyberte tolik kolik je potřeba, ani o jeden více. Spojení mezi směrovačem 3 a Internetem je již nakonfigurováno (IP adresa Internetu je 172.16.0.1).

Síť s PC1 – 58 hostů - 192.168.1.0/26

Síť z PC2 – 94 hostů - 192.168.2.0/25

Směrovač 1 – Směrovač 3 - 10.2.1.0/30

Směrovač 2 – Směrovač 3 - 10.2.1.4/30

- Nakonfigurujte hostnamy podle obrázku, pro heslo do privilegovaného režimu zvolte class a pro konzolový a vzdálený přístup cisco.

Vysvětleno v předcházejících úlohách.

Malý tip pro zjednodušení: Pokud se vám nechce pořád psát stejné příkazy, zkopírujte si je do .txt a pak je jenom kopírujte do příkazové řádky.

- Pro porty směrovačů vedoucí směrem k sítím s pc 1 a pc 2 zvolte první dostupnou IP adresu, pro počítače si vyberte, jaké chcete.

Pro fa0/0 u směrovače 1 - 192.168.1.1/26

Pro fa0/0 u směrovače 2 - 192.168.2.1/26

Konfigurace v předcházejících úlohách.

- První dostupné IP adresy přiřaďte směrovači 3 a nakonfigurujte rychlost linky na 128 kb/s.

Rychlost linky se nastavuje pomocí CLOCK RATE, vysvětlení v přechozích úlohách.

- Nakonfigurujte výchozí cestu směrem k Internetu.

smerovac3(config)# IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1

- Nakonfigurujte RIPv2 směrování a vypněte autosumarizaci.

Konfigurace pro směrovač 1:

smerovac1(config)# ROUTER RIP

Aktivace RIP směrování na směrovači.

smerovac1(config-router)# VERSION 2

Volba RIPv2.

smerovac1(config-router)# NO AUTO-SUMMARY

Vypnutí autosumarizace.

smerovac1(config-router)# NETWORK 192.168.1.0

Přidání sítě 192.168.1.0 do směrovacího protokolu.

smerovac1(config-router)# NETWORK 10.0.0.0

Přidání sítě 10.0.0.0 do směrovacího protokolu.

Konfigurace pro směrovač 2:

smerovac2(config)# ROUTER RIP

smerovac2(config-router)# VERSION 2

smerovac2(config-router)# NO AUTO-SUMMARY

smerovac2(config-router)# NETWORK 192.168.2.0

smerovac2(config-router)# NETWORK 10.0.0.0

Konfigurace pro směrovač 3:

smerovac3(config)# ROUTER RIP

smerovac3(config-router)# VERSION 2

smerovac3(config-router)# NO AUTO-SUMMARY

smerovac3(config-router)# NETWORK 10.0.0.0

- Distribuujte statickou cestu do směrovačů 1 a 2.

Na směrovači 3:

smerovac3(config-router)# DEFAULT-INFORMATION ORIGINATE

- Vypněte aktualizace směrovacích protokolů na portech, kde nejsou třeba.

Konfigurace pro směrovač 1:

smerovac1(config-router)# PASSIVE-INTERFACE fa0/0

Vypnuto na tomto portu, jelikož zde není třeba posílat auktualizace RIP protokolu, jelikož na této straně jsou uživatelé.

Konfigurace pro směrovač 2:

smerovac2(config-router)# PASSIVE-INTERFACE fa0/0

Vypnuto na tomto portu, jelikož zde není třeba posílat auktualizace RIP protokolu, jelikož na této straně jsou uživatelé.

Konfigurace pro směrovač 3:

smerovac3(config-router)# PASSIVE-INTERFACE s0/1/1

Vypnuto na tomto portu, jelikož, zde je cesta nastavena statickým směrováním.

- Pingněte z PC1 na PC2 a naopak, pingněte z PC1 a PC2 Internet.