Úloha č. 8. – Konfigurace OSPFv2 - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat OSPFv2 směrování.

- Vyberte IP adresy pro sítě.

Síť s PC1 – 72 hostů

Síť z PC2 – 8 hostů

Pro sítě mezi směrovači, vyberte tolik kolik je potřeba, ani o jeden více. Spojení mezi směrovačem 3 a Internetem je již nakonfigurováno (IP adresa Internetu je 172.16.0.1).

Síť s PC1 – 72 hostů - 192.168.1.0/25

Síť z PC2 – 8 hostů - 192.168.2.0/28

Směrovač 1 – Směrovač 3 - 10.2.1.0/30

Směrovač 2 – Směrovač 3 - 10.2.1.4/30

- Nakonfigurujte hostnamy podle obrázku, pro heslo do privilegovaného režimu zvolte class a pro konzolový a vzdálený přístup cisco.

V přecházejících úlohách.

- Pro porty směrovačů vedoucí směrem k sítím s pc 1 a pc 2 zvolte první dostupnou IP adresu, pro počítače si vyberte, jaké chcete.

Pro fa0/0 u směrovače 1 - 192.168.1.1/25

Pro fa0/0 u směrovače 2 - 192.168.2.1/28

Konfigurace v předcházejících úlohách.

- První dostupné IP adresy přiřaďte směrovači 3 a nakonfigurujte rychlost linky na 250 kb/s.

Rychlost linky se nastavuje pomocí CLOCK RATE, vysvětlení v přechozích úlohách.

- Nakonfigurujte výchozí cestu směrem k Internetu.

smerovac3(config)# IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1

- Nakonfigurujte OSPFv2 směrování.

Konfigurace pro směrovač 1:

smerovac1(config)# ROUTER OSPF 1

Aktivace RIP směrování na směrovači.

smerovac1(config-router)# NETWORK 10.2.1.0 0.0.0.3 AREA 0

Přidání sítě 10.2.1.0 do směrovacího protokolu.

smerovac1(config-router)# NETWORK 192.168.1.0 0.0.0.127 AREA 0

Přidání sítě 192.168.1.0 do směrovacího protokolu.

Konfigurace pro směrovač 2:

smerovac2(config)# ROUTER OSPF 1

smerovac2(config-router)# NETWORK 10.2.1.0 0.0.0.3 AREA 0

smerovac2(config-router)# NETWORK 192.168.2.0 0.0.0.15 AREA 0

Konfigurace pro směrovač 3:

smerovac3(config)# ROUTER OSPF 1

smerovac3(config-router)# NETWORK 10.2.1.0 0.0.0.3 AREA 0

smerovac3(config-router)# NETWORK 10.2.1.4 0.0.0.15 AREA 0

- Distribuujte statickou výchozí cestu do směrovačů 1 a 2.

Redistribuce výchozí statické cesty:

smerovac3(config-router)# DEFAULT-INFORMATION ORIGINATE

- Vypněte aktualizace směrovacích protokolů na portech, kde nejsou třeba.

Vypnutí aktualizací směrovacího protokolu:

smerovac1(config-router)# PASSIVE-INTERFACE fa0/0

smerovac2(config-router)# PASSIVE-INTERFACE fa0/0

smerovac3(config-router)# PASSIVE-INTERFACE s0/0/1

- Nastavte manuálně referenční propustnost na správnou hodnotu.

Nastavení referenční hodnoty:

smerovac1(config-router)# AUTO-COST REFERENCE-BANDWIDTH 100

smerovac2(config-router)# AUTO-COST REFERENCE-BANDWIDTH 100

smerovac3(config-router)# AUTO-COST REFERENCE-BANDWIDTH 100

- Pingněte z PC1 na PC2 a naopak, pingněte z PC1 a PC2 Internet.