Úloha č. 8. – Konfigurace OSPFv2 - ZADÁNÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat OSPFv2 směrování.

- Vyberte IP adresy pro sítě.

Síť s PC1 – 72 hostů

Síť z PC2 – 8 hostů

Pro sítě mezi směrovači, vyberte tolik kolik je potřeba, ani o jeden více. Spojení mezi směrovačem 3 a Internetem je již nakonfigurováno (IP adresa Internetu je 172.16.0.1).

- Nakonfigurujte hostnamy podle obrázku, pro heslo do privilegovaného režimu zvolte class a pro konzolový a vzdálený přístup cisco.

- Pro porty směrovačů vedoucí směrem k sítím s pc 1 a pc 2 zvolte první dostupnou IP adresu, pro počítače si vyberte, jaké chcete.

- První dostupné IP adresy přiřaďte směrovači 3 a nakonfigurujte rychlost linky na 250 kb/s.

- Nakonfigurujte výchozí cestu směrem k Internetu.

- Nakonfigurujte OSPFv2 směrování.

- Distribuujte statickou výchozí cestu do směrovačů 1 a 2.

- Vypněte aktualizace směrovacích protokolů na portech, kde nejsou třeba.

- Nastavte manuálně referenční propustnost na správnou hodnotu.

- Pingněte z PC1 na PC2 a naopak, pingněte z PC1 a PC2 Internet.