Úloha č. 10. – DHCP - ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat DHCP.

- V této úloze používejte podsíť 192.168.1.0/24. Pro port na směrovači vyberte první dostupnou IP adresu.

IP adresa pro směrovač: 192.168.1.1/24

- Nastavte název směrovače na smerovac, nastavte heslo do privilegovaného režimu na class a do konzolového přístupu a vzdáleného přístupu na cisco, nastavte IP adresu portu na směrovači.

V přecházejících úlohách.

- Vyjměte ty IP adresy, které nemají být přidělovány.

smerovac(config)# IP DHCP EXCLUDED ADDRESS 192.168.1.1

smerovac(config)# IP DHCP EXCLUDED ADDRESS 192.168.1.254

Tyto adresy jsou vyjmuty, protože jsou použity pro server a port na směrovači.

- Vytvořte rozsah IP adres pro DHCP.

smerovac(config)# IP DHCP POOL Ip192Rozsah

smerovac(dhcp-config)# NETWORK 192.168.1.0 255.255.255.0

smerovac(dhcp-config)# DEFAULT-ROUTER 192.168.1.1

Definování názvu rozsahu, přidělení rozsahu a přidělení výchozí brány.

- Pingněte z počítačů na server a směrovač.