Úloha č. 11. – NAT – ŘEŠENÍ

Obr. 1. Zadání v PT.

Provádějte na skutečném zařízení, některé příkazy v PT nefungují.

V této úloze budete konfigurovat NAT.

- Konfigurujte statický NAT překlad mezi serverem (192.168.1.254) a 223.0.2.1.

smerovac3(config)# IP NAT INSIDE SOURCE STATIC 192.168.1.254 223.0.2.1

Vytvoření překladu mezi 192.168.1.254 a 223.0.2.1.

smerovac3(config)# INTERFACE s0/1/1

smerovac3(config-if)# IP NAT OUTSIDE

smerovac3(config)# INTERFACE fa0/0

smerovac3(config-if)# IP NAT INSIDE

Definování směru překladu na portech směrovače.

- Konfigurujte dynamický NAT překlad pro sítě s PC1 a PC2 s přetížením z dostupného NAT rozsahu.

smerovac3(config)# IP NAT POOL POOL1 223.0.2.2 223.0.2.6 NETMASK 255.255.255.248

Vytvoření rozsahu pro NAT překlad.

smerovac3(config)# ACCESS-LIST 1 PERMIT 192.168.1.0 0.0.0.127

smerovac3(config)# ACCESS-LIST 1 PERMIT 192.168.2.0 0.0.0.15

Adresy, kterým je povoleno být přeloženy.

smerovac3(config)# IP NAT INSIDE SOURCE LIST 1 POOL POOL1 OVERLOAD

Svázání IP NAT rozsahu s access-listem a nastavení přetížení.

smerovac3(config)# INTERFACE s0/0/0

smerovac3(config-if)# IP NAT INSIDE

smerovac3(config)# INTERFACE s0/0/1

smerovac3(config-if)# IP NAT INSIDE

Definování směru NAT překladu.

- Pingněte IP adresu 223.0.0.1 a prohlédněte si statistiku překladu na směrovači 3.