| Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3 IPv6 Technology, Security and Networks Simulation Using GNS3 |  |
| --- | --- |
| Bc. Lukáš Urbančok |  |
| 2016 |  |

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;

- beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;

- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;

- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;

- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;

- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce
využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými
subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu
využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním
účelům;

- beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

  - že jsem na diplomové/bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.

  - že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně, dne                                                                                           …………………….

podpis diplomanta

# ABSTRAKT

Cieľom tejto práce je vytvorenie laboratórnych cvičení s využitím emulátora Dynamips     s grafickou nadstavbou GNS3. Dané laboratórne úlohy sú zamerané hlavne na nastupujúcu  technológii IPv6 a môžu slúžiť aj ako príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA spoločnosti Cisco. V neposlednom rade sú v práci rozobrané teoretické  základy technológie IPv6. Práca sa ďalej venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti. Popisuje hrozby, ktoré ohrozujú IPv6 a nástroje používané na penetračné testovanie.                                 V laboratórnych cvičeniach budú vytvorené úlohy využívajúce simulované zariadenie. Dané simulácie pomáhajú zvyšovať úspešnosť zmeny pred aplikáciou do reálnej prevádzky, čím sa eliminujú nežiadúce chyby a skryté hrozby.

Kľúčové slová:

IPv4, IPv6, Cisco, GNS3, počítačová sieť, topológia, laboratórne cvičenia,  emulácia.

# ABSTRACT

The aim of this thesis is to create lab exercises using the emulator Dynamips with a graphic interface GNS3. The given lab exercises are focused mainly on the advancing IPv6 technology, and can also serve as preparation for testing the industrial certification CCNA Cisco. And last but not least, the theoretical foundation of the IPv6 technology is also analyzed in the thesis. The diploma thesis tries to improve the IPv6 security. There are described threats that are threatening IPv6 and tools used for penetration testing. The analysis was conducted in virtual environment of Cisco routers and switches created by the GNS3 program. Some challenging tasks using simulated devices in labs were created. Possibilities of interconnection between the GNS3 and real physical Cisco devices were also tested. Mentioned  simulations help to increase the rate of successful changes                  in the real environment which then eliminate unwanted outages and number of hidden threats The simulator allows emulation of complex networks in any operating systems and with the help of Wireshark program it can be used to analyze packets which will also greatly increase preparedness of network engineers.

Keywords:

IPv4, IPv6, Cisco GNS3, computer network, topology, laboratory exercises, emulation.

Rád by som sa poďakoval pánovi Ing. Jiřímu Korbelovi, Ph.D. za odborné vedenie, literatúru, cenné rady a motivačné nápady nielen pri vytváraní diplomovej práce,                 ale i počas výučby, vďaka ktorej som sa aktívne začal venovať oblasti network engineering. Moja vďaka patrí i celému GES tímu a mojej rodine predovšetkým rodičom, bratovi Jožkovi a Monike. Ich neustála podpora, láska a povzbudie ma sprevádzali po celú dobu štúdia. V neposlednom rade som vďačný Bohu, ktorý mi dáva trpezlivosť                         a vytrvalosť (List Rimanom, 15:5), bez ktorej by táto práca nemohla vzniknúť.

Ak robíš, čo si vždy robil, dostaneš, čo si vždy dostal. (Tony Robbins)

OBSAH

OBSAH	7

Úvod	9

INTRODUCTION	10

I.	TEORETICKÁ ČASŤ	11

1	Počítačové siete	12

1.1	TCP/IP model	12

1.2	PROTOKOL  IPV6	13

1.2.1	Formát IPv6	15

1.2.2	Sieťový prefix	16

1.2.3	Hierarchia adries	16

1.2.4	Typy IPv6 adries	18

1.3	PRECHOD Z IPV4 NA IPV6	20

1.3.1	Duálna sada protokolov - Dual Stack	21

1.3.2	Tunelovanie – statické tunely, GRE, ISATAP, 6to4	22

1.3.3	Preklad medzi IPv4 a IPv6 protokolmi - Protocol Translation	24

1.4	BEZPEČNOSŤ  IPV6	26

1.4.1	Zásady bezpečnosti IT pre obe sady IPv4 a IPv6	26

1.4.2	Autentifikácia, autorizácia a účtovanie (AAA)	27

1.4.3	Hrozby spoločné pre IPv4 a IPv6	27

1.4.4	Nové hrozby IPv6	29

1.4.5	Zásady bezpečnosti IT v protokole IPv6	31

1.5	SIEŤOVÉ SLUŽBY	35

1.5.1	Smerovanie IPv6	35

1.5.2	Technológia QoS (kvalita služieb)	37

1.5.3	Viacsmerové vysielanie	38

II.	Praktická čAsŤ	41

2	CIELE PRÁCE	42

3	Simulácia poČítačových sietí	43

3.1	Simulovanie počítačovej siete	43

3.2	Emulovanie počítačovej siete	43

3.3	Existujúce simulačné a emulačné nástroje	44

4	gns3  - graphical network simulator	48

4.1	Úvod do prostredia	48

4.2	Virtualizovaný vzdialený server	50

4.3	Vytváranie a aktivovanie IOS/IOU šablón smerovačov a prepínačov	51

4.4	Simulátor prostredia pri premostení virtuálnej a reálnej topológie	54

5	Cisco CCNA akadémia - praktické laboratórne úlohy s využitím GNS3 A WIRESHARK	55

5.1	Laboratórne kurzy CCNA FAI – podpora praktických zručností	56

5.1.1	Základy Cisco zariadení, vzdialená správa IPv4/IPv6 telnetom, virtuálne LAN, trunky (dot1q), Virtual Trunk Protocol (VTP), Intra VLAN komunikácia pomocou smerovača a distribučného L3 prepínanača	56

5.1.2	Ethernet, Broadcast- všesmerové, Multicast- viacsmerové vysielanie, CDP	56

5.1.3	Riadenie prístupu a prevádzky SSH, preklad adries DNS, správa a ladenie siete IPv4/ IPv6 s ICMP	56

5.1.4	IPv6 NDP, správa adries, DHCPv4 a bez/stavový DHCPv6, IPv4/IPv6 statické smerovanie	56

5.1.5	Dynamické smerovanie OSPF pre protokoly IPv4/ IPv6	57

5.1.6	Dynamické smerovanie OSPF pre protokoly IPv4/ IPv6	57

5.1.7	Prechod z IPv4 na IPv6a tunelovanie, P2P MCT/GRE statické tunely, multipoint automatické 6to4 a ISATAP tunely	57

6	LABORATÓRNa ÚLOHA nasadenia IPv6 v SIETI IPV4	58

6.1	Topológia zákazníckej siete	59

6.2	Adresovanie na úrovni sieťovej vrstvy	60

6.3	Konfigurácia sieťových zariadení	61

6.4	Penetračné testovanie IPv6 v GNS3	62

6.4.1	Virtuálne prostredie penetračného testovania	62

6.4.2	Prepojenie GNS3 a VirtualBoxu s podporou programov na testovanie útokov	63

6.4.3	Wireshark profesionálny protokolový analyzátor na zachytávanie paketov	65

6.4.4	Parasite6  nástroj pre tvorbu MiTM útokov	67

6.4.5	Topológia virtuálnej siete na testovanie Parasite6	67

6.4.6	Zadanie a postup penetračného testovania	67

6.4.7	Aplikácia prevenčných mechanizmov na zvýšenie bezpečnosti IPv6	71

6.4.8	Nástroje THC-IPv6 a pokročilé testovanie zabezpečenia IPv6 siete	72

6.4.9	Aplikácia balíku THC-IPv6 pre pokročilé testovanie zabezpečenia IPv6 siete	73

ZávEr	84

CONCLUSION	85

ZOZNAM použitEJ literatÚry	86

ZOZNAM použitých symboLOV a SkratIek	88

ZOZNAM obrázkOV	92

ZOZNAM tabulIek	94

ZOZNAM PRÍLOH	95

Úvod

IPv4 sa začal používať v roku 1981, kedy bol štandardizovaný v RFC  pre komunikáciu        a zdieľanie dát medzi vládnymi, výskumnými a akademickými inštitúciami v USA. Avšak s exponenciálnym nárastom prístupových bodov do Internetu, hostingom webových stránok a emailov sa začínali zvyšovať požiadavky na kapacity IP adries. Preto                   po niekoľkých rokoch IETF začína vyvíjať IPv6 protokol, ktorý riešil požiadavky             na mobilitu, služby a bezpečnosť. Cieľom bolo na základe predchádzajúcej skúsenosti rozšíriť limity adresného priestoru bez využívania prekladu adries. Značná implementácia je zaznamenaná po celom svete. Napríklad technologickí giganti v Číne, Japonsku, Kórei investujú miliardy do nasadzovania IPv6 do chrbtovej siete a infraštruktúry Internetu.

Nová verzia protokolu prináša základňu, pre unikátne služby, možnosť otvorenia nových trhov a príležitostí pre biznis poskytovateľov Internetu  alebo koncových služieb predajcov. V prípade zavedenia novej technológie do korporačných sietí, je potrebné pripraviť sa a dôsledne zvážiť nasadenie nového protokolu, hodnotením nákladov                 a kritických aplikácií.  S nasadením IPv6 v podnikových sieťach súvisí i školenie interných zamestnancov a integrácia danej technológie do biznisu.  Sieťoví inžinieri si pred realizáciou zmien vytvárajú testovacie prostredie.

Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s technológiou IPv6 a metódami, ktoré sa používajú pri prechode zo v súčasnosti ešte stále atraktívnejšej IPv4. V práci je analyzovaný formát hlavičky, správa a  prideľovanie adries. Na základe rozboru hlavičky sa uvažuje                  o bezpečnosti daného protokolu v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Cieľom práce je              aj preskúmať bezpečnosť a hrozby protokolu IPv6 a sieťových služieb, ktoré prináša.

Druhá časť práce sa venuje možnostiam nahradenia reálnej siete emulačným/simulačným modelom. Sú popísané existujúce simulačné a emulačné softwarové nástroje, ktoré sú porovnané na základe kritérií. Vyhodnotením daného prieskumu simulátorov je vybratý jeden, ktorý bude použitý na vytvorenie cvičných laboratórnych úloh s využitím grafickej nadstavby GNS3 (Graphical Network Simulator 3). Dané laboratórne cvičenie je zamerané hlavne na nastupujúcu technológiu IPv6 a môže slúžiť i ako príprava na priemyslový certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate) spoločnosti Cisco. V neposlednom rade  je vytvorená i úloha na penetračné testovanie IPv6 v GNS3. Dané simulácie pomáhajú zvyšovať úspešnosť zmeny pred skutočným nasadením, čím sa eliminujú nežiaduce chyby a skryté hrozby. [1]

INTRODUCTION

IPv4 protocol has been a new protocol started to be used widely around 1981, when it was standardized in RFC for communication and data sharing between institutions in the United States. However, with the increase in number of hosting websites and emails on increasing demands for capacity of IP addresses started to be increased which are limited in IPv4.Therefore, after a few years the IETF starts to develop the new IPv6 protocol, which addresses the demands of mobility, security and services. The focus in creating this new protocol was mainly to address specific problems of the IPv4 protocol (e.g. the limited address space, so that in the new IPv6 there is no need for address translations).

The new version of the protocol provides a base for unique services, the possibility of opening new markets and business opportunities for providers of the Internet services or terminal vendors. In  case of introduction of the new technology to the corporate networks there is always a need to prepare and mmediately consider evaluation of costs and critical applications. With the deployment of IPv6 to the enterprise networks and integration of technology into  business there is also a need to provide internal staff training. The network engineers create a virtual testing environment before implementing changes.

The aim of this work was to get known with the technology of the IPv6 protocol and  methods that are used in the transition from, at present still more attractive IPv4. In this paper we have analyzed the headline format, management and allocation of addresses in the IPv6 protocol. Based on the analysis of the headlines, we have devised some security considerations for this new protocol in comparison to the previous version. The aim of the work is to examine the safety and threats of IPv6 and its network services that it brings.

In the second part we focus on replacement of the real network environment with network emulation / simulation models. These models are described with the current simulation and emulation software tools, and they are being compared to some criteria. After the evaluation of a multiple accessible simulators we have selected one that will be used for creating training lab tasks with the use of graphic GNS3 (Graphical Network Simulator). The given laboratory exercise is focused primarily on emerging technology IPv6 and  it can also serve as a preparation tool for the industrial certification CCNA Cisco. Finally, we have also created one exercise of the penetration testing IPv6 in GNS3.The given simulations help to increase the percentage of successful changes before the actual deployment, eliminating unwanted bugs and hidden threats. [1]

TEORETICKÁ ČASŤ

# Počítačové siete

Svet IT (Informačné technológie) je prepojený s počítačovými sieťami, ktoré tvoria základ pre fungovanie služieb a aplikácií biznisu. Počítačové siete predstavujú silný nástroj, ktorý umožňuje posielať správy na sociálne siete, robiť videohovory, vyhľadávať informácie na Internete, počúvať zdieľané nahrávky a  sťahovať aplikácie do mobilov bez nutnosti poznať technológiu fungovania PC sietí. Plánovanie moderných sietí, inštalovanie zariadení a nastavenie smerovania sa deje pomocou TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) modelu. [1]

Nakoľko oblasť informačných sietí používa prevažne anglické výrazy v práci sú doplnené i pôvodné tvary pri prvom  výskyte. Správne slovenské názvoslovie vychádza z prekladu nakladateľstva Computer Press v Brne roku 2015 Jakubom Gonerom, CCNA príručky Todda Lammleho [2] držiteľa ceneného certifikátu CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert)  v rôznych kategóriách.

## TCP/IP model

TCP/IP model predstavuje ucelený model popisujúci služby a funkcie, ktoré zabezpečia fungovanie siete. Tento sieťový model sa odkazuje na balík dokumentov (Request for Comments eg. RFC 791). Každý dokument popisuje funkcie požadované sieťou. Niektoré dokumenty definujú protokol, čo je zoskupenie logických pravidiel, ktoré zariadenia musia dodržiavať a iné definujú požiadavky na fyzickú a prístupovú vrstvu  a pod. Výhodou je, že pracuje s ostatnými funkčnými štandardmi a len sa odkazuje napr. IEEE. Samozrejme daný model neskôr môže poslúžiť i pre inžinierov a vývojárov, ktorí chcú stavať na nižších vrstvách tohto sieťového modelu. ISO organizácia vydala OSI model, ktorý sa však z dôvodu neskoršieho štandardizačného procesu v porovnaní s TCP/IP neujal na trhu. [1]

Tab. 1: Porovnanie referenčných modelov OSI, TCP/IP s aktuálnym modelom [1]

| OSI model |  | TCP/IP pôvodný model |  | TCP/IP aktual. model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikačná |  | Aplikačná |  | Aplikačná |
| Prezentačná |  |  |  |  |
| Relačná |  |  |  |  |
| Transportná |  | Transportná |  | Transportná |
| Sieťová |  | Internetová |  | Sieťová |
| Dátová/Linková |  | Sieťové rozhranie |  | Dátová/Linková |
| Fyzická |  |  |  | Fyzická |

V Tab. 1 je zobrazený rozdiel medzi pôvodným a súčasným modelom. Každý model rozdeľuje funkcie do menších kategórií/ vrstiev. Prvé dve vrstvy sa zameriavajú viac na aplikácie, zatiaľ čo spodné na spôsob ako posielať bity cez prenosový kanál. Internetová (sieťová) vrstva sa sústreďuje na doručovanie dát naprieč celou sieťou – jedná sa o cestu od zdroja k cieľovému uzlu. Aktuálny model má zhodnú linkovú a fyzickú vrstvu s OSI modelom. V tabuľke nižšie (Tab. 2) sú príklady známych protokolov a zariadení zodpovedajúce k príslušným vrstvám TCP/IP aktualizovanému modelu:

Tab. 2:  Typické protokoly, ktoré sa používajú na zodpovedajúcich vrstvách [2]

| TCP/IP vrstva | Protokoly a špecifikácie | Príklad zariadenia |
| --- | --- | --- |
| Aplikačná | Telnet, FTP, HTTP, POP3, SMTP | Server, Firewall |
| Transportná | TCP, UDP, SPX | Firewall |
| Sieťová | IP, IPX | smerovač, L3 prepínač |
| Datová/Linková | Ethernet, HDLC, P2P, Apple Talk | LAN prepínač, modem |
| Fyzická | RJ-45 definuje IEEE, ISO, EIA/TIA | opakovač, CAT káble |

## PROTOKOL  IPV6

Obr. 1:  Časová os nástupu IPv6 s vyčerpáváním IPv4 [autor]

IPv6 (Internet Protocol verzia 6) je nová verzia protokolu sieťovej vrstvy, ktorá sa používa pri komunikácii všetkých typov zariadení na Internete. Protokol IPv6 existuje už od roku 1995 (vyvinutý a štandardizovaný združením IETF(Internet Engineering Task Force)), ale v súčasnosti sa stáva jeho implementácia frekventovanejšia. Stále je v neustálom vývoji, hlavne z dôvodu vývinu metodológie nasadenia a odhaľovania medzier samotného protokolu. Protokol je v súčasnosti pevne zakotvený v operačných systémoch (OS)  a aplikáciách, ktoré tento protokol používajú často bez vedomia užívateľov. Niektorí správcovia sami nasadzujú protokol kvôli väčšiemu rozsahu adries, rozšíreniu na  trhoch a využívaniu jeho možností pri vývoji aplikácií (Internet vecí).  [3]

Jadro IPv6 je definované v dokumente RFC 2460 (Request for Change), kde sa nachádza koncept paketov, adries, rozdelenie celého rozsahu, ako aj pravidlá a roly koncových staníc a smerovačov. Tieto pravidlá dovoľujú zariadeniam prepínať a smerovať pakety od zdroja naprieč niekoľkými smerovačmi, aby nezmenene dorazili k správnemu cieľovému hosťovi (IPv4 definuje podobný koncept v dokumente RFC 791). Nástup novej IPv6 nie je jednoduchý, a preto boli vytvorené nástroje, ktoré znížili plytvanie adresným priestorom NAT/PAT (Network Address Translation / Port Address Translation) a CIDR (Classless Inter-Domain Routing)  a tak pomohli oddialiť nasadzovanie IPv6 ako zobrazuje Obr. 1. Migrácia má dopad na celú škálu protokolov pracujúcich súbežne s IPv4 (Internet Protocol version 4) – na smerovacie protokoly OSPF(Open Shortest Path First), EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), BGP(Border Gateway Protocol), protokol ARP(Address Resolution Protocol), ICMP(Internet Control Message Protocol) ktoré sa starajú o preklad medzi adresami a kontrolu dostupnosti hostí. ICMPv6, bol rozšírený o funkcie vyhľadávania susedných uzlov (Neighborhood Advertisemet a Neighborhood Solicitation - náhrada ARP z IPv4) a smerovačov (Router Advertisemet a Router Solicitation) na sieti. Na záver tejto časti je uvedená zhrňujúca tabuľka (Tab. 3) s porovnaním IPv4 a IPv6 podľa formátu hlavičky. [1]

Tab. 3: Porovnanie technológií IPv4 s IPv6 na základe rozdielu v hlavičke paketu [4]

| IPv6 | IPv4 |
| --- | --- |
| Adresa má veľkosť 128 bitov | Adresa má veľkosť 32 bitov |
| Na rozpoznanie adresy linkovej vrstvy sa používa ICMPv6 a využíva multicastom | Na rozpoznanie adresy linkovej vrstvy a mapovanie IP preberá ARP ako broadcast |
| Voliteľné polia sú v rozširujúcej hlavičke | Hlavička obsahuje voliteľné polia |
| Smerovače fragmentáciu zabezpečujú výhradne len vysielajúcimi stanicami | Fragmentáciu zabezpečujú ľubovoľné zariadenia počas premávky |
| Podpora IPSec je vyžadovaná štandardom | Podpora IPSec je voliteľná |
| Prítomná identifikácia tokov paketov v poli Flow Label na zabezpečenie kvality služieb | Identifikácia tokov paketov na zabepečenie QoS nie je v hlavičke IPv4 prítomná |
| Implementácia správ pre objavovanie susedov v ICMPv6 je povinne vyžadovaná | Na určenie najlepšej predvolenej brány sa používa protokol DHCP |
| Pomocou lokálnej linky všetkých hostí môžu byť adresované uzly jednej podsiete naraz | Pomocou broadcast adresy môžu byť adresované uzly určitej podsiete naraz |

### Formát IPv6

Samotný protokol IPv6 definuje 128-bitovú adresu. Páry bajtov sú rozdelené znakovo (dvojbodka).  Samozrejme písanie adries v binárnej podobe by bol problém, preto RFC (Request for Change) definuje skrátený hexadecimálny formát obsahujúci 32 HEX (hexadecimálnych) číslic a možnosť skracovania hexadecimálnych adries (nuly na začiatku každej štvorice môžu byť vynechané - 0074=>74 alebo po sebe idúce skupiny núl môžu byť nahradené znakom „ :: “ – :0:0:0: => :: ) [4]

Príklady IPv6 adries a možnosti skracovania adries:

2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652

2001:cdba:0:0:0:0:3257:9652

2001:cdba::3257:9652

Hlavička IPv6 paketu je v porovnaní s hlavičkou IPv4 väčšia, ale pre prechod a pre spracovanie CPU (Central Processing Unit) smerovačom jednoduchšia. V porovnaní s IPv4 neobsahuje kontrolný súčet, nástroje pre testovanie a smerovač nemôžu fragmentovať bez rozširujúcej hlavičky. Ak je rámec príliš veľký, je zahodený a posiela IPCMv6 “too big“ správy ako feedback o udalosti. Len odosielateľ môže rozhodovať o správnej veľkosti fragmentov MTU(Maximum Transmission Unit).  [3][6]

|  | IPv6 hlavička |
| --- | --- |

Obr. 2: Porovnanie hlavičiek IPv4/IPv6 a SK preklad IPv6 hlavičky podľa Dr. Feciľáka

Fixná dĺžka hlavičky IPv6 je 40 bajtov (Obr. 2) a obsahuje: [9]

- číslo verzie IP (Internet Protocol),

- triedu prenosu (priorita – QoS- Quality of Service = kvalita služieb),

- prioritu paketu s ohľadom na premávku v sieti,

- značku toku - osobitné zaobchádzanie pre každý dátový tok,

- celkovú dĺžku paketu vrátane hlavičky,

- ďalšiu hlavičku, ktorá môže definovať rozširujúce hlavičky

- limit skokov = TTL(Time to live) v IPv4,

- adresu zdrojového alebo cieľového uzlu.

V rozširujúcej hlavičke sa nachádzajú hodnoty pre smerovanie (routing), fragmentáciu (fragment), šifrovanie obsahu ESP(Encapsulating Security Payload), autentifikáciu AH(Authentication Header) a mobilitu (návrh). [7]

### Sieťový prefix

Sieťový prefix reprezentuje skupinu IPv6 adries, ktorá tvorí hierarchiu a štruktúru pre zjednodušenie smerovania. Je jednoznačne definovaný dĺžkou prefixu (napr. /64), ktorý predstavuje počet nezmenných binárnych číslic. Doplnok do 128 bitov je pomocou logického súčinu prevedený na nuly, čím získavame adresu siete. [8] [9]

PPPP PPPP PPPP PPPP /64  = PPPP PPPP PPPP PPPP  HHHH  HHHH  HHHH  HHHH

P prefix, , H – host/rozhranie	    1111  1111  1111   1111  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0   0 0 0 0

IPv6 prefix (ID podsiete):	    2001:4db7:1810:1992/64

IPv6 adresa koncového uzlu:     2001:4db7:1810:1992::1

### Hierarchia adries

Presne ako to bolo v IPv4 i u jeho nástupcu sa o prideľovanie adries stará globálna autorita. Verejné (globálne  unicast adresy 2::, 3::/3) sú pridelené organizáciou IANA (Obr. 3), dosiahnuteľné odkiaľkoľvek   a privátne adresy (unikátne lokálne adresy FD::/8) môžu byť prideľované bez registrácie IANA (Internet Assigned Numbers Authority) alebo inej autorifikácie, jedná sa o súkromnú intranet sieť. Prideľovanie adries na území ČR (Európy, Blízkeho východu) má na starosť RIPE (Réseaux IP Européens)  Network Coordination Centre, ktorému bol pridelený balík adries z rozsahu (2000::/3).

Obr. 3:  Mapa pokrytia s zodpovedajúcim regionálnym registrom pre ISP [10]

Základná štruktúra IPv6 adries je definovaná RFC3587, ktoré vychádza z podobného rozdelenia ako pri IPv4 s CIDR. Rozsah identifikátoru podsiete a  dĺžky prefixu môže byť rôzny. Identifikátor rozhrania má spravidla 64 bitov, z dôvodu autokonfigurácie. [10]

Všetky IPv6 adresy majú tri logické zložky, pokiaľ potrebujú nejaké podsiete:

Tab. 4:  Štruktúra subsieťovania IPv6 globálnych  unicast adries [4]

| 48 bitov | 16 bitov | 64 bitov |
| --- | --- | --- |
| Globálny smerovací prefix (verejná topológia) | Adresa podsiete (miestna topológia) | Adresa rozhrania v podsieti (možnosť EUI-64) |

Novinkou v sieťach IPv6 je, že adresa rozhrania v podsieti môže byť tvorená identifikátorom rozhrania – modifikované EUI-64. Siedmy bit EUI-64 identifikátoru určuje význam:

„0“ - lokálny identifikátor rozhrania

„1" - globálny identifikátor rozhrania

Najčastejšie je to využívané v sieťach s Ethernetom s Wi-fi. EUI-64 v IPv6 sa získava z MAC (Media Access Control) adresy (48 bitov) fyzického rozhrania a za 24 bitov sa vloží fffe a obráti sa príznak globality.  [8]

MAC adresa rozhrania: 54:26:96:d9:bc:b5, z ktorej odvodíme EUI-64:

EUI-64: 5626.96ff.fed9.bcb5 (4 = 0000 0100 => 6 = 0000 0110).

### Typy IPv6 adries

Rozlišujeme 3 typy prenosov a to unicast, multicast (viacsmerového vysielania) a anycast. Značka toku reflektuje všetky možnosti pri týchto prenosoch. Na rozdiel od bežnej klasifikácie, kde rozlišujeme zdroj, cieľ port, transportný protokol, IPv6 stačí táto trojica. [11]

- Unicast (individuálne)  – dáta sú posielané hosťovi a rozlišujeme jedného príjemcu/ sieťové rozhranie

- Multicast (skupinové)  – identifikácia skupiny príjemcov, smerovače musia posielať dáta pre všetky sieťové zariadenia, ktoré sú členmi danej skupiny ff::/8

- Anycast (výberové) – nové v IPv6, rozlišuje sa skupina príjemcov, ale pakety sú doručené jednému (najbližšiemu). Týmto sa dosiahne rozkladanie záťaže (load balancing) medzi viacerými uzlami v skupine a optimalizuje sa sieťová prevádzka a v neposlednom rade sa šetrí šírka prenosového pásma chrbtovej siete

- v IPv6 neexistuje broadcast adresa, nahradzuje sa pomocou adresy lokálnej linky Správa a prideľovanie adries

Prideľovanie adries sa pre správcov značne zjednodušuje pomocou možností autokonfigurácie. Sieťový inžinier má tri možnosti nastavenia adries a to pomocou statického pridelenia, pomocou DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol v6)  a NDP (Neighbor Discovery Protocol/objavovanie susedov) alebo bezstavovou autokonfiguráciou, ktorá využíva EUI-64. NasledujúciObr. 4 sa venuje prideľovaniu IPv6

Obr. 4:  Prideľovanie IPv6 adries a ukážka statickej alokácie v software GNS3 [autor]

#### Pridelenie adresy statické

Znamená manuálne nastavenie celej 128-bitovej unicast adresy – či už globálnej alebo lokálnej. Na Obr. 4 sú staticky nastavené adresy pre lokálne rozhrania smerovačov a koncových uzlov. PC3 má automaticky pridelenú linkovú lokálnu adresu fe00::250:79ff:fe66:6802 podľa svojej fyzickej mac adresy a staticky nastavenú ipv6 2001:4db7:1810:1::1. [4]

#### DHCPv6 (pridelenie adresy stavové)

Hostia používajú Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), aby dostali IPv6 adresy. Tento adresný manažment je podobný správaniu IPv4 (RFC3315), kde boli adresy priraďované centrálnou autoritou DHCP serverom. Konfigurácia DHCPv6 sa skladá z nasledujúcich zložiek:

- Požiadavka (Solicit) – DHCPv6 klient hľadá server, posiela žiadosť na multikast adresu (všetci DHCPv6 relay agenti a servery) na kofiguráciu IP adresy;

- Inzerát  (Advertise) – správa obsahujúca konkrétnu možnosť konfigurácie od DHCPv6 servera, ktorý prijal žiadosť a má platnú konfiguráciu IPv6 pre klienta;

- Žiadosť (Request) –klient si vyberie zo všetkých možností jednu konfiguráciu a odošle vybranému serveru požiadavku na pridelenie konkrétnej adresy;

- Odpoveď (Reply) - server odošle požadovanú konfiguráciu pomocou tejto správy;

Obr. 5:  Štyri správy stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom [autor]

DHCPv6 zavádza DUID (DHCP Unique Identifier), ktorý je daný výrobcom, ktorý náhodne vygeneruje zvolené hexadecimálne znaky so špecifickou dĺžkou reťazca. DUID je viazaný na OS, je trvalý v čase a nemal by závisieť od technickéhoom vybavenia klienta. Spätné priradenie IPv6 adresy k danému klientovi pomocou DHCPv6 je prakticky nemožné. Klient používa identifikátor (zhluk konfiguračných informácií), pomocou ktorého sa rozlišujú rozhrania, ktoré klient zahŕňa.

Pomocou objavovania susedov a všetkých smerovačov,nemusí mať DHCPv6 predvolený smerovač, a preto nie je poslaná ani klientovi. Klient sa ju pomocou NDP protokolu  z lokálneho smerovača naučí. [4]

#### DHCP  (bezstavové spojené s autokonfiguráciou  SLAAC, RFC 2462)

Hosť si konfiguruje svoju vlastnú lokálnu linkovú adresu (pripojí identifikátor rozhrania). Router Solicitation (RS)  sú posielané už počas bootovania zariadenia, čím hosť žiada o konfiguráciu, a čím urýchli komunikáciu. Smerovač sám v pravidelných intervaloch inzeruje všetky pripojené uzly v sieťovom segmente pomocou Router Advertisement (RA) - oznamovacej správy s informáciami o sieti a predvolenom smerovači pre pakety smerované mimo siete. Pomocou objavovania susedov sa overí, či používa iný hosť v sieti rovnakú linkovú adresu. Pokiaľ detekcia duplicitných adries DAD(Duplicate Address Detection) prebehne v poriadku a sú obdržané všetky parametre zo smerovača, tak si adresu uzol pridelí (RFC 3315). Lokálna linková adresa je povinná pre komunikáciu dvoch susedných zariadení, naviac sa používa i v smerovacích protokoloch ako next-hop adresa, avšak nie sú smerovateľné. Ich platnosť je len v rámci sieťovej domény, preto pri ich použití je potreba špecifikovať rozhranie  (ping na susedovu lokálnu linkovú adresu). Nevýhodou tejto konfigurácie je, že nezaisťuje nastavenie DNS (Domain Name System) servera, doménových názvov či SIP (Session Initiation Protocol) serverov a nezaisťuje žiadnu správu adries vo fonde. Systém Cisco IOS nezaisťuje plnohodnotnú podporu DHCPv6, je obmedzený len na bezstavový server DHCP.[8]

## PRECHOD Z IPV4 NA IPV6

Jedna z nevýhod nového protokolu je jeho nekompatibilita s verziou IPv4, ktorá sa rieši pomocou rôznych protokolov priamo určených na umožnenie súčasnej koexistencie IPv4 a IPv6. Na jednej strane nový protokol má zabudované nové bezpečnostné mechanizmy priamo na úrovni IP, ktoré vo funkcionalite IPv4 skutočne chýbali. Avšak pokiaľ sa podcení implementácia IPv6, môže poskytnúť zadné vrátka pre napadnutie stávajúcej IPv4.  Pre migráciu z IPv4 na IPv6 nie je nevyhnutný skokový prechod. Pre hladkú integráciu sa využívajú nasledujúce migračné mechanizmy:

- Duálna sada (nezávislá implementácia IPv4 a IPv6 súbežne),

- Tunelovanie (Tunneling),

  - IPv6 nad IPv4 statické tunely MCT (Manual Configured Tunnels RFC 4213), GRE(Generic Routing Encapsulation) tunely,

  - Tunely protokolu ISATAP (RFC 5214), Tunel 6to4 (RFC 3056),

  - Teredo tunely (RFC 4380),

- Preklady (translations),

  - NAT-PT (Network Address Translation – Protocol Translation)

Uvedené techiky sa pre prechod z IPv4 na IPv6 používajú najčastejšie. Rozoberieme si ich preto podrobnejšie. [24]

### Duálna sada protokolov - Dual Stack

Duálna sada je integračná metóda, pri ktorej každý smerovač a stanica používa nezávisle IPv4 a IPv6. Konfigurácia sa môže nastavovať na rôznych, ba dokonca rovnakých rozhraniach. Toto je najpoužívanejšia metóda, ktorá zabezpečuje súčasný beh oboch protokolov. Uzol (stanica, smerovač ...) si vyberá sadu (IPv4 alebo IPv6 sada) na základe cieľovej adresy. Prednosťou je, že nové aplikácie môžu využívať prednosti oboch IP protokolov.  Pokiaľ sú nastavené obe sady na strane odosielania a prijímania paketov je         v prípade dostupnosti dostupnosti preferovaná IPv6. Avšak toto závisí aj od konfigurácie           v operačnom systéme. Stanica hľadá i preklad mena na IP adresu daného protokolu IPv6         ( DNS záznam typu AAAA alebo IPv4: DNS záznam typu A). Pokiaľ je preklad úspešný, sú použité zodpovedajúce adresy a v opačnom prípade sa využije preklad iným typom adresy. Všeobecne platí, že ak je zadaná IP adresa, potom jej formát určuje aký protokol bude použitý  na komunikáciu. V Cisco smerovačoch je potrebné pred samotnou konfiguráciou rozhrania u IPv6 použiť globálny konfiguračný príkaz IPv6 unicast-routing. Tým sa povolí IPv6 komunikácia IPv6 datagramov. Nevýhodou tejto metódy sú náklady na správu                a údržbu oboch protokolových sád IPv6 a IPv4. Príklad topológie duálna sada je na Obr. 6 nižšie:

Obr. 6: Duálna sada– integračná metóda, kde sú implementované IPv4, aj IPv6 adresy

### Tunelovanie – statické tunely, GRE, ISATAP, 6to4

Tunelovanie je integračná metóda, kde každý IPv6 paket je zapuzdrený do iného protokolu, napríklad IPv4. Dokument RFC 4213 špecifikuje tunel s najširšou podporou smerovačov, kde sa staticky definuje tunel, ktorý využíva IPv4 číslo protokolu 41, obsahuje 20- bajtovú hlavičku bez žiadnych voliteľných polí, za ktorou nasleduje IPv6 hlavička a dáta. Princíp tunelovania je zobrazený na Obr. 8, Obr. 7, kde v IPv4 sieti má paket podobu ako na Obr. 7. Tunel GRE sa bežne používa pri tunelovaní súkromnej adresácie IPv4 alebo iných protokolov ako IP (AppleTalk). Pri GRE tunelovaní všeobecne platí, že vnútorné IPv4 adresy nie sú smerovateľné po sieti, nad ktorou je tunel GRE vytvorený. V praktickej časti práce je pomocou GNS3 emulátoru vytvorený príklad tunelu a sú zachytávané pakety pre tunel. [24]

| IPv4 HLAVIČKA GRE | IPv6 HLAVIČKA | Dáta |
| --- | --- | --- |

Obr. 7:  Tunelovanie IPv6 v IPv4 pakete [autor]

V IPv4 existujúcej sieti pri tunelovaní jeden okrajový 6to4 smerovač zapuzdrí paket protokolu IPv6 do vnútra IPv4 paketu a druhý 6to4 smerovač naopak odpuzdrí. Zapuzdrenie môže realizovať i koncová stanica, pokiaľ operačný systém pozná príslušný spôsob tunelovania. Avšak medzi koncovými bodmi tunela nesmie byť nastavené  filtrovanie Firewallom. Toto riešenie by malo byť považované za prechodné.

Natívna IPv6 architektúra by mala byť konečným cieľom, kde len IPv6 bude výhradným protokolom. Tunelovanie je možné dokonca v chrbtových sieťach internetu IP/MPLS bez potreby upgradu celého jadra MPLS(Multiprotocol Label Switching). Na styčných smerovačoch so sieťou MPLS (PE smerovače – na strane poskytovateľov internetu) môže byť vyžadovaný upgrade hardwaru alebo softwaru IOS (Internetwork Operating System).

Princíp statického tunelovania je zobrazený na Obr. 8. Je  zrejmé, že pre  komunikáciu IPv6 aplikácií (Lo16 a Lo36) pri stávajúcej infraštruktúre zákazníka, musia byť použité smerovače (statické tunely), ktoré automaticky zapuzdria prevádzku IPv6 do IPv4 paketov (cez smerovač Zlín sieť 192.168.10.0 a 192.168.30.0).

Obr. 8:  Princíp statického tunelovania a premostenia zákzníckej IPv6 siete pomocou IPv4  [autor]

Nakoľko len pobočky v Olomouci a Ostrave majú túto požiadavku, nie je potrebné migrovať, celú sieť zákazníka na duálna sada, čo by zbytočne zvýšilo zaťaženie smerovačov.

Obr. 9: Princíp 6to4 a ISATAP tunela a premostenia zákazníckej IPv6 siete pomocou IPv4 [autor]

Pri migrácií viacbodových spojení, kde má zákazník veľa pobočiek sú využívané 6to4 a ISATAP tunely. Jednotlivé typy sa líšia podľa zapuzdrenia do tunela. Tunely sú dynamické, pretože sa nešpecifikujú koncové IPv4 adresy (cieľový uzol), ale sú automaticky určené. V koncových častiach siete TN24, ktoré predstavujú zakončené zákaznícke siete, sa používajú IPv6 adresy, ktoré musia byť obalené IPv4 adresami.

Obr. 10: Ilustrácia použitej IPv6 adresy pre tunely [autor]

Na účely tunelovania je použitý rozsah adries 2002:: /16, ktorý je na tento zámer rezervovaný pre tieto účely. Tento rozsah nemôže byť nikdy použitý ako globálne unikastové adresy. Pre koncové body je použitý prefix /48. Čo je potrebné urobiť je premeniť IPv4 adresu do HEXa tvaru ako 17 bitov do 48-bitového prefixu. Nasledujúci krok je doplnenie podsiete do /64 pre všetky podsiete medzi koncovými stanicami. Ako je zrejmé z nasledujúceho Obr. 10, 2002::/16 je použiteľný rozsah pre tunely. Ďalšia časť je IPv4 adresa koncového bodu tunela konvertovaná do HEXa tvaru. Až /64 rozsah je možné použiť pre vytvorenie podsietí. C0A8:6402 je možné konvertovať späť do IPv4 adresy 192.168.100.2

### Preklad medzi IPv4 a IPv6 protokolmi - Protocol Translation

Existujú prípady kedy je potrebné prekladať medzi IPv4 a IPv6 a kedy je potrebná služba proxy. Bez podpory prekladu nevieme zaistit komunikáciu v dátových centrách medzi hosťami s podporou IPv6 v areálovej sieti a staršími servermi s výhradnou podporou IPv4, ktoré fungujú na prístupovej vrstve dátového centra. Mechanizmy zaisťujúce preklad adries:

- Preklad protokolov NAT-PT (podľa RFC 4966 je považovaná za zastaralú),

- NAT 64 (optimálna voľba, prekonáva problémy NAT-PT, overená praxou),

- Predávanie TCP-UDP (Transmission Control Protocol - User Datagram Protocol)  Relay (ďalšie mechanizmy sú menej známe),

- BIS (Bump in the stack),

- Brána IPv6/IPv4 založená na protokole SOCKS [24]

#### NAT-PT

Preklad protokolov  NAT-PT zabezpečuje, že koncové uzly siete IPv6 môžu komunikovať s uzlami IPv4. Jedná sa o uzly s výhradnou podporou jedného protokolu. Preklad je založený na algoritme bezstavového prekladu IP/ICMP popísaný  dokumentom RFC 2765, ktorý hovorí o preklade medzi hlavičkami paketov IPv4 a IPv6 bez znalosti stavu pripojenia. Tento mechanizmus poskytuje statické i dynamické preklady (fondy adries). Je zrejmé, že ide o mapovanie (ukážka NAT-PT mapovania je zobrazená na Obr. 11 nižšie) v pomere 1:1 a 1:m (viacnásobné mapovanie NAT-PT). Obmedzeniami prekladu sú znalosť nižšej aplikácie či protokolu a nepodporované asymetrické smerovanie.

Obr. 11:  Ukážka činnosti NAT-PT s mapovaním medzi hlavičkami IPv4 a IPv6 paketov [autor]

#### NAT-64

Už z názvu vyplýva, že iniciátorom paketu bude vždy strana s IPv6. Využíva vlastnosti  NAT (Network Address Translation) pri protokole IPv4 a naviac poskytuje ďalšie funkcie pre mapovanie NAT, filtrovanie a súbežné otvorenie TCP, potrebné v prostredí peer –to-peer sietí. NAT ponúka funkciu hairpinning, ktorá umožňuje komunikáciu hostiteľ a IPv6 na zariadenie NAT64. [12] [24]

## BEZPEČNOSŤ  IPV6

Väčšina bezpečnostných rizík asociovaná s IPv4 je, bohužiaľ, spojená aj s novou IPv6. Znamená to, že je potrebné implementovať bezpečnostné mechanizmy a riadiť bezpečnosť oboch sád protokolov. Táto časť analyzuje spoločné bezpečnostné hrozby pre IPv4 a IPv6 (niekoľko špecifických pre nový protokol) a praktík pri implementovaní protokolu.

Pri implementovaní technológie IPv4 a IPv6 v sieťach by sa mali dodržovať zásady:

### Zásady bezpečnosti IT pre obe sady IPv4 a IPv6

#### Fyzická bezpečnosť

Udržovať zariadenia v miestnostiach (serverovniach), ktoré sú odolné voči elektrostatickému a magnetickému rušeniu. Počíta sa s kontrolou vhodnej teploty a vlhokosti. Tieto aspekty by mali byť zaznamenávané koncentrovane na jedno miesto. V prípade sieťových prvkov je dobrým zvykom inštalovať všetko do tzv. racku (železná skriňa/stojan so štandardizovanou mriežkou 19 a 23 palcov), do ktorého sa zasúvajú zariadenia. Ďalej sa počíta s nadbytočnosťou systému napájania ako časti zabezpečenia kontinuity.

#### Deaktivácia nevyužitých služieb zariadenia - Hardening

Vypnutie služieb, vlastností a rozhraní, ktoré nie sú používané. Zariadenia môžu byť konfigurované pomocou využívacieho grafického rozhrania CCP (Cisco Configuration Professional) a rozhrania príkazového  CLI (command-line interface). Pomocou CCP je možné si prehľadne nastaviť Firewall, smerovač a pod.

#### Kontrolovanie prístupu medzi zónami

Vynútenie použitia bezpečnostnej politiky, ktorá jasne špecifikuje, ktoré pakety sú povolené medzi sieťami - využívajú sa jednoduché kontrolné zoznamy, Firewally, systém pre detekciu prieniku (IDS – analyzuje tok dát), systém pre prevenciu prieniku do siete (IPS - môže útok blokovať okamžite).

#### Bezpečnosť smerovacích protokolov

Použitie autentifikácie so smerovacími protokolmi, aby sa zabránilo útočnikovým zariadením zneužívať informácie zo smerovacích tabuliek v aktualizáciách a mapovať si sieť.

### Autentifikácia, autorizácia a účtovanie (AAA)

Vyžaduje AAA, aby sa presne vedelo, kto vstupuje do systému, kedy k prihláseniu došlo a čo je užívateľ oprávnený robiť. Sieťový protokol časovania NTP(Network Time Protocol) je kritickou časťou pre zabezpečenie správneho časového razítka, pre pravidelné logovanie súborov. Všetky riadiacie protokoly by mali používať kryptografiu SSH (Secure Shell) a HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure), ktoré túto vlastnosť majú. V prípade protokolov Telnet a HTTP bez šifrovania je možné šifrovať pomocou tunelu privátnych virtuálnych sietí VPN(Virtual Private Network)).

#### Zmiernenie útoku na odmietnutie služby (DOS)

Odmietnutie služby sa odkazuje na úmyselné pokusy o narušenie prístupu oprávneným užívateľom k interným zdrojom. Hoci neexistujú ucelené riešenia, správca môže navrhnúť protiopatrenia pre ochranu siete pred DoS (Denial of Service) útokmi, znížiť ich vplyvy na sieť a zabezpečiť, aby útočník nemohol používať danú sieť ako zdroj pre ďalšie útoky. Príkladom techník pre zmiernovanie DoS útoku je filtrovanie na základe zdrojovej IP adresy so záznamom, Unicast RPF (Reverse Path Verification) – čím sa overí rozhranie a IP adresa podľa smerovacej tabuľky pri odpovedi na pôvodcu správy , čo sa spája s kontrolnými zoznamami. Ďalšou technikou používanou na zmiernenie známych DoS útokov je TCP zachytávanie, ktoré môže zmierniť útok SYN zaplavovania.

#### Mať a aktualizovať bezpečnostnú politiku

Bezpečnostná politika by sa mala odrážať a  aktualizovať pri akomkoľvek výskyte zmien v administratíve, procesoch alebo zamestnancoch. Ak je implementovaná nová technológia ako napríklad VPN alebo aplikácia, používajúca špecifické protokoly, ktoré politika povoľuje, je toto dôvodom revízie bezpečnostnej politiky. Ďalším dôvodom aktualizácie politiky je podozrenie na odhalenie siete verejnosti alebo odhalenie útoku.

### Hrozby spoločné pre IPv4 a IPv6

Hrozby a spôsoby zmiernenia, ktoré je možné aplikovať pre IPv4 aj IPv6 sú nasledujúce:

#### Útoky aplikačnej vrstvy

Útočníci používajú sieťové služby nečakaným spôsobom. Z dôvodu ochrany pred zákernými útokmi, môžu byť aplikované kontrolné zoznamy, ktoré povoľujú len žiadané protokoly používané naprieč sieťou. Bude to predchádzať službám, ktoré by nemali byť dostupné v internej sieti. Na tento účel sa môžu sa môžu aplikovať vyššie zmienené systémy pre prevenciu a detekciu útokov ďalej pomocou Cisco Adaptive Security Appliance alebo IOS Zone-Based Firewall. IPS identifikuje a filtruje protokoly, ktoré nie sú používané pôvodne určeným spôsobom. Aktualizácia aplikácií a operačného systému na poslednú stabilnú verziu, zásadne pomáha zmierňovať útoky na aplikačnej vrstve pomocou záplat známych bugov.

#### Neautorizovaný prístup

K ochrane pred získaním prístupu neautorizovaných užívateľov k sieťovým zdrojom sa používajú služby AAA, ktoré požadujú od užívateľa preverenie/autorizáciu Záznamy účtov môžu vytvárať podrobné audity o sieťovej aktivite.

#### Útok Man-in-the-middle (MITM) – človek uprostred

Tento útok sa vzťahuje na niečo medzi zariadeniami, ktoré komunikujú priamo medzi sebou. Je používaný primárne k odpočúvaniu alebo k aktívnej zmene dát, ktoré sú posielané prostredníctvom tretej strany. K prevencii MiTM sa používa implementovanie L2, dynamická ARP inšpekcia DAI (Dynamic Arp Inspection) a STP Guard (Spanning Tree Protocol Guard) pre ochranu spanning tree. Ďalšou možnosťou obrany pred týmto útokom je autentfikácia smerovacích protokolov na 3. vrstve, príp. autentifikácia peera v privátnych virtuálnych sieťach.

#### Zachytenie informácií a odpočúvanie paketov

Útočník načúva a zachytáva pakety a dáta na prepínanej sieti, kde je pretečená tabuľka MAC adries CAM (Media Access Control), čo spôsobí, že prepínač sa začne správať ako rozbočovač a opakuje prijaté rámce na všetky porty v rovnakej VLAN(Virtual Local Area Network). Pri tomto type útoku sa používa switchport security na prepínači, čím sa stanovia pravidlá a limity MAC adries, ktoré môžu byť použité pre jednotlivé porty. Všeobecne platí, že ak je šifrovaný tok dát, v priebehu prenosu sieťou, je to dobré protiopatrenie proti odpočúvaniu.

#### DoS útoky - odmietnutie služby

Útok na dostupnosť služieb, je možné zmierniť pomocou inšpekcie paketov, obmedzenia podozrivého toku, fyzickou bezpečnosťou, inšpekciou Firewallov a IPS.

#### Falošné pakety (spoofing)

Typ útoku, pri ktorom identita, alebo aplikácia úspešne maskuje svoju totožnosť a tvári sa ako druhá identita. Filtrovanie toku podvrhnutých adries a obsahu paketov, ktoré sa pokúšajú dostať do siete. Odmietnutím prichádzajúcej premávky, ktorá simuluje tok z vnútornej siete za účelom udržania relácie TCP bude zastavenie na okraji. Skvelou metódou je spätná kontrola cesty, čo môže pomôcť zamedziť výskytu tohto typu tokov.

#### Útoky proti smerovačom a iným sieťovým zariadeniam

Pomocou vypnutia nepotrebných služieb a optimalizácie nastavenia pomocou CCP bezpečnostného auditu, docielime menšiu náchylnosťna útočné techniky. Pomôže k tomu i aplikácia frameworku Network Foundation Protection na ochranu riadenia (autentifikácia smerovania, ochrana adresácie) , managementu (AAA, NTP, SSH, VPN, SNMP a logovanie) a dátových tokov (kontrolné zoznamy, STP, Firewally, IPS)  v sieti. Podrobný rozbor je nad rámec tejto diplomovej práce. [22]

### Nové hrozby IPv6

Nástup IPv6 priniesol v oblasti bezpečnosti, prichádza niekoľko výhod. Pokiaľ útočník používa ping sweep (skenovanie adries) na sieť, útočník nebude schopný zistiť všetky vaše zariadenia v sieti, pomocou tradičného ICMP protokolu. V prípade IPv6 je  tento prieskum znemožnený ako dôsledok potenciálnych miliónov adries. Avšak tento fakt je dvojsečná zbraň, pretože každý uzol v sieti je pripojený do multicast skupiny ff02::1 lokálne. To znamená, že ich útočník nemôže využívať vzdialene. Skenery a červy, ktoré fungujú na IPv4 budú pravdepodobne fungovať i na novej sade protokolu IPv6. Avšak pravdou je, že v dôsledku podpory oboch sád, si väčšina užívateľov neuvedomuje prítomnosť IPv6. Útočník môže využiť novú zraniteľnosť v dôsledku nevypnutia nevyužitých služieb. Vďaka tomu môže získať prístup k počítaču alebo smerovaču obete.

Akékoľvek nové vlastnosti alebo spôsoby fungovania IPv6, môžu poskytnúť nové príležitosti pre útočníkov. Nové spôsoby IPv6 útokov implementujú  nové metódy útokov ako výsledok manipulácie s paketmi a správami NDP:

#### Protokol objavovania susedov (Network Discovery Protocol - NDP)

Klienti objavujú smerovače použitím NDP, podvrhnutý smerovač môže predstierať, že je legitímnym smerovačom a posielať nesprávne informácie klientom v sieti (predvolená brána, DNS a ostatné parametre). Toto môže viesť k MiTM, kde má útočník  príležitosť vidieť všetky pakety, ktoré boli hosťami poslané do siete.

#### DHCPv6

Podvrhnutý smerovač, ktorý klame klientov a manipuluje DHCP-naučenými informáciami. Útočník môže týmto spôsobom nasmerovať tok dát tak, aby prúdili smerom k jeho smerovačom namiesto priamej cesty k predvolenému smerovaču a takto vytvoriť MITM.

#### Rozširujúce hlavičky preskokov

Základnú IPv4 hlavičku je možné rozšíriť o položku IP Options, ktorá má dynamickú veľkosť a ktorú môže zákerný útočník zneužiť a spôsobiť nadmerné využitie CPU na smerovači, ktorý potom prijíma a preposiela tieto zväčšené pakety cestou cez sieť, ktorá je mu udávaná. V IPv6 je možné IP Options preskočiť  ale v tom prípade sa použije rozšírená hlavička, ktorá môže byť taktiež zneužitá. Jedna z rozširujúcich hlavičiek je smerovacia hlavička, typu 0 (často nazývame RH0). RH0 môže byť použitá na identifikáciu jedného alebo viacerých prostredných uzlov zahrnutých v ceste smerom k celkovému cieľu. Môže byť aktivované útočníkom a diktovať cesty paketom prechádzajúcim sieťou. Cisco RH typ 0 vypína tento typ hlavičky v predvolenom nastavení IOS.

#### Útok zvyšovaním paketov

Použitie multicastových adries radšej než IPv4 viacsmerových adries môže umožniť útočníkovi oklamať celej siete zodpovedajúcou žiadosťou. Príkladom je poslanie žiadosti suseda, ktorá je časťou NDP pre všetkých hosťov na multicast adresu ff02::1, na ktorú budú všetky stanice odpovedať. Iným príkladom je, keď je paket poslaný s rozširujúcou hlavičkou, tak že paket sa posiela dookola v slučke, až pokiaľ nevyprší TTL (Time-to-Live) mechanizmus a tisíce zariadení musia reagovať. Zariadenia musia preposielať pakety a zbytočne tak konzumujú šírku pásma.

#### ICMPv6

Tento protokol je často použitý v IPv6 ako aj NDP. Manipuláciou tohto protokolu môže útočník spôsobiť rozsiahle škody.

#### Možnosti tunelovania

IPv6 tunelovanie cez IPv4 časti siete môže znamenať, že v rámci IPv4 siete nemôže byť paket IPv6 kontrolovaný a filtrovaný. Filtrovanie musí byť riešené na hraniciach tunelu z dôvodu autorizácie IPv6 paketov, ktoré sú úspešne posielané medzi koncovými uzlami.

#### Autokonfigurácia

IPv6 hosť si môže pre seba automaticky prideľovať lokálne IPv6 adresy a pomocou chytrého podvrhnutého smerovača, môže byť táto adresa zmanipulovaná tak, aby útočník bol uprostred komunikácie.

#### Duálna sada IPv4 a IPv6

Pri nasadení dvojitej sady IPv4 je potrebné myslieť na to, aby boli ošetrené hrozby u každej sady protokolu tak, aby útočník nemohol získať vzdialený prístup k zariadeniu. Pomocou získaného prístupu cez jednu sadu, si útočník môže upraviť konfiguráciu tak, ako mu to na jeho účely vyhovuje. [24]

#### Bugy v kóde (Programové chyby)

Akýkoľvek nový program, ktorý podporuje IPv6 vlastnosti v sieti alebo u koncových staníc má potenciálne chyby v kóde. Chyby sú riešené v aktualizáciách.

### Zásady bezpečnosti IT v protokole IPv6

Implementácia bezpečnostného merania od začiatku nasadzovania IPv6, čím  sa zlepšuje pripravenosť (preventívna bezpečnosť). V praxi sa preukazuje, že tento model je úspešnejší ako model, pri ktorom sa čaká až na výskyt prvých útokov. Odporúčania:

#### Filtrovanie falošných adries

Na konci siete zahadzovanie akýchkoľvek adries, ktoré by nikdy nemali byť validné zdrojové a či cieľové adresy a sú naviac odkázané na falošné adresy.

#### Filtrovanie nelokálnych multicast adries

Pokiaľ sa nepoužíva špecifická multicast aplikácia, nemala by byť komunikácia  preposielaná mimo špecifickú VLAN. Lokálny multicast je často používaný IPv6 (smerovavé aktualizácie objavovania susedov).

#### Filtrovanie ICMPv6 toku, ktorý nie je potrebný na špecifických sieťach

Normálne NDP používa ICMPv6, čo je koreňovým protokolom. Maximum transmission unit (MTU) je tiež určovaná pomocou ICMP. Mimo obvyklú funkcionalitu by sa mala filtrovať časť ICMP, aby ju útočník nezneužil.

#### Zahadzovanie rozširujúcich smerovacích hlavičiek typu 0 paketov

Smerovacie hlavičky 0, známe ako RH0 podľa RFC 5095, môžu obsahovať informácie o množstve ďalších uzlov prechádzajúcich  sieťou a ich nasledovaním môže útočník riadiť trasu siete. Prípadne môže upraviť smerovanie, aby vytvoril slučku a pakety s takým typom hlavičky prekročili TTL a boli zahodené.

#### Preferovanie použitie manuálnych tunelov pred ako automatickýmic tunelmi

Tunely používajúce mechanizmus automatického tunelovania nemôžu byť kontrolované, pretože sú dynamické. S manuálnymi tunelmi ako 6to4, ak bude nastavená prísna kontrola obsahov tunelovaných paketov,  sa vyhne prechádzaniu cez perimeter siete (Firewall, smerovač).

#### Ochrana proti  podvrhnutiu smerovačov IPv6 zariadení

Pomocou ochranných mechanizmov ako Secure ND (bezpečné objavovanie susedov) a RA guard (strážca objavovania smerovačov) sa môže znížiť podvrhovanie smerovačov. [18]

Protokol IPv6 má implementovaný IP Security a je vyžadovaný. Neznamená to, že IPv6 bez neho nebude fungovať, ale že je podporovaný od začiatku. Protokol má implementovaný IP Security. IPSec (IP security) predstavuje sériu štandardov IETF, ktoré popisujú spôsob bezpečnostného prenosu IP paketov (Obr. 12). IPSec zabezpečuje utajenie údajov (šifrovanie), integritu dát, autentifikáciu odosielateľa dát a chráni pred zrkadlením paketov tzv. Anti-replay.

Tieto služby sú podporované podprotokolmi IKE, AH a ESP. IPv6 prináša okamžitú možnosť použitia aplikáciou pomocou rozšírenej bezpečnostnej hlavičky. AH  (Authentication Header ) nám pomocou kontrolného súčtu SHA (MD5) IP adresy a obsahu tela zdrojového paketu zabezpečuje integritu obsahu paketu a odosielateľa AH však nezabezpečuje šifrovanie dát a neprepisuje IP adresy v hlavičke. [24]

ESP zabezpečuje výmenu šifrovaných dát v tele paketu po výmene šifrovacieho kľúča – IKE alebo Kerberos. ESP (Obr. 13:  Nová hlavička ESP paketu v tunelovom  a transportnom režime [autor]) je častejšie používané ako AH,  ale je možné ich kombinovať. Musí byť podporované blokové šifrovanie DES (Data Encryption Standard).. Smerovač a Firewall zašifrujú v tunelovom móde paket s pôvodnou hlavičkou a pripojí k tomu hlavičku novú (ilustračný Obr. 13). Prípadne stanice šifrujú len telo paketu - tzv. transportný mód (viď Obr. 14  Nová hlavička AH paketu. a majú zhodné adresy zdrojového a cieľového uzlu s adresami uvedenými v index bezpečnostných asociácií SA (Security Association), ktoré sa použijú pri vybalení obsahu paketu.

| IP HLAVIČKA | Dáta |
| --- | --- |

Obr. 12:  Hlavička IP paketu [autor]

| ESP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Šifrovanie tunelový režim |  |  |  |
| NOVÁ IP HLAVIČKA | ESP HLAVIČKA | IP HLAVIČKA | Dáta | ESP ZÁPÄTIE | ESP AUTENT |
|  | Autentifikácia |  |  |  |  |

| ESP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Šifrovanie transportný režim |  |  |
| IP HLAVIČKA | ESP HLAVIČKA | Dáta |

Obr. 13:  Nová hlavička ESP paketu v tunelovom  a transportnom režime [autor]

| NOVÁ IP HLAVIČKA | AH HLAVIČKA | IP HLAVIČKA | Dáta |
| --- | --- | --- | --- |
| Autentifikácia |  |  |  |

Obr. 14  Nová hlavička AH paketu.

Hoci je IPSec ideálny pre bezpečný prenos dát, bohužiaľ podporuje iba IP protokol. Naviac v starších verziách Cisco IOS nie je podporovaný IPSec+ multicasty. Preto sa kombinuje protokol GRE, ktorý umožňuje aktivovať smerovací protokol nad týmto tunelom a IPSec kvôli bezpečnostným vlastnostiam.

Obr. 15:  Priklad IP Security tunelovania [autor]

Medzi hlavné vylepšenia IPv6 v oblasti bezpečnosti patrí :

- Zabezpečenie smerovacích aktualizácií,

- Vyžadovaná implementácia IPSec,

- Autentifikácia oddelená od šifrovania pre prípady, kde nie je povolené šifrovanie,

- Nové protokoly pre výmenu kľúčov nezávislé na IP,

- Automatická bezstavová konfigurácia [24]

## SIEŤOVÉ SLUŽBY

Cieľom sieťových služieb je zvyšovanie produktivity zamestnancov pri znižovaní celkových nákladov na podnikových zákazníkov. Zaraďujeme tam najčastejšie:

- Smerovanie IPv6,

- Technológiu QoS (kvalita služieb),

- Viacsmerové vysielanie

Stručný rámcový prehľad tém je rozobraný v nasledujúcej časti, dôraz je kladený hlavne na stručný rozbor, implementáciu najčastejšie používanej technológie a metodiku použitia.

### Smerovanie IPv6

Hľadanie ciest medzi sieťami a smerovanie zabezpečujú smerovacie prokoly, statické a predvolené cesty. Smerovacie protokoly z IPv4 boli vylepšené a prispôsobené  pre protokol IPv6 EIGRPv6, OSPFv3 a MP-BGP (Multi Protocol Border Gateway Protocol) pre IPv6. Podrobná analýza presahuje rozsah tejto práce. V nasledujúcej časti je stručne popísaná funkčnosť, ktorá bude prakticky overená v laboratórnych cvičeniach.  Pre aktivovanie smerovania IPv6 na smerovačoch je potreba zadať príkaz ipv6 unicast rating alebo enable ipv6 unicast routing z globálneho konfiguračného režimu. Rozdiel pri nastavovaní smerovania pre IPv6 v porovnaní s IPv4 je, že sa vynecháva nastavenie siete network x.x.x.x a aktivuje sa na špecifické rozhranie. Výstup ukazuje ako sa aktivuje, overuje a komentuje IPv6 smerovanie. Ako príklad bol použitý protokol OSPFv3.

! Aktivovanie IPv6 IPv6 smerovania paketov ostatných zariadení.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

! Aktivovanie všetkých 3 interných smerovacích protokolov pre rozhranie Ethernet1/0! Poznámka: v produkčnej sieti, by mal byť potrebný len jeden smerovací protokol

!pre dané rozhranie. Pokiaľ sa smerovač naučil niekoľko identických ciest

!Administratívna vzdialenosť (rovnako ako v IPv4) rozhodne, ktorý

!smerovací protokol bude umiestený do smereovacej tabuľky.

R1(config)# interface Ethernet1/0

! Aktivovanie RIPng pre dané rozhranie.

! Jednoduché vytvorenie nového "mena" pre daný proces. Nazval som to "faiRIP"

! Používame rovnaké meno "faiRIP" na všetkých rozhraniach lokálneho smerovača

! kde RIPng je žiadané  použitie na rovnakom smerovači.

R1(config-if)# ipv6 enable

R1(config-if)# ipv6 rip faiRIP enable

! Aktivovanie OSPFv3 pre dané rozhranie.

! Syntax sú kľúčové slová ipv6 ospf  nasledované ID procesom,

! nasledujú informácie o oblasti.

R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

! Aktivovanie EIGRPv6  pre dané rozhranie.

R1(config-if)# ipv6 eigrp 1

R1(config-if)# exit

! EIGRP smerovací proces je potrebné aktivovať z predvoleného shutdown stavu

! V RIPng alebo OSPFv3 toto nie je potrebné.

R1(config)# ipv6 router eigrp 1

R1(config-rtr)# no shutdown

! Overenie, ktoré smerovacie protokoly prebiehajú súbežne

R1#show ipv6 protocol

IPv6 Routing Protocol is "connected"

IPv6 Routing Protocol is "ND"

IPv6 Routing Protocol is "rip faiRIP"

Interfaces:

Ethernet1/0

Redistribution:

None

IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"

Router ID 0.0.0.0

Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa

Interfaces (Area 0):

Ethernet1/0

Redistribution:

None

IPv6 Routing Protocol is "eigrp 1"

EIGRP-IPv6 Protocol for AS(1)

Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

NSF-aware route hold timer is 240

Router-ID: No usable Router-ID found

Topology : 0 (base)

Active Timer: 3 min

Distance: internal 90 external 170

Maximum path: 16

Maximum hopcount 100

Maximum metric variance 1

Interfaces:

Redistribution:

None

#### EIGRPv6

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) je proprietárny Cisco smerovací protokol s vektorom vzdialenosti s rýchlou konvergenciou, škálovateľnosťou a odolnosťou. Integruje funkcie protokolu stavu linky ako komplexnejšie metriky, pri výmene aktualizácií používa spoľahlivý protokol, čím eliminuje potrebu pravidelných a úplných aktualizácií. Využíva špeciálny algoritmus na identifikovanie alternatívnych ciest bez nutnosti čakania na aktualizácie od iných smerovačov, udržuje informáciu o stave susedov pomocou Hello paketov a ukladá všetky trasy a nie len tie optimálne. U vyhradenej podpory verzie 6 je nutné nakonfigurovať ID smerovač explicitne, neobsahuje rozdelenie horizontu, nemusí byť zdieľaný rovnaký prefix medzi susedmi, pretože sa zdieľa v rámci linky ff02::a, predvolené nastavenie je s vypnutou automatickou sumarizáciou a možnosť použiť autentifikáciu s využitím MD5 a IPSec je vo vývoji. [24]

#### OSPFv3

OSPF (Open Shortest Path First) je protokol so stavom linky, ktorý distribuuje informácie v rámci rovnakej oblasti. Každý smerovač v rámci oblasti si pomocou inzercie správ vymieňa informácie o konektivite, prefixe, maske linky, váhe a jej parametroch. Vďaka oblasti je možné tvoriť hierarchie smerovania a na rozhraniach oblastí je možné sumarizovať, čím sa premávka ešte redukuje. Daný protokol udržuje mimo smerovacej i topologickú tabuľku, z ktorej je pomocou špeciálneho algoritmu dopočítaná najvhodnejšia cesta z nich. OSPFv2 a OSPFv3 fungujú nezávisle od seba, v novej verzii 3 sú nahradené hraničné správy vnútroblastným  typ3. S opomenutím dĺžky adresy je daný protokol veľmi podobný svojej predchádzajúcej verzii, zmeny súvisia hlavne s hlavičkou IPv6 kde je autentifikácia a zaručenie bezpečnosti. [24]

#### MP-BGP

Jedná sa o nástupcu BPG, ktorý môže prenášať smerové informácie pre viac protokolov sieťovej vrstvy súbežne v jednej inštancii. BGP je protokol na výmenu ciest medzi autonómnymi systémami v Internetu. Poskytuje integrovanú podporu beztriedneho smerovania medzi doménami a agregáciou ciest. BGP rozoznáva viac ako desať atribútov na označenie cesty a počítanie metriky. Najdôležitejšie sú AS_PATH (zoznam autonómnych systémov, ktorými cesta prechádza k cieľu)!  NEXT_HOP (sa mení pri prechode medzi autonómnymi systémami a ukazuje na IP adresu hraničného smerovača). BGP rozlišuje externé a interné protokoly, podľa prenosu informácií v alebo mimo AS. Analýza daného protokolu zabezpečujúca samotné smerovanie Internetu je mimo rozsah.

### Technológia QoS (kvalita služieb)

Protokol QoS určuje prioritu a metriku rôznych dátových prúdov aplikácií a služieb. V komplexných komunikačných infraštruktúrach je funkcia kvality služieb nezastupiteľná. V IPv6 sa za parametre QoS považujú:

- Šírka pásma (bandwidth)

- Strata paketov (packet loss)

- Oneskorenie (delay)

- Premenlivosť oneskorenia medzi paketmi (jitter)

Rozdiely v protokoloch IPv4 a IPv6 pri QoS je hlavne v klasifikácii premávky, pretože majú rôzne parametre v hlavičkách a môže byť aplikovaná rôzna úroveň služieb. Pakety je možné klasifikovať podľa ich úrovne služby a priority. Pole Typ/Trieda služby je mapované podobne, ale značka toku je v IPv6 novinkou. Táto špecifikácia je uvedená ešte pred samotnými adresami, aby pomohla skrátiť oneskorenie pri prehľadávaní paketov. Kvalitu služieb u IPv6 je možné zaistiť pomocou rozširujúcich hlavičiek preskokov a smerovania. Pomocou nich je možné špecifikovať konkrétnu trasu v závislosti od kvality služieb žiadateľa a pokiaľ existuje hlavička, preskok musí byť plne spracovaný všetkými zariadeniami stanovenými QoS. Tieto hlavičky behom prenosu na zariadeniach nesmú meniť. QoS môže nastaviť jednu zásadu pre IPv4 a IPv6 alebo sa odlišne spracuje premávka protokolov. Koexistenciu protokolov a zásad QoS je potrebné zvážiť z hľadiska aplikácií a podnikových príjmov. V prípade vyžadovaného vysokého výkonu, príp. implementácie QoS na 2. vrstve stráca rozlišovanie zmysel. Naopak pokiaľ IPv4 generuje zisky a je z firemného hľadiska dôležitejší ako IPv6 nastaví sa podľa toho priorita QoS.

### Viacsmerové vysielanie

Je technológia, ktorá pomáha znižovať celkové zaťaženie siete, minimalizovať dopad na zdroj videa, ktorý nemusí replikovať spoločný dátový prúd. Používa sa pre ušetrenie réžií pri nadväzovaní príjemcov vyhradeného jednosmerného pripojenia k zdroju. Pre túto potrebu je vyhradená viacsmerová skupina, v ktorej sa zdroje a prijímače sa logicky môžu nachádzať na ľubovoľnom mieste. Najčastejšie aplikácie sú distribúcia softwaru a aktualizácií v podnikovej sieti, videokonferencie a podniková komunikácia, diaľkové štúdium, akciové kurzy a správy. [24]

Obr. 16:  Viacsmerové vysielanie použité na záznam a archiváciu v DPPC [autor]

Viacsmerové vysielanie pracuje na protokole UDP (User Datagram Protocol), ktoré za cenu nízkej réžie neposkytuje mechanizmus spoľahlivosti, ako je zotavenie pri chybách či riadenie toku. Preto sa často dodatočne implementuje technológia kvality služieb.

Príklad použitia viacsmerového vysielania môže byť z oblasti bezpečnostných technológií kamerový záznam. Na Obr. 16  je príklad, kde IP kamera generuje prúd jednosmerného vysielania, ktorý je archivovaný viacerými mediálnymi servermi. Viacsmerové vysielanie je generované v uzloch, kde je potreba súbežného vysielania z niekoľkých odchádzajúcich portov. V prípade vysielania troch jednosmerných dátových prúdov by sa jednalo o zbytočné plytvanie výpočtovým výkonom. Viacsmerové adresy sú detailne definované v dokumente RFC 4291. Viacsmerové vysielanie používa protokoly MLD (Multicast Listener Discover) pre naslúchanie v IPv6, PIM (Protocol Independent Multicast) pre budovanie distribučných stromov viacsmerového vysielania. Tri verzie sú popísané nižšie.

#### MLD

#### MLD sa používa, keď prijímač signalizuje smerovaču svoj záujem o prijímanie dát z konkrétnej skupiny pomocou ICMP. IPv6 používa implementáciu voliteľnej hlavičky Hop-by-hop  na nastavenie limitu preskokov 1 s využitím linkovej lokálnej adresy správy.

#### PIM-SM

PIM-SM (PIM Sparse Mode) je protokol slúžiaci pre prenosy od malého množstva zdrojov k mnohým cieľom v rovnakej skupine. Za predávanie viacsmerového vysielania dát z viac zdrojov viac prijímačom je zodpovedné tzv. zhromaždisko, ktoré je koreňom stromu viacsmerového vysielania. Zhromaždište posiela správu pripojenia, ktorá signalizuje potvrdenie pre vzostupné smerovače, že môžu predávať premávku dátového toku. Najčastejšia aplikácia PIM-SM je videokonferencia alebo hry typu peer-to-peer (P2P).

#### PIM-SSM

PIM-SSM (PIM Source Specific Multicast) je protokol, ktorý predáva viacsmerovú premávku, ktorá nesie pakety pochádzajúce z konkrétnej zdrojovej adresy vyžiadané prijímačom. Využíva sa pri poskytovaní obsahu typu programov videa a zvuku IP televízie.    [24]

#### PIM-BDIR

PIM-BDIR (Bidirectional PIM) je protokol, ktorý každému hostiteľovi dovoľuje odosielať správu skupine, do ktorej patrí. Vznikla z dôvodu nasadenia finančných a komunikačných naliehavých aplikácií pracujúcich s modelom komunikácie Many-to-Many.  [4]

Praktická čAsŤ

# CIELE PRÁCE

Náplňou diplomovej práce je detailne pochopopiť základné vlastnosti a principy IPv6:

- popis technológie IPv6 a metód, ktoré sa používajú pri prechode

zo v súčasnosti ešte stále atraktívnejšej IPv4

- analýza formátu hlavičky, správa a  prideľovanie IPv6 adries

- na základe rozboru hlavičky sa preskúma bezpečnosť a hrozby protokolu IPv6

- urobená analýza sieťových služieb IPv6 v  porovnaní s IPv4

- ďalej budú na základe dostupných aplikácií na trhu, vytvorené porovnania odporúčaných simulačných aplikácií pre tvorbu testovacích laboratórnych úloh.

Za účelom dosiahnuť maximály benefit pre študentov, bol vybraný emulátor GNS3. Nasledujúca časť je prakticky zameraná na nastupujúcu  technológii IPv6 a vytvorené úlohy môžu slúžiť aj ako príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA spoločnosti Cisco.

Laboratórne kurzy budú navrhnuté pre podporu praktických zručností zameraných na:

- základy Cisco zariadení, vzdialená správa IPv4/IPv6 telnetom, virtuálne LAN, trunky (dot1q), Virtual Trunk Protocol (VTP), Intra VLAN komunikácia pomocou smerovača a distribučného L3 prepínanača

- Ethernet, Broadcast- všesmerové, Multicast- viacsmerové vysielanie, CDP

- riadenie prístupu a prevádzky SSH, preklad adries DNS, správa a ladenie siete IPv4/ IPv6 s ICMP

- IPv6 NDP, správa adries, DHCPv4 a bez/stavový DHCPv6, IPv4/IPv6,

- statické smerovanie

- dynamické smerovanie EIGRP pre protokoly IPv4/ IPv6

- dynamické smerovanie OSPF pre protokoly IPv4/ IPv6

- prechod z IPv4 na IPv6a tunelovanie, P2P MCT/GRE statické tunely, multipoint automatické 6to4 a ISATAP tunely

Práca sa ďalej venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti; testuje hrozby, ktoré ohrozujú IPv6 a aplikuje nástroje používané na penetračné testovanie. Ďalšie pokračovanie práce je naznačené v závere práce a  smeruje k vytvoreniu uceleného IPv6 kurzu s praktickými úlohami v GNS3, kde sa študenti naučia implementovať IPv6 konfiguráciu a troubleshooting (logické a systematické vyhľadávanie zdroja problému s cieľom vyriešiť ho a opäť sfunkčniť produkt alebo proces).

# Simulácia poČítačových sietí

Pomocou virtualizácie počítačových sietí je možné získať lepšiu predstavu o možných následkoch plánovaných konfiguračných zmien, sústrediť sa na odhaľovanie slabých miest (hrozieb) príp. testovať nasadzovanie nových technológií do existujúcej infraštruktúry. Virtualizácia sietí znamená transformovanie reálnej počítačovej siete na sieť fiktívnu (virtuálnu) v rámci umelo vytvoreného prostredia. Rozlišujeme simuláciu a emuláciu počítačovej siete. [14,15]

## Simulovanie počítačovej siete

Nahradenie reálnej siete modelom, nad ktorým sme schopní simulovať správanie reálnej siete. Funkčnosť  a správnosť sa odvíja od kvality modelu a vierohodnosti súčastí obrazu. V rámci simulácie nás zaujímajú prejavy činnosti jednotlivých prvkov, generovanie a reakcia správ. Výhody simulácie sú nízke hardwarové požiadavky vďaka abstrakciám správania sa najnižších a najvyšších vrstiev. Jedná sa o lacné riešenie, ktoré umožňuje ohodnotiť základné správanie siete, testovanie vlastností navrhovanej siete. Príkladom je riešenie firmy Cisco Packet Tracer, pomocou ktorého sme schopní vytvárať sieťové topológie, nastavovať zariadenia, pridávať balíčky a simulovať sieť s niekoľkými vizuálnymi reprezentáciami.

Simulátor je programový nástroj, ktorý predstiera, že dokáže napodobniť správanie a funkčnosť určitého softwaru alebo hardwaru. Po zadaní príkazov simulátor predstiera, že je vykonávaný nejaký príkaz bez vykonania skutočného spracovania. Operácie, ktoré simulátor môže napodobňovať sú predmetom definovaných obmedzení v simulovanom programovom prostredí. Príkladom simulátorov okrem Cisco Packet Tracer sú Boson Netsim a Networksims. [16][17]

## Emulovanie počítačovej siete

Nahradenie reálnej siete modelom, ktorý zahrňuje činnosť samotného hardwaru, z ktorého je zariadenie zostavené. Emulácia začína na najnižšej možnej vrstve, a verne tak napodobňuje činnosť daného prvku za cenu vyššej výpočtovej náročnosti. Emulátory na rozdiel od simulátorov napodobňujú plnú funkčnosť zariadenia a po zadaní príkazu užívateľmi dochádza k skutočnému spracovaniu, preto emulátor môže ponúknuť plnú funkčnosť bez obmedzení. Pomocou emulácií vyššieho správania prvkov je možné sa viac priblížiť správaniu reálnej siete. GNS3 je voľne dostupný program, kompatibilný so všetkými operačnými systémami, ktorý dovoľuje pracovať podobne ako Packet Tracer s rozdielom, že dokáže emulovať samotný obraz operačného systému a počítača. Ďalším príkladom emulačného programu okrem GNS3 je VMware. [12][14]

## Existujúce simulačné a emulačné nástroje

Simulačný software predstavuje pomocný aplikačný nástroj pri výučbe sieťových predmetov, za účelom  aktívneho precvičenia teoretických vedomostí. Existuje veľa simulačných nástrojov, ktoré sú spoplatnené, ale existujú aj bezplatné alternatívy. Preto je dôležité tieto nástroje pozorne vyberať, aby bol dosiahnutý maximálny benefit pre študentov. Nižšie je vykonané porovnanie dostupných nástrojov, na základe ktorého sa odporúčajú testovacie prostredia. Študenti, ktorí sa učia nové technológie počítačových sietí si musia byť istí svojimi vedomosťami, a preto je simulácia sieťových zariadení je nevyhnutná. Praktickú skúsenosť človek môže získať jedine testovaním a neustálym zdokonaľovaním sa v porozumení teoretického konceptu v hlbšom pojatí. Preto vznikajú laboratórne učebne so sieťovým hardwarom, ktoré takúto skúsenosť zabezpečujú. Bohužiaľ tieto zariadenia sú drahé nakupujú sa len v obmedzenom množstve a majú obmedzenú životnosť, pretože dané smerovače alebo prepínače je potrebné vylepšovať a udržovať. Neustále dochádza k aktualizácii operačného systému s čím súvisí i navyšovanie pamäti a úložného priestoru. Pre študentov, ktorých zaujíma predovšetkým nastavovanie, overovanie funkčnosti či dolaďovanie špecifických detailov protokolu je prepojovanie káblov a inštalácia hardwaru stratou času, pretože toto má na starosti montážny inžinier.

Preto vzniklo niekoľko programových riešení, ktoré majú túto medzeru preklenúť. Možnosti zahŕňajú sieťové emulátory pre gridové výpočty, komplexné či základné  sieťové simulátory a v neposlednom rade simulátory a emulátory pre sieťové zariadenia.

Sieťové emulátory predstavujú hardwarové zariadenia, ktoré kopírujú správanie reálnych sietí zo špecifických internetových topológií (použitie BGP a MPLS), bezdrôtových sietí (Empower) či satelitných liniek a predstavujú tak skúšobný stav. Sieťové emulátory Nist Net, Dummynet, či Empower sa používajú hlavne vo výskume a ich nasadenie je zložité.

Ďalšou skupinou sú sieťové emulátory zamerané na gridové výpočty, ktoré sú pripojované k infraštruktúre reálnych zariadení za účelom sieťových experimentov a výskumu. Zástupcami sú Emulab, Planetlab, Open Network Lab a IREEL. Tieto riešenia sú náročné na stavbu a údržbu, pretože sa skladajú z niekoľkých vrstiev zariadení s inteligenciou.

Pre štúdium teoretických aspektov správania siete sa používa simulačný software ns2, ns3, opnet, glomosi či OMNET++. Nevýhodou týchto nástrojov je, že pokiaľ ich chceme používať musíme sa naučiť špeciálny modelovací jazyk s určitou abstrakciou modelov. Menej komplexné sieťové simulátory cnet nemajú doriešenú možnosť monitoringu, ladenia a odstraňovania chýb s pomocou snmp/mrtg, Wireshark, tcpstat a tcpdump nástrojov. [13]

Rešerš (štúdium) dostupných riešení sa uskutočnil na základe vyhľadávania informácií o simulátoroch spojených s výučbou a prípravou na CCNA (Cisco Certified Network Associate) priemyslovú certifikáciu. Odporúčania sú z overených fór o sieťovaní, kde si študenti vymieňajú skúsenosti s lektormi príp. z oficiálnych stránok emulátorov. Ďalším spoľahlivým zdrojom bola dokumentácia z hodnotiacich testov sieťovej konfigurácie. Tieto výsledky sú zhrnuté a sumarizované do hodnotiacich tabuliek (Tab. 5 a Tab. 6).

Tab. 5:  Porovnanie odporúčaných simulačných a emulačných aplikácií [autor]

| Názov softwaru | Úroveň výučby užívateľa | Dostupnosť | Licencia | Operačný systém |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GNS3 | Nízka - vysoká | Voľne dostupné www.gns3.net | Open source | Windows, Linux, Mac |
| Cisco Packet Tracer | Nízka | Voľne dostupné pre členov Cisco’s Network Academy zo cisco.netacad.net | Cisco proprietárny | Windows, Linux |
| MIMIC Virual Lab CCNA | Nízka | 4 dni na skúšku, platená plná verzia www.gambitcomm.com | Gambit proprietárny | Windows, Linux |
| Boson Netsim | Nízka - stredná | Obmedzené demo, platená plná verzia www.boson.com | Boson proprietárny | Windows |

Vo vyššie uvedenej tabuľke sú zhrnuté simulačné/emulačné nástroje, ktoré sú používané pre výučbu základov sieťovania a testovania topológie. Tieto nástroje boli vyberané na základe odporúčaní rôznych komunít zaoberajúcich sa školením sieťovania. Podľa priradenej úrovne výučby je možné posúdiť komplexnosť testovania na danej aplikácii. Ďalšími parametrami boli kompatibilita s Windows a možnosť simulácie/emulácie operačného systému firmy Cisco. Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN (Local Area Network) a WAN (Wide Area Network) sietí. Prevažná časť Internetu je smerovaná produktmi práve tejto firmy. Od roku 2006 existuje aj vzdelávacia inštitúcia Cisco Network Academy, ktorá pomáha študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu všetko prakticky overiť.

Tab. 6:  Výhody a nevýhody odporúčaných simulačných a emulačných aplikácií [autor]

| Názov softwaru | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| GNS3 | - voľne dostupné i pre vývoj, - plná podpora vlastností a funkcií emulovaných zariadení a OS, - emulácia širokej škály zariadení (smerovače, modul NM-16SW prepínač, Firewall, IPS ...) a operačných systémov (IOS, Juniper Junos, Linux, Windows), - podpora VirtualBox (integrácia Linux micro jadra a obrazy pre podpory konzoly, IPv6 a GUI), - fungovanie s reálnou sieťou | - užívateľ musí mať k dispozícii platné operačné systémy emulovaných zariadení, - v prípade doplňujúcej funkčnosti je potrebné doinštalovať doplnky, - hardwarové nároky na CPU a RAM – potreba Idle-PC - zjednodušené prepínanie s využitím 16ESW Ethernet switch modulu = rieši IOU, - potreba obrazu IOS |
| Cisco Packet Tracer | - voľne dostupné pre členov Cisco’s Network Academy, - kompatibilita Windows a Linux, - samostatný bez potreby ďalších doplňujúcich programov, - simulačný mód, ktorý umožňuje štúdium správania siete, - možnosť použitia niekoľkými užívateľmi a PC – spolupráca, - zahrňuje funkcie pre jednoduché vytváranie cvičení a označení sieťovej topológie, - vyvinuté na základe výskumu Cisca za účelom prípravy na priemyslovú certifikáciu CCNA | - nedostupné pre samoukov, - obmedzený rozsah typov zariadení a príkazov – nedostačujúce pre štúdium a budúcu prípravu CCNP, - limitácie v technológiach, chýbajú príkazy a nepodporujú ssh, port-security, frame-relay, zmena vyvažovania záťaže u dynamických smerovacích protokolov, zmena predvolených hodnôt časovačov, sekvenčné čísla prístupových listov, možnosti ladenia OSPF paketov etc. |
| MIMIC Virual Lab CCNA | - kompatibilné s Windows a Linux, - obsahuje pripravené cvičenia a podporu pre samoukov, - simulácia operačných systémov (Cisco IOS, Juniper Junos) | - potreba licencie (2 400 Kč) obmedzený rozsah typov príkazov – nedostačujúce pre štúdium a prípravu CCNP |
| Boson Netsim | - simuluje širokú škálu typov zariadení a funkčnosti v porovnaní s Cisco Packet Tracer – možnosť výučby nad rámec základov sieťovania, - zahrňuje funkcie pre jednoduché vytváranie cvičení a označení sieťovej topológie | - potreba licencie (4 400 Kč), - kompatibilita len s Windows, - simuluje len Cisco zariadenia |

Porovnanie dostupných riešení odporúčaných simulačných a emulačných aplikácií má zmysel pre študentov a samoukov, ktorí nemusia vlastniť drahé reálne zariadenia, môžu si testovať a ladiť dočasnú konfiguráciu pred reálnym nasadením. Z pohľadu podpory výučby, GNS3 neobsahuje možnosť prípravy kritérií hodnotenia presnosti konfigurácie, na rozdiel od Packet Tracer.

Packet Tracer je i súčasťou výučby počítačových sietí na Fakulte aplikovanej informatiky Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Pokiaľ sa ale hodnotí oblasť výskumu a testovania, GNS3 má možnosti a kapacity pre emuláciu širokej škály obrazov operačných systémov (IOS) poskytnutých užívateľom. Naviac poskytuje možnosť emulovať obrazy hraničných Cisco smerovačov série 7200, ktoré sa používajú v chrbtových sieťach poskytovateľov internetu. S prihliadnutím na licencovanie a kompatibilitu v OS  je GNS3 viac než dostačujúce pre účely nášho testovania IPv6. [11]

Na základe uvedenej analýzy je zrejmé, že každý emulačný príp. simulačný nástroj má určité portfólio použitia. Nakoniec bol pre tvorbu testovacích laboratórnych cvičení nasadzovania IPv6 vybraný emulátor GNS3 aj  pre možnosť prepojenia s reálnym zariadením a tvorby komplexných sieťových topológií.

# gns3  - graphical network simulator

GNS3 je plne kompatibilný s prostredím OS Windows, OS X a Linux. Je voľne dostupný na oficiálnom webovom portáli vývojárov: https://www.gns3.com/software spolu s nepreberným množstvom rád a dokumentácie od širokej užívateľskej komunity. Fórum a webový portál GNS3 pomáha začínajúcej komunite užívateľov, ktorí majú možnosť zdieľať svoje problémy a konzultovať riešenia so skúsenými inžiniermi. Komunita GNS3 predstavuje jednu z najväčších komunít na svete v odvetviach návrhu a implementácie sietí rozličných výrobcov bez nutnosti infraštruktúry fyzického hardwaru. GNS3 odporúčajú spoločnosti Cisco, JUNIPER, Verizon, AT&T, Sprint, IBM, Intel, HP, Pfizer, CITRIX, Deloitte, HUAWEI a pod. Program pracuje ako systém emulácie smerovačov a ďalších sieťových prvkov potrebných pre vytvorenie simulovanej siete v hostiteľskom OS.

Program využíva podporné emulátory procesoru, ktoré pracujú priamo s binárnymi súbormi Dynamips a Dynagen pre IOS smerovače, PIX a ASA pre Firewally Cisco príp. Qemu pre Juniper.  Poslednou závislou pri inštalácii je knižnica WinPcap pre zachytávanie paketov a sledovanie prevádzky vo Wireshark. Naviac program GNS3 môže byť prepojený i s reálnou sieťou, merať a vyhodnocovať prevádzku siete. V tomto prípade program musí byť spustený s právami Administrátora, z dôvodu prístupu k sieťovým kartám hosťujúceho operačného systému. Po úspešnej inštalácií GNS3 prichádza s prehľadným intuitívnym užívateľským rozhraním s obrovským množstvom sieťových prvkov a možností testovania.

## Úvod do prostredia

GNS sa skladá z hlavného okna, kde je možné pridávať zariadenia a vytvárať tak plán siete. Naľavo je okno so všetkými predvolenými zariadeniami ASA Firewally, ATM prepínač, ATM Bridge, Cloud, Ethernet prepínač, Frame Relay prepínač, Qemu, VirtualBox hostia a iné pridané zariadenia. V spodnej časti je konzola pre management GNS3. Napravo je topology summary s podrobnou analýzou prepojovaných portov medzi zariadeniami. Pod týmto oknom je možné zobraziť Server Summary s aktuálnym využitím CPU  a RAM (Random Access Memory),  ktoré je normálne skryté. Okná je možné skrývať a upraviť si tak pracovný priestor podľa vlastnej potreby.

V hlavnom pracovnom okne pre dizajn infraštruktúry siete “Workspace” je možné použiť všetky pridané obrazy IOS sieťových zariadení, nad mapou zariadení je možné použit nástroje pre popis a kreslenie pre logické členenie infraštruktúry. Pomocou týchto nástrojov oživujeme navrhnutý dizajn pre spolupracovníkov. Po prepojení zariadení by mali byť uspané zariadenia v nečinnom stave IdlePC. [11]

Pracovný priestor

Topológia

Konzola

Zariadenia mngt

Na nižšie uvedenom obrázku je ukážka pripravenej laboratórnej úlohy s využitím pridaných virtuálnych hosťov, prepínačov a smerovača, ktorý je premostený do fyzických smerovačov (Cloud Real) a do Internetu. Ako už bolo spomenuté program je spustený s právami správcu a používa prvok sieťového oblaku. V konfigurácii tohto Cloudu je možné špecifikovať sieťové rozhranie laptopu „nie_gen_eth:en*“, ku ktorému je pripojené reálne zariadenie. Posledným krokom je konfigurácia premostenia medzi kartou a smerovačom pomocou vhodných IP adries. Zvolená sieťová karta pracuje v transparentom móde:

Obr. 17:  Užívateľské rozhranie GNS3 s ukážkovou laboratórnou úlohou [autor]

Ak chceme pripojiť nejaký virtuálny PC k sieti spravidla sa vytvára virtuálna karta pre GNS3 a pre nový operačný systém. V OS X bol použitý open-source program TunTap.

Tab. 7: Konfigurácia mostu rozhrania medzi en0 a tap0 pomocou programu TunTap

lcap$ sudo ifconfig tap0 inet 192.168.1.2/29 up !vytvorenie virtuálneho rozhrania tap0

lcap$ sudo ifconfig bridge1 create                   !vytvorenie rozhrania mostu bridge1

lcap$ sudo ifconfig bridge1 addm en0             !asociácia rozhrania en0 k mostu bridge1

lcap$ sudo ifconfig bridge1 addm tap0            !asociácia rozhrania tap0 k mostu bridge1

lcap$ sudo ifconfig bridge1 up                        !aktivovanie mostu bridge1

## Virtualizovaný vzdialený server

Pre virtualizáciu bol použitý VirtualBox. GNS3 riadi činnosť týchto staníc a má priamy prístup k virtualizačným inštrukčným sadám pre procesor (VT-x abo AMD-V). GNS3 jednoduchým grafickým prepojom logicky spojuje emulovaný hardware a vytvára virtuálnu topológiu. GNS3 server môže bežať lokálne, vzdialene alebo ako virtuálny GNS3 server. Dôvod výberu tohto typu servera je transparentnosť pre akýkoľvek OS, automatické riadenie využitia CPU a pamäte ako jednej inštancie vo VirtualBoxe, žiadny antivírus ani Firewall, ktorý by blokoval dáta a pre použitie Qemu je možné použiť KVM akceleráciu. Detailný popis Qemu (Quick EMUlator) nie je náplňou tejto práce. Niektoré IOS a IOU obrazy nie sú vo Windows podporované, to je hlavný dôvod používania GNS3 virtuálneho servera. Prístup k nemu je možný cez SSH s heslo gns3: [11]

Obr. 18:  Úvodné okno so základnými informáciami o GNS3 serveri [autor]

Následne pomocou webového prehliadača alebo ftp servera nahráte požadované obrazy na danú adresu: 192.168.223.128 a nastavíte zodpovedajúcu inštanciu ako cestu do GNS3.

Proces virtualizácie sa bude pri nasledujúcom spustení GNS3 aktivovať automaticky. GNS3 je schopný pri výpadku virtuálneho servera prevziať kontrolu lokálnym, príp. pri veľkom zaťažení rozdeľovať záťaž. Nasleduje pridávanie šablón smerovačov, v ktorých sa už len volí typ virtualizačného servera. Poslednou možnosťou je vzdialené úložište a pridanie redundancie i na fyzickú vrstvu s využitím špeciálnych serverov s akceleráciou.

## Vytváranie a aktivovanie IOS/IOU šablón smerovačov a prepínačov

Celý proces pridávania smerovačov je automatizovaný pomocou IOS Router wizardu. Pri prvom spustení programu a pred emuláciou smerovača je  potrebné v nastavení programu GNS3 (0. Edit-> Preferences) pridať novú šablónu smerovača, viď nasledujúci postup. Fotky z obrázkov nižšie sú dostupné v plnej kvalite v prílohe elektronickej verzie práce.

- Pridať obraz IOS smerovača (2. Dynamips-> IOS smerovač, prepínače, ASA),

- Nastaviť lokáciu virtualizačného servera (Server->Local, GNS3 VM, Remote) podľa toho, kde bol image IOS nahraný,

Obr. 19: Postup pridávania nového IOS a lokalizácia servera s ilustráciou [autor]

- Po výbere IOS smerovača je možné si urobiť kópiu súboru,

- Vybrať platformu a časy. V prípade použitia modulu NM-16ESW pre prepínače je potrebné označiť "This is an EtherSwitch router",

Obr. 20: Postup výberu IOS a platformy smerovača s ilustráciou [autor]

- V neposlednom kroku sa  špecifikuje množstvo pamäte RAM pre smerovač,

- Vybrať zásuvné moduly s portami (nastavenie je možné meniť v shut stave),

- Pre sériový prenos je možné pridať WIC (Wan Interface Card)  karty,

Obr. 21: Postup špecifikácie výpočtových zdrojov a modulov s ilustráciou [autor]

- Pri zapnutí smerovača odrazu činnosť CPU dosiahne 100 %, pretože virtualizácia nie je schopná rozlišovať medzi činnosťou a nečinnosťou, a preto inštancia smerovača využije všetky dostupné zdroje. Je preto potrebné nastaviť lokálnu hodnotu tzv. IdlePC, ktorá špecifikuje, kedy program potrebuje zdroje. Je nastavovaná pre špecifický obraz emulovaného obrazu IOS a bude validná pre všetky dynamips servery.

- Pokiaľ túto možnosť neponúkne Wizzard je možné ju vybrať priamo na smerovači v plánovacom okne (závislé podľa verzie IOS).

Obr. 22: Postup nastavenia IdlePC a rozpoznanie nečinnosti zdrojov s ilustráciou [autor]

Pre podporu plnohodnotnej emulácie prepínačov je potrebné vytvoriť šablónu IOS on UNIX a pridať tzv. IOU zariadenie. Postup je podobný predchádzajúcemu postupu. Importujeme GNS3-IOU.ova do VirtualBoxu a aktivujeme VM (zdarma s otvorenou licenciou na http://sourceforge.net). Pridá sa obraz IOU zariadenia so zodpovedajúcou licenciou (IOURC.txt) na vzdialený server a nastavia sa  IP adresy a port servera. V prípade výberu lokálneho servera GNS3 používa adresu servera 127.0.0.1:8000.

Príklad vytvorenia jednoduchej topológie môže byť nasledujúci. Táto procedúra sa bude opakovať vždy pred laboratórnou úlohou, meniť sa budú len typy zariadení a čísla prepájaných portov:

- Na pracovnú plochu si vytiahneme všetky prvky, ktoré potrebujeme z Toolbaru zariadení v potrebnom počte. Ostatné okná sa topológii a konzole sa prispôsobujú podľa stavu aktuálneho pracovného prostredia.

- Klikneme na ikonu každého zariadenia a pomocou „configure“ môžeme špecifikovať nastavenia šablóny zariadenia (meno, cesta k obrazu IOS, konzolový a AUX port, veľkosť pamäte RAM a flash, sloty a WIC karty, MAC adresu a hodnotu IdlePC),

- Prepojíme zariadenia pracovného prostredia pomocou ikony káblu naľavo pomocou vybraných portov. Pred samotným vstupom do konfigurácie zariadenia je potrebné skontrolovať toolbar Topológie a prepojenie portov.

- Ďalší krok je spustenie všetkých zariadení pomocou zelenej šípky (možnosť pravým tlačidlom vybrať spustenie pre jednotlivý smerovač), následne pomocou ikony konzoly (možnosť pravým tlačidlom vybrať console pre konkrétny smerovač)  sa otvorí putty (Edit-> Preferences->Console Application) a po dokončení bootovacieho procesu je všetko pripravené ku konfigurácii zariadení.

- Po ukončení práce je možné si uložiť projekt, avšak všetky zariadenia musia, byť vypnuté. Reverzným procesom projekt otvorím a v prípade straty konfigurácie nazariadenie prekopírujem konfigurácie alebo nastavím startup config zo zdrojových textových súborov v prílohe. Pre úlohu je dôležité mať dizajn úlohy a konfigurácie.

Nasledujúci Obr. 23 predstavuje pripojenia firmy do Internetu so záložnou linkou, ktorá je realizovaná pomocou protokolu HSRP (Hot Standby Router Protocol). Dizajn pokrýva vnútornú sieť zákazníka so stanicami, serverom a IP telefónmi. Vďaka VLAN sa rozdelí broadcast doména a je možné meniť i kvalitu služieb v závislosti od toku dát.

Obr. 23: Topológia pripojenia firmy do Internetu so záložnou linkou [autor]

Aby záložná linka fungovala je potrebné nastaviť predvolenú bránu virtuálnu IP HSRP.

## Simulátor prostredia pri premostení virtuálnej a reálnej topológie

V prílohe P2 je ukážka premostenia virtuálnej a reálnej topológie podľa schémy Obr. 24.

Obr. 24: Simulátor prostredia a podmienok v produkčnej sieti ako aplikácia GNS3 [autor]

# Cisco CCNA akadémia - praktické laboratórne úlohy s využitím GNS3 A WIRESHARK

Táto séria laboratórnych úloh pokrýva analýzu a implementáciu sieťových technológií z kurzov Cisco CCNA pomocou programov GNS3 a Wireshark. Každá úloha je navrhnutá pre testovanie technológie (protokolov, štandardov pre smerovače a prepínače so spojitosťou IPv4 a IPv6)   v GNS3 1.4.1  príp. analýzu týchto protokolov a paketov vo Wireshark.  Tieto laboratórne úlohy vytvoria  základné teoretické zázemie z technológie prepínania a smerovania. Predpokladá sa, že pred začatím laboratórnej úlohy bol importovaný podporovaný IOS (12.x alebo 15.x), takže každá úloha sa odkazuje na kapitolu 4.3- základné nastavenia GNS3 a  pridávanie IOS smerovačov v diplomovej práci. Tieto praktické úlohy môžu slúžiť k osvojeniu praktických skúseností a zároveň prepojením teoretických znalostí s praktickými zručnosťami zlepšiť prípravu  na budúce povolanie technika alebo inžiniera. V úlohách sú navrhované tipy a triky podľa najlepších praktík z odboru. Verím, že po osvojení si základov GNS3 programu sa zvýši motivovácia testovať si vlastné teoretické vedomosti a využívať možnosť odchytenia paketov v sieti s pomocou programu Wireshark. V laboratórnych úlohách je i praktické porovnanie technológií IPv4 a IPv6 pri aplikácii sieťovej vrstvy do spojených protokolov. V neposlednom rade sú zhrnuté možnosti migrácie z IPv4 do IPv6 pre rôzne aplikácie. [23]

Pre dosiahnutie plnej funkčnosti prepínačov sa v laboratórnej úlohe s prepínačmi používa prepojenie pomocou Cloudu s reálnym prepínačom, pretože funkčnosť prepínacieho modulu GNS3 je obmedzená. V úlohách sa používa i Wireshark analyzátor protokolov, ktorý nám jednoducho zobrazuje sieťové zaťaženie. Wireshark sa naviac používa i v produkčnom prostredí pri hľadaní problémov. Prepojením virtuálneho prostredia s reálnym sme schopní testovať upgrade IOS pred nasadením do produkčného prostredia pri konci životnosti EoL(End-of-life) alebo konci podpory EoS(End-of-sale) IOS.

Každá laboratórna úloha je navrhnutá so šablónou fiktívneho zadania projektu s jednoznačným cieľom. Na základe zadania je vytvorený dizajn siete s topológiou infraštruktúry zákazníka, postup riešenia so špecifickými krokmi a na záver je popísaná syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu.. Pre špecifické okruhy je v skratke zopakovaná teória laboratórnej úlohy. V úvodných laboratórnych úlohách boli pridané i otázky na zamyslenie pre zopakovanie danej technológie. Každá úloha sa odvoláva na diplomovú prácu, Cisco, GNS3 a kapitolu 1.2, kde je detailne popísaná IPv6.

## Laboratórne kurzy CCNA FAI – podpora praktických zručností

### Základy Cisco zariadení, vzdialená správa IPv4/IPv6 telnetom, virtuálne LAN, trunky (dot1q), Virtual Trunk Protocol (VTP), Intra VLAN komunikácia pomocou smerovača a distribučného L3 prepínanača

Úloha analyzuje základné nastavenia Cisco prepínačov a smerovačov a pre vzdialenú správu pomocou telnetu. Ďalej sa venuje jednoduchej logickej segmentácii pomocou VLAN a zaoberá sa bezpečnosťou v lokálnych sieťach. Praktické zadania preveria vedomosti a praktické zručnosti pri konfigurácií Virtuálnych LAN, trunkových liniek so statickým i dynamickým nastavením a inicializáciou. Následne je použitý VTP pre efektívnu prácu s VLAN. Sú preskúmané bezpečnostné hrozby VTP v produkčnej sieti.

### Ethernet, Broadcast- všesmerové, Multicast- viacsmerové vysielanie, CDP

Úloha preskúma vytváranie broadcastu, multicastu pomocou Wireshark, vytvorí sa jednoduchá Ethernet topológia v GNS3 a pomocou pingu sa overí ARP. Ďalej sa analyzujú možnosti Cisco proprietárneho protokolu pre objavovanie pripojených Cisco susedov.

### Riadenie prístupu a prevádzky SSH, preklad adries DNS, správa a ladenie siete IPv4/ IPv6 s ICMP

Úloha analyzuje možnosti, Secure Shellu (SSH)  pre vzdialenú správu a administráciu smerovača z laptopu pripojeného do siete. Je použitá  jednoduchá topológia  v GNS3 z predcházajúcej laboratórnej úlohy Ethernet Broadcast. Ďalej je implementovaná IPv6 a bude mať svoje vlastné zapojenie pre správu pomocou SSH . Je popísaný i protokol ICMP (Internet Control Message Protocol), hlavne jeho spolupráca s IPv4/IPv6 pre správu siete. V neposlednom rade sa práca zameriava na použitie protokolu DNS (Domain Name System) jeho spoluprácu s IPv4 pre preklad URL na IP adresu.  Pomocou Wireshark sa analyzuje preklad  domén s využitím aplikačného protokolu DNS a známeho portu 53.  K tomu účelu je použitá  jednoduchá topológia  v GNS3 z predchádzajúcej úlohy o ICMP.

### IPv6 NDP, správa adries, DHCPv4 a bez/stavový DHCPv6, IPv4/IPv6 statické smerovanie

Úloha rozoberá základné typy IPv6 adries vo Wireshark.  Prideľovanie rôznych typov adries pre smerovače a hosťov.  Následne preskúma rozdiel adries z IPv4 a mapovanie L3 na L2 adresu pomocou protokolu NDP. Poslednou časťou NDP bude odhaľovanie smerovačov RS a RA.  Používajú sa  jednoduché topológie  v GNS3 z  laboratórnej úlohy o vzdialenej správe IPv4 a IPv6 siete, ktoré sú upravené pre potreby danej úlohy. IPv6 používa úplne odlišný spôsob zisťovania L2 adries a cieľom tejto úlohy je zoznámiť sa s  ním. Správa IPv4 a IPv6 adries siete a procesy pri prideľovaní statických a dynamických adries pomocou DHCP sú časťou úlohy. Používa sa  topológia  v GNS3, kde sú zohľadnené tri možnosti prideľovania IPv6 adries (statické, bez/stavový DHCPv6). V neposlednom rade sú popísané možnosti statického smerovania IPv4/IPv6 a tipy z praxe.

### Dynamické smerovanie OSPF pre protokoly IPv4/ IPv6

Úloha skúma možnosti dynamického smerovania pre IPv4 a IPv6. Sieťový špecialista v spoločnosti AB&B dostal za úlohu nasadiť EIGRP pre holandského zákazníka.  Zákazník požiadal zabezpečiť konektivitu v jeho internej sieti, nakoľko spoločnosť vytvára riešenia pomocou Cisco smerovačov. Návrh dizajnu pre zviditeľnenie Cisca bol vlastný protokol pre smerovanie EIGRP. Práca bola rozdelená do niekoľkých bodov. Po splnení by malo nasledovať testovanie so zákazníkom.  V existujúcej sieti je potrebné skontrolovať adresy.

### Dynamické smerovanie OSPF pre protokoly IPv4/ IPv6

Úloha analyzuje možnosti OSPF smerovania pre IPv4 a IPv6. Sieťový inžinier v spoločnosti Frint dostal projekt nasdiť OSPF pre nemeckého zákazníka.  Zákazník požiadal zabezpečiť konektivitu v jeho internej sieti , nakoľko spoločnosť vytvára riešenia pomocou rôznych smerovačov, a preto bol zvolený OSPF. Projekt bol rozdelený do niekoľkých bodov, ktoré pokrývajú základné praktické zručnosti a pomôžu s prípravou na certifikát. Testovanie so zákazníkom je časťou, ktorá preverí znalosť oblasti troubleshootingu.

### Prechod z IPv4 na IPv6a tunelovanie, P2P MCT/GRE statické tunely, multipoint automatické 6to4 a ISATAP tunely

Úloha preskúma techniky podporované Cisco zariadeniami pre prechod z IPv4 na IPv6.  Stručne sú zhrnuté konfigurácia duálnej sady, tunelovania a prekladu adries. Jednotliví zákazníci majú unikátne potreby podľa stávajúcej infraštruktúry. Práca bola rozdelená do niekoľkých bodov, ktoré pokrývajú základné praktické znalosti so zameraním prechodu na protokolovú sadu IPv6. Prvá kapitola je venovaná statickému tunelovaniu IPv6 nad IPv4 MCT/GRE  tunela. Druhé kapitola Automatické 6to4 a ISATAP tunely sú použité pri migrácii viacerých bodových spojení, kde má zákazník veľa pobočiek. Jednotlivé typy sa líšia podľa zapuzdrenia do tunela.

# LABORATÓRNa ÚLOHA nasadenia IPv6 v SIETI IPV4

Praktické laboratórne cvičenie znázorňuje ukážkový postup ako nakonfigurovať IPv4 a IPv6 zariadenia a pripraviť sa na prechod zo existujúcej fiktívnej IPv4 siete na IPv6 pomocou GNS3 a image smerovača Cisco série 7200 s IOS verziou 15.2(4) S3. Pomocou tohto smerovača je možné konfigurovať sieťové topológie i väčšieho rozsahu a otestovať funkčnosť IPv6, smerovania, IP Security VPN a pod. Ovladánie prebiehalo pomocou rozhrania aplikácie telnet, ktoré je rovnaké ako na skutočných zariadeniach. Táto laboratórna úloha bola vypracovaná na MacBook Pro Early 2013 s OS X El Capitan 10.11.1 s VirtualBoxom a testoval som GNS3 1.4.1 i na Windows 7 a Kali Linux.

Od organizácie RIPE sme dostali pre túto úlohu adresný priestor 185.14.232.0/22 a IPv6 adresný priestor  2a00:cb20::/56. Tieto bloky sú použité na priradenie rôznych hraničných rozhraní, podľa požiadaviek zákazníka.  Prvým cieľom úlohy je rozdelenie adries, nakonfigurovanie smerovačov klasickým IPv4. Management adries je uvedený v tabuľke nižšie, kde boli preIPv6 použité dostupné alokované adresy a využitý ešte subnetting na /64 (2a00:cb20:[xx]::/64 kde xx je z rozsahu 00, 01, 02 … ff - celkovo 256 podsietí ). Na point-to-point linkách medzi smerovačmi boli priradené adresy s dĺžkou prefix /126 z dôvodu šetrenia adresného priestoru.  Dané prefixy boli priradené k rôznym linkám a spätným slučkám smerovačov. Pre prístupovú vstvu LAN sietí boli vybraté adresy z fd00:cb20:x::/64. Aby bolo dané cvičenie prehľadnejšie a pochopitelnejšie, boli vyberané xx pre rozhranie smerovačov. Pre spätné slučky (loopback)  zariadení boli použité adresy z prefix 2a00:cb20:f::/112. Management adries je zosumarizovaný v nasledujúcej tabuľke. Pre adresy LAN rozhraní pre vnútornú štruktúru sietí sú použité adresy z rozsahu fd00:cb20:6:1::/64. Ide o unikátne lokálne (privátne) adresy, ktoré nemusia byť registrované. Popis úlohy je podľa oblastí zo smerovacieho protokolu OSPF.

Pre PC6 je zadaná požiadvka na konfiguráciu pomocou dynamicky pridelenej adresy EUI-64 podľa MAC v oblasti 20. V oblasti 30 je zadaná požiadavka na priraďovanie adries pomocou bezstavového DHCP servera na rozhraní e1/0. Pre smerovanie na chrbtových smerovačoch  (R1, R2, R3) bol využitý protokol OSPFv3 a OSPFv2,  kde bola implementovaná duálna sada IPv4 a IPv6 adresy. Pre smerovanie z oblasti 20 pre protokol IPv6 je použité statické smerovanie a tunelovanie cez R2 a R1 pre prístup do oblasti 10. Pre komunikáciu s klientmi s vyhradeným IPv4 (PC1 a Media Server) je použitý NAT-PT preklad na vnútornom rozhraní lokálnej siete smerovača. [1]

## Topológia zákazníckej siete

V seminárnej práci bola vytvorená laboratórna úloha, ktorá má za cieľ zoznámiť sa s návrhom a riešením  migrácie z IPv4 na IPv6. Na Obr. 25 nižšie  je znázornená topológia IPv4 siete zákazníka, ktorá zabezpečuje dostupnosť všetkých zariadení . Naplánovaná mapa siete s intra chrbtovou sieťou R1-R2-R3 predstavuje dokonalé prostredie pre tréning znalostí konfigurácie Cisco smerovačov v prostredí GNS3. Prístupové smerovače R4, R5 majú pripojenú lokálnu sieť a R6 predstavuje bod poslednej míle, ktorý pripája vnútornú sieť do Internetu. Zákazník má záložný mediálny server pre archiváciu svojich dát.

Obr. 25:  Topológia IPv4 siete bez podpory IPv6 [autor]

Topológia bola doplnená o dáta IPv6 siete a metódy, ktoré boli využité pri nasadzovaní nového protokolu. Z dôvodu citlivosti dát bol vytvorený IPSec tunel medzi R4 a R6.

Obr. 26:  Topológia IPv4 siete s podporou IPv6 [autor]

## Adresovanie na úrovni sieťovej vrstvy

Na základe požiadaviek zákazníka, bola navrhnutá adresácia IPv4 a IPv6. Každé zariadenie obsahuje i spätnú slučku, využitú v smerovacích protokoloch a tunelovaní. Výhodou je, že dané fiktívne rozhranie nikdy nemôže mať výpadok na fyzickej vrstve.

Tab. 8:  Adresácia zariadení na úrovni sieťovej vrstvy pre správu siete zákazníka [autor]

| Smerovač | Rozhranie | IPv4 adresa | IPv6 adresa | Pripojené k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | s2/0 | 185.14.235.209/30 | 2a00:cb20:DD::1/126 | R2 |
|  | s2/2 | 185.14.235.213/30 | 2a00:cb20:DD::5/126 | R3 |
|  | g0/0 | 185.14.235.217/30 | 2a00:cb20:DD::9/126 | R6 |
|  | Lo0 | 185.14.235.249/32 | 2a00:cb20:f::1/128 | * |
| R2 | s2/0 | 185.14.235.210/30 | 2a00:cb20:DD::2/126 | R1 |
|  | s2/1 | 185.14.235.221/30 | 2a00:cb20:DD::13/126 | R3 |
|  | g0/0 | 185.14.235.17/30 | 2a00:cb20:DD::17/126 | R4 |
|  | Lo0 | 185.14.235.250/32 | 2a00:cb20:f::2/128 | * |
| R3 | s2/2 | 185.14.235.214/30 | 2a00:cb20:DD::6/126 | R1 |
|  | s2/1 | 185.14.235.222/30 | 2a00:cb20:DD::14/126 | R2 |
|  | g0/0 | 185.14.235.225/30 | 2a00:cb20:DD::21/126 | R5 |
|  | Lo0 | 185.14.235.251/32 | 2a00:cb20:f::3/128 | * |
| R4 | g0/0 | 185.14.232.18/30 | 2a00:cb20:DD::18/126 | R2 |
|  | e1/0 | 192.168.14.1/24 | fd00:cb20:3:1::/64 eui-64 | SW1/L2 |
|  | Lo0 | 185.14.235.252/32 | 2a00:cb20:f::4/128 | * |
| R5 | g0/0 | 185.14.235.226/30 | 2a00:cb20:DD::22/126 | R3 |
|  | e1/0 | 192.168.20.1/26 |  | PC1 |
| DHCPv6 server | e1/1 | 192.168.20.65/26 | fd00:cb20:5:1::1/64 | PC2 |
|  | Lo0 | 185.14.235.253/32 | 2a00:cb20:f::5/128 | * |
| R6 | g0/0 | 185.14.235.218/30 | 2a00:cb20:DD::10/126 | R1 |
|  | e1/2 | 172.18.12.1/23 | fd00:cb20:6:1::1/64 | PC4 |
|  | e1/1 | 171.18.15.1/26 |  | Media Server |
|  | e1/0 | 185.14.235.254/32 | fd00:cb20:2:1::1 | SW2/L2 - PC5 |
|  | Lo0 | 185.14.235.254/32 | 2a00:cb20:f::6/128 |  |
| PC1 | NIC | 192.168.20.70/26 |  |  |
| SW2/L3 | Fa0/0 | 192.168.20.10/26 | DHCPv6 klient |  |
| SW3/L3 | Fa0/0 | 172.18.15.10/26 | 2a00:cb20:f::13/128 |  |
| SW4/L3 | Fa0/0 | 172.18.12.10/23 | 2a00:cb20:f::14/128 |  |
| Media Server | NIC | 172.18.15.194/26 |  |  |
| SW1/L3 | Fa0/0 | 192.168.14.10/24 | fd00:cb20:3:1::/64 eui-64 |  |

## Konfigurácia sieťových zariadení

V nižšie uvedenej Tab. 9 sú exportované konfigurácie a zdrojové kódy zodpovedajúcim zariadeniam. Dané konfigurácie a sú testované  a ladené  pomocou show debug  príkazov, , sú implementované postupne. Každý súbor predstavuje postupnosť šiestich krokov v závislosti od smerovača.  Najskôr sa nastaví základná konfigurácia prístupu, hesiel a šifrovania systému. Ďalej nasleduje nastavenie tretej vrstvy (logických) adries a loopbackov. Ako smerovací protokol je použitý OSPFv2(IPv4) a OSPFv3(IPv6), pomocou neho sú konfigurované inzerované oblasti a rozhrania, cez ktoré sa hľadajú susedia. Ďalej je aktivovaný  IPv6 model a sú priradené adresy rozhraniam. V poslednom kroku je nastavovaný DHCP server, IPSec tunel a NAT-PT preklad.

Tab. 9:  Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| R4 | R5 | R6 |

## Penetračné testovanie IPv6 v GNS3

Predchádzajúca laboratórna úloha bola ukážkou dizajnu a využitia pokročilého emulačného nástroja pri nasadení IPv6 do produkčnej siete. Kapitola 5 je úvodom do vytvoreného kurzu praktických znalostí, čo je ideálnou prípavou pre vstupnú certifikáciu CCNA, ktorá je bránou do networkingu. Dané laboratórne cvičenia sú zároveň ukážkovo vypracované a okrem riešení obsahujú  aj otázky pre hlbšie štúdium a kontrolu vedomostí. Navyše je každá laboratórna úloha doplnená i ukážkou sledovania paketov vo Wiresharku, čo nám pomáha lepšie detailnejšie porozumieť naučeným technológiám. [21] [23]

### Virtuálne prostredie penetračného testovania

V dôsledku testovania v produkčnej sieti je nepravdepodobné, že sa zmeny budú explicitne testovať v ostrej prevádzke. Preto sa vytvára virtuálne prostredie s virtuálnymi stanicami. V diplomovej práci je použitý Virtual Box, ktorý je voľne dostupný na https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Virtuálne stanice a ich výkon sú limitované výkonom fyzického zariadenia. Ako úložné médium pre virtualizačný operačný systém slúži VDI (Virtual Box Disk Image), kde sa stanoví dynamická alebo pevná veľkosť disku.

Pri spustení VirtualBox je potrebné zadať zavádzacie médium (boot CD/DVD, flash), čím sa nainštaluje systém na virtuálny hardisk VMDK (Virtual Machine Disk).  GNS3 používa hypervisor Dynamips a je možné nastaviť prepojenie virtual PC so smerovačmi.

Virtuálny PC – kali-linux

Cisco konzola smerovača

Aktuálne vyťaženie virtual serverov v GNS3

lokálna konzola

GNS3 konzola

Obr. 27:  Ukážka emulácie OS Kali-Linux a IOS Cisco C7200 s Dynamips [autor]

Nasledujúca úloha využíva distribúciu Kali Linux, známu tiež pod menom BackTrack. BackTrack začal vyvíjať verziu 5 v roku 2006, v roku 2012 sa vývojári rozhodli prísť s novým menom. Kali Linux je Debian distribúciou s balíkom penetračných nástrojov, ktorá používa grafické rozhranie GNOME. Kali Linux je voľne k dispozícii na webovom portáli: https://www.kali.org/downloads/. Výhodou je obrovská podpora komunity, kurzy, preddefinované nástroje na zrýchlenie písania skriptov. Ďalšou výhodou je možnosť jednoduchej prípravy tzv. live verzie na DVD alebo Flash, čo umožňuje použitie týchto nástrojov bez inštalácie. Pre účely tejto práce bol pripravený Kali Linux na Flash a integrita jeho súborov bola overená otlačkom SHA1, porovnaním vypočítaným zo stiahnutej distribúcie a nahraného hashu na webe. Ak by chcel sťahovaný súbor podvrhnúť potenciálny útočník, mohol by tak urobiť DNS presmerovaním na porovnávač otlačkov tretej strany, ktorý dá samozrejme zhodu.  Útoky sa nazývajú phishing a pharming(podvodné emaily a DNS).

### Prepojenie GNS3 a VirtualBoxu s podporou programov na testovanie útokov

Veľmi veľkou výhodou je možnosť prepojenia GNS3 s VirtualBoxom, do ktorého je možné virtualizovať ľubovoľný operačný systém. Všetko bude vykonávané mimo produkcie. Testovanie pre účely práce bude využívať Windows XP, 8, Server 2012 a Linux Ubuntu. VirtualBox je hypervisor, ktorý zabezpečuje emulovanie reálneho hardwaru pre zariadenie. Iný príklad hypervisoru je VMware, Parallerls, ktoré v podstate klame operačný systém. Limitujúcim faktorom počtu virtuálnych počítačov je procesor a pamäť. V prípade Microsoft Windows je vyžadovaná licencia. [11]

Ďalšou významnou distribúciou, ktorá sa použitje pre testovanie je Metasploitable, odhaľujúca známe  otvorené zraniteľnosti, ktoré môže zneužiť útočník. Metasploitable 2 je dostupný v poslednej verzii 2 z odkazu Rapid7 alebo http://sourceforge.net. Vytvorí sa virtuálna stanica, na ktorej sa alokuje  512 MB pamäte a použije sa 1 jadro CPU. Pred testovaním siete je dôležité dôkladne vybrať sieťový adaptér. Predvolená hodnota je NAT, čím sa použije preklad adries. Avšak odporúča sa použiť VirtualBox host-only sieť, čím bude hosť používať vlastný rozsah a logické rozhranie (vbox1, vbox2, vbox3 a pod.).

Ďalšou možnosťou je použiť bridge rozhranie a premostiť  fyzickú sieťovú kartu/ Wi-Fi s virtuálnym prostredím.

Obr. 28: Nastavenie premostenia do Wi-Fi siete s povolením promiskuitného módu [autor]

Obr. 28 zobrazuje dostupnosť adresy smerovača z konzoly terminálu OSX, čo má využitie pri prepojení reálnej siete s logickou, pre účely testovania výkonu zariadení, simulovania penetračných testov v produkčnej sieti a pod, je to zachytené Linuxom pomocou Wiresharku. Ping využíva ICMP protokol a Kali v pozícii MITM, pri povolení promiskuitného módu môže čítať komunikáciu. Pomocou premostenia sa útočník môže chrániť pri prelamovaní hesla Wi-Fi a využiť k tomu nástroje NetStumbler, Kismet, CoWPAtty, AirSnort, ALSEAP a mnohé ďalšie. [23]

Poslednou možnosťou pre sieťové rozhranie, ktoré bude popísané, je možnosť vytvorenia DHCP servera vo VirtualBoxe. Keďže funkciu DHCP servera zabezpečí smerovač v GNS3, bude táto voľba deaktivovaná. Použitím VirtualBoxu sa zabezpečí bezpečné prostredie pre penetračné testovanie, či skenovanie pomocou Armitage, NMAP, Wireshark, Parasite6 bez rizika ohrozenia akejkoľvek stanice v produkčnej sieti. [21]

Obr. 29:  Zachytené telnet dáta pri autentifikácii a rekonštrukcia komunikácie [autor]

### Wireshark profesionálny protokolový analyzátor na zachytávanie paketov

V laboratórnych úlohách bol použitý Wireshark, profesionálny protokolový analyzátor, ktorý detailne zobrazí obsahy rámcov, paketov či datagramov. Dokáže pomôcť pri špecifikácii chyby aplikácie v sieti , čo následne pomôže pri prepise kódu. Z pohľadu sieťového technika potvrdzuje správne fungovanie siete, príp. odhaľuje útoky na sieť. Vo vytvorených praktických cvičeniach je množstvo príkladov odchytávania paketov. Prakticky sa nasadzuje Wireshark ako MiTM do siete, kde sa nastaví na porte zrkadlenie, žiadaného toku dát a môže dáta využiť pri hľadaní problémov, príp. logovaní pre budúce využitie. Pri reaktívnom zásahu útoku je dobrým zvykom postupovať ku zdroju útoku a mapovaním hľadať pôvodcu útoku. Wireshark má obrovskú komunitu užívateľov a existuje veľa zásuvných modulov napríklad pre možnosti rekonštrukcie paketov, hovorov, filtrovania, vytvárania grafov atď. Obr. 29 zobrazuje len malú časť toho, čo Wireshark ponúka, je to ukážka zachytenia autentifikačného hesla pri nešifrovanej vzdialenej správe pomocou telnetu z druhej laboratórnej úlohy. Prostredie je intuitívne, dátové toky a protokolové toky sú označené farbami, rozlíšená je aj UDP a TPC premávka a sú trakované aplikačné porty a zároveň sa vytvárajú rôzne štatistiky.  Na základe týchto štatistík sa môže skúmať, kto posiela/prijíma najviac dát v sieti, a triediť tieto informácie na základe IPv4/IPv6, HTTP (web aplikácie)/FTP (File Transfer Protocol - datový prenos)/ VoIP(Voice over Internet Protocol - SIP)/P2P (BitTorrent) aplikácie. Ďalej ponúka množstvo grafov - IO grafy aj Flow grafy v grafickom rozhraní. Pokiaľ nemáme možnosť použiť GUI (Graphical User Interface) je možné použiť TShark a zobrazovať obsah sieťového rozhrania pomocou CLI (Command Line Interface). V každej úlohe bolo odporúčané analyzovať protokoly, aby sa rozoznalo normálne správanie siete a v prípade útoku bolo možné rozpoznať neštandardné príznaky a šablóny hrozieb pri testovaní v produkčnom prostredí. [23]

Penetračné testy v IPv6 sú robené na:

- CPU- Intel® Core (TM)i5-3230M 2,6GHz

- RAM- 8 GHz 1600MHz DDR3, GPU- Intel®  HD 4000 - 1GB

- OS X El Capitan 10.11.1, Virtual Box 5.0.14, GNS3 1.4.1,  Wireshark 1.12.4,

- Cisco®  IOS C7200-ADVIPSERVICESK9-M, Version 15.2(4)S5

- GNS3 a Wireshark

- IOS smerovač – šablóna smerovača s Ethernet rozhraním

#### Prevencia a zníženie rizík bezpečnosti IPv6

Hlavné bezpečnostné hrozby IPv6 boli popísané v teoretickej časti. Nasledujúca sekcia sa zaoberá základnými prevenčnými mechanizmami na ochranu bezpečnosti IPv6. Za účelom testovania bezpečnosti IPv6 je vytvorená laboratórna úloha. Techniky na zlepšenie bezpečnosti IPv6.:

- ND snooping,

- ND incpection,

- RA guard,

- Limit adries pre port,

- Bezpečnostné ND (SeND)

- DHCPv6 Guard,

- Cieľový Guard,

- IPv6 kontrolné zoznamy a pACL

### Parasite6  nástroj pre tvorbu MiTM útokov

Prvá časť laboratórnej úlohy penetračného testovania implementuje MiTM (Man-In-The-Middle) útok v sieti IPv6 pomocou nástroju Parasite6. Príkladom môže byť zákaznícka sieť, kde sa získajú plné práva, pri vykonávaní penetračných testov a zisťovaní zraniteľnosti. Hlavným rozhodujúcim faktorom myslenia útočníkov pri prelamovaní systémov je doba útoku. Sú spojené systémy A (10 minút na prelomenie) a B (5 hodín na prelomenie). Pri prelamovaní druhého sa vždy vyberie prvý systém, v ktorom môžu byť pomocné môže byť zabudnutie zabezpečenia IPv6 v duálnej sade protokolov, pretože sa používa objavovanie susedov prostredníctvom IPv4 (ARP). [21]

### Topológia virtuálnej siete na testovanie Parasite6

GNS3

Visio 2010

Obr. 30: Klasická topológia malej kancelárie, ktorá má  povolený IPv6 protokol [autor]

### Zadanie a postup penetračného testovania

Testovanie sa vykoná na hosťoch s Windows 10 a WindowsXP, ktorí po načítaní operačného systému čakajú na ohlásenie smerovača (pomocou RA). Začne sa proces pre zistenie sieťového prefixu, aby sa mohla začať automatická konfigurácia adresy rozhrania v podsieti IPv6 (64 bitov). Ako bolo popísané v teórii, môže byť použitý DHCP stavový pomocou RA alebo bezstavový, ktorý len hľadá DNS server. Akonáhle sú priradené IPv6 adresy a Windows 10 chce komunikovať so sieťou (ping 2a00::1 – pošle pakety na rozhranie smerovača) musí najskôr vedieť MAC adresu rozhrania. IPv4 k tomu používala ARP, ale IPv6 ARP nepozná rovnako ako broadcast adresy. IPv6 používa na objavovanie susedov (NDP), ktoré používa žiadosť (NS) poslanú na multicast adresu, v ktorej si myslí, že sa daná IP adresa nachádza. Smerovač odpovedá s hľadanou (NA) MAC adresou  cieľového hosťa. Parasite6 je nástroj, ktorý bude bežať na útočníkovom Kali-Linux a jednoducho bude počúvať akékoľvek žiadosti  (NS). Avšak namiesto odpovede s MAC adresou cieľovej stanice pošle vlasnú MAC adresu; akonáhle je Parasite6 spustený, robí to pre všetky NS. Jednoducho tak klame celú L2 sieť, čo nám vytvorí MiTM útok s tým, že ešte nie je nastavené predávanie  paketov, čo by bol len DoS útok a hosť by stratil konektivitu:

root@kali:~# echo 1>  /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding

Obr. 31 zobrazuje topológiu pre ukážku Parasite6. Konfigurácia rozhrania smerovača R1:

hostname R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Ethernet1/1

mac-address 0001.6311.1111

duplex full

ipv6 address 2a00::1/64

ipv6 enable

line vty 0 4

password cisco

login

transport input ssh

Pre názornosť útoku sa zámerne vybrali ilustratívne MAC adresy. Vyššie uvedené príkazy sú základňou pre fungovanie IPv6 na rozhraní a telnete. IPv4 hosťa ani DHCP server v tomto príklade nie je konfigurovaný pre prípad, že hosť neobdrží odpoveď na DHCP žiadosť. Môžeme si to overiť pridelením súkromnej adresy169.x.x.x pre rozhranie.

Tab. 10:  Nastavenie IPv6 adries pred penetračným testovaním [autor]

|  | Kali-Linux (terminal): Windows XP (CMD): Windows 10 (PowerShell): |
| --- | --- |

Tu je veľmi dobre vidieť obrovskú výhodu IPv6 , že v prípade žiadanej konfigurácie DHCP je hosť schopný automaticky sa pomocou RS a RA priradiť do podsiete podľa prefixu. Prvou obeťou bude Windows 10, na ktorom si pred útokom overíme súčasné nastavenie IPv6 (ipconfig) a predvolenej brány pre rámce, pomocou analýzy susedov z protokolu NDP. [4]

Tab. 11:  Priradené IP adresy autokonfiguráciou podľa MAC adresy [autor]

| Hosť ID IPv6 | Link-local IPv6 | MAC L2 | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A00::1 | fe80::201:63ff:fe11:1111 | 0001.6311.1111 | R1 Eth1/1 |
| 2a00::25d9:32c2:8ee5:b2a4 | fe80::201:63ff:fe22:2222 | 0001.6322.2222 | kali-linux Eth0 |
| 2a00::201:63ff:fe33:3333 | fe80::201: 63ff:fe33:3333 | 0001.6333.3333 | WinXP Eth0 |
| 2a00::4164:2d88:8385:470e | fe8O::4164:2d88:8385:470e | 0001.6344.4444 | Win8.1 Eth0 |

Bez potreby akejkoľvek konfigurácie je ihneď schopný z Windows 8.1 dosiahnuť R1:

Obr. 32: Test dostupnosti globálnej IPv6 smerovača [autor]

V Powershell je možné zobraziť mapovanie L3 na L2 adresy susedov v rozhraní pre IPv6.

Obr. 33:  Mapovanie L3 na L2 adresy susedov v rozhraní pre IPv6 [autor]

Z vyšie uvedených obrázkov je zrejmé, že 2a00::1 je predvolená brána, ktorej je priradená MAC adresa, rovnako ako linkovej adrese FE80::1. Tieto údaje sa získali pomocou NDP (RS a RA). Nasleduje časť použitia Parasite6 na otváranie MAC adresy NA pre celú VLAN. Použitím Parasite6 alebo pomocou Parasite6 –h získame i syntax príkazu.

root@kali:~# parasite6 [-lRFHD] interface, [fake-mac]

Zo syntaxu je zrejmé, že môže byť špecifikovaná dokonca podvrhnutá MAC adresa namiesto vlastnej. Voľba –l predstavuje slučku pre opakovanie klamu každých 5 sekúnd; -R znamená efektívne klamanie i cieľa žiadosti . Následne po spustení príkazu (1) zrušíme posielanie do skutočného cieľa a spustíme klamanie (spoof): root@kali:~# parasite6 -lR eth0

Obr. 34:  Podvrhovanie cieľa rámcov vo VLAN pomocou spoofing NA [autor]

Následne je potrebné vrátiť sa do Windows 10, aktualizovať ping a obnoviť L2 susedov:

Obr. 35:  Aktualizovaný preklad L2 a L3 adries z tabuľky susedov [autor]

Po vypnutí spoofingu, by sa mala po niekoľkých sekundách objaviť predvolená adresa v tabuľke susedov pre protokol NDP. Toto bola krátka ukážka útoku na IPv6. V operačných systémoch WindowsVista  a novších , OS X a Linux je IPv6 zapnutá v predvolenom nastavení. To pri inzerovaní RA útočníkovou stanicou môže byť bezpečnostná hrozba, pretože užívateľ si myslí, že sa pripojila stanica s IPv6 do siete. Pomocou autokonfigurácie získa útočník prístup do domény v sieti, otrávením RA v sieti premostí smerovač, príp. zneprístupní doménu (DoS). [24]

### Aplikácia prevenčných mechanizmov na zvýšenie bezpečnosti IPv6

Ako prevencia pre túto hrozbu slúži RA Guard, ktorý správcovi smerovača umožní filtrovať falošné RA pakety neautorizovaným zariadením. V hosť móde, sú všetky RA a správy smerovačov zamietnuté na porte. RA guard porovnáva konfiguráciu na L2 zariadení s dátami prijímanými v RA rámcoch. Akonáhle prebehne validácia voči konfigurácii, sú RA preposielané na unicast a multicast adresu cieľového uzla. Nevalidované RA sú zahadzované.

Tab. 12: Nastavenie RA Guard politiky na smerovači [autor]

ipv6 nd raguard policy FAI_GUARD_RA 	                 !nastavenie mena guard policy

device-role router		   	                 !špecifikovanie roly zariadenia pripojeného do portu

!

vlan configuration 99	 		                ! konfigurácia VLAN 99

ipv6 nd raguard attach-policy FAI_GUARD_RA    !nastavenie IPv6 RA Guard pod špecifickú VLAN

Tab. 13: Nastavenie RA Guard pre špecifickú VLAN u hosťa [autor]

ipv6 nd raguard policy FAI_GUARD_RA 	                   !nastavenie mena guard policy

device-role host 		   		     !špecifikovanie role zariadenia pripojeného do portu

!

vlan configuration 99	 		                  !konfigurácia VLAN 99

ipv6 nd raguard attach-policy FAI_GUARD_RA    !nastavenie IPv6 RA Guard pod špecifickú VLAN

show ipv6 nd raguard policy FAI_GUARD_	    !overenie nastavenia RA Guard politky

Funkcia RA guard je limitovaná tým, že ju nie je možné nastaviť na tunely. Je možné použiť 3k prepínače, ktoré majú nastavenú TCAM tabuľku a môžu byť aplikované vo vstupnom smere. V prípade Etherchannel je možné použiť len celú  agregovanú skupinu, nie jednotlivé členy skupiny.  [19]

Ďalšou možnosťou ochrany príp. zmiernenia RA spofingu je použitie kontrolného zoznamu. Avšak v prípade nasadenia kontrolného zoznamu pod rozhranie môžete naraziť na nekompatibilitu, čo bolo aj testované pre prístupové prepínače rady 2000/3000  (The switch does not support matching on these keywords: flowlabel,routing header, and undetermined-transport):

Tab. 14: Nastavenie kontrolného zoznamu FAI_ACL_RA pre znemožnenie RA spoofingu [autor]

ipv6 access-list FAI_ACL_RA 	           	                !vytvorenie kontrolného zoznamu FAI_ACL_RA

remark Blokuj_RA_na_portoch_hosťa                   !popis kontrolného zoznamu FAI_ACL_RA

deny icmp any any router-advertisement	                !zakázanie akýchkoľvek pingov a RA

deny ipv6 any any undetermined-transport	  !zakázanie akýchkoľvek pingov a RA a

permit ipv6 any any		   	          	  !povolenie všetkých ipv6 paketov

interface Ethernet 1/1 		           		  !konfigurácia rozhrania Ethernet 1/1

description port_hosťa			  !popis portu hosťa

ipv6 traffic-filter FAI_ACL_RA  		  !kontrolný zoznam pre filtrovanie RA

Pomocou uvedeného kontrolného zoznamu sa zakazujú neinicializačné fragmenty (účelová fragmentácia, vytvorením dostatočne dlhých rozšírených hlavičiek, aby Firewall poznal protokol v pakete, ale nemôže robiť rekonštrukciu fragmentov), ktoré nie sú riadené v IPv6 v porovnaní s IPv4, kde sa odstránil Fragment Offset. Týmto sa však môže blokovať i OSPFv3, čo musí byť dodatočne povolené. Kľúčové slovo undetermined-transport prikáže zariadeniu, aby nerozpoznanú premávku (RA a pakety, v ktorých sa nevie čo prenášajú) zahodil.  V prípade blokovania fragmentácie falošných RA je možné zamietnuť multicast/linkové-lokálne najnebezpečnejšie adresy pre Windows, OS X a Linux.

Tab. 15: Nastavenie ACL FAI_ACL_RA_frag_možnosti pre filtrovanie známych adries [autor]

ipv6 access-list FAI_ACL_RA_frag_moznosti      	 !vytvorenie kontrolného zoznamu

remark Blokuj_RA_na_portoch_hosťa                  !popis kontrolného zoznamu

deny icmp any any router-advertisement	               !zakázanie akýchkoľvek pingov a RA

deny ipv6 any host  ff02::1			 !zakázanie multicastu pre všetky uzly  na linke

deny ipv6 any host  ff02::c			 !zakázanie SSDP – Windows

deny ipv6 any host ff02::fb			 !zakázanie MDNS – OSX, LINUX

deny ipv6 any host ff02::1:3			 !zakázanie LMNR – Windows

deny ipv6 any host ff02::1:ff00:0/104		 !zakázanie žiadosti uzla na multicast

deny ipv6 any host fe80::/64	 		 !zakázanie všetkých link-lokálne adresy

deny ipv6 any host ff80::/10			 !zakázanie linkovej  lokálnej adresy pre systém

deny ipv6 any any ff[137]2::/16		 !zakázanie linkovej  lokálnej adresy pre multicast

permit ipv6 any any		   	          	  !povolenie všetkých ipv6 paketov

!

interface Ethernet 1/1 		           		  !konfigurácia rozhrania Ethernet 1/1

description port_hosťa			  !popis portu hosťa

ipv6 traffic-filter FAI_ACL_RA_frag_moznosti      !kontrolný zoznam pre filtrovanie RA

Prípadne ak stanice počúvajú špecifickú multicast skupinu,je potrebné blokovať i tú. Táto časť penetračného testovania odhalila slabiny NDP pri výmene správ počas objavovania susedov,  podvrhnutím MAC adries pri mapovaní v  protokole ICMPv6.

### Nástroje THC-IPv6 a pokročilé testovanie zabezpečenia IPv6 siete

THC (The Hacker's Choice) je úplná sada nástrojov určených na testovanie zabezpečenia IPv6 siete. Obsahuje aj generickú triedu na generovanie paketov určených na testovanie bezpečnostnej politiky siete. Ponúka široký výber z bezpečnostných okruhov. Na účely penetračných útokov sú vybrané najznámejšie a najpoužívanejšie nástroje, ktoré nadviažu na predchádzajúci MiTM útok.

Použité nástroje pre penetračné testovanie:

- fake_router6 eth0 2001:db8:BAD (podvrhnutý smerovač a predvolená brána),

- detect-new-ip6 eth0 (nástroj určený na prieskumný útok z DAD – skúmanie IPv6),

- dos-new-ip6 eth0 (nástroj určený na DoS útok  podvrhnutím DAD potvrdenia),

- flood_router6 eth0 (útok spojený s ICMPv6 a s objavovaním smerovačov),

- flood_advertise6 eth0 (útok spojený s ICMPv6 a s objavovaním susedov),

- implementation6 eth0 2001::1 (nástroj určený na prieskum otvorenosti služieb),

- smurf6 eth0 2001::1 (nástroj určený na podvrhnutie adries paketov)

Tieto skripty sú len stručným výberom možností testovania nových hrozieb pre IPv6 popísaných v teoretickej časti 1.4.4. Existujú platené kurzy a tréningy penetračného testovania pod záštitou van Hauser / THC a  spoločnosti Offensice Security. [21]

Tieto nástroje sú mimoriadne účinné a spôsobia často i zatuhnutie sieťových zariadení, preťažením zdrojov (CPU a vnútornej pamäti RAM pre spracovávanie adries), čo sa dá overiť zachytávaním paketov vo Wiresharku.  Uvedená sada nástrojov je dostupná na https://www.thc.org/thc-ipv6/ s podrobným popisom syntaxe a zdrojovým kódom. [20]

### Aplikácia balíku THC-IPv6 pre pokročilé testovanie zabezpečenia IPv6 siete

Ďalšia časť laboratórnej úlohy penetračného testovania implementuje vyššie zmienené nástroje sady  THC-IPv6 v sieti IPv6 v prostredí Kali-Linux. Ešte pred samotnou laboratórnou úlohou sú v stručnosti zhrnuté možnosti bezpečnostných hrozieb. Akonáhle sa v IPv6 sieti pripojí nový klient podporujúci IPv6, automaticky posiela inzeráty RS, že je hrdý, že podporuje túto vlastnosť. Odpoveďou sú RA, pomocou ktorých sa klient učí sieť, predvolenú bránu a pod viď kapitola 1.2.

V nasledujúcej úlohe cracker (kriminálny hacker,  ktorý zneužíva svoje hlboké technologické znalosti k prienikom, hackerské metódy k mnohým typom nelegálnych činností - obohateniu) začne generovať podvrhnuté RA, za účelom získania roly predvolenej brány a s cieľom stať sa prostredníkom.

IPv6 ponúka ďalšiu výzvu  skenovania podsietí, z dôvodu 264 možností prieskumu adries. Preto sa nebude používať hrubá sila testovania, ako to bolo pri IPv4. Trik je v tom, že sa používajú známe adresy multicastových skupín, na ktorých počúvajú všetky stanice príp. cracker bude počúvať DAD, čím sa zistí globálna unicastová  a linková lokálna adresa. DAD overuje, či pred použitím adries  neexistuje stanica, ktorá by už danú adresu mala priradenú. Toto môže byť zneužité tak, že sa odhalí adresa hosťa, príp. sa bude odpovedať neustále negatívne na DAD o použití a klient nebude schopný získať IPv6. [21]

Ďalším možným DoS útokom crackera môže byť záplava RA a NA, ktoré musia klienti spracúvať. Pokiaľ cracker bude generovať milióny týchto podvrhnutých správ automaticky, tak spomalí sieť, príp. úplne „pochová“ zariadenia. Preto je pri každom návrhu topológie nutné myslieť nielen na to, že silné zdroje predstavujú výhodu výkonu, ale i hrozbu DoS útoku.

Obvykle crackeri začínajú testovaním prostredia pomocou hľadania otvorených služieb a povolených hlavičiek. Kali-Linux poskytuje skript „implementation6“ , ktorý môže napríklad overiť hlavičku RH0, povolenie zdrojového smerovania a pod.

Posledným skriptom, ktorý budeme testovať je „smurf6“, v ktorom sa posielajú pingy s podvrhnutou adresou zdrojového uzla. Bude použitá adresa multicastu pre všetky uzly  na linke, čím všetky uzly dostanú správu, na ktorú budú odpovedať na smerovač, čo spôsobí DoS útok.

Topológia virtuálnej siete na pokročilé testovanie s použitím balíku THC-IPv6

Visio 20100

GNS3

The Hacker's Choice

Obr. 36:  Topológia malej spoločnosti, ktorá používa IPv6 protokol [autor]

#### Útok podvrhnutia smerovača a predvolenej brány

Penetračné testovanie sa vykoná na obetiach rôznych OS: Windows10, WindowsXP a IOS smerovača C7200-ADVIPSERVICESK9-M, Version 15.2(4)S5. Klienti OS sa automaticky naučia IPv6, podľa rozhrania Ethernet1/0 zo smerovača R1. Nastavenie smerovača a zariadení (viď. Obr. 31 - Obr. 33 a Tab. 10) je podobné ako v predchádzajúcich testoch so špecifickými MAC adresami. V systéme Windows 10 si to môžme jednoducho overiť príkazom ipconfig, je to pomocou ohlásenia smerovača, (pomocou RA) ktorý sa stane i predvolenou bránou. Presne tohto sa týka útok  podvrhnutých RA z THC:

Tab. 16:  Syntax príkazu pre oznamovanie podvrhnutých RA

fake_router6 [-HFD] interface network-address/prefix-length [dns-server [router-ip-link-local [mtu [mac-address]]]]

Nasledujúci skript oznamuje seba ako smerovača a predvolenú bránu pre stanice. Pomocou volieb je možné špecifikovať –H preskoky, príp. hlavičku -F fragmentácie –D cieľu. Pokiaľ sa nešpecifikuje MAC adresa alebo linková lokálna adresa ide sa o DoS útok.

V tejto laboratórnej úlohe je predvolené rozhranie Kali-Linux stanice eth0 a podvrhnutá predvolená brána 2001:db8:BAD s preferovaným statusom. Nasledujúce obrázky ukazujú rozdiely v predvolenej bráne na Windows 10. Ilustratívne obrázky testovania Windows 10 sú preferované, Windows XP, pri ďalších útokoch, často zamrzne príp. sa reštartuje, pretože nemá zabezpečenie proti niektorým hrozbám pri útoku IPv6 zahltením. V prípade, že sa IPv6 adresy okamžite nezmenia je potrebné vypnutie a zapnutie sieťového adaptéru. Preto je časté, že útoky sú doplnené nejakou formou sociálneho engineeringu. Pri detailnom štúdiu Obr. 37 vidíme MAC adresu na konci likovej lokálnej adresy 2222.2222.2222, čo je adresa Kali-Linuxu. Takže podľa smerovacej tabuľky stanice existujú dve predvolené brány, kam sa posielajú dáta, avšak pri detailnejšom skúmaní sa zistí, že stanica crackera má nižšiu metriku, čo znamená, že sa dáta budú prioritne posielať útočníkovi s metrikou 16 oproti pôvodnej 256.

Smerovanie klienta Windows 10 pred/po útoku.

PO ÚTOKU PODVRHNUTIA RA

PRED ÚTOKOM PODVRHNUTIA RA

Obr. 37:  DoS útok pomocou podvrhnutých RA a falošnej predvolenej brány [autor]

Nielen, že stanice v LAN majú podvrhnutú sieťovú predvolenú bránu, dokonca je možné ako v prípade Parasite6 nastavaiť IP forwarding (predávanie paketov). Útok jednoducho zastaví Control-C v termináli Kali-Linuxu, čím by sa sieť mala po určitej dobe stabilizovať. V prípade akýchkoľvek problémov stačí reset sieťového adaptéra rozhrania.

#### Prieskumný útok IPv6 s využitím DAD

Jednou z výhod IPv6 je robustnosť a rozsah sieťových adries. Známe techniky IPv4 skenovania siete ako ping sweep alebo skekovanie portov celým rozsahom prefixu v novej sade protokolu neprichádzajú do úvahy. Ako to teda útočníci robia, že zisťujú stanice v LAN ? Jednou z možností je použtie ďalšieho nástroja THC zneužitím detekcie duplicitných adries, ktorá jednoducho hlási akékoľvek nové zariadenie v sieti IPv6. Syntax príkazu:

Tab. 17:  Syntax príkazu pre počúvanie DAD nových IPv6 adries v lokálnej sieti

detect-new-ip6 interface [script]

Nasledujúci skript počúva IPv6 adresy cez špecifikované rozhranie pripojené v lokálnej sieti. Jednoduchým vypnutím a zapnutím sieťového adaptéra Windows 10 sa o tom presvedčí. Čo sa týka resetu sieťového rozhrania odporúča sa kvôli väčšej/lepšej rýchlosti používať CLI. Nasledujúca tabuľka obsahuje základné možnosti resetu a odstránenia IPv4 a IPv6 adries:

Tab. 18:  Príkazy Windows pre reset sieťového adaptéra s právami Administrátora

netsh int ip reset 				!reset sieťového adaptéra a odstránenia IPv4

netsh int ipv6 reset				!reset sieťového adaptéra a odstránenia IPv6

netsh advfirewall reset	!reset nastavenia Windows Firewall Adv. do pôvodného stavu

Obr. 38:  Prieskum nových  IPv6 adries cez rozhranie eth0 v lokálnej sieti [autor]

Týmto spôsobom sa jednoducho nazbierajú IPv6 adresy v sieti 24/7 a je možné vyhodnotiť, ktoré stanice používajú automatickú konfiguráciu IPv6 a v prípade potreby zneužiť IPv6. [21]

#### DoS útok  podvrhnutím DAD potvrdenia

Druhou možnosťou  je práve podvrhovať pakety a posielať negatívnu odpoveď o použití dotazovanej IPv6 adresy s DAD. K tomu slúži ďalší nástroj na odopretie adresy rozhrania.

Tab. 19:  Syntax príkazu pre podvrhnutie potvrdenia DAD novej IPv6 adresy

dos-new-ip6 interface

Kali-Linux vracia odpoveď so správou DAD, že navrhovaná IPv6 adresa sa používa.

Nastavenie IPv6 Windows 10 pred/po útoku.

Nastavenie IPv6 Windows XP pred/po útoku.

PO ÚTOKU PODVRHNUTIA DAD

PRED ÚTOKOM PODVRHNUTIA DAD

PRED ÚTOKOM PODVRHNUTIA DAD

PO ÚTOKU PODVRHNUTIA DAD

Obr. 39:  DoS útok pomocou podvrhnutých potvrdení DAD vo Windows 10/XP [autor]

Z  vyššie uvedeného Obr. 39 je zrejmý princíp útoku. Žlto označené IPv6 adresy v Kali-Linuxe sú žiadané IPv6 adresy staníc, ktoré chceli overiť, či sú voľné alebo sú už niekde v sieti použité. Správy sú aktivované pri každom reštarte sieťového adaptéra Windows 10 generoval 5 správ DAD (3 pre globálne adresy a 2 pre linkové lokálne adresy). Cracker sfalšoval odpoveď o použití IPv6. Po zastavení útoku sa automaticky priradia IPv6 adresy staniciam ako obvykle.

#### Útok zaplavením správami RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou

Vážnejším typom DoS útoku je falšovanie zdrojovej linkovej lokálnej adresy správ RA. Čo sa stane? Každé pripojené zariadenie sa bude snažiť pamätať si všetky detaily týchto smerovačov a nakoľko pôjde o unikátne RA, spôsobí to virtuálny chaos v sieti.

Tab. 20: Syntax príkazu záplavy správ RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou

flood_router6 [-HFD] interface

Nasledujúci skript zaplavuje sieť správami RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou. Pomocou volieb je možné špecifikovať –H preskoky, príp. hlavičku -F fragmentácie –D cieľu. Na zvýšenie bezpečnosti a prevenciu tohto typu útoku sa používa RA guard. Výstup vracia bodky, ktoré predstavujú 100 paketov s RA, ktoré sú vysielané do siete. Opakujem varovanie o testovaní výhradne vo virtuálnom prostredí, aby sa nespôsobili žiadne škody. Pri spustení útoku bude zapnuté i počúvanie paketov vo Wiresharku medzi smerovačom R1 a prepínačom SW1. V GNS3 je jednoduché zapnúť odchýtávanie paketov pravým klikom na linku a potvrdením START/STOP capturing.

Obr. 40:  Aktivovanie útoku záplavy RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou [autor]

Hneď po spustení Wiresharku sa v priebehu niekoľkých sekúnd vytvorili tisícky paketov, preto to bolo ihneď zastavené. Vo Windows 10 sa pri zobrazení priradených IPv6 adries smerovačov a predvolených brán objavia neznáme linkové lokálne adresy podvrhnutých RA. Windows XP úplne zamrzol pri 100% záťaži CPU.

PRED ÚTOKOM ZÁPLAVOU RA

PO ÚTOKU ZÁPLAVY RA

Obr. 41:  Záťaž smerovača pred a po útoku záplavou RA [autor]

Po niekoľkých minútach Windows 10 ukázal tiež smutný smile s modrou smrťou. Záťaž smerovača pred a po útoku záplavou RA. Nasledujúci obrázok ilustratívne ukazuje za necelých 10 sekúnd, vygenerovaných skoro 30 000  RA smerujúcich na všetky stanice v sieti ff02::1.

Obr. 42:  Zachytených podvhnutých 28 381 RA správ za 9,66251 s [autor]

Nasledujúci Obr. 43 zobrazuje akutálny výstup na stanici Windows 10 ihneď po

Obr. 43:  Generované IPv6 na základe novej predvolenej brány a smerovača podľa RA [autor]

Myslite na možné škody v prípade produkčného testovania! Vždy sa začína virtualizíciou!

#### DoS útok  falšovania zdrojovej linkovej lokálnej adresy správ NA

Pred ďalším typom útoku boli reštartované sieťové rozhrania a smerovač. Pri DoS útokoch je bežné, že smerovač prestane odpovedať na danom porte. Toto je ďalšou výhodou virtuálneho prostredia GNS3, vylučuje možnosť poškodenia fyzického hardwaru. Nasledujúci útok  bude veľmi podobný predchádzajúcemu. Rozdiel je len v type správy NA, čím sa simuluje prihlasovanie nových hostí do siete, čím zaťažia celú sieť 2001::/64, pretože každá stanica musí spracovať danú správu. Pri analýze je zjavné, že syntax i použitie je analogické:

Tab. 21: Syntax príkazu záplavy správ NA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou

flood_advertise6 interface

Nasledujúci skript zaplavuje lokálnu sieť správami NA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou.

Obr. 44:  Aktivovanie útoku záplavy NA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou [autor]

Obr. 45:  Zachytené podvrhnuté NA správy za 9,66251 s [autor]

Výsledok útoku je rovnaký ako v predchádzajúcej záplave RA. IPv6 sa neustále snaží udržovať mapovanie MAC adries susedov z pôvodnej IPv6 adresy s využitím ICMPv6.

#### Prieskumný útok povolenia rozšírených hlavičiek a otvorenosti služieb

Ide o ďalší výborný nástroj THC, ktorým sa preskúmajú vlastnosti a povolené funkcionality IPv6, ktoré je možné využiť. Posielajú sa rôzne pakety pre posúdenie spracovávania hlavičiek.

Tab. 22: Syntax pieskumného útoku povolenia rozšírených hlavičiek a otvorenosti služieb

implementation6 [-p] [-s sourceip6] interface destination [test-case-number]

Kontrola trvá približne 2 minúty a testuje mimo iného aj podporu smerovania,  Firewall (a iné).

Pomocou volieb je možné špecifikovať  –s zdojovú  IPv6 adresu, príp. –p  testovanie životnosti pred a po dokončení kontroly. Samozrejme nemôže chýbať cieľová adresa. [21]

Obr. 46:  Prieskumný útok povolenia rozšírených hlavičiek a otvorenosti služieb [autor]

Po vykonaní testov vidíme, ktoré služby sú otvorené (PASSED), príp. nedostupné (FAILED )a to buď bez odpovede (NO REPLY) alebo s chybou (ERROR REPLY). Po vykonaní vyše 50 testov testujúci ping nezačal  filtrovať premávku od útočníkovej adresy na základe dopytu.

#### DoS útok podvrhnutím zdrojovej adresy paketov známou multicastovou adresou.

V poslednom príkaze sa posielajú pingy s podvrhnutou adresou zdrojového uzlu. Bude použitá adresa multicastu pre všetky uzly  (ff02::1) na linke, čím všetky uzly dostanú správu, na ktorú budú odpovedať na smerovač 2001::1, čo spôsobí DoS útok. Je to vynikajúci spôsob, ako zaťažiť smerovač, využiť bandwidth a ďalšie zdroje. Pokiaľ sa dané zaťaženie bude zachytávať pomocou Wireshark, je zjavné, že prebieha nejaký útok, pretože sa cyklicky opakujú IP adresy zo smerovača na multicast a reverzne opoveď. Syntax útočného príkazu smurf6:

Tab. 23:  Syntax útoku podvrhnutia  zdrojových adries známou multicastovou adresou

smurf6 interface victim-ip

Po zastavení odchytávania paketov je možné detailne analyzovať útok. Podľa L3 adries zdroj útoku je 2001::1 (smerovač), avšak to nie je pravda. Pretože pri preskúmaní L2 adresy, je zdrojová adresa 00:00:de:ad:be:ef, čo je celkom výstižné pre smerovač.

Aktivovanie smurf útoku

Obr. 47:  DoS útok podvrhnutím zdrojovej adresy paketov známou multkcastovou adresou [autor]

V skutočnosti pakety putujú z Kali stanice, ktorá posiela hromadu ping paketov na známu adresu multicastu pre všetky uzly  (ff02::1). V informáciách vo Wiresharku je vidieť, že Windows 10 neodpovedá, ale keď skúsim Windows XP, ktorý nie je taký inteligentný, tak zistí sa podľa MAC adresy, že odpovedá na adresu smerovača 2001::1, ktorému príde paket, ktorý vôbec nepožadoval. Takto sa nesmierne zaťažujú zdroje (CPU, pamäť, bandwidth) a po chvíli sa smerovač dostane na 98 % výkonu, čo má následky pre celú sieť pripojenú k smerovaču.

Dobrou prevenciou a znížením rizika je použitie techník z laboratórnej úlohy Parasite6 viď tabuľky vyššie (Tab. 12, Tab. 13, Tab. 14 a Tab. 15 Tab. 21).

ZávEr

IPv6 je v súčasnom hardware plne podporovaná operačnými systémami, preto prechod z IPv4 pri dodržaní odporúčaných krokov na strane hostí je bez rizika. Prehľad hlavných zmien by sa dal zhrnúť nasledovne; rozšírenie adresného priestoru z 232 na 2128 adries, automatická konfigurácia na zariadenia, zjednodušenie formátu hlavičky s dodatočnou možnosťou rozšírenia – mobilita (pohyb bez nutnosti reinicializácie spojenia), smerovanie, kvalita služieb (identifikácia dátových tokov) a bezpečnosť (autentifikácia a šifrovanie medzi hosťami v sieti). [4][15]

Koncové stanice (inteligentné telefóny, laptopy, zariadenia IoT a iné), ale hlavne aktívne prvky (prepínače, smerovače, Firewally, VPN koncentrátory a pod.) využívajú na komunikáciu  známe protokoly (stovky) modelu TCP/IP za účelom smerovania, mapovania adries či využitia aplikácií koncových staníc. Sieťový administrátori a inžinieri  hľadajú neustále spôsoby ako vylepšovať výkonnosť siete, skúmať správanie a testovať komplexné prostredie sieťovej štruktúry zákazníka.

Náplňou tejto práce bolo preskúmať protokol IPv6. Vychádzala  z formátu hlavičky a  RFC dokumentov. Ďalej bola popísaná sieťová hierarchia a správa adries v porovnaní s IPv4. V nasledujúcej časti sa analyzovali metódy, ktoré sa používajú pre prechod z IPv4 na IPv6 príp. na koexistenciu oboch protokolov. V neposlednom rade bola rozobratá bezpečnosť IPv6,  autentifikácia, sieťové služby ako smerovanie a kvalita služieb. V práci bola popísaná i aplikácia do kamerových systémov pomocou viacsmerového vysielania.

Praktická časť sa zaoberala analýzou simulačných a emulačných nástrojov. Bola spracovaná štúdia dostupných riešení a na základe vyhodnotení kladov a záporov bol vybraný aplikačný nástroj GNS3. Celá práca smeruje k vytvoreniu laboratórnych úloh v aplikácií GNS3, kde sú nakonfigurované zariadenia pre funkčnosť s protokolom IPv6.

Dané simulácie pomáhajú zvyšovať úspešnosť zmeny pred skutočným nasadením, čím sa eliminujú nežiaduce chyby a skryté hrozby na komplexných infraštruktúrach. Súčasťou práce bola i laboratórna úloha na penetračné testovanie fiktívnej siete zákazníka. Pri nesprávnom a nepripravenom nasadení IPv6 sa ukázala sieť ako nedostatatočne zabezpečená, po sérii penetračných útokov aktívne prvky prestali pracovať pri záťaži dosahujúcej 100 %. Avšak čo je alarmujúce, samotné stanice s Windows XP a 10 po niekoľkých minútach zatuhli/“zamrzli“ príp. sa reštartovali. V závere tejto práce boli navrhnuté možnosti prevencie proti bezpečnostným hrozbám DoS a MiTM útokov.

CONCLUSION

IPv6 is currently fully supported by operating system in hardware, so the transition from IPv4 in compliance with recommended steps at the side of guests is without risk. The survey of main changes could be summed up as follows; Expansion of address space from 232 to 2128 addresses, the automatic configuration of  devices, simplification of headline format with the additional possibility of extension - mobility (moving without having to re-initiate the connection), routing, quality of services (identification of data streams) and security (authentification and encryption among the guests in the network ). [4][15]

Active components (switches, routers, Firewalls, VPN concentrators etc.) for communication of known protocols  of TCP / IP model for the purpose of routing, mapping addresses or making use of applications of head ends. Network administrators and engineers are constantly looking for the ways how to improve network performance, behavioral study and testing of complex environment network structures of the customer.

The aim of this study was to explore IPv6. In the following section, I have analyzed the methods that we used for the transition from IPv4 to IPv6 and respectively coexistence of both protocols where it was necessary. Last but not least the IPv6 security, authentication, network services, such as routing and quality of service has been thoroughly analyzed.

In the practical part I was dealing with simulation analysis and emulation tools. On the basis of evaluation of multiple available solutions and assessment of positives and negatives, the GNS3 application tool was selected for the use in this study. The intention of this work was to create labs in GNS3 applications where devices configurated for IPv6 could be tested for functioning with IPv6 protocol.

The given simulations help to increase percentages of successful changes before the actual deployment. The component of this work was also based on laboratory tasks for network penetration testing of fictitious network of the customer. When IPv6 network has been inappropriately deployed, it has been proven that such networks are poorly secured, and after a series of penetration attacks, active components stopped working under load amounting to 100%. However, what is alarming is that the workstations themselves with Windows XP and 10 just after a few minutes of penetration testing are stiff all / "frozen", respectively they have been restarted. In the conclusion of this work some possibilities for preventing security threats like DoS and MiTM attacks have been suggested.

ZOZNAM použitEJ literatÚry

- ODOM, Wendell. Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 official cert guide, academic edition. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. ISBN 1587144859.

- LAMMLE, Todd. CCNA: výukový prúvodce. 1. vydání. Překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6.

- HAGEN, Silvia. IPv6 essentials. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly, c2006, xv, 418 p. ISBN 0-596-10058-2.

- ODOM, Wendell. Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2013. ISBN 1587143739.

- MCFARLAND, Shannon. IPv6: kompletní průvodce nasazením v podnikových sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 368 s. ISBN 978-80-251-3684-3.

- Postel, J., Internet Protocol RFC 791. [Online]. September 1981, [citované  2015-11-01] Dostupné z:<www.ietf.org/rfc/rfc791.txt.

- CISCO, CCNA Exporation: Network Fundamentals [online]. 2009. vyd. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html.

- Thomson, S. – Narten, T.: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. RFC2462 . [Online]. December 1998, [citované  2015-10-01]. Dostupné z:  https://tools.ietf.org/html/rfc2462.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-2513-718-5.

- Cisco Networking Academy Course Catalog, [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z : http://www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html.

- GNS3 | Graphical Network Simulator. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://www.gns3.net/.

- LAMMLE, Todd, David KRÁSENSKÝ a Jakub MIKULAŠTÍK. CCNA: výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 928 s. ISBN 978-80-251-2359-1.

- VALLE-ROSADO, Lefty, Lizzie NARVÁEZ-DÍAZ, Cinhtia GONZÁLEZ-SEGURA a Victor CHI-PECH. Design and Simulation of an IPv6 Network Using Two Transition Mechanisms. IJCSI International Journal of Computer Science Issues [online]. Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas, Unidad Multidisciplinaria Tizimín Tizimín, Yucatán 97700, México, 2012, 9(1): 6 [cit. 2015-10-28]. ISSN 1694-0814. Dostupné z: www.IJCSI.org.

- VMware Virtualization Software for Desktops, Servers & Virtual Machines for Public and Private Cloud Solutions. [Online]. [cit. 2015-10-28] . Dostupné z:: http://www.vmware.com/.

- D. I. L. Mcluskie, Creation and Evaluation of an Educational Framework for use in Network Teaching, Edinburgh Napier University, 2008.

- Cisco Packet Tracer. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z:: http://cisco.netacad.net.

- NetworkSims ProfSIMs. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: http://www.networksims.com/.

- BARKER, Keith a Scott MORRIS. CCNA security 640-554 official cert guide. Indianapolis, IN: CISCO Press, 2013. ISBN 1587204460.

- IPv6 Configuration Guide, Cisco IOS Release 15.2S - IPv6 RA Guard [Support] - Cisco. [Online]. [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/configuration/15-2s/ip6-15-2s-book/ip6-ra-guard.html

- THC-IPv6 - van Hauser / THC  The Hacker’s Choice. [Online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: https://www.thc.org/thc-ipv6/

- Offensive Security. [Online]. [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: https://www.thc.org/thc-ipv6/

- HUCABY, Dave. CCNP routing and switching SWITCH 300-115 official cert guide. Indianapolis, IN: Cisco press, 2015. ISBN 978-1-58720-560-6.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5.

- ODOM, Wendell. CCNP ROUTE 642-902 official certification guide. Indianapolis, Ind.: Cisco Press, c2010. Official certification guide series. ISBN 978-1-58720-253-7.

ZOZNAM použitých symboLOV a SkratIek

| AH |  | Authentication Header |
| --- | --- | --- |
| ARP |  | Address Resolution Protocol |
| AS |  | Autonómne systémy |
| ASA |  | Adaptive Security Appliance |
| AUX |  | auxiliary |
| BGP |  | Border Gateway Protocol |
| BGP |  | Border Gateway Protocol |
| BIS |  | Bump in the stack |
| CAM |  | Media Access Control |
| CDP |  | Cisco Discovery Protocol |
| CCIE |  | Cisco Certified Internetwork Expert |
| CCNA |  | Cisco Certified Network Associate |
| CCP |  | Cisco Configuration Professional |
| CD/DVD |  | Compact Disc/ Digital Video Disc |
| CIDR |  | Classless Inter-Domain Routing |
| CEF |  | Cisco Express Forwarding |
| CLOUD |  | Oblak s modelom Infraštruktúra ako služba |
| CLI |  | Command Line Interface |
| CPU |  | Central Processing Unit/ centrální procesorová jednotka |
| DAD |  | Duplicate Address Detection - detekcia duplicitných adries |
| DAI |  | Dynamic ARP Inspection |
| DES |  | Data Encryption Standard |
| DHCP |  | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DNS |  | Domain Name Systém |
| DoS |  | Denial of Service |
| DPPC |  | Dohľadové prijímacie poplachové centrum |
| DUID |  | DHCP Unique Identifier |
| EIGRP |  | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol |
| EoL |  | End-of-life |
| EoS |  | End-of-sale |
| ESP |  | Encapsulating Security Payload |
| EUI-64 |  | Extended Unique Identifier |
| FAI |  | Fakulta aplikované informatiky |
| FTP |  | File Transfer Protocol |
| HSRP |  | Hot Standby Router Protocol |
| GNS |  | Graphical Network Simulator |
| GRE |  | Generic Routing Encapsulation |
| GUI |  | Graphical user interface |
| HEX |  | hexadecimálny |
| HTTP |  | Hypertext Transfer Protocol |
| HTTPS |  | Hypertext Transfer Protocol Secure |
| IANA |  | Internet Assigned Numbers Authority |
| ICMP |  | Internet Control Message Protocol |
| IDS |  | Intrusion Detection System |
| IEEE |  | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| IETF |  | Internet Engineering Task Force |
| IKE |  | Internet Key Exchange |
| IOS |  | Internetwork Operating System |
| IOU |  | IOS on Unix |
| IP |  | Internet Protocol |
| IPS |  | In-plane switching |
| IPv4 |  | Internet Protocol version 4 |
| IPv6 |  | Internet Protocol version 6 |
| IPSec |  | IP security |
| IREEL |  | Responsive Effective Engaged Learning |
| ISATAP |  | Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol |
| ISO |  | International Organization for Standardization |
| IT |  | Informačné technológie |
| LAN |  | Local Area Network |
| MAC |  | Media Access Control |
| MCT |  | Manual Configured Tunnels |
| MITM |  | Man-in-the-middle |
| MLD |  | Multicast Listener Discover |
| MP-BGP |  | Multi Protocol Border Gateway Protocol |
| MPLS |  | Multiprotocol Label Switching |
| MTU |  | Maximum Transmission Unit |
| NAT |  | Network Address Translation |
| NAT-PAT |  | Network Address Translation – Protocol Address Translation |
| NAT-PT |  | Network Address Translation – Protocol Translation |
| NDP |  | Neighbor Discovery Protocol |
| NTP |  | Network Time Protocol |
| OS |  | Operating system – operačný systém |
| OSI |  | Open Systems Interconnection |
| OSPF |  | Open Shortest Path First |
| P2P |  | peer-to-peer |
| PIM |  | Protocol Independent Multicast |
| PIM-BDIR |  | PIM - Bidirectional |
| PIM-SM |  | PIM - Sparse Mode |
| PIM-SSM |  | PIM - Source Specific Multicast |
| QoS |  | Quality of Service/ Kvalita služby |
| RA |  | Router advertisement – ohlásenie smerovača |
| RAM |  | Random Access Memory |
| RFC |  | Request for Change |
| RIP |  | Routing Information Protocol |
| RIPE |  | Réseaux IP Européens |
| RPF |  | Reverse path verification |
| RS |  | Router Solicitation – žiadosť smerovača |
| SA |  | Security Association |
| SIP |  | Session Initiation Protocol |
| SLAAC |  | Stateless address autoconfiguration |
| SNMP |  | Simple Network Management Protocol |
| SSH |  | Secure Shell |
| TCP |  | Transmission Control Protocol |
| TCP-UDP |  | Transmission Control Protocol - User Datagram Protocol |
| THC |  | The Hacker's Choice |
| TTL |  | Time to live |
| VLAN |  | Virtual Local Area Network |
| VMDK |  | Virtual Machine Disk |
| VoIP |  | Voice over Internet Protocol |
| VPN |  | Virtual Private Network – privátna virtuálna sieť |
| WAN |  | Wide Area Network |
| WIC |  | Wan Interface Card |

ZOZNAM obrázkOV

Obr. 1:  Časová os nástupu IPv6 s vyčerpáváním IPv4 [autor]	13

Obr. 2: Porovnanie hlavičiek IPv4/IPv6 a SK preklad IPv6 hlavičky podľa Dr. Feciľáka	15

Obr. 3:  Mapa pokrytia s zodpovedajúcim regionálnym registrom pre ISP [10]	17

Obr. 4:  Prideľovanie IPv6 adries a ukážka statickej alokácie v software GNS3 [autor]	18

Obr. 5:  Štyri správy stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom [autor]	19

Obr. 6: Duálna sada– integračná metóda, kde sú implementované IPv4, aj IPv6 adresy	22

Obr. 7:  Tunelovanie IPv6 v IPv4 pakete [autor]	22

Obr. 8:  Princíp statického tunelovania a premostenia zákzníckej IPv6 siete pomocou IPv4  [autor]	23

Obr. 9: Princíp 6to4 a ISATAP tunela a premostenia zákazníckej IPv6 siete pomocou IPv4 [autor]	23

Obr. 10: Ilustrácia použitej IPv6 adresy pre tunely [autor]	24

Obr. 11:  Ukážka činnosti NAT-PT s mapovaním medzi hlavičkami IPv4 a IPv6 paketov [autor]	25

Obr. 12:  Hlavička IP paketu [autor]	33

Obr. 13:  Nová hlavička ESP paketu v tunelovom  a transportnom režime [autor]	33

Obr. 14  Nová hlavička AH paketu.	34

Obr. 15:  Priklad IP Security tunelovania [autor]	34

Obr. 16:  Viacsmerové vysielanie použité na záznam a archiváciu v DPPC [autor]	39

Obr. 17:  Užívateľské rozhranie GNS3 s ukážkovou laboratórnou úlohou [autor]	49

Obr. 18:  Úvodné okno so základnými informáciami o GNS3 serveri [autor]	50

Obr. 19: Postup pridávania nového IOS a lokalizácia servera s ilustráciou [autor]	51

Obr. 20: Postup výberu IOS a platformy smerovača s ilustráciou [autor]	51

Obr. 21: Postup špecifikácie výpočtových zdrojov a modulov s ilustráciou [autor]	52

Obr. 22: Postup nastavenia IdlePC a rozpoznanie nečinnosti zdrojov s ilustráciou [autor]	52

Obr. 23: Topológia pripojenia firmy do Internetu so záložnou linkou [autor]	54

Obr. 24: Simulátor prostredia a podmienok v produkčnej sieti ako aplikácia GNS3 [autor]	54

Obr. 25:  Topológia IPv4 siete bez podpory IPv6 [autor]	59

Obr. 26:  Topológia IPv4 siete s podporou IPv6 [autor]	59

Obr. 27:  Ukážka emulácie OS Kali-Linux a IOS Cisco C7200 s Dynamips [autor]	62

Obr. 28: Nastavenie premostenia do Wi-Fi siete s povolením promiskuitného módu [autor]	64

Obr. 29:  Zachytené telnet dáta pri autentifikácii a rekonštrukcia komunikácie [autor]	65

Obr. 30: Klasická topológia malej kancelárie, ktorá má  povolený IPv6 protokol [autor]	67

Obr. 31 zobrazuje topológiu pre ukážku Parasite6. Konfigurácia rozhrania smerovača R1:	68

Obr. 32: Test dostupnosti globálnej IPv6 smerovača [autor]	69

Obr. 33:  Mapovanie L3 na L2 adresy susedov v rozhraní pre IPv6 [autor]	69

Obr. 34:  Podvrhovanie cieľa rámcov vo VLAN pomocou spoofing NA [autor]	70

Obr. 35:  Aktualizovaný preklad L2 a L3 adries z tabuľky susedov [autor]	70

Obr. 36:  Topológia malej spoločnosti, ktorá používa IPv6 protokol [autor]	74

Obr. 37:  DoS útok pomocou podvrhnutých RA a falošnej predvolenej brány [autor]	75

Obr. 38:  Prieskum nových  IPv6 adries cez rozhranie eth0 v lokálnej sieti [autor]	76

Obr. 39:  DoS útok pomocou podvrhnutých potvrdení DAD vo Windows 10/XP [autor]	77

Obr. 40:  Aktivovanie útoku záplavy RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou [autor]	78

Obr. 41:  Záťaž smerovača pred a po útoku záplavou RA [autor]	79

Obr. 42:  Zachytených podvhnutých 28 381 RA správ za 9,66251 s [autor]	79

Obr. 43:  Generované IPv6 na základe novej predvolenej brány a smerovača podľa RA [autor]	80

Obr. 44:  Aktivovanie útoku záplavy NA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou [autor]	80

Obr. 45:  Zachytené podvrhnuté NA správy za 9,66251 s [autor]	81

Obr. 46:  Prieskumný útok povolenia rozšírených hlavičiek a otvorenosti služieb [autor]	82

Obr. 47:  DoS útok podvrhnutím zdrojovej adresy paketov známou multkcastovou adresou [autor]	83

ZOZNAM tabulIek

Tab. 1: Porovnanie referenčných modelov OSI, TCP/IP s aktuálnym modelom [1]	12

Tab. 2:  Typické protokoly, ktoré sa používajú na zodpovedajúcich vrstvách [2]	13

Tab. 3: Porovnanie technológií IPv4 s IPv6 na základe rozdielu v hlavičke paketu [4]	14

Tab. 4:  Štruktúra subsieťovania IPv6 globálnych  unicast adries [4]	17

Tab. 5:  Porovnanie odporúčaných simulačných a emulačných aplikácií [autor]	45

Tab. 6:  Výhody a nevýhody odporúčaných simulačných a emulačných aplikácií [autor]	46

Tab. 7: Konfigurácia mostu rozhrania medzi en0 a tap0 pomocou programu TunTap	49

Tab. 8:  Adresácia zariadení na úrovni sieťovej vrstvy pre správu siete zákazníka [autor]	60

Tab. 9:  Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	61

Tab. 10:  Nastavenie IPv6 adries pred penetračným testovaním [autor]	68

Tab. 11:  Priradené IP adresy autokonfiguráciou podľa MAC adresy [autor]	69

Tab. 12: Nastavenie RA Guard politiky na smerovači [autor]	71

Tab. 13: Nastavenie RA Guard pre špecifickú VLAN u hosťa [autor]	71

Tab. 14: Nastavenie kontrolného zoznamu FAI_ACL_RA pre znemožnenie RA spoofingu [autor]	71

Tab. 15: Nastavenie ACL FAI_ACL_RA_frag_možnosti pre filtrovanie známych adries [autor]	72

Tab. 16:  Syntax príkazu pre oznamovanie podvrhnutých RA	75

Tab. 17:  Syntax príkazu pre počúvanie DAD nových IPv6 adries v lokálnej sieti	76

Tab. 18:  Príkazy Windows pre reset sieťového adaptéra s právami Administrátora	76

Tab. 19:  Syntax príkazu pre podvrhnutie potvrdenia DAD novej IPv6 adresy	77

Tab. 20: Syntax príkazu záplavy správ RA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou	78

Tab. 21: Syntax príkazu záplavy správ NA s falošnou zdrojovou linkovou lokálnou adresou	80

Tab. 22: Syntax pieskumného útoku povolenia rozšírených hlavičiek a otvorenosti služieb	81

Tab. 23:  Syntax útoku podvrhnutia  zdrojových adries známou multicastovou adresou	83

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA  P I: ZDROJOVÉ KÓDY SMEROVAČA R6 ÚLOHY Z KAP.  6

PRÍLOHA  P 2: prepojenie virtuálnej a reálnej siete

PRÍLOHA  P 3: AUTOROVA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PRÍLOHA  P I: ZDROJOVÉ KÓDY SMEROVAČA ÚLOHY Z KAP.  6

! Základná konfigurácia prístupu, mená, heslá, šifrovanie

!1:

configure terminal

hostname R6

enable secret biscisco

service password-encryption

no ip domain-lookup

banner motd #Unauthorized access to this device is prohibited!#

line con 0

exec-timeout 5 30

password biscisco

login

line vty 0 4

password password biscisco

login

!Konfigurácia, rozhraní IPv4, L3 vrstva, zpätnovazbová slučku

!2:

configure terminal

inter g0/0

ip address 185.14.235.218 255.255.255.252

no shutdown

inter e1/2

ip address 172.18.12.1 255.255.254.0

no shutdown

inter e1/1

ip address 172.18.15.1 255.255.255.192

no shutdown

inter e1/0

ip address 171.18.15.193 255.255.255.240

no shutdown

interface loopback 0

ip address 185.14.235.254 255.255.255.255

no shutdown

!Nastavenie OSPFv2, inzerovanie, oblasti, RID

!3:

configure terminal

router ospf 2

router-id 6.6.6.6

network 172.18.12.0 0.0.1.255 area 10

network 172.18.15.192 0.0.0.15 area 10

network 185.14.235.216 0.0.0.3 area 10

interface loopback 0

ip ospf 2 area 10

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 e1/0

! Povolenie IPv6, konfigurácia L3 rozhraní podľa mgnt adries

!4:

configure terminal

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

no ipv6 source-route

inter g0/0

ipv6 enable

ipv6 address 2a00:cb20:DD::10/126

no shutdown

inter e1/2

ipv6 enable

ipv6 address fd00:cb20:6:1::1/64

no shutdown

inter e1/0

ipv6 enable

ipv6 address fd00:cb20:2:1::1/64

no shutdown

interface loopback 0

ipv6 enable

ipv6 address 2a00:cb20:f::6/128

no shutdown

! Nastavenie IPv6 smerovania OSPFv3

!5:

configure terminal

ipv6 router ospf 2

inter g0/0

ipv6 ospf 2 area 10

inter e1/2

ipv6 ospf 2 area 10

interface loopback 0

ipv6 ospf 2 area 10

exit

ipv6 route ::/0 e1/0

default-information originate

! Nastavenie IPv6 tunelu nad IPv4 pomocou IPSec

!6:

conf term

ipv6 multicast-routing

crypto isakmp policy 15

authentication pre-share

hash md5

group 2

encryption 3des

exit

crypto isakmp key cisco-10 address 185.14.232.18 255.255.255.252

crypto IPSectransform-set myset0 ah-sha-hmac esp-3des

crypto IPSecprofile ipsecprof

set transform-set myset0

exit

interface tunnel 1

ipv6 address 2a00:cb20:E::2/126

tunnel mode gre ip

tunnel source 185.14.235.218

tunnel destination 185.14.232.18

tunnel protection IPSecprofile ipsecprof

exit

ipv6 route fd00:cb20:3:1::/64 tunnel 1

! Nastavenie NAT-PT prekladu z IPv6(g0/0) na IPv4(e1/0)

!7:

configure terminal

ipv6 nat prefix 2a00:cb20:DD::/120

interface ethernet g0/0

ipv6 nat

interface ethernet e1/1

ipv6 nat

PRÍLOHA  P 2: prepojenie virtuálnej a reálnej siete

PRÍLOHA  P III: AUTOROVA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

FIALKA, M,; URBANČOK, L,; CHARVÁTOVÁ, H.: Importance of 3D animations in Mathematics II education for students of security technologies study field at TBU in Zlín. In Sborník příspěvku z mezinárodní reference TVV 2012. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 418-422. ISBN: 978-80-86768-36-6.

FIALKA, M,; URBANČOK, L,; CHARVÁTOVÁ, H.: Modelling of graphs of functions in integral calculus taught in first term at FAI of the TBU. In Sborník příspěvku z mezinárodní reference TVV 2012. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 423-427. ISBN: 978-80-86768-36-6.

URBANČOK, L.; JURÍČEK, O.: Dielektrická spektroskopie vybraných materiálů v oblasti elektromagnetického spektra 140-220 GHz.In Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Zlín: Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013.