Ethernet, Broadcast, Multicast, Cisco Discovery Protocol (CDP)

Bc. Lukáš Urbančok

| 2016 |  |
| --- | --- |

# IPv4 Ethernet Broadcast

V tejto úlohe sa preskúma vytváranie broatcastu pomocou Wiresharku a vytvorí sa jednoduchá Ethernet topológiu v GNS3 a pomocou pingu sa overí ARP.

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť ARP a broadcastu.

## Topológia:

Obr. 1: GNS3 topológia pre Ethernet broadcast ARP žiadosti IPv4 [autor]

## Teória:

Prvá časť úlohy sa týka IPv4 Ethernet Broadcast. Akú adresu cieľového uzlu Lukášov laptop môže použiť pre posielanie rámcov do siete, aby ich všetky ostatné uzly v rovnakej VLANe (virtuálna lokálna sieť, ktorá používa vlastnú podsieť) mohli vidieť a spracovať ? Odpoveďou samozrejme je rámec IPv4 Ethernet brodcast. L2 adresa cieľového uzlu bude mať tvar 48 bitov alebo 12 HEX znakov .  Príkladom IPv4 protokola, ktorá používa broadcast je ARP žiadosť. Napríklad Lukáš potrebuje zistiť L2 adresu východzej brány, ktorá je 10.1.1.20 a jeho laptop je nastavený použiť IP adresu východzej brány, potrebujeme zistiť teda aká je L2 adresa spojená s danou IP adresou (L3 adresou). Takže ARP žiadosť bude broadcast (všesmerové vysielanie). Prepínač posunie rámce na všetky zariadenia v rovnakej VLANe a na všetky TRUNKOVÉ VLANy (prenášujú všetky VLANy). Každé z prijímaných zariadení začne odpuzdrovať rámec, aby sa pozrelo dovnútra. Jedine smerovač s L3 adresou 10.1.1.20 bude odpovedať späť k Lukášovmu laptopu: „To je moja adresa“. Táto odpoveď už nie je broadcastová ale unicastová, pretože v broadcastu je adresa zdrojového uzlu.  [1] Presne ako je na Obr. 1:

Obr. 2: Príklad Ethernet broadcast ARP žiadosti IPv4 [autor]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s ethernet rozhraním

## Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou Ethernet 1/0 rozhrania. Sú priradené adresy z A podsiete 10.2.2.0/30 a aktivované  porty príkazom no shutdown.

Počas konfigurácie v GNS3 je dobrým zvykom používať TAB pre doplňovanie a zobrazenie možností, ako je žltou zobrazené nižšie v Tab. 1:

Tab. 1: Použitie TAB a nápovedy pre zobrazenie možností [autor]

R1(config)#inter e1/0

R1(config-if)#ip address ?

A.B.C.D  IP address

dhcp     IP Address negotiated via DHCP

Pre priradenie adries a aktivovanie portov sa používajú nasledujúce príkazy:

Tab. 2: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | enable R1# enable | Vstup do privileg. EXEC módu R1# (heslo ak existuje enable heslo) |
| Syntax príkazu: Krok 2: | configure terminal R1/R2# configure terminal | Vstup do globálneho konfig. módu R1 (config) # |
| Syntax príkazu: Krok 2: | hostname name R1/R2(config)#hostname R1/R2 | Špecifikuj meno zariadenia. Max 63 znakov. Len písmená, čísla a -. |
| Syntax príkazu: Krok 3: | interface type number R1/R2 (config)#interface ethernet 1/0 | Špecifikácia rozhrania a vstup do globálneho konfig. módu rozhr. |
| Syntax príkazu: Krok 4: | no shutdown R1 (config-if)# no shutdown | Aktivovanie rozhrania Ethernet 1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 5a: | ip address ip-address mask R1 (config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 5b: | ip address ip-address mask R2 (config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 6: | end R1 (config-if)# end | Ukončenie aktuálneho konfig. módu a návrat do privileg. módu |
| Syntax príkazu: Krok 7: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM (startup-config) |

Ešte pred tým než sa overí ARP broadcast vo Wiresharku, sa nastavia i ladiace príkazy pre zobrazovanie paketov a zmien ARP tabuľky:

Tab. 3: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | enable R2#debug arp table | Ladenie operácií v ARP tabuľke |
| Syntax príkazu: Krok 2: | show ip interface R1/R2# show ip interface ethernet 1/0 | Zobrazenie IP parametrov pre dané rozhranie eth1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 3: | show ip route connected R1/R2# show ip route connected | Zobrazenie IP sietí priamo pripojených sieťových zariadení |
| Syntax príkazu: Krok 4: | debug arp table R1/R2#debug arp table | Ladenie monitorovania a správy ARP informácií |

Pri vykonávaní rozsiahlejších zmien je vždy dobrým zvykom si všetko trasovať a krokovať, či sa všetky príkazy aplikovali pomocou show príkazov. Po vykonaní príkazu ping R1 pošle ARP pre R2, ktorý unicastom odpovie a R1 si následne uloží L2 adresu R2 do ARP tabuľky. Podľa MAC (L2 adries si môže skontrolovať pakety vo Wiresharku). [8]

Tab. 4: Použitie show arp pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]

R1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   ca01.1924.001c  ARPA   Ethernet1/0

Internet  10.2.2.2               17   ca02.1a34.001c  ARPA   Ethernet1/0

Obr. 3: Zachytená ARP žiadosť a odpoveď medzi R1 a R2 [autor]

Pred pingom v GNS3 je potrebné nastaviť zachytávanie paketov na linke medzi smerovačmi. Následne po pingu vo Wiresharku sa nastaví filter pre ARP a uvidia broadcast z L2 adresy R1 a odpoveď ako unicast od R2. Pri rozkliknutí HEX adresy je možné nastaviť preklad do BIN podoby a uvidia sa 48 jedničiek. ARP je dôvod vypadnutého bitu. [2][4]

Obr. 4: Ping medzi R1 a R2 pre overenie ARP [autor]

Tab. 5: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 79 bytes ! interface Ethernet1/0 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 duplex full | R2#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 79 bytes ! interface Ethernet1/0 ip address 10.2.2.2 255.255.255.252 duplex full |
| R1#show ip inter e1/0 Ethernet1/0 is up, line protocol is up Internet address is 10.2.2.1/30 Broadcast address is 255.255.255.255 ... | R2#show ip inter e1/0 Ethernet1/0 is up, line protocol is up Internet address is 10.2.2.2/30 Broadcast address is 255.255.255.255 ... |
| R1#show ip route connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP + - replicated route, % - next hop override Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.2.2.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.2.2.1/32 is directly connected, Ethernet1/0 | R2#show ip route connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP + - replicated route, % - next hop override Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 10.2.2.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.2.2.2/32 is directly connected, Ethernet1/0 |

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti ARP a broadcastu:

Tab. 6: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázka na zamyslenie:

- Aký ďalší protokol poznáte, ktorý využíva brodcast okrem ARP (Overte svoje odpovede pomocou Wiresharku) ?

DHCP

Aktualizácie smerovacej tabuľky

- Koľko bitov a hexa znakov má MAC a IP 	 adresa pre IPv4 a IPv6 ?

MAC adresa = L2 adresa = 48 bit (IPv4 a IPv6 sú protokoly 3. vrstvy)

IP adresa = L3 adresa

IPv4 = 32 bit = 16 HEX

IPv6 = 128 bit = 32 HEX

- Čo ohraničuje brodcast a rozdeľuje broadcastové domény?

Smerovače a multilayer prepínače, VLANy a L3 vrstva

# IPv4 Ethernet Multicast

V tejto úlohe sa preskúmajú vytváranie multicastu pomocou Wiresharku a vytvoria si jednoduchú ethernet topológiu v GNS3 a pomocou pingu sa overí ARP.

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť multicastu.

## Topológia:

Obr. 5: GNS3 topológia pre ethernet multicast od skupiny 224.66.255.10 [autor]

## Teória:

Výhodou multicastu je, že posielané pakety sú určené skupine zariadení, ale Unicast smeruje len k jednému uzlu. Napríklad, je tu obsah, ktorý sa má posielať Lukášovi, Lucii a Ludmile. Preto by sme mohli mať týchto hosťov v jednej multicast skupine (224.132.6.17), aby multicast server mohol posielať jeden paket a následne bol spracovaný všetkými hosťami v danej skupine. Podľa multicast adresy je presne daná L2 adresa, o ktorú sa nebudú ostané PC ako Pavol zaujímať pre daný multicast. Multicast má vyčlenený rozsah adries 224.0.0.0 – 239.255.255.255. [1]

Obr. 6: Príklad multicast skupiny a odpovedajúcej L2 adresy [autor]

V Ethernet sieti sa rozhodujú rámce podľa MAC adresy, ktorá má 12 hexa znakov. Prvá polovica bude vždy 01:00:5E a druhá sa dopočítava na základe L3 adresy multicast skupiny (posledných 23 bitov, ktoré sú prevedené na hexa). Hlavné použitie multicastu je u smerovacích protokolov ako OSPF a EIGRP. Výhodou je, že pokiaľ máme topológiu so šiestimi smerovačmi v sieťovom segmente a prvý smerovač bude posielať hello správy, ostatní budú načúvať pre daný multicast (eigrp = 224.0.0.10 a ospf 224.0.0.5 alebo 6 – určené smerovače). Ďalšou aplikáciou je video streamovanie obsahu, ktoré načúvajú stanice v danej skupinme. [3]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s ethernet rozhraním [7]

## Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou Ethernet 1/0 rozhrania. Sú priradené adresy z A podsiete 10.3.3.0/30 a aktivované  porty príkazom no shutdown. Pre konfigurovanie sa používa konzola putty, ktorú si môžete zmeniť na obľubený terminál (RemoteNG, SecureCRT apod). Pri vysielaní sa špecifikuje MAC adresa pre R1, aby daná adresa bola jednoznačná vo Wiresharku. Prvý otáznik pred pingom susedného hosťa je nám po predchádzajúcej laboratórnej úlohe zrejmý. Ako overiť multicast ? Pingom multicast skupiny, ale pred tým sa spustí zachytávanie paketov vo Wiresharku. [8]

Obr. 7: Spupstenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie [autor]

Počas konfigurácie v GNS3 je dobrým zvykom si overovať všetky vložené príkazy. Problém je, že vždy pred tým ako chce aplikovať show command, sa musí vyskočiť do EXEC alebo privilegovaného módu. Druhou možnosťou je aplikovať pred príkazom do.

Tab. 7: Použitie show arp pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]

R1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interfac

R1(config)#interface Ethernet1/0

R1(config-if)#mac-address 0000.0111.1111

R1(config-if)#ip address 10.3.3.1 255.255.255.252

R1(config-if)#show ip inter brief

^

% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#do show ip inter brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

Ethernet1/0            10.3.3.1        YES manual up                    up

...

Pre priradenie adries a aktivovanie portov sa používajú nasledujúce príkazy:

Tab. 8: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: | enable R1# enable | Vstup do privileg. EXEC módu R1# (heslo ak existuje enable heslo) |
| Syntax príkazu: | configure terminal R1/R2# configure terminal | Vstup do globálneho konfig. módu R1 (config) # |
| Syntax príkazu: | hostname name R1/R2(config)#hostname R1/R2 | Špecifikuj meno zariadenia. Max 63 znakov. Len písmená, čísla a -. |
| Syntax príkazu: | interface type number R1/R2 (config)#interface ethernet 1/0 | Špecifikácia rozhrania a vstup do globálneho konfig. módu rozhr. |
| Syntax príkazu: | no shutdown R1/R2 (config-if)# no shutdown | Aktivovanie rozhrania Ethernet 1/0 |
| Syntax príkazu: | ip address ip-address mask R1 (config-if)# ip address 10.3.3.1 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: | mac-address [mac address xxx.xxx.xxx] R1 (config-if)# mac-address 0000.0111.1111 | Konfig. MAC adresy pre špecifického výrobcu XEROX |
| Syntax príkazu: | ip address ip-address mask R2 (config-if)# ip address 10. 3.3.2 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: | mac-address [mac address xxx.xxx.xxx] R2 (config-if)# mac-address 0000.0222.2222 | Konfig. MAC adresy pre špecifického výrobcu XEROX |
| Syntax príkazu: | ip igmp join-group group-address R2 (config-if)# ip igmp join-group 224.66.255.10 | Konfig. IP adresy špecifickej multicastovej skupiny pre rozhr. |
| Syntax príkazu: | end R1 (config-if)# end | Ukončenie aktuálneho konfig. módu a návrat do privileg. módu |
| Syntax príkazu: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM (startup-config) |

Pri konfigurácií špecifickej multicastovej skupiny je možné zadať i zdrojovú multicastovú adresu. Podrobnejšie príkazy pre multicast sú dostupné na oficiálnych Cisco stránkach v sekcií Cisco IOS Command Reference. Ešte pred tým než sa overí ARP broadcast vo Wiresharku, sa nastavia i ladiace príkazy pre zobrazovanie paketov a zmien ARP tabuľky:

Tab. 9: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: | enable R2#debug arp table | Ladenie operácií v ARP tabuľke |
| Syntax príkazu: | show ip interface R1/R2# show ip interface ethernet 1/0 | Zobrazenie IP parametrov pre dané rozhranie eth1/0 |
| Syntax príkazu: | show ip route connected R1/R2# show ip route connected | Zobrazenie IP sietí priamo pripojených sieťových zariadení |
| Syntax príkazu: | debug ip igmp R1/R2#debug arp table | Ladenie monitorovania a správy ARP informácií |

Pri vykonávaní rozsiahlejších zmien je vždy dobrým zvykom si všetko trasovať a krokovať, či sa všetky príkazy aplikovali pomocou show príkazov. Po vykonaní príkazu ping R1 pošle ARP pre R2, ktorý unicastom odpovie a R1 si následne uloží L2 adresu R2 do ARP tabuľky. Podľa MAC (L2 adries sa môžu skontrolovať pakety vo Wiresharku, ktorý má db známych adries, naša MAC je adresa Xeroxu). [2][8]

Tab. 10: Použitie show ARP pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]

R1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.2.2.1                -   ca01.1924.001c  ARPA   Ethernet1/0

Internet  10.2.2.2               17   ca02.1a34.001c  ARPA   Ethernet1/0

DEC

HEX

Obr. 8: Zachytená multicast a odpoveď medzi R1 multicast serverom [autor]

Pred multicast pingom v GNS3 je potrebné nastaviť zachytávanie paketov na linke medzi smerovačmi. Následne po pingu vo Wiresharku sa vidí multicast s protokolom IGMP. Ako bolo v teoretickom úvode vysvetlené, multicastová adresa rámca 01:00:5E:42:ff:0a sa vypočítala z pôvodnej IP adresy 224.66.255.10. V paketu echo žiadosti ICMP, keď sa detailne preskúma L2 hlavička je práve táto adresa ako cieľový uzol a zdrojová je práve napevno zadaná 0000.0111.1111 R1 rozhrania. Ako náhle R2 prijal rámec s odpovedajúcou multicast skupinou, je odbalený na L3 adresu, následne pokračuje s echo odpoveďou ako unicast s L3 zdrojového uzlu 10.3.3.2 a L3 adresou cieľového uzlu 10.3.3.1.[1] [2]

Obr. 9: Ping medzi R1 a multicast skupinou 224.66.255.10 [autor]

Tab. 11: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 107 bytes ! interface Ethernet1/0 mac-address 0000.0111.1111 ip address 10.3.3.1 255.255.255.252 duplex full | R2#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 141 bytes ! interface Ethernet1/0 mac-address 0000.0222.2222 ip address 10.3.3.2 255.255.255.252 ip igmp join-group 224.66.255.10 duplex full |
| R1#show ip inter e1/0 ¦ in Multicast ¦ Internet address ¦ Broadcast address Internet address is 10.3.3.1/30 Broadcast address is 255.255.255.255 | R2#show ip inter e1/0 ¦ in Multicast ¦ Internet address ¦ Broadcast address Internet address is 10.3.3.2/30 Broadcast address is 255.255.255.255 Multicast reserved groups joined: 224.0.0.1 224.0.0.2 224.0.0.22 |
| R1#show ip route connected ¦ in connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP C 10.3.3.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.3.3.1/32 is directly connected, Ethernet1/0 | R2#show ip route connected ¦ in connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP C 10.3.3.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.3.3.2/32 is directly connected, Ethernet1/0 |

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti multicastu:

Tab. 12: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázka na zamyslenie:

- Aký ďalší protokol poznáte, ktorý využíva brodcast okrem OSPF a EIGRP (Overte svoje odpovede pomocou Wiresharku) ? [4]

RIP

- Na akej topológií môžete používať multicast ?

Ethernet

- Na akej topológií nemôžete používať multicast ?

Frame-relay bez explicitného povolenia broadcast pri FR mapovaní

NBMA

- Ktorý protokol L3 používa viac Multicast IPv4 alebo IPv6 ?

IPv6, pretože už nie je broadcast

Tab. 13: porovnanie multicastov na L3 vrstve pre IPv6 a IPv4

| Význam All IPv6 routers on link FF02::2 - OSPF FF02::5 and FF02::6 224.0.0.5 and 224.0.0.6 EIGRP FF02::A 224.0.0.10 RIP-NG FF02::9 224.0.0.9 DHCP Relay agents FF02:1:2 - DHCP servers FF05::1:3 - All NTP servers FF05::101 - | IPv6 | IPv4 |
| --- | --- | --- |
| Linková IPv6 uzly | FF02::1 | - |
| Linková IPv6 smerovače | FF02::2 | - |
| OSPF | FF02::5 and FF02::6 | 224.0.0.6 |
| EIGRP | FF02::A | 224.0.0.10 |
| RIP-NG | FF02::9 | 224.0.0.9 |
| DHCP Relay agenty | FF02:1:2 | - |
| DHCP servery | FF05::1:3 | - |
| Všetky NTP servery | FF05::101 | - |

- Koľko bitov sa dopočítava do L2 rámca z multicastovej adresy ?

Posledných 23 bitov

# Cisco Discovery Protocol (CDP) na Ethernete

V tejto úlohe sa preskúmavajú možnosti Cisco proprietárneho protokolu pre objavovanie pripojených Cisco susedov a detailné informácie z  L2 vrstvy, čo  sa overí vo  Wiresharku.

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť CDP.

## Topológia:

Obr. 10: GNS3 topológia pre overenie možností CDP [autor]

## Teória:

Predpokladá sa, že sú prepojené dva smerovače káblom a nie je možnosť byť fyzicky na sieti. Často sa stáva, že sa preberá topológia, v ktorej chýba kvalitná dokumentácia. Pomocou popisov z rozhraní ste schopný si domyslieť, čo je na druhej strane portu, ale nič viac.

Tab. 14: Použitie show inter description pre zobrazenie popisov z rozhraní [autor]

pepsi_us02dfpor01>show inter description

Interface               Status     Protocol   Description

Fa0                          up            up      *Local Pepsi LAN or device/pc etc*

Fa1                          up            up      Local Pepsi LAN or device/pc etc*

Fa2                          up            down  *Local Pepsi LAN or device/pc etc*

Fa3                          up            up      *Local Pepsi LAN or device/pc etc*

AT0                         up            up      *21CN Connect No 029039483770*

AT0.1                      up            up      * Connect Plus DSL  BBPSA0329013*

Vl1                          up            up      *4 port hub subnet*

Lo100                      up            up      T-System mgmt Interface

Lo0                            up              up       DSL Loopback for DSL, Pepsi Express Manchester

Aby sa zbytočne nemuselo volať Field inžiniera alebo nejakého lokálneho technika, aby nám overil informácie adries, využitie portov, verziu, schopnosti druhej strany, hostname, duplexy, VTP,  Natívnu VLAN,  jednoducho použijeme CDP. Tento protokol môže v prípade hlasu VoIP pomocou PoE napájania, pomôcť so zisťovaním potrebného príkonu. Aktuálneho stavu využitého výkonu a napätia pomocou POE alebo injektoru.

Len na okraj existuje I protokol, ktorý je nezávislý na výrobcovi Link Layer Discovery Protocol  (LLDP) podľa IEEE 802.1 ab standardu. CDP pracuje len jednosmerne, L2 inzeráty sú posielané pravidelne (každých 60s východzie nastavenie) pre každé pripojené zariadenie na IP adresu cieľového uzla 01-00-0c-cc-cc-cc, čo si overíme neskôr vo Wiresharku.  Vo východzom stave je CDP zapnuté, avšak cisco uvádza CDP ako bezpečnostnú hrozbu. Pokiaľ sa chce zisťovať topológia, je veľmi spoľahlivý pomocník, ale tak môže slúžit útočníkovi pri plánovaní útoku na mapovanie siete. [4]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s ethernet rozhraním [7]

Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou Ethernet 1/0 rozhrania. Sú priradené adresy z A podsiete 10.5.5.0/30 a aktivované  porty príkazom no shutdown. Pre konfigurovanie sa používa konzola putty, ktorú sa môže zmeniť na obľúbený terminál (RemoteNG, SecureCRT apod). Pri vysielaní si špecifikuje MAC adresa pre R1, aby daná adresa bola jednoznačná vo Wiresharku.

Obr. 11: Výber rozhrania pre zachytávanie paketov [autor]

Pre priradenie adries a aktivovanie portov používame nasledujúce príkazy:

Tab. 15: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | enable R1# enable | Vstup do privileg. EXEC módu R1# (heslo ak existuje enable heslo) |
| Syntax príkazu: Krok 2: | configure terminal R1/R2# configure terminal | Vstup do globálneho konfig. módu R1 (config) # |
| Syntax príkazu: Krok 3: | hostname name R1/R2(config)#hostname R1/R2 | Špecifikuj meno zariadenia. Max 63 znakov. Len písmená, čísla a -. |
| Syntax príkazu: Krok 4: | enable password password R1/R2(config)#enable password cisco | Zmena enable password do privil. módu. Východzie je prázdne. |
| Syntax príkazu: Krok 5: | interface type number R1/R2(config)#interface ethernet 1/0 | Špecifikácia rozhrania a vstup do globálneho konfig. módu rozhr. |
| Syntax príkazu: Krok 6a: | no shutdown R1/ R2 (config-if)# no shutdown | Aktivovanie rozhrania E thernet 1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 7: | ip address ip-address mask R1 (config-if)# ip address 10.5.5.1 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 8: | mac-address [mac address xxx.xxx.xxx] R1 (config-if)# mac-address 0001.6311.1111 | Konfig. MAC adresy pre špecifického výrobcu Cisco |
| Syntax príkazu: Krok 9: | ip address ip-address mask R2 (config-if)# ip address 10.5.5.2 255.255.255.252 | Konfig. IP adresy a masky pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 10: | mac-address [mac address xxx.xxx.xxx] R1 (config-if)# mac-address 0001.6322.2222 | Konfig. MAC adresy pre špecifického výrobcu Cisco |
| Syntax príkazu: Krok 11: | no cdp enable R1 (config-if)# no cdp enable | Vypnutie CDP inzercie pre rozhranie, show cdp neighbor |
| Syntax príkazu: Krok 12: | no cdp run R1/R2 (config)# no cdp run | Vypnutie CDP inzercie, možnosť overenia show cdp neighbor |
| Syntax príkazu: Krok 13: | cdp run R1/R2 (config)# cdp run | Zapnutie CDP inzercie, možnosť overenia show cdp neighbor |
| Syntax príkazu: Krok 14: | cdp timer [time (s)] R1/R2 (config)# cdp timer 8 | Špecifikácia frekvencie inzerovania CDP v sec |
| Syntax príkazu: Krok 15: | cdp holdtime [time (s)] R1/R2 (config)# cdp holdtime 62 | Špecifikácia času, ako dlho sused čaká na prijatie CDP než odstráni. |
| Syntax príkazu: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM (startup-config) |

Po konfigurácií smerovačov si môžu jednoducho overiť inzerovanie pomocou CDP príkazov zobrazených v Tab. 16. Keď si budú overovať nastavenie zo smerovača R1 musia príkazy zadávať v privilegovanom móde. Je vidieť, že sú skutočne zmenené časovače, čomu odpovedá i rozdielne zaťaženie medzi výstupom 18 a vstupom 3, pretože R2 stále používa východziu hodnotu 60 s a posiela sa čo 8 sekúnd. Ďalej si môžu overiť suseda pomocou „show cdp neighbors“, aby sa videlo priamo pripojené zariadenia. Pre detailný výpis so všetkými informáciami sa použije „show cdp entry R2“.[4] [7]

Tab. 16: Príkazy pre overenie verzie CDP, časovačov a akutálnych susedov [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | show cdp R1/R2# show cdp | Zobrazí global CDP informácie, časovače a verziu |
| Syntax príkazu: Krok 2: | show cdp interface e1/0 R1/R2# show ip interface ethernet 1/0 | Zobrazí CDP informácie pre dané rozhranie - časovače |
| Syntax príkazu: Krok 3: | show cdp traffic R1/R2# show cdp traffic | Zobrazenie CDP prevádzku a informácie o zaťažení |
| Syntax príkazu: Krok 4: | show cdp neighbors R1/R2#debug ARP table | Zobrazí informácie o susedoch používajúcich CDP. |
| Syntax príkazu: Krok 5: | show cdp entry {* ¦ device-name[*] [protocol ]} R1/R2# show cdp entry R2/R1 | Zobrazí detailné informácie o susedovi používajúceho CDP. |

Po overení zaťaženia vo Wiresharku sa zachytia priamo informácie zo siete. [8]

Čím sa aj potvrdí bezpečnostná hrozba o posielaní detailných informáciách, ktoré zjednodušia mapovanie siete, ale aj pre útočníka. Bol vybraný port na R2, takže sa zachytáva CDP so špecifickou MAC adresou od R1. Podľa známych MAC adries, susedný smerovač je Cisco, aké prekvapenie!).[6]

Obr. 12: Zachytená CDP inzerát s detailnými informáciami o zdrojovom zariadení [autor]

Vybral sa rámec číslo 4, keď sa skontrolujú L2 informácie, nájdu si tam zdrojovú MAC adresu, ktorá je vyhradená firmou Cisco a 6x1 ako znamenie R1, cieľová adresa odpovedá špecifickej CDP adrese 01-00-0c-cc-cc-cc. Ďalej si uvidí IEEE 802.3 hlavičku, čo potvrdzuje, že to nie je posledný standard Ethernetu, ale CDP ho stále používa. Nakoniec pokiaľ sa odroluje časť Cisco Discovery Protocol vidí detail o TTL 62 sekúnd, adresách pre správu, portoch na oboch stranách. [7]

Obr. 13: Zobrazenie detailných informácií o susedovi R2 používajúceho CDP [autor]

Tab. 17: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 107 bytes ! interface Ethernet1/0 mac-address 0001.6311.1111 ip address 10.5.5.1 255.255.255.252 duplex full | R2#show run inter eth 1/0 Building configuration... Current configuration : 107 bytes ! interface Ethernet1/0 mac-address 0001.6322.2222 ip address 10.5.5.2 255.255.255.252 duplex ful |
| R1#show ip inter e1/0 ¦ in CDP ¦ Internet address ¦ Broadcast address Internet address is 10.5.5.1/30 Broadcast address is 255.255.255.255 | R2#show ip inter e1/0 ¦ in CDP ¦ Internet address ¦ Broadcast address Internet address is 10.5.5.2/30 Broadcast address is 255.255.255.255 |
| R1#show ip route connected ¦ in connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP C 10.5.5.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.5.5.1/32 is directly connected, Ethernet1/0 | R2#show ip route connected ¦ in connected Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP C 10.5.5.0/30 is directly connected, Ethernet1/0 L 10.5.5.2/32 is directly connected, Ethernet1/0 |

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti CDP protokola:

Tab. 18: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázka na zamyslenie:

- Budú sa vidieť susedia, pokiaľ budú prepojený na trunku s rozdielnymi nativnými VLANami ? Ak nie prečo (Overte svoje odpovede pomocou GNS3 a Wiresharku) ?

NIE, CDP manažment protokol komunikuje cez netaggovanú VLANu.

- Na ktorej vrstve komunikuje CDP?

2. dátová linková vrstva – konkrétne 2.5 NCP = Network Control Protocol

- Ktorý protokol druhej vrstvy zabezpečuje súbežnú funkčnosť CDP, IPv4 a IPv6?

NCP

- Môže sa pomocou CDP lokalizovať Siemens Voice alebo nové HP prepínače?

Nie, CDP je Cisco proprietárny

ZOZNAM použitEJ litertÚry

- LAMMLE, Todd. CCNA: výukový prúvodce. 1. vydání. Překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6.

- Cisco Networking Academy Course Catalog, [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z : www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html.

- GNS3 | Graphical Network Simulator. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: www.gns3.net.

- ODOM, Wendell. Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 official cert guide, academic edition. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. ISBN 1587144859.

- ODOM, Wendell. Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2013. ISBN 1587143739.

- HUCABY, Dave. CCNP routing and switching SWITCH 300-115 official cert guide. Indianapolis, IN: Cisco press, 2015. ISBN 978-1-58720-560-6.

- URBANČOK, Lukáš. Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3. Zlín, 2016. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Katedra počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí kvalifikační práce Ing. Jiří Korbel, Ph.D. Poznámky.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5.

ZOZNAM použitých symbolOV a skratIEk

| ARP |  | Adddress Resolution Protocol |
| --- | --- | --- |
| BIN |  | Binárny tvar v dvojkovej sústave (0, 1) |
| CCNA |  | Cisco Certified Network Associate |
| CDP |  | Cisco Discovery Protocol- zhromaždovanie info o lokálne pripojen. zariadení |
| CLI |  | command-line interface = rohranie príkazového riadku |
| DHCP |  | Dynamic Host Configuration Protocol |
| E1/0 |  | Ethernet 1/0 |
| EIGRP |  | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol |
| EXEC |  | Mód nad konfiguráciou, rozlišujúci práva užívateľov USER-, PRIVILEGED- |
| GNS3 |  | Graphical Network Simulator 3 |
| HEX |  | Hexadecimálny tvar v šestnástkovej sústave (0, 1, 2, 3..9, A, B..F ) |
| IF |  | Rozhranie (Interface) |
| IGMP |  | Internet Group Message Protocol – poskytovateľ služieb zasielania správ IP |
| IOS |  | Internetwork Operating System |
| IP |  | Internet Protocol |
| IPV4 |  | Internet Protocol Version 4 |
| IPV6 |  | Internet Protocol Version 6 |
| LLDP |  | Link Layer Discovery Protocol |
| Lo1 |  | Zpätnovazbová Slučka (Loopback1) |
| Lx |  | Layer x – referencia na konkrétnu vrstvu modelu OSI |
| MAC |  | L2 adresa, ktorá jednoznačne identifikuje fyzické pripojenie hostiteľa |
| Multicast |  | Viacsmerové vysielanie |
| NBMA |  | Non Broadcast Multi-Access |
| NVRAM |  | Nonvolatile RAM – obsahuje platný startup-config používaný pri restarte |
| OS |  | Operating System - operačný systém |
| OSI |  | Open Systems Interconection- Cisco model obsahuje 7 hierarchických vrstiev |
| OSPF |  | Open Shortest Path First |
| R/S |  | Routing and Switching |
| S2/1 |  | Serial 2/1 |
| TCP |  | Transmission Cotrol Protocol– prijíma velké bloky dát a delí ich na segment |
| TTL |  | Time to Live – zamedzenie neobmedzenej životnosti paketov |
| UDP |  | User Datagram Protocol |
| Unicast |  | Jednosmerné vysielanie |
| VLAN |  | Virtual LAN |
| VTY |  | virtuálna linka pre správu/vzdialený prístup |

ZOZNAM obrázkOV

Obr. 1: GNS3 topológia pre Ethernet broadcast ARP žiadosti IPv4 [autor]	2

Obr. 2: Príklad Ethernet broadcast ARP žiadosti IPv4 [autor]	3

Obr. 3: Zachytená ARP žiadosť a odpoveď medzi R1 a R2 [autor]	5

Obr. 4: Ping medzi R1 a R2 pre overenie ARP [autor]	6

Obr. 5: GNS3 topológia pre ethernet multicast od skupiny 224.66.255.10 [autor]	8

Obr. 6: Príklad multicast skupiny a odpovedajúcej L2 adresy [autor]	9

Obr. 7: Spupstenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie [autor]	10

Obr. 8: Zachytená multicast a odpoveď medzi R1 multicast serverom [autor]	12

Obr. 9: Ping medzi R1 a multicast skupinou 224.66.255.10 [autor]	13

Obr. 10: GNS3 topológia pre overenie možností CDP [autor]	16

Obr. 11: Výber rozhrania pre zachytávanie paketov [autor]	17

Obr. 12: Zachytená CDP inzerát s detailnými informáciami o zdrojovom zariadení [autor]	20

Obr. 13: Zobrazenie detailných informácií o susedovi R2 používajúceho CDP [autor]	21

ZOZNAM tabulIek

Tab. 1: Použitie TAB a nápovedy pre zobrazenie možností [autor]	3

Tab. 2: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	4

Tab. 3: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]	4

Tab. 4: Použitie show arp pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]	4

Tab. 5: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]	6

Tab. 6: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	7

Tab. 7: Použitie show arp pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]	10

Tab. 8: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	10

Tab. 9: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]	11

Tab. 10: Použitie show ARP pre zobrazenie ARP tabuľky [autor]	12

Tab. 11: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]	14

Tab. 12: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	14

Tab. 13: porovnanie multicastov na L3 vrstve pre IPv6 a IPv4	15

Tab. 14: Použitie show inter description pre zobrazenie popisov z rozhraní [autor]	16

Tab. 15: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	18

Tab. 16: Príkazy pre overenie verzie CDP, časovačov a akutálnych susedov [autor]	19

Tab. 17: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]	21

Tab. 18: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3	22