RIADENIE PRÍSTUPU A PREVÁDZKY S PROTOKOLMI IPv4 A IPv6 SSH, PREKLAD ADRIES PROTOKOLOM DNS, SPRÁVA SIETE S ICMPv4/ICMPv6

Bc. Lukáš Urbančok

| 2016 |  |
| --- | --- |

# RIADENIE PRÍSTUPU A PREVÁDZKY S IPv4 a IPV6 Secure shell (SSH)

V tejto úlohe sa preskúmajú možnosti secure shellu (SSH) pre vzdialenú správu a administráciu smerovača z laptopu pripojeného do siete.  Pomocou Wiresharku sa analyzuje vytvorenie SSH relácie s využitím L4 protokola TCP a známeho portu 22 štvrtej vrstvy na SSH serveri, ktorý načúvaa a čaká na prichádzajúce TCP spojenie. K tomuto účelu je použitá  jednoduchá topológia  v GNS3 z predcházajúcej laboratórnej úlohy Ethernet. V  úlohe je aplikovaná aj IPv6 pre úplnosť popisu  SSH IPv6. [1][2]

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť SSH.

## Topológia:

Konfigurácia IPv6 je rovnaká ako u protokolu IPv4 musia mať heslo, doménu a klúče.

Obr. 1: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH[3] [autor]

## Teória:

SSH aplikácia povoľuje emulovať komunikáciu so vzdialeným zariadením. Prístup je podobný ako s využitím telnetu, avšak samotné dáta (payload) sú zabezpečené a šifrované. Protokoly SSH aplikácie sa volajú SSH klient (terminálové emulátory) a zariadenie, ktoré načúva na známom porte 22 a odpovedá na príkazy sa nazýva SSH server. [4]

Obr. 2: Možnosti prechodu medzi Užívatelským a Privilegovaným módom [2]

Obr. 3: CLI prístup pomocou SSH do EXEC módu [autor]

Pre zvýšenie bezpečnosti vždy by malo byť nastavená užívateľská autentifikácia na všetkých virtuálny linkách zariadenia. Naviac by mal byť vytvorený prístupový zoznam (ACL) pre obmedzenie zdrojových adries, ktoré majú oprávnenie na prístup. SSH v poslednej verzii 2 používa silné šifrovanie a vylepšuje debug (ladenie, hľadanie chýb) SSHv2 a kompatibilitu Virtual Router Forwarding, čo je nad  rámec tejto témy. Novú verziu 2 SSH je možné zapnúť s príkazom ip SSH version 2 v konfiguračnom režime. [3]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s ethernet rozhraním

## Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou rozhrania Ethernet 1/0. Sú priradené adresy z A podsiete 10.5.50/30 a aktivované  porty príkazom no shutdown. Pre konfigurovanie sa používa konzola putty, ktorú sa môže zmeniť na obľubený terminál (RemoteNG, SecureCRT a pod.). Pri vysielaní sa špecifikuje MAC adresa pre R1 a R2. Nasledujúce príkazy budú doplňovať konfiguráciu z Ethernet CDP, kde bol použitý rovnaký sieťový rozsah. Vytvorí sa užívateľ admin so špecifickou privilegovanou úrovňou. Pod nastavením logických virtuálnych liniek, sa špecifikuje, že sa chce overovať prihlasovanie z lokálnej databázi. V základnom stave sú oba protokoly Telnet aj SSH povolené. Pokiaľ sa  chce povoliť len jeden, bude k tomu potrebovať transport input SSH, čím sa eliminuje telnet a po vygenerovaní verejného, súkromného kľúča a nastavení domény, SSH je pripravené na použitie. Z generovaných kľúčov je zrejmé, že SSH používa asymetrické šifrovanie RSA. Bezpečnosť protokola sa zvyšuje s dĺžkou kľúčov. Pred tým ako sa pripojíme, opäť sa nastaví odchytávanie paketov: [4]

Obr. 4: Spustenie zachytávania paketov pomocou Wiresharku možnosťou výberu  portu[3]

Pre priradenie adries a aktivovanie portov používame nasledujúce príkazy:

Tab. 1: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | line vty 0 4 R2(config)#line vty 0 4 | Vstup do konfiguračného nastavenia 5 virtuálnych terminálov |
| Syntax príkazu: Krok 2: | login local R2(config-line)#login local | Overovanie lokálnych užívateľských hesiel |
| Syntax príkazu: Krok 3: | privilege level R2(config)#usernam admin priv 15 secret FAIUTB16 | Nastavenie špecifickej privilegovanej úrovne. |
| Syntax príkazu: Krok 4: | password cisco R1/R2(config-line)# password cisco | Nastavenie hesla virtuálnej linky v prípade login |
| Syntax príkazu: Krok 5: | ipv6 unicast-routing R1/R2(config)#ipv6 unicast-routing | Zasielanie IPv6 prenos z CEF na smerovači |
| Syntax príkazu: Krok 6: | ipv6 address IP Address R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom |
| Syntax príkazu: Krok 7: | ipv6 address IPv6 Address R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::6/64 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom |
| Syntax príkazu: Krok 8: | ip address IP Address R1/R2(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 | Nastavenie IP dresy pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 9: | ipv6 enable R1/R2(config-if)# ipv6 enable | Povolenie spracovávania IPv6 na danom rozhraní |
| Syntax príkazu: Krok 10: | transport input SSH R2(config-line)#transport input SSH | Povolenie len SSH pripojenia, možnosť povolenia Adminovi |
| Syntax príkazu: Krok 11: | ip domain-name DNS-server-domain-name R2(config)#ip domain name fai.utb.cz | Nastavenie domény niekedy je to domain name záleží na IOS |
| Syntax príkazu: Krok 11: | crypto key generate rsa modulus [ modulus-size ] R2(config)#crypto key generate rsa modulus 2048 | Generovanie verejného, súkromného kľúča špecifickej dĺžky. |
| Syntax príkazu: Krok 12: | SSH –l username IP address R1# SSH –l admin 10.2.2.2 | Vytvorenie SSH relácie zadaním mena a hosťovskej adresy. |
| Syntax príkazu: Krok 13: | SSH –l username IP address R1# SSH –l admin 2001:DB8:FABC:111::6 | Vytvorenie SSH relácie zadaním mena a hosťovskej adresy. |
| Syntax príkazu: Krok 14: | mac-address [mac address xxx.xxx.xxx] R2 (config-if)# mac-address 0000.0222.2222 | Konfigurácia MAC adresy pre špecifického výrobcu XEROX |
| Syntax príkazu: Krok 15: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

Pred samotným SSH pripojením sa na server, je spustené zachytávanie paketov na R2 porte. Po prihlásení na R2 sa môže overiť otvorené TCP relácie a overiť použitie známeho portu 22. [5]

Tab. 2: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | show tcp brief R2# show tcp brief | Zobrazenie lokálnych a vzdialených TCP relácií. |
| Syntax príkazu: Krok 2: | show users R2#show users | Zobrazenie IP parametrov pre dané rozhranie eth1/0 |

Pri úspešnom TCP spojení, sa pokračuje otázkou na heslo. Po autentifikácii je preložený do virtuálnej linky terminála, čo sa môže skontrolovať pomocou príkazu show users, kde sa nachádzajú  IP adresy.

Obr. 5: Zobrazenie prihlásených užívateľov a záznamu o SSH reláciách [autor]

V každom momente sme teda schopný kontrolovať užívateľov. GNS3 používa Con0 pre prístup a ostatné 2 spojenia sú naše testy z R1 a R2 samotného. Ďalšou skvelou pomôckou pri trasovaní, na prihláseného užívateľa je príkaz  show tcp brief. Podľa IP adresy lokácie vzdialeného hosťa a portu pomocou Wiresharku, by sme mali byť schopný dohľiadať hosťa.[3] [8]

Obr. 6: Zobrazenie prihlásených užívateľov [autor]

Pri analýze prvých paketov je vidieť TCP spojenie  (žiadosť SYN, potvrdenie SYN,ACK a pôvodný SYN).  Nasleduje vyjednávanie o SSH relácií medzi R1 a R2. Keď prejde ďalej do paketu 74 ako príklad. Je zrejmé, že paket je už šifrovaný, môže si overiť ethernet hlavičku, zdrojovú a cieľovú L2 a L3 adresu. V L3 informáciách sa odkazuje na protokol 6, čo je TCP a vo vnútri je vidieť informácie o zdrojovom a cieľovom porte odpovedajúce výpisu na R2 show tcp brief. Podstatné je, že všetky dáta sú šifrované a bez správneho kľúča nie sme schopný nič dešifrovať. Toto je primárny benefit Secure Shellu. V tejto úlohe sa postavili laboratórnu úlohu s R1 v roli SSH klienta a po vytvorení SSH relácie je vo Wiresharku analyzovaný obsah paketov na sieti. [2]

Nastavenie IPv6 SSH na smerovači sa v zásade od IPv4 nelíši. Výhodou u IPv6 je možnosť používania obecného prefixu pre adresy. Riadenie prístupu je rovnaké ako pre telnet. Pre SSH je dôležitá konfigurácia lokálneho užívateľa alebo AAA, nutné je nastaviť názov domény a generovať kľúče pre RSA. Konfigurácia protokolu SSH pre IPv6 v operačnom systéme IOS:

Tab. 3: Konfigurácia IPv4 a IPv6 adries a riadenie prístupu len pomocou  SSH [autor]

ipv6 unicast-routing

aaa new-model

user admin password faiutb

inter Lo1

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:FABC:111:5555/128

no shut

ipv6 access-list riad-vstup-v6

permit tcp 2001:DB8:FABC::/48 host 2001:DB8:FABC:111::5555

deny ipv6 any any log-input

ip domain name fai.utb.cz

crypto key generate

inter e1/0

ipv6 enable

ipv6 address 2001:db8:fabc:111::0005/64

no shu

line vty 0 4

session-timeout 3

password 7 011F09125E0709192440411F1C

ipv6 access-class riad-vstup-v6 in

logging synchronous

login local

exec prompt timestamp

transport input SSH

Na systémy NX OS sa musia povoľovať protokoly pomocou feature. Rovnako je tomu aj na SSH a kľúče, ktoré generujú pomocou SSH key rsa. [1]

DEC

Obr. 7: Zachytené SSH dáta medzi SSH klientom a serverom R1 a R2 [autor]

Pretože na R1 nie je vygenerovaná správna dvojica kľúčov pri pokuse o prihlásenie, prístup je odmietnutý vzdialeným hosťom alebo sieťovým zariadeniam.

Obr. 8: Ping medzi R1 a multicast groupou 224.66.255.10 [autor]

Pre zobrazenie vygenerovaného RSA verejného kľúča  je potrebné zadať príkaz show crypto key mypubkey rsa:

Obr. 9:  Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]

Obr. 10: Vygenerovaný RSA verejný kľúč [autor]

RSA asymetrické šifrovanie využíva faktorizáciu súčinu dvoch veľkých prvočísel. Pokiaľ chcete vymazať starý RSA kľúč použite crypto key zeroize rsa. [2]

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti SSH:

Tab. 4: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázky na zamyslenie o SSH:

- Môže sa kontrolovať SSH alebo telnet, kto sa prihlási ? Ako ?  Na základe analógie z laboratórnej úlohy vytvor príklad kontrolovania SSH.

Áno, pomocou prístupového zoznamu (ACL).

Tab. 5: Konfigurácia  IPv4 prístupového zoznamu pre virtuálne linky [autor]

line vty 0 15

login

password cisco

access-class 6 in

Nasledujúci príkaz sa zadáva v konfiguračnom režime a má za cieľ povoliť zdrojové adresy začínajúce s 10.10.10

Tab. 6: Konfigurácia  povolenia zdrojovej adresy začínajúcej s 10.10.10.x [autor]

access-list 6 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

- Správca vložil do smerovača nasledujúce príkazy. Avšak pri pokuse sa prihlásiť vzdialene cez SSH vyskočila správa “password required, but not set. “ Čo je príčinou problému ? [1]

Tab. 7: Správna konfigurácia  SSH  a riadenie prístupu na virtuálnej linke [autor]

R1(config)#ip domain-name lukastest.cz

R1(config)#crypto key generate rsa

R1(config)#ip SSH version 2

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#transport input SSH

R1 nemá nakonfigurované heslo pod virtuálnou linkou.

- Mal by byť protokol SSH vypnutý,  aby zamedzil odchytávaniu komunikácie o zariadeniach?

Nie, SSH poskytuje šifrovanú vzdialenú správu  zariadení.

- Čo  znamená pokiaľ pod VTY line 0 15  je zadané login authentication default?

V prípade, že sa administrátor pokúsi pripojiť cez SSH a bude nastavené heslo virtuálne linky, lokálne meno a RADIUS, tak poradie v akom bude kontrolovať (credentials) je RADIUS server -> lokálne meno-> heslo viruálnej linky [6]

# Správa siete IPv4 s ICMP a IPV6 s icmpv6

V tejto tejto úlohe sa preskúma použitie protokola ICMP (Internet Control Message Protocol) jeho spoluprácu s IPv4 a a IPv6 pre správu siete. Pomocou Wiresharku sa analyzuje vytvorenie SSH relácie s využitím 4. protokolu TCP a známeho portu 22 štvrtej vrstvy na SSH server, ktorý načúva a čaká na prichádzajúce TCP spojenie. K tomuto účelu je použitá  jednoduchá topológia  v GNS3 z predcházajúcej laboratórnej úlohy Ethernet. V  úlohe je aplikovaná aj IPv6 pre úplnosť popisu riadenia prístupu a SSH IPv6 bude mať svoju laboratórnu úlohu.[1]

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť SSH.

## Topológia:

Konfigurácia IPv6 je rovnaká ako u protokolu IPv4, t.j. musí mať heslo, doménu a kľúče.

Obr. 11: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH [autor]

## Teória:

Protokol ICMP generuje informačné a chybové   správy. Je označený číslom 1, rovnako ako TCP 6 a UDP 17 v dekadickom čísle.   ICMP v IPv4 sieti sa stará o ping žiadosti a odpovede, rovnako tak sa stará o informovanie nedostupnosti, vypršanie TTL, presmerovanie paketu lepšou cestou, nastavenie fragmentácie paketov, keď príjemca  nestíha zaťaženie, vďaka ICMP odosielateľ spomalí. Pre IPv6 sa používa pri zisťovaní susedov (správy NS, NA, RS, RA. NA správy  ak sú žiadné , RA správy sú periodicky posielané.), zistovaní MTU a protokola Multicast Listener Discovery. V IPv6 je definovaný v rozširujúcej hlavičke s číslom 58. Obsahuje typ, kód, kontrolný súčet a samotné dáta. ICMP je vhodné použiť i pri ladení problémov pomocou chybových správ debug ip/ipv6 icmp je schopný určiť koreňovú príčinu. Hneď sa to otestuje v GNS3, nie je to skvelé? [1] [2]

Obr. 12: Testovanie pingom susednej IP pred aplikáciou prístupového zoznamu [autor]

Obr. 13: Ladenie problémov pomocou informačných správ ICMP, echo žiadosť a odpoveď [autor]

Objavovanie susedov používa špeciálne ICMP správy NS (Neighbor Solicitation)  a NA (Neighbor Advertisement). NS sa správa ako ARP žiadosť, kedy sa pýta hosťa so špecifickou IPv6 adresou, aby mu odpovedal. NA je verná kópia ARP odpovede a načúva hosťovej MAC adrese. Ďalšou novinkou sú správy RS (Router Solicitation) a RA(Router Advertisement), čo je rovnaké, akurát špecifikujú len smerovače, čo už vyplýva z názvu. [5][7]

Obr. 14: Všeobecný proces zisťovania susedov, ktorý používa ICMP pakety v IPv6 [2]

NS používa špeciálnu multicast adresu pre všetky sieťové zariadenia (FF02::1). NS žiada hosťa so špecifickou IPv6 adresou, aby mu poslal NA s vlastnou MAC adresou; používa ako cieľovú adresu  solicited-mode multicast, na ktorú odpovedia hostia, ktorých posledných 6 hex čísel sa zhoduje.[1][2]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s ethernet rozhraním

## Postup:

V tejto úlohe sa bude diskutovať, testovať a konfigurovať protokol ICMP. Opäť využije základnú topológiu dvoch smerovačov a vytvorí jednoduchý prístupový zoznam, ktorý bude zahadzovať prevádzku medzi smerovačmi R1 a R2. Nadefinuje sa veľmi prísne pravidlo, že celá prevádzka bude zahadzovaná medzi smerovačmi. Ako pre IPv4, tak pre IPv6. Ladenie problémov naďalej sa nechávajú zapnuté a porovnávajú sa s Wiresharkom. [8]

Obr. 15: Ping pred a po aplikovaní prístupového zoznamu REKTORAT-ACL-6 [autor]

Nakoľko v prvých úlohách s ethernetom sa testovalo hlavne IPv4 teraz sa zameria predovšetkým na IPv6. Pri testovaní pingu z R1 som na strane susedného smerovača aplikoval prístupový zoznam pod rozhraním e1/0 a následne ho odobral pre testovanie. [2]

Obr. 16: Ladenie ICMPv6 paketov pred a po aplikovaní ACL REKTORAT-ACL-6 [autor]

Nastavenia vytvárania užívateľov, hesiel a základnom nastavení mena a adresácie sa už vynecháva a úloha sa venuje ICMP protokolu IPv4 a IPv6. [5]

Obr. 17: Spustenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie [autor]

Pre priradenie adries a aktivovanie prístupových zoznamov sa používajú príkazy:

Tab. 8: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | username [username] secret [password] R1/R2 (config)# username admin secret cisco | Nastavenie lokálneho užívateľského mena a hesla |
| Syntax príkazu: Krok 2: | line vty 0 4 R1/R2 (config)#line vty 0 4 | Vstup do konfiguračného nastavenia 5 virtuálnych terminálov |
| Syntax príkazu: Krok 3: | password cisco R1/R2(config-line)# password cisco | Nastavenie hesla virtuálnej linky v prípade login |
| Syntax príkazu: Krok 4: | logging synchronous R1/R2 (config-line)# logging synchronous | Nastavenie synchronizácie časovania konzoly - prerušenie. |
| Syntax príkazu: Krok 5: | login local R1/R2 (config-line)#login local | Overovanie lokálnych užívateľských hesiel |
| Syntax príkazu: Krok 6: | ipv6 unicast-routing R1/R2(config)#ipv6 unicast-routing | Aktivovanie IPv6 a zasielanie IPv6 prenos u z CEF na smerovanie |
| Syntax príkazu: Krok 7: | ipv6 address IP Address R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom |
| Syntax príkazu: Krok 8: | ipv6 address IPv6 Address R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::6/64 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom |
| Syntax príkazu: Krok 9: | ip address IP Address R1/R2(config-if)# ip address 10.5.5.1/2 255.255.255.252 | Nastavenie IP dresy pre dané rozhranie |
| Syntax príkazu: Krok 10: | no shutdown R1/R2(config-if)# no shutdown | Aktivovanie portu |
| Syntax príkazu: Krok 11: | ip access-list extended [name] R2(config-ext-nacl)#ip access-list exte REKTORAT-ACL | Nastavenie rozšíreného ACL s menom pre IPv4 |
| Syntax príkazu: Krok 12: | deny icmp any any R2(config-if)# deny icmp any any | Nastavenie ACL pre zahadzovanie všetkých ICMP IPv4 paketov |
| Syntax príkazu: Krok 11: | Ipv6 access-list extended [name] R2(config-ext-nacl)#ipv6 access-list extended REKTORAT-ACL | Nastavenie rozšíreného ACL s menom pre IPv6 |
| Syntax príkazu: Krok 12: | deny icmp any any R2(config-if)# deny icmp any any | Nastavenie ACL pre zahadzovanie všetkých ICMP IPv6 paketov |
| Syntax príkazu: Krok 13: | interface Ethernet1/0 R2(config)# interface Ethernet1/0 | Vstup do konfigurácie rozhrania Ethernet1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 14: | ip access-group REKTORAT-ACL in R2(config-if)# ip access-group REKTORAT-ACL in | Aplikovanie ACL pre všetky IPv4 pakety, ktoré idú smerom do R2 . |
| Syntax príkazu: Krok 15: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

Pred samotným aplikovaním ACL a pingom je zahájené spustenie paketov na R2 porte. Po nalogovaní do R2 si môžu overiť otvorené TCP relácie i po odstavení premávky. [5]

Tab. 9: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | show ip inter et1/0 ¦ in list R2# show ip inter et1/0 ¦ in list | Zobrazenie vstup/výstupných kontrolných zoznamov-rozhr e1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 2: | R2#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list R2#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list | Zobrazenie vstup/výstupných kontrolných zoznamov-rozhr e1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 3: | show ip access-lists REKTORAT-ACL R2# show ip access-lists REKTORAT-ACL | Zobrazenie chytania na kontrolných zoznamoch IPv4 |
| Syntax príkazu: Krok 4: | show ipv6 access-list REKTORAT-ACL-6 R2# show ipv6 access-list REKTORAT-ACL-6 | Zobrazenie chytania na kontrolných zoznamochIPv6 |
| Syntax príkazu: Krok 5: | show run ¦ in list R2# show run ¦ in list | Zobrazenie konfigurácie pre kontrolné zoznamy IPv6 |
| Syntax príkazu: Krok 6: | debug ipv6 icmp R2#debug ip/ipv6 icmp | Aktivovanie ladenia a zobrazovanie paketov na term pre IPv4/v6 |

Pri analýze paketov prvé pakety 9 a 10 sú ICMPv6 protokoly, konkrétne echo žiadosť a odpoveď pingu, ktoré sú označené červenou na Obr. 18. Následne bol aplikovaný kontrolný zoznam REKTORAT-ACL-6 na vstupnú prevádzku do smerovača R2 na porte Eth1/0. Ladenie a Wireshark presne odpovedajú. Paket číslo 17 je už zahodený a ICMPv6 posiela správu o nedostupnosti hosťa , ktoré sú označené zelenou na Obr. 18. Pri detailnej analýze paketu  ICMPv6 si môžu rozrolovať pôvodnú žiadosť. V ICMPv6 sa vidí, že ide o rozširujúcu novú hlavičku 58 , zdrojovú a cieľovú adresu 3. vrstvy a že na daný paket sa vzťahuje trafic class (kontrolný zoznam pre IPv6), čo je i dôvodom jeho zahodenia. V neposlednej rade sú na Obr. 18 vyznačené modrou NS a NA pakety pri zisťovaní hosťa R2, k tomu je použitá multicast adresa fe80::c802:1aff:fe34:1c, čo odpovedá L2 MAC adrese ca:02:1a:34:00:1c. Pri IPv4 paket má v ICMP správe v IPv4 “Communication admin. Filtered“ a vracia sa ICMP správa o nedostupnosti hosťa. [1][6][7]

Obr. 18: Zachytené ICMPv6 pakety o nedostupnosti R2 medzi R1 a R2 [autor]

Nasledujúca tabuľka porovnáva nastavenie kontrolných zoznamov pre obmedzenie ICMPv6 paketov. Ide o najjednoduchšie kontrolné zoznamy. Detailnejší rozbor a použitie bude urobený v nasledujúcich laboratórnych úlohách.  Je to úvod do použitia aplikácie Wiresharku.  Každý kontrolný zoznam je definovaný v konfiguračnom móde a pod rozhraním môže byť aplikovaný. Výpisom show ip/ipv6 access-lists si môže skontrolovať, koľko zachytil paketov a vo Wiresharku dohliadať konkrétne adresy prípadne aktivovať ladenie. [3] [8]

Tab. 10: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie ACL pre IPv4/IPv6 [5]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter eth 1/0 Interface Ethernet1/0 ip address 10.5.5.1 255.255.255.252 duplex full ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 ipv6 enable | R2#show run inter eth 1/0 interface Ethernet1/0 ip address 10.5.5.2 255.255.255.252 ip access-group REKTORAT-ACL in duplex full ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::6/64 ipv6 enable ipv6 traffic-filter REKTORAT-ACL-6 in |
| R1#show ip inter et1/0 ¦ in list Outgoing access list is not set Inbound access list is not set | R2#show ip inter et1/0 ¦ in list Outgoing access list is not set Inbound access list is REKTORAT-ACL |
| R1#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list | R2#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list Inbound access list REKTORAT-ACL-6 |
| R1#show ip inter et1/0 ¦ in list Outgoing access list is not set Inbound access list is not set | R2#show run ¦ in list ip access-list extended REKTORAT-ACL ipv6 access-list REKTORAT-ACL-6 |
| R1#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list | R2#show ipv6 inter et1/0 ¦ in list Inbound access list REKTORAT-ACL-6 |
| R1#show ip access-lists REKTORAT-ACL | R2#show ip access-lists REKTORAT-ACL Extended IP access list REKTORAT-ACL 10 deny icmp any any (4 matches) |
| R1#show ipv6 access-list REKTORAT-ACL-6 | R2#show ipv6 access-list REKTORAT-ACL-6 IPv6 access list REKTORAT-ACL-6 deny icmp any any (106 matches) sequence 10 |

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti SSH:

Tab. 11: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázky na zamyslenie o ICMP:

- Na ktorej vrstve modelu OSI je ICMP (Overte odpovede pomocou Wiresharku) ? [8]

Obe ICMP i ICMPv6 sú  3. sieťovej vrstve

- Aká je základná hodnota odozvy ICMP pri pingu ?

2  sekdundy

- Aký príkaz slúži pre aktivovanie ladenia ICMP paketov?

debug ip ICMP

- Aký príkaz sa používa pre zobrazenie správ o nedostupnosti hosťov. [1]

show ip ICMP rate-limit

# Preklad adries DNS

V tejto úlohe preskúmame použitie protokola DNS (Domain Name System) jeho spoluprácu s IPv4 pre preklad URL na IP adresu.  Pomocou Wiresharku sa analyzuje preklad  domén s využitím aplikačného protokola DNS a známeho portu 53.  K tomu účelu je použitá  jednoduchá topológia  v GNS3 z predchádzajúcej úlohy o ICMP. [8]

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov DNS a over funkčnosť vo Wiresharku.

## Topológia:

Konfigurácia IPv6 je rovnaká ako u protokolu IPv4.

Obr. 19: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH [autor]

## Teória:

Vďaka protokolu DNS užívateľ pri zadaní WWW adresy zistí IP adresu, ktorá odpovedá zadanému webovému portálu. Zjednodušene sa DNS môže predstaviť ako zoznam záznamov IP adries (A=IPv4, AAAA=IPv6), domén (CNAME - Canonical name), mail server (MX - Mail Exchange) prípadne ukazovateľ (PTR - Pointer) pri reverznom hľadaní DNS servera. V laboratórnej úlohe sa ukáže ako nastaviť, aby sa smerovač choval ako DNS server. [1] [4]

Pred samotným spracovaním prehliadač môže poslať paket do webového servera, potrebuje zistiť meno, ktoré odpovedá URL adrese. Ako je zobrazené na Obr. 27 užívateľ zadá do prehliadača adresu  (http://www.new.fai.utb.cz/intranet) výsledné meno pre DNS je www.new.fai.utb.cz, k čomu hľadá IP, aby začal posielať pakety pre web server. Základné DNS požiadavky používajú UDP, cieľový UDP port 53. [1]

Tento preklad je zhrnutý do 4 krokov:

Obr. 20: DNS  rozlíšenie mena a žiadosť webovej stránky [4]

- Užívateľ zadá URL, http://www.new.fai.utb.cz/intranet do internetového prehliadača

- Klientský laptop posiela DNS žiadosť pre DNS server. Obvykle, klient sa učí DNS IP pomocou DHCP. DNS žiadosť používa UDP hlavičku s cieľovým známym portom 53.

- DNS server posiela odpoveď, že web www.new.fai.utb.cz načúva na IP adrese 15.54.21.32. Odpoveď má cieľovú adresu klientovu IP. Vo Wiresharku si môže overiť aj UDP port 53 a pre klienta použitý voľný verejný port.

- Klient začne proces nadväzovania TCP spojenia s web serverom klasickým TCP spojením. Paket obsahuje TCP hlavičku, pretože HTTP používa TCP. Cieľový TCP port je 80, ktorý odpovedá HTTP. Nakoniec sa zobrazí SYN bit ako dôkaz, že začal proces nadväzovania. Následne bude prebiehať HTTP proces výmeny dát pomocou HTTP GET. [1] [2]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače– s ethernet rozhraním c3640-ik9o3s-mz124-13 a c7200-advipservicesk9-mz

## Postup:

V tejto úlohe sa bude diskutovať, testovať a konfigurovať protokol DNS. Z konfigurácie laboratórnej úlohy sa  odoberú nepotrebné kontrolné zoznamy pod rozhraním e1/0. Opäť sa využije základná topológia dvoch smerovačov. Je potrebné povedať, že nie každý IOS môže byť DNS serverom. Pomocou príkazu ip DNS server v konfiguračnom móde  na R1 nastaví DNS. R1 používa c3640-ik9o3s-mz124-13 a R2  c7200-advipservicesk9-mz.  Na smerovači R1 sa nastaví funkcionalita DNS servera, ktorý bude R2 používať pre riešenie prekladu domén. Následne si  inicializuje prevádzku, ktorá spustí DNS zisťovanie adries z domény.  Pred tým sa môže zapnúť ladenie UDP prevádzky  debug ip udp. [1]

Obr. 21: Ping s ladením UDP prevádzky pri preklade domén [autor]

Nastavenia vytvárania užívateľov, hesiel a základnom nastavení mena a adresácie sa už preskočí a úloha sa venuje ICMP protokolu IPv4.

Obr. 22: Spupstenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie

Nakoľko väčšina konfigurácie sa preberá z laboratórnej úlohy ICMP, odoberú sa ACL, aktivujú sa porty E1/0 a pridajú sa DNS. Výsledná konfigurácia sa porovnáva s pôvodnou: [2]

Tab. 12: Možnosť porovnania zmien pred a po uložení zmien do NVRAM [autor]

show archive config differences nvram:startup-config system:running-config

Tab. 13: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | no ip access-group name [in/out] R2 (config-if)# no ip access-group REKTORAT-ACL in | Odobratie kontrolných zoznamov pre prevádzku IPv4 z rozhrania e1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 2: | no ipv6 traffic-filter name [in/out] R1/R2 (config--if)# no ipv6 traffic-filter REKTORAT-ACL-6 in | Odobratie kontrolných zoznamov pre prevádzku IPv6 z rozhrania e1/0 |
| Syntax príkazu: Krok 3: | ip DNS server R1(config-line)# ip DNS server | Nastavenie role smerovača do role DNS servera |
| Syntax príkazu: Krok 4: | ip host [Name of host] [IP address] R1 (config)# ip host server1.new.fai.utb.cz 10.5.5.2 | Nastavenie DNS záznamu časovania konzoly - prerušenie. |
| Syntax príkazu: Krok 5: | ip domain lookup R2 (config-line)# ip domain lookup | Nastavenie dohliadavania domén obvykle sa vypína, keď nie je DNS |
| Syntax príkazu: Krok 6: | ip name-server 10.5.5.1 R2(config)# ip name-server 10.5.5.1 | Nastavenie IP adresy doménového serveru |
| Syntax príkazu: Krok 7: | ipv6 address IPv6 Address R1# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::6/64 | Nastavenie ladenia UDP prevádzky na DNS serveri |
| Syntax príkazu: Krok 8: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

Pred samotným pingom novej domény server1.new.fai.utb.cz a pingom odpovedajúcej IP adrese nastaví zachytávanie paketov na R2 porte.

Tab. 14: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | show ip DNS statistics R1#show ip DNS statistics | Zobrazenie štatistiky žiadostí a odpovedí na otázky záznamov. |
| Syntax príkazu: Krok 2: | debug ip udp R1(config-if)# debug ip udp | Aktivovanie s ladenia UDP prevádzky pri preklade domén |
| Syntax príkazu: Krok 3: | ping new.fai.utb.cz repeat 1 R2# ping new.fai.utb.cz repeat 1 | Testovanie prekladu domény new.fai.utb.cz IP |

Pri analýze prvých paketov 2-5 sú DNS protokoly konkrétne otázky na DNS server a odpovede z  10.5.5.1, ktoré sú označené červenou na Obr. 23. Paket číslo 4 je otázka na doménu server1.new.fai.utb.cz. Je k tomu využitý voľný UDP port, ktorý odpovedá ladeniu v termináli, označeného modrou.  Ďalšou zaujímavosťou je označenie typu a otázky vždy na IPv4 – A záznam a IPv6 – AAAA záznam, čo dokazuje vzájomnú kompatibilitu. V GNS3 sa ako posledný krok môže pozrieť na štatistiky žiadostí a odpovedí na otázky záznamov domén a adries.  [5]

Obr. 23: Zachytené DNS dotazy a UPD o doméne er1.new.fai.utb.cz [autor]

Nasledujúca tabuľka

Tab. 15  porovná nastavenie DNS na R1 a R2.  Výpisom show run inter E1/0 sa vidí nastavenie rozhrania a  show run  | in  server  vyfiltrujeme všetky konfiguráciu pre DNS. [1][4]

Tab. 15: Show príkazy overujúce implementované DNS [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter e1/0 interface Ethernet1/0 ip address 10.5.5.1 255.255.255.252 full-duplex ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 ipv6 enable | R2#show run inter e1/0 interface Ethernet1/0 ip address 10.5.5.2 255.255.255.252 duplex full ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::6/64 ipv6 enable |
| R1#show run ¦ in server ip host server1.new.fai.utb.cz 10.5.5.2 no ip http server no ip http secure-server ip DNS server | R2#show run ¦ in server ip name-server 10.5.5.1 no ip http server no ip http secure-server |
| R1#R1show archive config differences nvram:startup-config system:running-config Contextual Config Diffs: +hostname R1 +no ip domain lookup +ip host server1.new.fai.utb.cz 10.5.5.2 +ipv6 unicast-routing +ipv6 cef +username admin secret 5 $1$MrMK$pWKt6rqDWQqWV.1BxYCsg0 +ip tcp synwait-time 5 interface Ethernet1/0 +ip address 10.5.5.1 255.255.255.252 +full-duplex +ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 +ipv6 enable ... | R2# R2 show archive config differences nvram:startup-config system:running-config |

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti SSH:

Tab. 16: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark |
| --- | --- | --- |

## Otázky na zamyslenie o DNS:

- Na ktorej vrstve modelu OSI je DNS (Overte odpovede pomocou Wiresharku) ? [8]

Aplikačnej vrstvre

- Aký well-known port je použitý  ?

53

ZOZNAM použitEJ litertÚry

- LAMMLE, Todd. CCNA: výukový prúvodce. 1. vydání. Překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6.

- Cisco Networking Academy Course Catalog, [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z : www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html.

- GNS3 | Graphical Network Simulator. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: www.gns3.net.

- ODOM, Wendell. Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 official cert guide, academic edition. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. ISBN 1587144859.

- ODOM, Wendell. Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2013. ISBN 1587143739.

- HUCABY, Dave. CCNP routing and switching SWITCH 300-115 official cert guide. Indianapolis, IN: Cisco press, 2015. ISBN 978-1-58720-560-6.

- URBANČOK, Lukáš. Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3. Zlín, 2016. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Katedra počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí kvalifikační práce Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5.

ZOZNAM použitých symbolOV a SkratIEk

| AAA |  | Authentication, Authorization, and Accounting |
| --- | --- | --- |
| ACK |  | Potvrdenie zdrojového portu a vytvorenia virtuálneho okruhu |
| ACL |  | Access-list = kontrolný zoznam = filter |
| BW |  | Šírka pásma (bandwidth) |
| CCNA |  | Cisco Certified Network Associate |
| CDP |  | Cisco Discovery Protocol- zhromaždovanie info o lokálne pripojen. zariadení |
| CLI |  | command-line interface = rohranie príkazového riadku |
| CNAME |  | Canonical name |
| DHCP |  | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DNS |  | Domain Name System – preklad názvov hosťov |
| E1/0 |  | Ethernet 1/0 |
| EXEC |  | Mód nad konfiguráciou, rozlišujúci práva užívateľov USER-, PRIVILEGED- |
| GES |  | Global Engineering Solutions |
| GNS3 |  | Graphical Network Simulator 3 |
| handshake |  | three-way handshake = trojcestné overovanie typu handshake |
| HTTP |  | Hypertext Transfer Protocol - riadi komunikáciu web prehliadač  server |
| ICMP |  | Internet Control Message Protocol – poskytovateľ služieb zasielania správ IP |
| IF |  | Rozhranie (Interface) |
| IOS |  | Internetwork Operating System |
| IPV4 |  | Internet Protocol Version 4 |
| IPV6 |  | Internet Protocol Version 6 |
| Lo1 |  | Zpätnovazbová Slučka (Loopback1) |
| Lx |  | Layer x – referencia na konkrétnu vrstvu modelu OSI |
| MAC |  | L2 adresa, ktorá jednoznačne identifikuje fyzické pripojenie hostiteľa |
| MX |  | Mail Exchange |
| NA |  | Neighbor advertisement |
| NS |  | Neighbor solicatation |
| NVRAM |  | Nonvolatile RAM – obsahuje platný startup-config používaný pri restarte |
| NX OS |  | Nexus Operating System- operačný systém Nexus, používaný Data Centrami |
| OS |  | Operating System - operačný systém |
| OSI |  | Open Systems Interconection- Cisco model obsahuje 7 hierarchických vrstiev |
| plaintext |  | Čistý nešifrovaný text |
| PTR |  | Pointer |
| R/S |  | Routing and Switching |
| RA |  | Router advertisement |
| RADIUS |  | Remote Authentication Dial-in User Service – server pre AAA |
| RFC |  | Request For Comments |
| RS |  | Router solicatation |
| RSA |  | Rivest-Shamir-Adleman – šifrovací systém pre verejné kľúče |
| run-config |  | bežiaca konfigurácia |
| S2/1 |  | Serial 2/1 |
| session |  | relácia |
| SNMP |  | Simple Network Management Protocol – protokol pre správu siete |
| SSH |  | Secure Shell – zabezpečená relácia nad štandardným pripojením TCP/IP |
| SYN |  | Synchronizačná sekvencia s požiadavkom na virtuálnu reláciu |
| TACACS+ |  | Terminal Access Controller Access-Control System + protokol pre AAA |
| TCP |  | Transmission Control Protocol– prijíma velké bloky dát a delí ich na segment |
| TTL |  | Time to Live – zamedzenie neobmedzenej životnosti paketov |
| UDP |  | User Datagram Protocol |
| URL |  | Uniform Resource Locator, jednoznačne označuje webovú adresu |
| VTY |  | virtuálna linka pre správu/vzdialený prístup |

ZOZNAM obrázkOV

Obr. 1: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH[3] [autor]	2

Obr. 2: Možnosti prechodu medzi Užívatelským a Privilegovaným módom [2]	3

Obr. 3: CLI prístup pomocou SSH do EXEC módu [autor]	3

Obr. 4: Spustenie zachytávania paketov pomocou Wiresharku možnosťou výberu  portu[3]	4

Obr. 5: Zobrazenie prihlásených užívateľov a záznamu o SSH reláciách [autor]	6

Obr. 6: Zobrazenie prihlásených užívateľov [autor]	6

Obr. 7: Zachytené SSH dáta medzi SSH klientom a serverom R1 a R2 [autor]	8

Obr. 8: Ping medzi R1 a multicast groupou 224.66.255.10 [autor]	8

Obr. 9:  Show príkazy overujúce implementované konfigurácie [autor]	9

Obr. 10: Vygenerovaný RSA verejný kľúč [autor]	9

Obr. 11: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH [autor]	11

Obr. 12: Testovanie pingom susednej IP pred aplikáciou prístupového zoznamu [autor]	12

Obr. 13: Ladenie problémov pomocou informačných správ ICMP, echo žiadosť a odpoveď [autor]	12

Obr. 14: Všeobecný proces zisťovania susedov, ktorý používa ICMP pakety v IPv6 [2]	12

Obr. 15: Ping pred a po aplikovaní prístupového zoznamu REKTORAT-ACL-6 [autor]	13

Obr. 16: Ladenie ICMPv6 paketov pred a po aplikovaní ACL REKTORAT-ACL-6 [autor]	14

Obr. 17: Spustenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie [autor]	14

Obr. 18: Zachytené ICMPv6 pakety o nedostupnosti R2 medzi R1 a R2 [autor]	17

Obr. 19: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie SSH [autor]	20

Obr. 20: DNS  rozlíšenie mena a žiadosť webovej stránky [4]	21

Obr. 21: Ping s ladením UDP prevádzky pri preklade domén [autor]	22

Obr. 22: Spupstenie zachytávania paketov, nezáleží na porte, ktorý sa vyberie	22

Obr. 23: Zachytené DNS dotazy a UPD o doméne er1.new.fai.utb.cz [autor]	24

ZOZNAM tabulIek

Tab. 1: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	4

Tab. 2: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]	5

Tab. 3: Konfigurácia IPv4 a IPv6 adries a riadenie prístupu len pomocou  SSH [autor]	7

Tab. 4: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	9

Tab. 5: Konfigurácia  IPv4 prístupového zoznamu pre virtuálne linky [autor]	10

Tab. 6: Konfigurácia  povolenia zdrojovej adresy začínajúcej s 10.10.10.x [autor]	10

Tab. 7: Správna konfigurácia  SSH  a riadenie prístupu na virtuálnej linke [autor]	10

Tab. 8: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	14

Tab. 9: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]	15

Tab. 10: Show príkazy overujúce implementované konfigurácie ACL pre IPv4/IPv6 [5]	18

Tab. 11: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	18

Tab. 12: Možnosť porovnania zmien pred a po uložení zmien do NVRAM [autor]	22

Tab. 13: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu [autor]	23

Tab. 14: Príkazy pre overenie implementovaných konfiguračných zmien a ladenie [autor]	23

Tab. 15: Show príkazy overujúce implementované DNS [autor]	25

Tab. 16: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	25