IPV6 NDP, SPRÁVA ADRIES, DHCPV4 A BEZ/STAVOVÝ DHCPV6, IPV4/IPV6 STATICKÉ SMEROVANIE

Bc. Lukáš Urbančok

| 2016 |  |
| --- | --- |

# IPv6 NDP (Neighbor Discovery Protocol)

V tejto úlohe sa preskúmajú základné typy IPv6 adries vo Wireshark.  Prideľovanie rôznych typov adries pre smerovače a hosťov.  Následne sa preskúma rozdiel adries s IPv4 a mapovanie L3 na L2 adresu pomocou protokolu NDP. Poslednou časťou NDP bude odhaľovanie smerovačov RS a RA.  Používajú sa  jednoduché topológie  v GNS3 z  laboratórnej úlohy o vzdialenej správe IPv4 a IPv6 siete, ktoré sú upravené pre potreby danej úlohy. IPv6 používa úplne odlišný spôsob zisťovania L2 adries a cieľom tejto úlohy sa s ním zoznámiť.  [1]

## Zadanie:

Pomocou úlohy over funkčnosť IPv6 adries a preskúmaj komunikáciu medzi uzlami IPv6.

## Topológia:

Obr. 1: Ukážka jednoduchej a zložitejšej topológie a príklad IPv6 adresácie [autor]

## Teória:

Rozlišujú sa 3 typy prenosov unicast, multicast a anycast. Na základe nich musí značka toku reflektovať všetky možnosti pri týchto prenosoch. Na rozdiel od klasickej klasifikácie, kde rozlišujeme zdroj, cieľ, port, transportný protokol, IPv6 stačí táto trojica.

- Unicast (individuálne)  – dáta sú posielané hosťovi a rozlišujú jedného príjemcu/ sieťové rozhranie;

- Multicast (skupinové)  – identifikácia skupiny príjemcov, smerovače musia posielať dáta pre všetky sieťové zariadenia, ktoré sú členmi danej skupiny FF::/8;

- Anycast (výberové) – nové v IPv6, rozlišuje sa skupina príjemcov, ale pakety doručené jednému (najbližšiemu). Týmto sa dosiahne rozkladanie záťaže (load balancing) medzi viacerými uzlami v skupine a optimalizuje sieťovú prevádzku a v neposlednom rade sa šetrí šírka prenosového pásma chrbticovej siete;

- v IPv6 neexistuje broadcast adresy, nahradzuje sa pomocou adresy lokálnej linky. Správa a prideľovanie adries; [2][4]

Sieťový inžinier má tri možnosti nastavenie adries pomocou statického pridelenia, pomocou DHCPv6 a NDP (objavovanie susedov) alebo bezstavovou autokonfiguráciou, ktorá využíva EUI-64. Nasledujúci Obr. 2 sa venuje prideľovaniu IPv6:

Obr. 2: Príklad prideľovania IPv6 adries a ukážka statickej alokácie v software GNS3 [7]

#### Statické pridelenie IPv6 adries

Manuálne nastavenie celej 128 bitovej unicast adresy – či už globálnej alebo lokálnej. Na Obr. 2 sú staticky nastavené adresy pre lokálne rozhrania smerovačov a koncových uzlov. PC3 má automaticky pridelenú linkovú-lokálnu adresu FE00::250:79FF:FE66:6802 podľa svojej fyzickej MAC adresy a staticky nastavenú IPv6 2001:4db7:1810:1::1. [5]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s Ethernet rozhraním [3]

## Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou rozhrania Ethernet 1/0 rozhrania.  Je implementované IPv6 smerovanie k zabezpečeniu plnej dostupnosti z PC1 do PC2. Následne by sa mali objaviť i linkovo-lokálne adresy, ktoré začínajú FE80 a globálne adresy začínajúce 2 alebo 3 nasledované tromi ďalšími znakmi. GNS3 má k dispozícií Virtual PC simulátor, voľne dostupný navrhnutý Paulom Mengom, ktorý je veľmi jednoduché pre ovládanie.  Je niekoľko predvolených vyhradených adries pre nešpecifikovaný ::, spätnoväzbová slučka (Loopback) IPv6 ::1, multicast FFxx:: a mnohé ďalšie, čo bolo rozobraté v 1. Kapitole DP. V nasledujúcej úlohe je použitá sieť 2001:DB8:FABC:1111::/64.  Pred samotným zapnutím zariadení je spustené nahrávanie medzi rozbočovačom a R1, R1 a R2 a spustenie hosťov. Pre skúmanie autokonfigurácie povoľuje zasielanie IPv6 prenos k ostatným zariadeniam z CEF na smerovači ipv6 unicast-routing a priraďujú sa MAC adresy. Zámerne boli znova vybrané MAC adresy príznačné pre rozhranie smerovača v podsieti. [5]

Rozhranie má minimálne 2 IPv6 adresy a to globálnu a linkovo-lokálnu. Pri linkovej-lokálnej adrese môžu Cisco smerovače použiť EUI-64 štandard a na základe MAC adresy vygenerovať ID hosťa ( druhú časť 64bitov IPv6 adresy). V našom prípade je na strane R1 do vnútornej sieti k rozbočovaču nastavená napevno FE80::1 nasledujúca link-local . Následne sú priradené podobné adresy pre ostatné smerovače a sú aktivované porty. V neposlednom rade sa nastaví predvolená cesta pre smerovač R1, že IPv6 pakety, ktoré nebudú mať možnosť zistiť cieľ podľa smerovej tabuľky,  budú posielané na adresu R2 2001:DB8:FAB2::2. Základný syntax statickej cesty je sieť kam sa chce dostať a nasledujúca IP adresa suseda/odchádzajúce rozhranie/prípadne linkovo-lokálna adresa. Podľa prvého príkladu sa nastavia ostávajúce rozhrania, v nižšie uvedenej tabuľke sú pripravené implementačné príkazy (cmd): [5]

Tab. 1: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |

Po nastavení by mali byť schopné  otestovať základnú komunikáciu pomocou pingu medzi smerovačmi. Prvá strata paketu je spôsobená v dôsledku NDP protokolu a výučby okolo IPv6 operácií. PC sa automaticky naučia vlastnú IPv6 adresu po zadaní: ip auto sa vygeneruje 64 bitov hosť ID podľa MAC adresy. Po overení ipconfig (show ip) by si mali počítače  navzájom dosiahnuť IPv6 adresu. [6]

Ďalej sú zobrazené nastavenia jednotlivých PC a rozhraní smerovačov s filtrom:

Obr. 3: Generovanie IPv6 adresy pre virtuálne PC1 [autor]

Dané virtuálne stanice môžu byť nahradené smerovačmi, ale otestujú GNS3 možnosti. Nasledujúce stanice PC2 a PC3 sú automaticky nastavené ako PC1, takže sa použil príkaz show ipv6 pre kompletné overenie IPv6 autokonfigurácie adries na PC2 a PC3:

Obr. 4: Zobrazenie IPv6 adresy pre virtuálne PC2 a PC3 (vpcs dynamips) [autor]

Použitím príkazu show ipv6 interface brief a filtrovaním Ethernet rozhrania sa overí nastavenie a stav ipv6 unicast adries a linkových lokálnych adries:

Obr. 5: Potvrdenie natvrdo priradenej IPv6 adresy pre rozhrania smerovačov R1a R2 [autor]

Testovanie pingom susednej IPv6 natvrdo priradenej pre smerovač R2 a následne PC:

Obr. 6: Testovanie dostupnosti susedného rozhrania smerovača R2 [autor]

Obr. 7: Testovanie dostupnosti virtuálnej stanice PC2 zo smerovača R1 [autor]

Po vykonaní týchto testov je možné analyzovať komunikáciu medzi PC1 a R1, prípadne medzi smerovačmi R1 a R2 vo Wiresharku. Napríklad paket číslo 16 medzi smerovačom a PC1 má za účel detekcie duplicity adries (DAD - Duplicate Address Detection). Keď si rozrolujú hlavičku tretej vrstvy, vidia nešpecifikovanú zdrojovú adresu ::. To preto, že R1 pred začatím vysielania používa linkovo-lokálnu adresu FE80::/1. Pokiaľ sa chce overiť, či už niekto používa danú IPv6 adresu, vždy zdrojová adresa je nešpecifická a cieľová adresa bude začínať s FF, čo je multicast adresa spojená s linkovo-lokálnou FE80::/1. Detailný rozbor o technológií nie je cieľom tejto laboratórnej úlohy. Zaťaženie (payload) je v tomto prípade ICMPv6, ktorý sa používa pri viacerých funkcií NDP, čo zahrnuje i odhalenie L2 adresy suseda. [5]

Nevýhodou SLAAC konfigurácie je, že nezaisťuje nastavenie DNS servera, doménových názvov či SIP servery a nezaisťuje žiadnu správu adries vo fonde.

U IPv4 sa používal známy ARP, ktorý zahrňoval L3 na L2 mapovania, avšak v IPv6 neexistuje broadcast. Pokiaľ sa pozrie na nasledujúci paket 18, zdrojová adresa je FE80::/1a , cieľová L3 adresa je multicast. Po vykonaní pingu príkazu  sa nám narolujú pakety 380-394,  ktoré zahrňujú celý proces  echo žiadosti a odpovede. Táto komunikácia naučí rozpoznávať linkovo-lokálnu, globálnu adresu, tok multicastu  a nešpecifické adresy. Ideálny prípad je porovnať teoretické znalosti so správami RS/ RA  a NS/NA. [5]

.

Obr. 8: Ukážka NDP protokolu z odchytaných paketov medzi PC1 a R1 [autor]

Pri detailnom skúmaní paketov sa zistí, že pomocou NS je možné si mapovať L2 adresu, ktorá je uložená v Ethernet II,  na základe ktorej sa preloží adresa na multicast skupiny, na ktorej bude načúvať dané zariadenie. Pozorné oko si všimne rozdiel i v type: IPv6 (0x86dd) a IPv4 (0x800). Pri odpovedi PC v NA je vidieť ICMP zaťaženie, L2 MAC adresu, ktorú posiela ako odpoveď v jednej multicast skupine. Pre zjednodušenie adresácie je možné použiť i EUI-64 pre generovanie IPv6 do prefixu podľa L2 adresy. [6]

Pri skúmaní premávky medzi smerovačmi paket číslo 11 v ICMPv6 je vidieť zdrojovú L2 adresu. L3 adresy IPv6 sú použité FE80::/1 ako zdrojová a známa multicast adresa uzlov FE02::1 a indikácia ďalšej hlavičky je nastavená na ICMPv6. Ďalším príkladným paketom je 177 RS, ktorý slúži pri hľadaní smerovačov. Paket je generovaný R1. Pri skúmaní IPv6 je zdrojová adresa  2001:db8:fab2:0:2050:79ff:fe66:6800, z PC1 cieľová adresa je multicast skupina pre smerovače. L2 vrstva MAC adresy známej multicast adresy skupiny. [5]

Obr. 9: Ukážka paketu RS a RA pri hľadaní smerovača z PC1 [autor]

Známa multicast adresa skupiny je 33:33:00:00:00:01. V detaile ICMPv6 RA odpovede zo smerovača je zaujímavo uložená odpoveď z L2 adresy smerovača 0000.63222.1111 pre prefix 2001:db8:fab2 vo forme RA.  Pri rozrolovaní sa zistí, že smerovač posiela hosťovi PC1 detailné informácie o smerovači a lokalizácií. RS posiela hosťa na nájdenie smerovača. [6]

Obr. 10: ICMPv6 informácie v správe RA od smerovača R1 [autor]

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti IPv4 a IPv6 adresácie a zisťovanie MAC adries pomocou NDP protokolu. [5]

Tab. 2: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | vPCs1-3 | Wireshark PC1-R1 | Wireshark R1-R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Otázky na zamyslenie o IPv4 a IPv6 adresácii a protokolu NDP:

- Aké typy IPv4 a IPv6 adries poznáte ? Popíšte: [1]

SPOLOČNÉ

Unicast (individuálne)

– dáta sú posielané hosťovi a rozlišujeme jedného príjemcu/ sieťové rozhranie;

Multicast (skupinové)

– identifikácia skupiny príjemcov, smerovače musia posielať dáta pre všetky sieťové zariadenia, ktoré sú členmi danej skupiny FF::/8;

ROZDIELY:

Anycast (všesmerové) IPv4

– dáta sú posielané všetkým uzlom v danej podsieti môžu byť adresované naraz; čo je bezpečnostná hrozba a na hraniciach siete je väčšinou táto možnosť zakázaná;

Anycast (výberové) IPv6

– nové v IPv6, sa rozlišuje skupina príjemcov, ale pakety doručené jednému (najbližšiemu). Týmto sa dosiahne rozkladanie záťaže (load balancing) medzi viacerými uzlami v skupine a optimalizuje sieťovú prevádzku a v neposlednej rade sa šetrí šírka prenosového pásma chrbticovej siete; u IPv6 neexistuje broadcast adresy, nahradzuje sa pomocou adresy lokálnej linky;

- Aké tri možnosti prideľovania IPv6 adries môžu správcovia použiť ? [5]

Statického pridelenie (manuálne), pomocou DHCPv6 a NDP (objavovanie susedov) alebo bezstavovou autokonfiguráciou SLAAC, ktorá využíva EUI-64.

# SPRÁVA IPV4 A IPV6 ADRIES – DHCPv4 a DHCpv6

V tejto laboratórnej úlohe sa preskúma správa IPv4 a IPv6 adries siete.  Pomocou Wiresharku  sú procesy pri prideľovaní statických a dynamických adries pomocou DHCP. Používa sa  topológia  v GNS3, kde sú zohľadnené tri možnosti prideľovania IPv6 adries.

## Zadanie:

V nasledujúcej laboratórnej úlohe sa konfigurujú IPv6 adresy (staticky, SLAAC a DHCPv6)  a  analyzujú sa spôsoby overenia  pridelených adries s využitím všetkých možností. [5]

## Topológia:

Obr. 11:Topológia pre test DHCPv4, IPv6 stavový a bezstavový DHCPv6 [autor]

## Teória:

Predpokladá sa, že je známe, čo je IP adresa a ako vypadá, či už v DEC alebo BIN podobe. Rozdelenie adries do tried A, B, C, výpočet sieťovej alebo broadcastovej adresy nie je náplňou tejto úlohy. V prípade potreby zopakovať si IP protokol, verí sa, že odkazy na literatúru v diplomovej práce budú dostatočným zdrojom. Adresy môžu byť prideľované staticky alebo dynamicky.  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je dynamické prideľovanie bloku adries servera pre sieťové zariadenia. Ako je na nasledujúcom  Obr. 12 PC pri štarte žiada o IP adresu od DHCP servera pomocou DISCOVER broadcastu (v danej VLAN), aby mohol pracovať v sieti. Tento paket je poslaný každému v danej podsieti, prípadne ak je smerovač nastavený ako relay agent (definuje spôsob ako sa dostať k DHCP serveru – odkaz pomocou ip helper address). V prípade lokálneho DHCP servera, nasleduje proces OFFER, čím sa ponúkne IP adresa pre hosťa, jej platnosť a prípadne ďalšie detaily. Na prenos týchto vyjednávacích paketov sa používa 4. vrstva UDP protokolu 67 pre DHCP server a 68 pre DHCP klienta. Následne sa klient pomocou žiadosti REQUEST dotazuje na konkrétnu adresu a server prideľuje hosťovi danú IP masku, DNS server a predvolenú bránu. DHCP pre IPv4 a celý proces je preskúmaný pomocou Wiresharku. Kde pri detailnom rozbore sa zistí, že 2-4 správa môže byť broadcast prípadne unicast, čo záleží na flagu, aký nesie paket. [2]

Obr. 12: Proces prideľovania IP adries pomocou DHCP serveru [5][6]

Hlavným rozdielom pri dynamickom prideľovaní IPv4 a IPv6 je mapovanie L3 na L2 adresy. IPv4 k tomu používa ARP protokol, naopak IPv6 k tomu používa NDP (čo je detailnejšie popísané v samotnej diplomovej práci), takže sa bude odkazovať na ňu. Spomenú sa len funkcie, ktoré zabezpečuje: [1]

- Objavovanie smerovačov

- Objavovanie MAC adries

- Detekcia duplicity adries

- Bezstavová autokonfigurácia SLAAC

Bezstavová autokonfigurácia je akýsi mini DHCP server, ktorý beží na staniciach často bez ich vedomia. Používajú sa linkové adresy, jedinú vec, čo sa používa z centrálneho servera je prefix, ktorý je použitý pre sieť a podľa MAC adresy si doplní identifikátor rozhrania.

Obr. 13: Objavovanie linkových adries susedov a duplicity [2][5]

Hostia používajú Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), aby dostali IPv6 adresy. Tento adresný manažment je podobný chovaniu IPv4 (RFC 3315), kde boli adresy priraďované centrálnou autoritou DHCP serverom. DHCPv6 sa skladá (Obr. 14): [4]

- Požiadavka (Solicit) – DHCPv6 klient hľadá server, posiela žiadosť na multicast adresu (všetci DHCPv6 relay agenti a servery) na konfiguráciu IP adresy;

- Inzerát  (Advertise) – správa s obsahujúcou konkrétnou možnosťou konfigurácie od DHCPv6 servera, ktorý prijal žiadosť a má platnú konfiguráciu IPv6 pre klienta;

- Žiadosť (Request) –klient vyberie zo všetkých možností jednu konfiguráciu a odošle vybranému serveru požiadavku o pridelenie konkrétnej adresy;

- Odpoveď (Reply) - server odošle požadovanú konfiguráciu pomocou tejto správy;

Obr. 14: Štyri správy stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom [1][6]

DHCPv6 zavádza DUID (DHCP Unique Identifier), je daný výrobcom, ktorý náhodne vygeneruje zvolené hexadecimálne znaky so špecifickou dĺžkou reťazca. DUID je viazané na operačný systém, je trvalý v čase a nemal by závisieť na technickom vybavení klienta. Spätné priradenie IPv6 adresy k danému klientovi cez DHCPv6 je prakticky nemožné. Klient používa identifikátor (zhluk konfiguračných informácií), vďaka ktorému sa rozlišujú rozhrania, ktoré klient zahŕňa. Vďaka objavovaniu susedov a všetkých smerovačov, služba DHCPv6 nemusí mať predvolený smerovač, a preto nie je poslaná ani klientovi. Klient sa ju vďaka NDP protokolu  z lokálneho smerovača naučí. [6]

#### DHCP  (bezstavový spojený s autokonfiguráciou  SLAAC, RFC 2462)

Hosť autonómne konfiguruje jeho vlastnú lokálnu linkovú adresu (pripojí identifikátor rozhrania). Router Solicitation (RS)  sú posielané počas bootovania zariadenia, čím hosť žiada o konfiguráciu, čím urýchli komunikáciu. Alebo smerovač sám v pravidelných intervaloch inzeruje všetky pripojené uzly v sieťovom segmente pomocou Router Advertisement (RA) - oznamovacie správy s informáciami o sieti a predvolenom smerovači pre pakety smerované mimo siete. Pomocou objavovania susedov sa overí, či používa iný hosť v sieti rovnakú linkovú adresu. Pokiaľ detekcia duplicitných adries (DAD) prebehne v poriadku a sú obdržané všetky parametre zo smerovača, uzol si adresu pridelí (RFC 3315). Lokálna linková adresa je povinná pre komunikáciu dvoch susedných zariadení, naviac sa používa i v smerovacích protokoloch ako next-hop adresy, avšak nie sú smerovateľné. Ich platnosť je len v rámci sieťovej domény, preto pri ich použití je potreba špecifikovať rozhranie  (ping na susedovu lokálno-linkovú adresu). [4]

#### DHCPv6 (stavový)

Hostia používajú Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), aby dostali IPv6 adresy. Možnosti stavovej DHCPv6 konfigurácie je venovaná nasledujúca laboratórna úloha 2.

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s Ethernet rozhraním [3]

## Postup:

Prvá jednoduchšia topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou rozhrania Ethernet 1/0. Smerovač R2 bude náš DHCP server a R1 sa bude  správať ako klient použitím ip address dhcp pod špecifickým rozhraním. Následne vo Wiresharku sa môžu pozrieť na celú komunikáciu medzi R1(klientom) a R2(serverom). DHCP server sa nastavuje priamo v konfiguračnom rozhraní, definovaním poolu s menom FAI_pool. Následne je špecifikovaný adresný rozsah pomocou adresy a masky. Ďalej je dobrým zvykom nastaviť predvolenú bránu, DNS server (Google 8.8.8.8)  v neposlednej rade sa doba pôžičky adresy a vyhradený rozsah. Vyhradený rozsah (excluded addresses) sa používa pre servery, smerovače a statické adresy, na ktoré sú odkazované ostatné služby, ktorých zmenou by sa mohla ovplyvniť stabilita a funkcia aplikácií. V  laboratórnej úlohe bolo vyčlenených prvých  10 adries z podsieťového rozsahu. Je dôležité si krokovať konfiguráciu, preto sú ukázané i príkazy na overenie nastavenia DHCP servera a pridelených adries klientom s možnosťou párovať MAC adresu s IP adresou. [4]

Čo sa týka IPv6, otestujú si bezstavovú autokonfiguráciu (SLAAC), pri ktorej sa hosť naučí prefix použitím NDP, vezme prefix a vytvorí si vlastnú IP adresu a identifikátor rozhrania. Identifikátor rozhrania je špecifický pre MAC adresu (Cisco používa EUI-64, ostatné systémy si môžu použiť náhodné hodnoty), na záver sa ešte otestuje duplicita adries, že v sieti nie je použitá inou stanicou. Vďaka SLAAC sa klient  naučí IP a prefix, ale nie DNS server. Toto je slabinou, ktorou sa líši stavový DNS server. Stavom sa myslia IP adresy, ktorých doba prenájmu vypršala. SLAAC si neudržuje záznam o ničom o klientoch. Stavový DHCPv6 pracuje podobne ako v4 len používa odlišné vyjednávacie správy, čo je popísané v 1.2.5 diplomovej práci. DHCP poskytuje nám  IP adresu, prefix, DNS server a NDP zabezpečí predvolenú bránu prípadne ďalšie voľby pre klienta. V prípade, že DHCP server nie je na rovnakej podsieti je vyžadovaný DHCP relay pre posunutie správy na centrálny DHCP server, k čomu využíva IPv6 špeciálne multicast adresy (FF02::1:2). [5]

Pre konfiguráciu rozhraní virtuálnych liniek a nastavenie databázy užívateľov sa používajú nasledujúce príkazy:

Tab. 3: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu pri konfigurácii DHCPv4 [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: Krok 1: | ip dhcp pool name R2(config)# ip dhcp pool FAI_pool | Vytvorenie mena DHCP a vstup do konfig. režimu. |
| Syntax príkazu: Krok 2: | network network-number [{mask ¦ /prefix-length}] R2(dhcp-config)# network 10.1.1.0 255.255.255.0 | Špecifikácia siete a masky pripadne prefixu |
| Syntax príkazu: Krok 3: | default-router address [address2 ... address8] R2(dhcp-config)# default-router 10.0.0.2 | Špecifikácia predvoleného smerovača pre klienta |
| Syntax príkazu: Krok 4: | dns-server address [address2 ... address8] R2(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 | Špecifikácia DNS servera pre klienta |
| Syntax príkazu: Krok 5: | domain-name domain R2(dhcp-config)# domain-name fai.utb.cz | Špecifikácia domény pre klienta |
| Syntax príkazu: Krok 6: | lease {days [hours [minutes]] ¦ infinite} R2(dhcp-config)# lease 2 | Špecifikácia doby prenajatia adries pre klienta |
| Syntax príkazu: Krok 7: | ip dhcp excluded-address low-address [high-address] R2(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.1.1 10.1.1.24 | Špecifikácia adries, kt. DHCP server nesmie dať |
| Syntax príkazu: Krok 8: | ip helper-address R2(config)# ip helper-address 10.1.1.9 | Povoľuje posúvať UDP broadcast z rozhrania |
| Syntax príkazu: Krok 9: | show ip dhcp pool R2# show ip dhcp pool | Zobrazenie nastavenia DHCP poolu IPv4 adries |
| Syntax príkazu: Krok 10: | ip address dhcp R1(config-if)# ip address dhcp | Nastavenie klienta pre použitie DHCP |
| Syntax príkazu: Krok 11: | show dhcp server R1#show dhcp server | Zobrazenie nastavenia DHCP servera zo strany klienta |
| Syntax príkazu: Krok 12: | show ip route ¦ begin Gateway R1#show ip route ¦ begin gateway | Zobrazenie smerovej tabuľky a bránu |
| Syntax príkazu: Krok 13: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

Nakoľko v pôvodnej konfigurácii je nastavený rozsah pre 2 aktívne adresy, je potrebné zmeniť obe nastavenia sieťových kariet. Na strane servera je potreba postupovať príkazmi podľa Tab. 26 a zmeniť maska rozhrania Ethernet1/0 na 255.255.255.0. Na strane klienta zrušiť statické nastavenie, ideálne rozhranie dať do predvoleného stavu pomocou default interface Ethernet1/0 a následne použitím príkazu ip address dhcp pre DHCP pod špecifickým rozhraním sa nám automaticky pridelí IP adresa pre port. Pred samotným aktivovaním portu bolo zapnutie zachytávanie paketov. [1]

Obr. 15: Zobrazenie nastavenia DHCP poolu IPv4 adries na smerovači R2 [autor]

Príkazy v kroku 12-14 sa používajú u hostí s Windows OS pre zobrazenie informácií o sieťovej karte. V konečnom dôsledku pri správe veľkého množstva klientov je dobrým zvykom si vytvoriť zoznam hosťov s odpovedajúcimi L2 a L3 adresami pre autentifikáciu chýb ako je to v ďalšej tabuľke Tab. 4.

Tab. 4: Laboratórna úloha  DHCP súkromná kancelária-  Posledná zmena:2/18/2016 [autor]

| Sieť L3 | Maska | MAC L2 | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2.2.1-254 | 255.255.255.0 | * | Rozsah adries pre kanceláriu |
| 10.2.2.1-20 | 255.255.255.0 | cc01.2938.0010 | IP pre server |
| 10.2.2.1 | 255.255.255.0 | 0063.6973.636f.2d63. | DHCP SERVER |
| 10.2.2.71 | 255.255.255.0 | 0001.6322.2222 | Sekretariát/Účtovníčka |
| 10.2.2.72 | 255.255.255.0 | 0001.6322.1111 | Marketing |

Keď sa aktivuje ladenie debug ip dhcp server events, tak je vidieť ako DHCP server kontroluje prenajaté adresy, prípadne sa pridelí nová adresa. Pokiaľ chcú skontrolovať počet žiadosti slúži k tomu príkaz show ip dhcp server statistics, tým si môžu overiť či niekto negeneruje podvrhované žiadosti a nevznikajú konflikty v tabuľke. [4]

Pomocou príkazov vyššie v Tab. 3 sa nakonfiguruje R2 DHCP server a pred samotným spustením DHCP offer na R1 klient pomocou ip dhcp auto spustí sa Wireshark. Po aktivácii autokonfigurácie sa na strane klienta objaví systémový log o pridelení adresy:

*Mar  1 00:21:36.611: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface Ethernet1/0 assigned DHCP address 10.2.2.1, mask 255.255.255.0, hostname R1

Obr. 16: Zobrazenie štatistík DHCP poolu IPv4 adries [autor]

Obr. 16 zobrazuje i priradený DNS server a predvolenú bránu, ktorú si môžu overiť pomocou smerovacej tabuľky. Pri tejto príležitosti je možné si vyskúšať filtrovanie pomocou PIPE, kde sa hľadá začínajúce slovo Gateway (predvolená brána):

Obr. 17: Zobrazenie predvolenej brány (gateway) v smerovacej tabuľke [autor]

Následne je celá premávka a proces priradenia IPv4 je možné zobraziť vo Wiresharku. Pomocou filtru bootp, čo je predchodca DHCP. [4]

Obr. 18 zobrazuje paket78, ktorý po rozrolovaní nám prezradí detailné informácie o L2 a L3 vrstve. L2 zdrojové rozhranie je spojené s Eth1/0 (0001.6311.1111) a cieľovou broadcast adresou (FFFF.FFFF.FFFF) s nádejou, že je v sieti zariadenie, ktoré odpovie na discovery paket. Pokiaľ sa rozrolujú L3 informácie, zjavia sa 0.0.0.0 ako zdrojová L3 adresa a broadcast 255.255.255.255 ako cieľová adresa, čo je logické, pretože hosť ešte nevie adresu, aká mu bude pridelená a posiela to na všetkých hosťov v broadcastovej doméne.[5]

a

a

a

Obr. 18: Ukážka zachyteného DHCP offer paketu s L2 a L3 broadcastu [autor]

Wireshark tiež odkrýva IP hlavičku s protokolom UDP (17) a L4 informácia so zdrojovým portom 68 (klient = R1) a cieľový port 67 (server = R2). Jedná sa o známe porty pridelené pre DHCP proces. Ďalšie správy discover, offer, request a acknowledgment môžu byť preskúmané v uloženom wireshark súbore. Nižšie v dátovej časti je vidieť zaťaženie, čo predstavuje bootstrap protokol, kde je zaujimavý bootp flag, čo znamená, že každý klient si nastaví broadcast a všetky 4 správy bude klient posielať na broadcastovú adresu.  Nasledujúca správa offer posiela DHCP server ARP žiadosť so správou: „ Používa niekto adresu 10.2.2.,1 ak áno pošli mi L2 adresu .“ Týmto sa DHCP server vyhne prenájmu adresy, ktorá je použitá inou stanicou. Pokiaľ ARP je úspešné, DHCP server bude pokračovať pingom danej adresy, čo potvrdí používanie danej adresy niekým iným. Nakoniec daná adresa, teda nemôže byť použitá, inak by došlo ku konfliktu. Nakoľko v našej jednoduchej topológií nik danú adresu nepoužíval a neexistuje žiadna ARP odpoveď, server ponúkne danú adresu klientovi. Pri detailnom preskúmaní paketu 82 „OFFER“ zdrojový port je 67 a cieľový 68 a ponúka adresu 10.2.2.1.

Pri rolovaní nižšie je zaujímavé, že sieťová maska, predvolená brána, DNS server je už v tejto správe. Následne v  pakete 83  REQUESTU klient potvrdzuje, že je spokojný s pridelenou adresou a pokračuje vo vyjednávaní. Výsledok je paket 84 ACKNOWLEDGEMENT s kópiou ip adresy, sieťovej masky, predvolenej brány a DNS servera. [4][8]

Obr. 19: Zobrazenie bootp flagu a detail ACKNOWLEDGEMENT od servera [autor]

Druhou možnosťou je priradenie unicast možnosti pre DHCP. Overiť je to možné pomocou virtuálneho PC v GNS3, napríklad pripojením R1 do rozbočovača, R2 do rozbočovača pomocou rovnakých rozhraní a PC tiež pre žiadosť DHCP. GNS3 má k dispozícií Virtual PC simulátor, voľne dostupný navrhnutý Paulom Mengom, ktorý je veľmi jednoduché pre ovládanie. Pre nastavenie automatickej konfigurácie jednoducho sa použije ip dhcp príkaz, čo spôsobí, že PC prejde celým procesom. Skrátene pri trakovaní rozdiel oproti predchádzajúcej verzie je nenastavenie bootp flagu, čo spôsobý posielanie Unicastu od DHCP servera na rozdiel od predchádzajúceho broadcastu. Na základe poslanej MAC adresy server odpovedá pomocou L2 adresy a správa sa dostane späť na PC. Takže ešte pred priradením IP adresy klientovi je použitá cieľová MAC adresa. Až po posledný paket, čo je DHCP acknowledgment, ktorý posiela späť na cieľolovú MAC adresu klienta, ktorý požadoval IP adresu, je nahrávaná premávka dát vo Wiresharku. [8]

Obr. 20: Priradenie IPv4 adresy pre virtaul PC pomocou Unicast možnosti pre DHCP [autor]

Potvrdenie priradení IP adries z pohľadu DHCP servera:

Obr. 21: Kontrola priradených unicast IPv4 adries pomocou show ip dhcp binding [autor]

Tab. 5: Show príkazy overujúce DHCP nastavenie a DHCPv4 konfigurácie [autor]

| R1 | R2 |
| --- | --- |
| R1#show run inter eth 1/0 R1(config)# ipv6 unicast-routing R1(config)#interface Ethernet1/0 R1(config-if)#mac-address 0001.6311.1111 R1(config-if)# ip address dhcp R1(config-if)# full-duplex R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 R1(config-if)#ipv6 enable R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)# interface Loopback1 R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FBBC:6666::6666/128 R1(config-if)#ipv6 enable R1(config-if)#no shutdown | R2# show ip route ¦ begin Gateway R2# ip dhcp pool R2# ip dhcp server R2(config)# ipv6 unicast-routing R2(config)#ip dhcp pool FAI_pool R2(dhcp-config)# network 10.2.2.0 255.255.255.0 R2(dhcp-config)# default-router 10.2.2.2 R2(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 R2(dhcp-config)# domain-name fai.utb.cz R2# show ip dhcp binding R2# show ip dhcp server statistics R1(config)#interface Ethernet1/0 R1(config-if)#mac-address 0001.6311.1111 R1(config-if)# ip address dhcp R1(config-if)# full-duplex R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:FABC:111::5/64 R1(config-if)#ipv6 enable |

V prípade ďalšej zákazníckej siete za smerovačom R1 je možné použiť tzv. Relay agenta, ktorý bude predávať žiadosti na DHCP server a nebolo potrebné vytvárať ďalší server a zvýšili s tým integritu použitých adries. Z technologického hľadiska je z dôvodu obmedzenia broadcastovej domény, potrebné pridať funkcionalitu preposielania UDP broadcastov, ktoré sú prijaté na rozhranie. Nasledujúca Tab. 6 ukazuje ako to nastaviť:

Tab. 6: Vytvorenie sumarizácie ciest na sériovom rozhraní S0/0 na smerovači MARS [autor]

R1(config-if)# interface Eth1/1

R1(config-if)# ip helper-address 10.2.2.2

R2(config)# ip dhcp excluded-address 10.2.2.110.2.2.10

Posledným príkazom z Tab. 6 je možné vyčleniť adresy pre servery a statické pridelenia. Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti IPv4 a IPv6 adresácie a zisťovania MAC adries.

Tab. 7: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | vPCs | Wireshark UNI | Wireshark BC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na základe predchádzajúcej laboratórnej úlohy IPv6 a NDP je zrejmé, čo všetko je potrebné konfigurovať pre aktivovanie IPv6 adries, príp. predchádzajúca jednoduchšia topológia mala nastavené statické IPv6 adresy. Bolo zmienené, ako prebieha zisťovanie a asociácia adries L3 vrstvy s adresami L2 vrstvy. Táto úloha používa i simuláciu prepínača pre rozdelenie podsietí pri virtuálnej lokálnej sieti VLAN. Nakoľko je možné sa stretnúť so správou dynamických adries pomocou externých DHCP serverov, spravovaných systémovými administrátormi – toto je dôležité si ujasniť pri navrhovaní dizajnu siete za okrúhlym stolom v prítomnosti všetkých strán, kto za čo zodpovedá. [5]

V nasledujúcej laboratórnej úlohe sa predpokladá, že je potrebné riešiť DHCP pre IPv4 a IPv6 smerovače, nakoľko sa chcú ušetriť  náklady za ďalšiu externú službu. Ukážka možného návrhu DHCPv6 servera na smerovači pre rôzne VLANy je na nasledujúcom obrázku i s konfiguráciou:

Obr. 22: Príklad dizajnu všetkých možností IPv6 adresácie s konfiguráciou na smerovači  [autor]

Predpokladá sa situácia, že sieťový inžinier má nastaviť SLAAC (bezstavový) a stavový DHCPv6 pre zákazníka podľa topológie z bodu 2.2 a pre tretieho klienta s R5 má byť použitá DHCPv4, nakoľko sa rozhodol počkať s migráciou a použiť statické adresy IPv6, takže sa zopakuje nastavenie z predchádzajúcej časti, ktoré už nebude popisované.

### Prepoj sieť podľa druhej topológie z bodu 2.2 a nastav základné nastavenie.

Podľa obrázku je potreba prepojiť sieť v prípade použitia emulovaného prepínača a je potrebné aktivovať šablónu s podporou IPv6 (sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default). Základné nastavenie sa rozumie vypnutie DNS lookup, premenovanie zariadenie, nastavenie banerov, šifrovanie hesiel v zdrojovom kódu, pridanie autentifikácie pre privilegovaný režim, konzolu a virtuálne linky, prípadne nastavenie synchronizácia logovania a uloženie zmien do NVRAM. V prípade prepínača je dobrým zvykom zatvoriť nepoužívané porty, v prípade nepodpory IOU je možné preskočiť.[3]

### Nastavenie bezstavového DHCPv6 a aktivovanie IPv6.

Over nastavenie IPv6 sady v operačnom systéme v nastavení LAN.

Obr. 23: Nastavenie protokolu IPv6 (TCP/ICPv6) v operačnom systéme Windows [autor]

V prípade overenia všetkých klientov. je možné zapnúť odchytávanie paketov medzi R1 a SW1. Vo Wiresharku je vhodné filtrovať multicast pre všetky uzly  na linke FF02::1, z dôvodu kontroly len RA správ, ako je zobrazené nižšie:

Obr. 24: Filtrovanie multicast pre všetky uzly  na linke FF02::1  [autor]

Na smerovači je potrebné povoliť zasielanie IPv6 prenosu k ostatným zariadeniam z CEF na smerovači ipv6 unicast-routing, nastaviť FE80::1 the IPv6 link-lokálnu adresu, priradiť MAC adresy a aktivovať port Eth1/0.  Samotné nastavenie SLAAC, overenie, že smerovač R1 je súčasťou skupiny multicast je podobné predchádzajúcej laboratórnej úlohe.

Tab. 8: Nastavenie SLAAC na SW1 a zobrazenie nastavenia PC1  [autor]

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# interface FastEthernet0/1

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

SW1(config-if)#interface vlan 1

SW1(config-if)#ipv6 address autoconfig

R1# show ipv6 interface g0/1

SW1# show ipv6 interface

PC1# ip auto

Pomocou jednoduchého show ip (ipconfig /all) príkazu je možné overiť nastavenie IPv6 pridelených adries a predvolený smerovač.

Obr. 25: Nastavená IPv6 adresa pomocou SLAAC pomocou VPC [autor]

V odchytených paketoch vo Wiresharku je vidieť RA správy alebo sa môže aktivovať filtrovanie pre multicast skupiny FF02::1 pre hosťov viď :[8]

Obr. 26: RA správa, ktorá bola zachytená; flag ICMPv6 rozlišuje typ DHCPv6 [autor]

Z predchádzajúceho Obr. 26 v podložke flag protokolu ICMPv6 sa v prípade plnohodnotného DHCPv6 nastavujú parametre Managed address configuration, Other configuration. Ďalšie overenie je na prepínači SW1, kde sa pomocou SLAAC získa IPv6 adresa pre rozhranie VLAN1:

Obr. 27: Overenie poskytnutej IPv6 unicast adresy pomocou SLAAC [autor]

### Nastav bezstavový DHCPv6 na smerovačoch R3 a R4 s podporou DNS

Nasledujúca časť sa zameriava na nastavenie bezstavového DHCPv6 na smerovači. Po priradení adresy si nepamätá stavy daných adries, čo je overené v nasledujúcej časti.

Tab. 9: Nastavenie bezstavového DHCPv6 na R3 a R4 a zobrazenie nastavenia DHCPv6 [autor]

R3/R4 (config)# ipv6 unicast-routing

R3(config)# ipv6 dhcp pool cafe-test-luki

R3(config-dhcpv6)# domain-name fai.utb.cz

R3(config-dhcpv6)# dns-server 2001:DB8:CAFE:2::DB01

R3(config-dhcpv6)# exit

R3/R4 (config)# interface Ethernet1/0

R3(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R3(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:CAFE:2::1/64

R3/R4(config-if)#ipv6 enable

R4(config-if)#ipv6 address autoconfig

R3(config-if)# ipv6 dhcp server cafe-test-luki

R3(config-if)# ipv6 dhcp server cafe-test-luki rapid-commit

R3(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

R3(config-if)# end

R3# show ipv6 dhcp binding

R3/R4# show ipv6 dhcp interface Eth1/0

R3/R4# show ipv6 interface Eth1/0

R3# show ipv6 dhcp pool

Po nastavení smerovačov si opäť pre kontrolu  nastaví odchytávanie paketov vo Wiresharku a povolí ladenie na oboch smerovačoch: [8]

Obr. 28: Ladenie bezstavového DHCPv6 na R4 po zatvorení a otvorení rozhrania Eth1/0  [autor]

Tab. 10: Nastavenie ladenie bezstavového DHCPv6 na R3 a R4 [autor]

R3/R4#debug ipv6 dhcp

R3/R4#debug ipv6 dhcp detail

R3/R4#debug ipv6 dhcp database

R3#undebug all

Obr. 29: Zachytené RA správy vo FLAG nastavení je nastavený Other configuration [autor]

Overíme DHCP, že nie sú klienti - príkazy show ipv6 dhcp binding, show ipv6 dhcp pool:

Tab. 11: Overenie nastavenia bezstavového DHCPv6, kde sa neukladá stav IPv6 adries [autor]

| R3 | R4 |
| --- | --- |

Bezstavový DHCPv6 je praktický a menej náročný na konfiguráciu, vo väčších organizáciách môže byť spojený so stavovým DHCPv6, ktorý sa stará o DNS a NTP. Nakoľko sa tento typ nestará o stav požičaných IPv6 adries vo veľkých organizáciách práce toto zabezpečí obrovský pokles réžií. U IPv6 neriešime množstvo IPv6 adries.

Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti bezstavového DHCPv6 na smerovačoch R3 a R4:[5]

Tab. 12: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R3 | R4 | Wireshark | GNS3 |
| --- | --- | --- | --- |

### Nastav stavový DHCPv6 na smerovačoch R3 a R4

Ako bolo napísané v teórii stavový DHCPv6 je centrálne riadený a klienti získavajú IPv6 adresy prostredníctvom DHCPv6 servera, ktorý ich môže prideľovať pomocou módov:

- Rapid-Commit (zrýchlený) – výmena len dvoch správ (solicit and reply)

- Normal Commit (klasický) – klasická výmena správ podľa Obr. 14

V prípade aktivovania zrýchleného procesu je potrebné nastaviť klientovi i serveru. Obrovskou výhodou v prípade testovania v GNS3, že je možné si danú topológiu skladať ako lego, začne sa nastavovaním funkcionality medzi 2 smerovačmi, do ktorej následne sa pridájú konfigurácie všetkých zariadení, ďalej je možný ladenie DHCP pri otvorení rozhrania:[5]

Obr. 30: Povolenie používania ladenia pri spustení DHCPv6 [autor]

Obr. 31: Povolenie používania DHCPv6 pre získanie smerovateľných adries [autor]

Podobne ako v predchádzajúcom pri aktivácii posielania RA správ, keď je rozhranie aktivované je potrebné u stavového servera aktivovať naviac ipv6 nd managed-config-flag pod rozhraním z dôvodu používania DHCPv6 pre získanie smerovateľných adries. Posledné príkazy, ktoré musia byť aktivované sú ipv6 nd route-owner, ipv6 nd autoconfig prefix, ipv6 nd autoconfig default-route, ktoré premostia ND s RA prijímaných na rozhraniach a povolí ND zaviesť predvolenú cestu k smerovaču. Prípadne ipv6 address dhcp rapid-commit pre povolenie módu  rapid-commit, čo musí byť nastavené i na strane servera viď TAB nižšie. Následne začne prebiehať celý proces prideľovania adries spolu a preposielanie DNS a NTP serverov s uchovávaním záznamov o klientoch v databáze. [4]

Obr. 32: Ladenie správ pri stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom viď Obr. 14

[autor]

Následne už len sa pridá prepínač, kde sa otvoria potrebné porty a všetko je nastavené.  S nastavením DHCPv6 je možné obmedziť  životnosť paketov pri špecifikácii prefixu pomocou voliteľného príkazu lifetime. Prípadne na smerovači R2, kto je pozorný si všimol, že je potrebné nastaviť i relay agenta z dôvodu odlišnej siete. Ide len o príkaz ipv6 dhcp relay destination 2001:DB8:CAFE:1::1 FastEthernet1/0, čo je rozhranie do lokálnej siete FTP. Avšak pre FTP sa predpokladá nastavenie statickej adresy a dodatočné smerovanie, čo je náplňou ďalších laboratórnych úloh. [5]

Tab. 13: Nastavenie DHCPv6 na R1a R2 [autor]

R1/R2(config)# ipv6 unicast-routing

R1/R2(config)# ipv6 cef

!

R1(config)# ipv6 dhcp pool cafe-test-luki

R1(config-dhcpv6)# stavovy-fai.utb.cz

R1(config-dhcpv6)# 2001:DB8:CAFE:2::DB01

R1(config-dhcpv6)# exit

R1/R1 (config)# interface Ethernet1/0

R1(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:CAFE:2::1/64

R1/R2(config-if)#ipv6 enable

R1(config-if)#ipv6 address autoconfig

R1(config-if)# ipv6 dhcp server cafe-test-luki

!R1(config-if)# ipv6 dhcp server cafe-test-luki rapid-commit !je možné použiť zrýchlený mód

R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

R1(config-if)# end

R2(config)# interface Ethernet1/0

R2(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:2::5/64

R2(config-if)#ipv6 enable

R2(config-if)#ipv6 dhcp client pd cafe-test-luki rapid-commit

R2(config-if)#ipv6 dhcp relay destination 2001:DB8:CAFE:2::1

R2(config-if)#ipv6 dhcp relay source-interface Ethernet1/0

R2(config-if)#ipv6 dhcp relay trust

!

R1# show ipv6 dhcp binding

R1/R2# show ipv6 dhcp interface Eth1/0

R1/R2# show ipv6 interface Eth1/0

R1# show ipv6 dhcp pool

Obr. 33: Ladenie skráteného DHCPv6 rapid-commit procesu [autor]

Obr. 34: Odchytené pakety s DUID (id klient a server DHCPv6) [autor]

DUID (DHCP Unique Identifier) jednoznačne identifikuje pár (klient, server),  na základe linkovej lokálnej adresy a MAC adresy. DUID zostáva rovnaké i v prípade restartu. [5]

Obr. 35: Kontrola DHCPv6 na strane klienta so špecifickým DUID [autor]

Nastavenie adries podľa Obr. 11 písmeno R predstavuje odkaz na číslo smerovača, ktorý určuje konvenciu mien. V R5 je pomocou Eth1/1 je pripojený k prepínaču ako pobočka dcéry k topológii holdingu firmy. Výsledné nastavenie smerovačov pre overenie funkčnosti správy IPv4 a IPv6 adries pomocou DHCPv4 a stavový a bezstavový DHCPv6 + SLAAC:

Tab. 14: Konfigurácia smerovačov R1, R2 a R5 v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | R5 | PCx | Wireshark UNI | GNS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Otázky na zamyslenie o DHCP IPv4 a IPv6:

- Aké správy si vymieňa klient a DHCPv4/DHCPv6 server pri prenájme adresy.

DHCPv4 = Discover, Offer, Request, Acknowledgment

DHCPv6 = Solicit, Advertise, Request, Reply

- Čo zabezpečuje protokol NDP ?

Objavovanie smerovačov

Objavovanie MAC adries

Detekcia duplicity adries

Bezstavová autokonfigurácia SLAAC

- Aké spôsoby poznáte pre získanie IPv6 adresy ?

Statické pridelenie IPv6 adries

DHCP  (bezstavový spojený s autokonfiguráciou  SLAAC, RFC 2462)

DHCPv6 (stavový)

- Pomocou akého príkazu je možné meniť šablónu pre koexistenciu IPv4 a IPv6 protokolov v prepínačoch? Aký príkaz povoľuje IPv6 adresy a smerovanie v sieti ?

Tab. 15: Nastavenie koexistencie IPv4 a IPv6 protokolu [autor]

SW1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

R1(config)# ipv6 unicast-routing

- Akým príkazom sa aktivuje SLAAC pre rozhranie ? Prečo potrebujeme stavový DHCPv6, keď pomocou SLAAC je možné získať IPv6?

Tab. 16: Nastavenie SLAAC IPv6 adresy pre rozhranie [autor]

R1(config-if)#ipv6 address autoconfig

SLAAC nám nezabezpečí výmenu DNS ani NTP serveru. Často je použité hybridné riešenie, kde sa využíva minimálnych réžií pri SLAAC a niekde je stavový DHCPv6.

- Je možné urýchliť proces 4 správ pri získaní IPv6 adresy v stavovom DHCPv6  ?

Tab. 17: Nastavenie rapid-commit procesu v stavovom DHCPv6  [autor]

R3(config-if)# ipv6 dhcp server cafe-test-luki rapid-commit

# STATICKÉ SMEROVANIE PRE IPV4 A IPV6

V tejto laboratórnej úlohe preskúmame možnosti statického smerovania pre IPv4 a IPv6. Príkladom môže byť, že sieťový špecialista.

## Zadanie:

Vytvor jednoduchú topológiu 2 smerovačov a over funkčnosť statického smerovania.

## Topológia:

Konfigurácia IPv6 je rovnaká ako u protokola IPv4 musíme mať heslo, doménu a kľúče.

Obr. 36: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie funkčnosti statického smerovania [autor]

## Teória:

Rozdiely medzi smerovačmi a prepínačmi je ľahké si predstaviť na základe OSI modelu, na ktorej vrstve dané sieťové zariadenie pracuje. Nakoľko  smerovač pracuje na 3. sieťovej vrstve, prepínač používa 2. datovú/linkovú vrstvu OSI modelu. Prepínač sa rozhoduje na základe MAC adresy, ktorú má uloženú MAC tabuľke. Každý neznámy rámec na základe zdrojovej adresy si spojí port s príchodzím rámcom. Na základe tejto asociácie pri odbalení paketu kontroluje MAC adresu cieľového uzla a pošle na odchádzajúce  rozhranie. Smerovač pracuje podobne, ale s IP adresami a na základe smerovacej tabuľky sa posielajú na odchádzajúce rozhranie. Kolíznu/Broadcastovú doménu, na ktorej sa šíri rámec /paket limituje prepínač/smerovač. V prípade priamo pripojených sietí k rozhraniu, sú cesty pridávané automaticky do smerovacej tabuľky s označením C (connected). Avšak, čo ak chcú dosiahnuť siete, ktoré sú za broadcastovou doménou (obmedzenou smerovačmi alebo VLAN)?  [1][2] [6]

Všeobecne zobraté je možnosť použiť statické alebo dynamické smerovanie. V  laboratórnej úlohe je použité statické smerovanie, ktorého nevýhodou je, že  každá cesta musí byť nastavená manuálne. V prípade veľkých zákazníckych sietí je nemožné. Statické cesty sa najčastejšie používajú ako záložné cesty, príp. smerovanie na dvojbodový spoj medzi poskytovateľom Internetu. Statické cesty je možné kontrolovať v smerovacích tabuľkách show ip route s označením S (static). Pri rozsiahlych sieťach je žiadúce si pokladať otázky typu: Ako sa šíry premávka sieťou v oboch smeroch ? Je špecifikované na smerovačoch, ako sa má paket šíriť pri odpovede ICMP pri pingu ? Pri prechode paketu smerovačom, je vždy kontrolovaná smerovacia tabuľka, pre kontrolu adresy cieľového uzlu. Ak v smerovacej tabuľke nie je daná sieť a nie je definovaná predvolená cesta, paket je zahodený.

Predvolená cesta je špecifickým typom statickej cesty, kde sú definované všetky siete pomocou 0.0.0.0 0.0.0.0 pre IPv4 a ::/0 pre IPv6. Všeobecný syntax pre statickú cestu je :

R1(config)#ip route prefix mask address interface dhcp distance name next-hop-name permanent track

Pre účely, tohto kurzu si vystačíme s červenými parametrami, ktoré sú povinné údaje. Písmo kurzívou sa doplnia podľa siete, kde sa chcú dostať  (prefix mask address) a zadajú odchádzajúce rozhranie ako sa tam dostať prípadne, IP adresu nasledujúceho skoku. Využívanie len výstupného rozhrania v statických cestách bez uvedenia IP adresy nasledujúceho skoku sa odporúča len pre point-to-point linky. Keď sa to zhrnie, výhody statického smerovania sú bezpečnosť (neposiela smerovacie aktualizácie), nie je možné odchytiť dáta a rekonštruovať topológiu siete, nie je možné podstrčiť chybné smerovacie informácie), predpovedateľnosť (správca kontroluje smerovanie smerovača), žiadne vymieňanie sieťových dát (šetrí sa prenosová kapacita siete) a v neposlednej rade žiadne zaťaženie smerovača pri budovaní smerovacích tabuliek. Naopak ako nevýhody je možné uviesť slabá adaptabilita na zmeny v sieti a vysoká náročnosť na údržbu (správca musí všetko ručne nastaviť). Pre multi-access siete sa odporúča použiť kombináciu výstupné rozhranie a IP adresa nasledujúceho skoku. [4]

## Požadované zdroje:

GNS3 a Wireshark

IOS smerovače – šablóna smerovača s Ethernet rozhraním [3]

## Postup:

Topológia obsahuje 2 smerovače c7200, ktoré sú navzájom prepojené pomocou sériových rozhraní S2/0 a S2/1. Sú priradené adresy z C podsiete 192.168.100/200.x/30 a aktivované  porty príkazom no shutdown. Pre konfigurovanie sa používa konzola putty, ktorú si môžu zmeniť na obľubený terminál (RemoteNG, SecureCRT apod). Pri vysielaní si špecifikuje MAC adresu pre R1 a R2.

V tejto úlohe preskúma možnosti statického smerovania pre IPv4 a IPv6. Príkladom môže byť, že sieťový špecialista v spoločnosti AB&B, dostal žiadosť od zákazníka, ktorý má 2 určené linky prepojiť sieť v Bratislave so Zlínom. Ide o linky, ktoré sú účtované za každý prenesený bit, takže smerovacie protokoly neprichádzajú v úvahu. Preto je potrebné nastaviť statické a predvolené IPv6 cesty, aby sa urobila spoľahlivá a bezpečná cesta k zákazníkovi.

## Ciele práce

Nasledujúce ciele boli navrhnuté vedúcim projektu v spoločnosti AB&B, po detailnej kontrole siete.  Pôvodné nastavenie smerovačov pred vašimi zmenami obsahuje čistý IOS s licenciou. Pre konfiguráciu IPv6 je potrebný C7200-ADVIPSERVICESK9-M, 15.2(4)S5.

Nasledujúca laboratórna úloha ukazuje ako nastaviť statické smerovanie pre IPv4 a IPv6, prípadne ladenie nastavenia na úrovni CCNA certifikácie. Boli použité sériové rozhrania. Väčšina testov je ukazovaná na IPv6. Rozdiel je v porovnaní s IPv4, že je pridaná  linková lokálna adresa. [1]

### Nastavte všetky IPv4 a IPv6  adresy podľa topológie

V prípade nastavenia časovania na sériovom spoji by mal byť clock rate len na DCE. Ale je pridaný pod každý sériový spoj pre istotu. Po nastavení je vhodné si overiť základnú komunikáciu pomocou pingu suseda. Prípadne overiť poslednými príkazmi nastavené adresy a status linky:

Tab. 18: Prvotná konfigurácia IPv4 a IPv6 adries a povolenie IPv6 smerovania [autor]

!Bratislava:

conf term

hostname Bratislava

!

ipv6 unicast-routing

!

inter s2/0

ip add 192.168.100.1 255.255.255.252

mac-address 0001.6311.1111

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:FAC::1/130

no shut

!

inter s2/1

ip add 192.168.200.1 255.255.255.252

mac-address 0001.6322.1111

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:FAD::1/130

no shut

!

show ip inter brief

show IPv6 route

show IPv6 route

show IPv6 inter brief

!

!

!Zlin:

conf term

hostname Zlin

!

ipv6 unicast-routing

!

inter s2/0

ip add 192.168.100.2 255.255.255.252

mac-address 0001.6311.2222

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:FAC::2/130

no shut

!

inter s2/1

ip add 192.168.200.2 255.255.255.252

mac-address 0001.6322.2222

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:FAD::2/130

no shut

!

show ip inter brief

show IPv6 route

show IPv6 route

show IPv6 inter brief

### Nastavte spätnoväzbovú slučku 0 pre Bratislavu testovanie dostupnosti zákazníckej siete IPv4 a IPv6

Dobrý zvykom pri testovaní zariadení v laboratórnej úlohe je vytvoriť si spätnoväzbovú slučku, čím je možné v budúcnosti si testovať inzerovanie sietí, blokovanie premávky:

Tab. 19: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania [autor]

!Bratislava:

inter Lo0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

mac-address 0001.6300.1111

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:1::1/132

no shut

### Nastavte spätnoväzbovú slučku  pre Zlin testovanie dostupnosti zákazníckej siete IPv4 a IPv6

Dobrý zvykom pri testovaní zariadení v laboratórnej úlohe je vytvoriť si spätnoväzbovú slučku, čím je možné v budúcnosti si testovať inzerovanie sietí, blokovanie premávky:

Tab. 20: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek  pre všetky rozhrania [autor]

!Zlin:

inter Lo0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

mac-address 0001.6300.2222

ipv6 enable

ipv6 address 2001:DB8:2::1/32

no shut

Obr. 37: Testovanie priradených IPv4 a IPv6 pre rozhrania [autor]

### Bratislava: vytvorte statickú cestu ukazujúcu na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Zlina, tak aby tok dát prechádzal cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAC::2/130  pre protokol IPv6

Ďalšie zadanie sa týka pridania statickej cesty ukazujúcej na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Zlína a zabezpečiť tak, aby tok dát prechádzal cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAC::2/130  pre protokol IPv6:

Tab. 21: Konfigurácia statického smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Zlin cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAC::2/130  pre protokol IPv6 [autor]

!Bratislava:

ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 192.168.100.2

ipv6 route 2001:DB8:2::/64 2001:DB8:FAC::2

Po nastavení je možné opäť overovať výpisom smerovacej tabuľky pre statické cesty:

Obr. 38: Smerovacia tabuľka so statickou cestou cez 192.168.100.0/30 a 2001:DB8:FAC::/130 [autor]

### Zlin: vytvorte predvolenú cestu ukazujúcu na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Bratislavy, tak, aby tok dát prechádzal cez sieť 192.168.200.0/30  pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::/130  pre protokol IPv6. V smerovacej tabuľke by mal pribudnúť záznam 0.0.0.0.

Ďalšie zadanie sa týka pridania statickej cesty ukazujúcej na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Zlina a zabezpečiť tak, aby tok dát prechádzal cez sieť 192.168.200.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD:: /130 pre protokol IPv6:

Tab. 22: Konfigurácia statického smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Bratislava cez sieť 192.168.200.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::2/130  pre protokol IPv6 [autor]

!Zlin:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1

ipv6 route ::/0 2001:DB8:FAD::1

Po nastavení je možné opäť overovať výpisom smerovacej tabuľky pre statické cesty:

### Obr. 38: Smerovacia tabuľka s predvolenou cestou cez 192.168.200.0/30                                      a 2001:DB8:FAD::/130 [autor]

### Bratislava: vytvorte záložnú statickú cestu ukazujúcu na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Zlina s administratívnou vzdialenosťou 150, ktorá sa použije pri výpadku primárnej pre protokoly IPv4 a IPv6

Ďalšie zadanie sa týka pridania záložnej statickej cesty ukazujúcej na spätnoväzbovú slučku 0 na strane Zlina a zabezpečiť tak, aby tok dát prechádzal cez záložnú linku v prípade výpadku 192.168.200.0/30  pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::/130 pre protokol IPv6:

Tab. 23: Konfigurácia záložného smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Zlin cez sieť 192.168.200.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::2/130  pre protokol IPv6 s administratívnou vzdialenosťou 150

!Bratislava:

ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 192.168.200.2 150

ipv6 route 2001:DB8:2::/64 2001:DB8:FAD::2 150

!Logické zatvorenie sériového rozhrania Serial 0/0

inter Serial 0/0

shutdown

!no shutdown !znovuotvorenie portu a zavenie povôdných  ciest 192.168.100.2  a 2001:DB8:FAC::2

Na Obr. 39 je vidieť failover test, v ktorom sa logicky zatvorí sériové rozhranie Serial 2/0  a do smerovacej tabuľky sa zavedie novo pridaná záložná cesta s administratívnu vzdialenosť 150. Po nastavení je možné opäť overovať výpisom smerovacej tabuľky

IPv4

IPv6

IPv4

IPv6

Obr. 39: Ilustrácia výpadku sériového rozhrania Serial 2/0  a zavedenia záložnej cesty [autor]

Nasledujúci Obr. 40 simuluje testovanie výpadku (logicky sa zatvorí sériové rozhranie Serial 2/0) a ukazuje možnosť kontroly zavedenia nových ciest do smerovacej tabuľky.

Obr. 40: Failover testovanie a kontrola zavedenia nových ciest do smerovacej tabuľky [autor]

### Zlín: Zmeň predvolenú cestu, tak aby bola v smerovacej ceste aj v prípade pádu rozhrania pre protokol IPv4

Ďalšie zadanie sa týka pridania predvolenej cesty ukazujúcej na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Bratislava  a zabezpečiť tak, aby tok dát prechádzal cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4:

Tab. 24: Konfigurácia predvolenej cesty na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Bratislava cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 [autor]

!Zlin:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1  permanent

Po nastavení je možné opäť overiť dané nastavenie zatvorením sériového rozhrania Serial 2/0  a do smerovacej tabuľky sa zavedie novo pridaná záložná cesta s administratívnu vzdialenosť 150 len pre IPv6 a nasledujúci Obr. 41 ponúka dôkaz nových statických  ciest:

Obr. 41: Smerovacia tabuľka s predvolenou cestou cez 192.168.100.1 a 192.168.200..1 v prípade pádu rozhrania pre protokol IPv4 [autor]

V prípade testovania reálneho zaťaženia je vidieť pri zhodení linky, že sa stratí 4% paketov

Obr. 42: Testovanie výpadku rozhrania S2/0  a zavedenia záložnej IPv6 cesty pri zaťažení [autor]

Pri rovnakom teste IPv4 je situácia podobná, a je to spôsobené zisťovaním stavu linky:

Obr. 43: Testovanie výpadku rozhrania S2/0  a zavedenia záložnej IPv6 cesty pri zaťažení [autor]

Výsledné nastavenie smerovačov pre konfigurácie statickej cesty:

Tab. 25: Konfigurácia smerovačov R1 a R2 v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| R1 | R2 | Wireshark prim | Wireshark back |
| --- | --- | --- | --- |

Pre konfiguráciu rozhraní virtuálnych liniek a nastavenie databázy užívateľov používame nasledujúce príkazy:

Tab. 26: Syntax aplikovaných príkazov pri konfigurácií DHCPv6 [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: | router#show interfaces | Zobrazenie štatistík pre rozhrania na smerovači. |
| Syntax príkazu: | router (config)#ipv6 unicast-routing | Zasielanie IPv6 prenos z CEF na smerovači. |
| Syntax príkazu: | router (config)#ipv6 address IPv6 Address router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:CAFE:2::1/64 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom. |
| Syntax príkazu: | ip address IP Address router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 | Nastavenie IPv4 adresy pre dané rozhranie. |
| Syntax príkazu: | Interface [ type number ] router(config)#interface Ethernet1/1 | Vstup do konfiguračného rozhrania Ethernet1/1 |
| Syntax príkazu: | switch# prefer dual-ipv4-and-ipv6 default | Aktivovanie šablóny pre koexistenciu IPv6 a IPv4 |
| Syntax príkazu: | router#show ipv6 interface [brief] [ type number ] [prefix] | Zobrazenie stavu IPv6 pre rozhrania na smerovači |
| Syntax príkazu: | router(config-if)#ipv6 address autoconfig | Nastavenie SLAAC IPv6 adresy pre rozhranie. |
| Syntax príkazu: | ipv6 address ipv6 address router(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local | Nastavenie IPv6 linkovej adresy pre dané rozhranie. |
| Syntax príkazu: | ipv6 dhcp pool poolname router(config)# ipv6 dhcp pool cafe-test-luki | Vytvorenie mena DHCPv6 a vstup do konfig. režimu. |
| Syntax príkazu: | domain-name domain router(config-dhcpv6)# domain-name fai.utb.cz | Špecifikácia domény pre klienta |
| Syntax príkazu: | dns-server ipv6-address router(config-dhcpv6)# dns-server 2001:DB8:CAFE:2::DB01 | Špecifikácia DNS servera pre klienta |
| Syntax príkazu: | ipv6 dhcp server [pool] rapid-commit router(config-if)#ipv6 dhcp server cafe-luki rapid-commit | Nastavenie rapid-commit procesu pre DHCPv6 server |
| Syntax príkazu: | router(config-if)#ipv6 dhcp client pd [pool] rapid-commit | Nastavenie rapid-commit procesu pre DHCPv6 klient |
| Syntax príkazu: | router(config-if)#ipv6 dhcp relay destination [prefix] | Nastavenie adresy DHCPv6 servera z relay agenta |
| Syntax príkazu: | router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag | Nastavenie flagu pre stavový DHCPv6 RA správy |
| Syntax príkazu: | router(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag | Nastavenie flagu pre stavový DHCPv6 RA správy |
| Syntax príkazu: | show ipv6 dhcp binding [ipv6-address] [ vrf vrf-name ] router# show ipv6 dhcp binding | Zobrazenie priradených IPv6 klientov DHCPv6 serv. |
| Syntax príkazu: | show ipv6 dhcp interface [ type number ] router# show ipv6 dhcp interface Eth1/0 | Zobrazenie informácií rozhrania pre DHCPv6 |
| Syntax príkazu: | show ipv6 interface [brief] [ type number ] [prefix] router# show ipv6 interface Eth1/0 | Zobrazenie stavov rozhraní a ipv6 adries |
| Syntax príkazu: | router# show ipv6 dhcp pool | Zobrazenie nastavenia DHCP poolu IPv6 adries |
| Syntax príkazu: | router#debug ipv6 dhcp | Zobrazí hlavné informácie z ladenia pre DHCPv6. |
| Syntax príkazu: | router#debug ipv6 dhcp detail | Zobrazí detail. informácie z ladenia pre DHCPv6. |
| Syntax príkazu: | router#debug ipv6 dhcp database | Zobrazí ladenie informácie z databáze pre DHCPv6. |
| Syntax príkazu: | undebug all | Vypnutie všetkých ladenie oznámení na terminály. |
| Syntax príkazu: | show ip/ipv6 interface brief R1/R2# show ip/ ipv6 interface brief | Zobrazenie IP/IPv6 infor. pre dané rozhrania |
| Syntax príkazu: | show ip/ ipv6 route R1/R2# show ip/ ipv6 route | Zobrazenie smerovacej tabuľky pre IPv4 a IPv6. |
| Syntax príkazu: | Ip route prefix mask {ip-address ¦ interface-type interface-number [ip-address]} [dhcp] [distance] [name next-hop-name] [permanent ¦ track number] [tag tag] router#ip route 2.2.2.0 255.255.255.252 192.168.100.2 | Nastavenie statickej cesty pre IPv4 a všetky možnosti |
| Syntax príkazu: | ipv6 route ipv6-prefix / prefix-length ipv6-address ¦ interface-type interface-number ipv6-address]} [administrative-distance] router#ipv6 route 2001:DB8:2::/64 2001:DB8:FAC::2 | Nastavenie statickej cesty pre IPv6 a všetky možnosti |
| Syntax príkazu: | Ip route prefix mask {ip-address ¦ interface-type interface-number [ip-address]} [dhcp] [distance] [name next-hop-name] [permanent ¦ track number] [tag tag] router#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 permanent | Nastavenie predvolenej statickej cesty pre IPv4 |
| Syntax príkazu: | ipv6 route ipv6-prefix / prefix-length ipv6-address ¦ interface-type interface-number ipv6-address]} [administrative-distance] router#ipv6 route ::/0 2001:DB8:FAD::1 | Nastavenie predvolenej statickej cesty pre IPv6 |
| Syntax príkazu: | ipconfig [/allcompartments] [/all] [/renew] [/release] PC>ipconfig | Zobrazenie nastavenia sieťového adaptéru |
| Syntax príkazu: | PC>tracert / R#traceroute R1# traceroute 10.1.1.2 | Zobrazenie cesty k cieľovej IP a dosiahnutý uzlom v cest |
| Syntax príkazu: | netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-r] [-s] [-p<Protocol> ] R2(dhcp-config)# domain-name fai.utb.cz | Zobrazenie aktívneho sieťového spojenia a tabulu |
| Syntax príkazu: | ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-r count] [-R] R2# ping 10.1.1.2 | Overenie odozvy protistrany (ICMP) |
| Syntax príkazu: | copy running-config startup-config /write memory R2 (config-if)# # copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

ZOZNAM použitEJ litertÚry

- LAMMLE, Todd. CCNA: výukový prúvodce. 1. vydání. Překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6.

- Cisco Networking Academy Course Catalog, [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z : www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html.

- GNS3 | Graphical Network Simulator. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: www.gns3.net.

- ODOM, Wendell. Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 official cert guide, academic edition. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. ISBN 1587144859.

- ODOM, Wendell. Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2013. ISBN 1587143739.

- HUCABY, Dave. CCNP routing and switching SWITCH 300-115 official cert guide. Indianapolis, IN: Cisco press, 2015. ISBN 978-1-58720-560-6.

- URBANČOK, Lukáš. Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3. Zlín, 2016. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Katedra počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí kvalifikační práce Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5.

ZOZNAM použitých symbolOV a SkratIEk

| AAA |  | Authentication, Authorization, and Accounting |
| --- | --- | --- |
| ACL |  | Access-list = kontrolný zoznam = filter |
| C |  | Priamo pripojená cesta - Connected |
| CCNA |  | Cisco Certified Network Associate |
| CDP |  | Cisco Discovery Protocol- zhromaždovanie info o lokálne zariadení |
| CLI |  | command-line interface = rohranie príkazového riadku |
| DAD |  | detekcia duplicity adries (Duplicate Address Detection) |
| DHCP |  | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DNS |  | Domain Name System – preklad názvov hosťov |
| E1/0 |  | Ethernet 1/0 |
| EXEC |  | Mód nad konfiguráciou, rozlišujúci práva USER-, PRIVILEGED- |
| GNS3 |  | Graphical Network Simulator 3 |
| ICMP |  | Internet Control Message Protocol – poskytovateľ služieb zpráv IP |
| IOS |  | Internetwork Operating System |
| IP |  | Internet Protocol |
| IPV4 |  | Internet Protocol Version 4 |
| IPV6 |  | Internet Protocol Version 6 |
| Lo1 |  | Spätnoväzbová slučka 1 (Loopback1) |
| MAC |  | L2 adresa, ktorá jednoznačne identifikuje fyzické pripojenie hostiteľa |
| multiaccess |  | Viacprístupový |
| NA |  | Neighbor advertisement |
| NDP |  | Neighbor Discovery Protocol |
| NS |  | Neighbor solicatation |
| NVRAM |  | Nonvolatile RAM – obsahuje platný startup-config používaný pri restarte |
| OS |  | Operating System - operačný systém |
| OSI |  | Open Systems Interconection- Cisco model 7 hierarchických vrstiev |
| payload |  | zaťaženie – samotné dáta v paketoch |
| R/S |  | Routing and Switching |
| RA |  | Router advertisement |
| RADIUS |  | Remote Authentication Dial-in User Service – server pre AAA |
| RS |  | Router solicatation |
| RSA |  | Rivest-Shamir-Adleman – šifrovací systém pre verejné kľúče |
| run-config |  | bežiaca konfigurácia |
| S |  | Statická cesta - Static |
| S2/1 |  | Serial 2/1 |
| SNMP |  | Simple Network Management Protocol – protokol pre správu siete |
| SSH |  | Secure Shell – zabezpečená relácia nad štandardným pripojením TCP/IP |
| TACACS+ |  | Terminal Access Controller Access-Control System + protokol pre AAA |
| TTL |  | Time to Live – zamedzenie neobmedzenej životnosti paketov |
| UDP |  | User Datagram Protocol |
| VLAN |  | Virtuálna LAN - doména všesmerového vysíielania |
| VPCS |  | Virtual PC Simulator |
| VTY |  | virtuálna linka pre správu/vzdialený prístup |

ZOZNAM obrázkOV

Obr. 1: Ukážka jednoduchej a zložitejšej topológie a príklad IPv6 adresácie [autor]	2

Obr. 2: Príklad prideľovania IPv6 adries a ukážka statickej alokácie v software GNS3 [7]	3

Obr. 3: Generovanie IPv6 adresy pre virtuálne PC1 [autor]	5

Obr. 4: Zobrazenie IPv6 adresy pre virtuálne PC2 a PC3 (vpcs dynamips) [autor]	5

Obr. 5: Potvrdenie natvrdo priradenej IPv6 adresy pre rozhrania smerovačov R1a R2 [autor]	5

Obr. 6: Testovanie dostupnosti susedného rozhrania smerovača R2 [autor]	6

Obr. 7: Testovanie dostupnosti virtuálnej stanice PC2 zo smerovača R1 [autor]	6

Obr. 8: Ukážka NDP protokolu z odchytaných paketov medzi PC1 a R1 [autor]	7

Obr. 9: Ukážka paketu RS a RA pri hľadaní smerovača z PC1 [autor]	8

Obr. 10: ICMPv6 informácie v správe RA od smerovača R1 [autor]	9

Obr. 11:Topológia pre test DHCPv4, IPv6 stavový a bezstavový DHCPv6 [autor]	11

Obr. 12: Proces prideľovania IP adries pomocou DHCP serveru [5][6]	12

Obr. 13: Objavovanie linkových adries susedov a duplicity [2][5]	13

Obr. 14: Štyri správy stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom [1][6]	14

Obr. 15: Zobrazenie nastavenia DHCP poolu IPv4 adries na smerovači R2 [autor]	17

Obr. 16: Zobrazenie štatistík DHCP poolu IPv4 adries [autor]	18

Obr. 17: Zobrazenie predvolenej brány (gateway) v smerovacej tabuľke [autor]	18

Obr. 18: Ukážka zachyteného DHCP offer paketu s L2 a L3 broadcastu [autor]	19

Obr. 19: Zobrazenie bootp flagu a detail ACKNOWLEDGEMENT od servera [autor]	20

Obr. 20: Priradenie IPv4 adresy pre virtaul PC pomocou Unicast možnosti pre DHCP [autor]	21

Obr. 21: Kontrola priradených unicast IPv4 adries pomocou show ip dhcp binding [autor]	21

Obr. 22: Príklad dizajnu všetkých možností IPv6 adresácie s konfiguráciou na smerovači  [autor]	23

Obr. 23: Nastavenie protokolu IPv6 (TCP/ICPv6) v operačnom systéme Windows [autor]	24

Obr. 24: Filtrovanie multicast pre všetky uzly  na linke FF02::1  [autor]	24

Obr. 25: Nastavená IPv6 adresa pomocou SLAAC pomocou VPC [autor]	25

Obr. 26: RA správa, ktorá bola zachytená; flag ICMPv6 rozlišuje typ DHCPv6 [autor]	25

Obr. 27: Overenie poskytnutej IPv6 unicast adresy pomocou SLAAC [autor]	26

Obr. 28: Ladenie bezstavového DHCPv6 na R4 po zatvorení a otvorení rozhrania Eth1/0  [autor]	27

Obr. 29: Zachytené RA správy vo FLAG nastavení je nastavený Other configuration [autor]	28

Obr. 30: Povolenie používania ladenia pri spustení DHCPv6 [autor]	29

Obr. 31: Povolenie používania DHCPv6 pre získanie smerovateľných adries [autor]	30

Obr. 32: Ladenie správ pri stavovej DHCPv6 medzi klientom a serverom viď Obr. 14	30

Obr. 33: Ladenie skráteného DHCPv6 rapid-commit procesu [autor]	32

Obr. 34: Odchytené pakety s DUID (id klient a server DHCPv6) [autor]	32

Obr. 35: Kontrola DHCPv6 na strane klienta so špecifickým DUID [autor]	33

Obr. 36: GNS3 topológia z laboratórnej úlohy Ethernet pre overenie funkčnosti statického smerovania [autor]	35

Obr. 37: Testovanie priradených IPv4 a IPv6 pre rozhrania [autor]	39

Obr. 38: Smerovacia tabuľka so statickou cestou cez 192.168.100.0/30 a 2001:DB8:FAC::/130 [autor]	40

Obr. 39: Ilustrácia výpadku sériového rozhrania Serial 2/0  a zavedenia záložnej cesty [autor]	42

Obr. 40: Failover testovanie a kontrola zavedenia nových ciest do smerovacej tabuľky [autor]	43

Obr. 41: Smerovacia tabuľka s predvolenou cestou cez 192.168.100.1 a 192.168.200..1 v prípade pádu rozhrania pre protokol IPv4 [autor]	44

Obr. 42: Testovanie výpadku rozhrania S2/0  a zavedenia záložnej IPv6 cesty pri zaťažení [autor]	45

Obr. 43: Testovanie výpadku rozhrania S2/0  a zavedenia záložnej IPv6 cesty pri zaťažení [autor]	45

ZOZNAM tabulIek

Tab. 1: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	4

Tab. 2: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	9

Tab. 3: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu pri konfigurácii DHCPv4 [autor]	16

Tab. 4: Laboratórna úloha  DHCP súkromná kancelária-  Posledná zmena:2/18/2016 [autor]	17

Tab. 5: Show príkazy overujúce DHCP nastavenie a DHCPv4 konfigurácie [autor]	22

Tab. 6: Vytvorenie sumarizácie ciest na sériovom rozhraní S0/0 na smerovači MARS [autor]	22

Tab. 7: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	22

Tab. 8: Nastavenie SLAAC na SW1 a zobrazenie nastavenia PC1  [autor]	24

Tab. 9: Nastavenie bezstavového DHCPv6 na R3 a R4 a zobrazenie nastavenia DHCPv6 [autor]	26

Tab. 10: Nastavenie ladenie bezstavového DHCPv6 na R3 a R4 [autor]	27

Tab. 11: Overenie nastavenia bezstavového DHCPv6, kde sa neukladá stav IPv6 adries [autor]	28

Tab. 12: Konfigurácia smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	29

Tab. 13: Nastavenie DHCPv6 na R1a R2 [autor]	31

Tab. 14: Konfigurácia smerovačov R1, R2 a R5 v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	33

Tab. 15: Nastavenie koexistencie IPv4 a IPv6 protokolu [autor]	34

Tab. 16: Nastavenie SLAAC IPv6 adresy pre rozhranie [autor]	34

Tab. 17: Nastavenie rapid-commit procesu v stavovom DHCPv6  [autor]	34

Tab. 18: Prvotná konfigurácia IPv4 a IPv6 adries a povolenie IPv6 smerovania [autor]	38

Tab. 19: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania [autor]	39

Tab. 20: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek  pre všetky rozhrania [autor]	39

Tab. 21: Konfigurácia statického smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Zlin cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAC::2/130  pre protokol IPv6 [autor]	40

Tab. 22: Konfigurácia statického smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Bratislava cez sieť 192.168.200.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::2/130  pre protokol IPv6 [autor]	41

Tab. 23: Konfigurácia záložného smerovania na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Zlin cez sieť 192.168.200.0/30 pre protokol IPv4 a 2001:DB8:FAD::2/130  pre protokol IPv6 s administratívnou vzdialenosťou 150	42

Tab. 24: Konfigurácia predvolenej cesty na spätnoväzbovú slučku 0 smerovača Bratislava cez sieť 192.168.100.0/30 pre protokol IPv4 [autor]	43

Tab. 25: Konfigurácia smerovačov R1 a R2 v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	46

Tab. 26: Syntax aplikovaných príkazov pri konfigurácií DHCPv6 [autor]	46