PRECHOD Z IPV4 NA IPV6 A TUNELOVANIE, P2P MCT/GRE STATICKÉ TUNELY, MULTIPOINT AUTOMAT 6TO4 A ISATAP

Bc. Lukáš Urbančok

| 2016 |  |
| --- | --- |

# PRECHOD Z IPV4 NA IPV6 A TUNELOVANIE

V tejto úlohe preskúmame techniky podporované Cisco zariadeniami pre prechod (migráciu) z IPv4 na IPv6.  Stručne sú zhrnuté základy a jednoduchá konfigurácia duálnej sady IPv4/IPv6, tunelovania a prekladu adries. V prípade potreby detailného štúdia sa laboratórna úloha odvoláva na téoriu DP kap. 1.3. Jednotliví zákazníci majú unikátne potreby podľa existujúcej infraštruktúry. Buď majú len 2 pobočky alebo infraštruktúra pokrýva sieť spoločností. Práca bola rozdelená do niekoľkých bodov, ktoré pokrývajú základné praktické znalosti so zameraním prechodu na protokolovú sadu IPv6. [1]

## Teória:

Predpokladá sa, že je známe, čo je IPv4 alebo IPv6 adresa a ako vypadá či už v DEC alebo BIN podobe. Rozdelenie adries do tried A, B, C výpočet sieťovej alebo broadcastovej adresy nie je náplňou tejto úlohy. V prípade potreby zopakovať si IP protokol, verím, že odkazy na literatúru v diplomovej práce budú dostatočným zdrojom. Čo sa týka migrácie z IPv4 na IPv6, predpokladá sa zabezpečenie kompatibility hardwaru a softwaru (aplikácií) podporu IPv6. Laboratórna úloha sa zaoberá technológiami migrácie prípadne tunelovania sieťových prvkov. [6]

Využívajú sa nasledujúce migračné mechanizmy pre hladkú integráciu IPv6:

- Duálna sada (nezávislá implementácia IPv4 a IPv6 súbežne)

- Tunelovanie (Tunneling – zapuzdrenie IPv6 paketu do IPv4 paketu)

  - IPv6 nad IPv4 statické tunely MCT (RFC 4213), GRE tunely

  - Tunely protokolu ISATAP (RFC 5214), Tunel 6to4 (RFC 3056)

- Preklady (translations)

  - NAT-PT (Protocol Translation – preklad medzi IPv4 a IPv6) [1]

Duálna sada (Dual-stack) je nastavovanie IPv4 a IPv6 pod rozhranie, čo nám aktivuje súbežný chod obchod sád IP. Nakoľko konfigurácia IPv4 a IPv6 bola testovaná v predchádzajúcich laboratórnych úlohách, začneme tunelovaním. Prvý typom tunelov sú statické P2P tunely ako je na Obr. 1:

## Zadanie:

Najväčší poskytovateľ Internetu v Európe sa rozhodol, že zabezpečí konektivitu IPv6 pre svojich zákazníkov.  V topológií sú 3 smerovače Zlín, Ostrava a Olomouc. Na hraničných smerovačoch Ostrava a Olomouc bežia zákaznícke siete na IPv6. Bohužiaľ smerovač v Zlíne ešte nepodporuje sadu IPv6 a konektivita, je zabezpečená pomocou IPv4 sady. Nakoľko zákazníci Lo10 a Lo30 používajú aplikáciu, ktoré pracuje s IPv6 potrebujú zabezpečiť konektivitu IPv6 infraštruktúry, preto správca siete navrhol implementovať statické P2P IPv6 tunely. [1][2]

## Migrácia z IPv4 na IPv6 pomocou statických a GRE tunelov

Nasledujúce ciele boli navrhnuté správcom siete pri vytváraní statického tunela. [4]

## Topológia IPv6 nad IPv4 MCT/GRE tunela:

Topológia z laboratórnej úlohy pre konfiguráciu statického IPv6 nad IPv4 MCT/GRE  tunela:

Obr. 1: Topológia z laboratórnej úlohy pre konfiguráciu statického IPv6 tunela [autor]

## Riešenie

V tejto časti pomocou jednoduchej topológie sa ukážu ako fungujú statické a GRE tunely. Oba typy tunelov sú veľmi podobné. Podporujú IGP cez tunely prepúšťajú všesmerovú premávku. Manuálne tunely sa odkazujú na RFC 4213, ktoré definuje ako zapuzdriť IPv6 pakety do IPv4. Toto môže podporovať rôzne protokoly a ak sa konfigurovalo IPSEC (odborový štandard sady protokolov a algoritmov) VPN (Virtual Private Network) s IGP, ktoré prechádza cez a musia použiť GRE. [3]

### Nastavte IPv4 a IPv6 adresy na rozhraniach

Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach podľa Obr. 1. Spätnoväzbové slučky predstavujú zákaznícku aplikáciu, ktorej chcú zabezpečiť konektivitu IPv6 adries.

Tab. 1: Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach [autor]

!Ostrava:

!

conf term

IPv6 unicast-routing

IPv6 cef

interface Loopback 36

ipv6 address 2001::30/128

interface Ethernet1/1

ip address 192.168.30.30 255.255.255.0

full-duplex

no shutdown

!Olomouc:

!

conf term

IPv6 unicast-routing

IPv6 cef

interface Loopback 16

ipv6 address 2001::10/128

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.10.10 255.255.255.0

full-duplex

no shutdown

!Zlin:

!

conf term

IPv6 unicast-routing

IPv6 cef

interface Ethernet1/1

ip address 192.168.30.20 255.255.255.0

full-duplex

no shutdown

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.10.20 255.255.255.0

full-duplex

no shutdown

### Nastavte manuálne tunelovanie pomocou spätnoväzbových slučiek a pridajte inzerovanie do smerovacieho protokolu OSPF

Dobrým zvykom pri vytváraní tunela je používať spätnoväzbovú slučku, pretože v prípade pádu,  sa smerovací protokol pokúsi nájsť inú cestu k spätnoväzbovej slučke suseda, na rozdiel od aplikácií na fyzické rozhranie. Nasledujúca konfigurácia pridáva i manuálny mód  tunelovanie podľa RFC 4213. [1]

Tab. 2: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania [autor]

!Ostrava:

!

show interface tunnel 13

conf terminal

interface tunnel 13

tunnel source Loopback 34

tunnel destination 10.10.10.10

tunnel mode ipv6ip

!Olomouc:

!

show interface tunnel 13

conf terminal

interface tunnel 13

tunnel source Loopback 14

tunnel destination 30.30.30.30

tunnel mode ipv6ip

### Pomocou vyššie zmienenej konfigurácie si jednoducho vytvorí manuálny tunel. V prípade neupresnenia módu tunela,  automaticky sa používa GRE tunelovanie (RFC 2784). Ide o bezstavový protokol TCP/IP (47) k zapuzdereniu paketov jedného protokolu (IPv6) do iného (IPv4). Použitím show interface tunnel 13 sa jednoducho overí stav tunelu 13.[3]

Obr. 2: Overenie stavu tunelu 13 z hraničných smerovačov Ostrava a Olomouc [autor]

### Nastav tunel medzi ZURICHOM a GENEVOU, pokiaľ nie sú povolené špecifikácie cieľa tunelovania

Poslednou časťou pre dostupnosť IPv6 aplikácie cez IPv4 sieť je potrebné inzerovať a načúvať  adresy spätnoväzbových slučiek a tunela. Môže sa použiť ľubovoľný smerovací protokol popísaný v DP v kapitole 1.5.1,  ale použije sa najjednoduchší RIPng pre IPv6. [2]

Tab. 3: Konfigurácia RIPng pre IPv6 na smerovačoch Ostrava a Olomouc [autor]

!Ostrava:

!

show ipv6 route rip

conf terminal

ipv6 router rip RIPng

exit

interface Loopback 36

ipv6 rip RIPng enable

exit

interface tunnel 13

ipv6 enable

ipv6 rip RIPng enable

!Olomouc:

!

show ipv6 route rip

conf terminal

ipv6 router rip RIPng

exit

interface Loopback 16

ipv6 rip RIPng enable

exit

interface tunnel 13

ipv6 enable

ipv6 rip RIPng enable

Nasledujúca konfigurácia aktivovala smerovací protokol RIPng na spätnoväzbovej slučke a tunelu13 a pridala IPv6 adresu pre tunel13, na ktorom nie sú potrebné žiadne IPv4 adresy. Následne si môže skontrolovať zo smerovacej tabuľky, že oba smerovače vedia o sebe:

Obr. 3: Overenie smerovania RIPng pre IPv6 na smerovačoch Ostrava a Olomouc [autor]

.

### V tomto bode, by mali byť dostupné spätnoväzbové slučky, ktoré predstavujú IPv6 aplikácie. Testuj dostupnosť spojení so špecifikáciou zdrojovej aplikácie

Jednoduchá úloha, ktorá len overí konektivitu, siete IPv6 aplikácií, čo bola hlavná žiadosť zákazníka pomocou pingu medzi smerovačmi Ostrava a Olomouc. [3]

Tab. 4: Kontrola dostupnosti spätnoväzbovných slučiek na smerovačoch pre IPv4 a IPv6 [autor]

!Ostrava:

!

ping 2001::30 source Loopback 36

!Olomouc:

!

ping 2001::10 source Loopback 16

### Pomocou ladenia over príchodzie ICMPv6 pakety z predchádzajúcej úlohy a pred samotným testom, aktivuj odchytávanie pomocou Wiresharku. Odpovedá výstup zachytených paketov žiadanému stavu?

Nasledujúce zadanie sa týka testovania paketov a prieskumu zapuzdrenia IPv6 paketu do IPv4 pri manuálnom tunelovaní. [3]

Obr. 4: Ladeni ICMPv6 paketov pri pingu pre  IPv4 a IPv6 [autor]

Pomocou debug ipv6 icmp sa aktivuje ladenie ICMPv6 paketov pri pingu. Vypínanie Ladenia je možné urobiť pomocou negovania príkazu alebo všeobecné vypnutie ladenia undebug all. [4]

### Zmeň mód tunelovania na GRE, over nastavenie a porovnaj výstup zachytených paketov vo Wiresharku s prechádzajúcou úlohou.

Nasledujúce otázka sa týka pochopenia rozdielu medzi manuálnym ipv6ip tunelom  a prednastaveným GRE tunelom. Nastavenie GRE tunela, sa môže urobiť v tomto prípade dvomi spôsobmi; zrušením ipv6ip a nastavenie prednastavených hodnôt, alebo novou konfiguráciou GRE:

Tab. 5: Konfigurácia typu tunela na prednastavený GRE medzi Ostrava a Olomouc [autor]

!Ostrava:

!

interface tunnel 13

no tunnel mode ipv6ip ! zrušením ipv6ip a nastavenie prednastaveného GRE módu

tunnel mode gre ip

!Olomouc:

!

interface tunnel 13

no tunnel mode ipv6ip zrušením ipv6ip a nastavenie prednastaveńého GRE módu

tunnel mode gre ip

### Použitím pingu z predchádzajúcej úlohy sa generujú pakety, ktoré sú zachytené:[9]

Obr. 5: Zachytenie paketov ICMPv6 v MCT a GRE tunela medzi Ostrava a Olomouc [autor]

Pri detailnom skúmaní odchytených paketov vo Wiresharku sa zistí, že sa líši veľkosť MTU a IPv6 linková-lokálna adresa na rozhraní tunela.

- IPv6 linková-lokálna na rozhraní GRE tunela je tvorená pomocou EUI-64 a použije najnižšie číslo rozhrania z MAC adresy,

- IPv6 linková-lokálna na rozhraní manuálneho tunela je FE80::/96+ 32 bitov zo zdrojovej IPv4 adresy  tunela.  [10]

## Migrácia z IPv4 na IPv6 pomocou dynamických automatických 6to4 a ISATAP tunelov

Nasledujúce ciele boli navrhnuté správcom siete pri vytváraní dynamických multipoint automatických 6to4 a ISATAP tunelov. Tieto metódy sú použité pri migrácií viac bodových spojení, kde má zákazník veľa pobočiek. Jednotlivé typy sa líšia podľa zapuzdrenia do tunela. Tunely sú dynamické, pretože sa nešpecifikujú koncové IPv4 adresy (cieľový uzol), ale sú automaticky určené. Nevýhodou multipoint IPv6 tunelov je, že nepodporujú IPv6 IGP (interior gateway protocol). Musia byť použité statické cesty alebo BGP (Border Gateway Protocol), ktorým sa nebude zaoberať úloha, pretože presahuje rozsah zadania. [10]

## Topológia 6to4 a ISATAP tunela:

Topológia z úlohy pre konfiguráciu automatických 6to4 a ISATAP tunela:

Obr. 6: Topológia z laboratórnej úlohy pre konfigurácie 6to4 a ISATAP tunela  [autor]

## Riešenie

Tieto typy sú využívané ako multipoint tunely. V úlohe na koncových častiach siete, ktoré predstavujú zakončené zákaznícke siete, používajúce IPv6 adresu, ktoré musia byť obalené IPv4 adresami. Pre účely tunelovania je použitý rozsah adries 2002:: /16, ktorý je rezervovaný pre tieto účely. Tento rozsah nemôže byť nikdy použitý ako globálne unikastové adresy. Pre koncové body je použitý prefix /48. Čo je potrebné urobiť, je premeniť IPv4 adresu do HEXa tvaru ako 17 bitov do 48 bitového prefixu. Nasledujúci krok je doplnenie podsiete do /64 pre všetky podsiete medzi koncovými stanicami. Ako je zrejmé z nasledujúceho Obr. 7, je 2002::/16 použiteľný rozsah pre tunely. Ďalšia časť je IPv4 adresa koncového bodu tunela konvertovaná do HEXa tvaru. Až /64 rozsah je možné použiť pre vytvorenie podsietí. C0A8:6402 je možné konvertovať späť do IPv4 adresy 192.168.100.2 [10]

Obr. 7: Ilustrácia použitej IPv6 adresy pre tunely  [autor]

V Cisco smerovačoch sa môže pomôct s príkazom ipv6 general-prefix prefix-name {ipv6-prefix/prefix-length | 6to4 interface-type interface-number}, ktorý k prefixu pripojí konvertovanú adresu definovaného rozhrania: [3]

Tab. 6: Výpočet IPv4 HEX adresy pomocou Cisco smerovača  [autor]

!ZURICH:

!

ZURICH(config)#ipv6 general-prefix TEST 6to4 Ethernet1/0

ZURICH(config)#end

ZURICH#

ZURICH#show ipv6 general-prefix

IPv6 Prefix TEST, acquired via 6to4

2002:C0A8:6402::/48 Valid lifetime infinite, preferred lifetime infinite

!

!GENEVE:

GENEVE(config)#ipv6 general-prefix TEST 6to4 Ethernet1/0

GENEVE(config)#exi

GENEVE#show ipv6 general-prefix

IPv6 Prefix TEST, acquired via 6to4

2002:C0A8:6404::/48 Valid lifetime infinite, preferred lifetime infinite

V prípade, že si chcete overiť svoje výpočtové znalosti pre prevod medzi hexadecimálne a binárne/dekadické. Jednoducho sa nastaví IPv4 pod rozhranie a použije sa vyššie zmienený IPv6 prefix. Výhodou automatického tunela je, že nie je potrebné konfigurovať cieľ tunela na smerovačoch ZURICH alebo GENEVA. [6]

### Nastavte IPv4 a IPv6 adresy na rozhraniach

Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach podľa Obr. 6. spätnoväzbové slučky predstavujú zákaznícku aplikáciu, ktorej si chce zabezpečiť konektivitu cez IPv6 adries.

Tab. 7: Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach  [autor]

!VŠETKY SMEROVAČE:

!

IPv6 unicast-routing

IPv6 cef

!

interface Ethernet1/0

IPv6 enable

! LUXEMBOURG:

conf term

hostname LUXEMBOURG

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.100.1 255.255.255.240

full-duplex

no shutdown

!

! ZURICH:

conf term

hostname ZURICH

!

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.100.2 255.255.255.240

full-duplex

no shutdown

!

!BERN:

conf term

hostname BERN

!

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.100.3 255.255.255.240

full-duplex

no shutdown

!

!GENEVE:

conf term

hostname GENEVE

interface Ethernet1/0

ip address 192.168.100.4 255.255.255.240

full-duplex

no shutdown

### Nastavte IPv4 konektivity medzi smerovačmi pomocou OSPF protokolu.

Ďalšie zadanie sa týka nastavenia dynamického protokola OSPF, ktorý zabezpečí konektivitu cez celú sieť a inzerovanie všetkých spätnoväzbových slučiek a dostupných sietí v budúcnosti. Pre ďalšiu úlohu vytvorenia tunela sú vytvorené IPv6 prefixy podľa Tab. 6, za účelom naviazania rozhrania tunela medzi smerovačmi. [6]

Tab. 8: Nastavte IPv4 konektivity medzi smerovačmi pomocou EIGRP protokolu  [autor]

! LUXEMBOURG:

conf term

router ospf 100

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1

!

! ZURICH:

conf term

interface Loopback2

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Loopback20

ipv6 address 2001::20/128

ipv6 enable

!

!BERN:

conf term

interface Loopback3

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

router ospf 100

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1

!

!GENEVE:

conf term

!

router ospf 100

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1

interface Loopback4

ip address 4.4.4.4 255.255.255.255

!

interface Loopback40

ipv6 address 2001::40/128

### Nastavte automatické 6to4 tunelovanie pomocou fyzického rozhrania

Pri vytváraní tunela je dobrým zvykom používať (spätnoväzbovú slučku), pretože v prípade pádu fyzického rozhrania nespôsobí pád tunelu a pokúsi nájsť inú cestu k spätnoväzbovej slučke suseda. Nakoľko bolo v predchádzajúcom príklade použité rozhranie spätnoväzbovej slučky, nasledujúca úloha používa rozhranie Ethernet1/0. Cieľové rozhranie tunela nie je potrebné definovať, pretože je nastavený mód IPv6IP 6to4. Ten povie smerovaču, že IPv4 adresa je získaná z IPv6 adresy. [10]

Tab. 9: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania  [autor]

! ZURICH:

conf term

!

interface Tunnel24

ipv6 address 2002:C0A8:6402::2/64

tunnel source a/0

tunnel mode ipv6ip 6to4

!

!GENEVE:

conf term

interface Tunnel24

ipv6 address 2002:C0A8:6404::4

ipv6 enable

tunnel source Ethernet1/0

tunnel mode ipv6ip 6to4

### Pomocou vyššie zmienenej konfigurácie sa jednoducho vytvorí ipv6ip tunel. V prípade upresnenia módu tunela sa používa 6to4 tunelovanie (RFC 3056, 6434). Ideo bezstavový protokol TCP/IP (47) k zapuzdereniu paketov jedného protokolu (IPv6) do iného (IPv4). Použitím sa jednoducho overí stav tunelu 24:

Obr. 8: Overenie stavu tunela 24 z hraničných smerovačov GENEVE a ZURICH   [autor]

### Nastav statické smerovanie  na rozhraniach spätnoväzbových slučiek a tunela

Poslednou časťou pre dostupnosť IPv6 aplikácie cez IPv4 sieť je potrebné inzerovať a načúvať  adresy spätnoväzbových slučiek a tunela. Môžu sa použiť statické cesty alebo BGP (Border Gateway Protocol), ktorým sa nebude zaoberať úloha, pretože presahuje rozsah zadania, preto sú aplikované statické cesty. [10]

Tab. 10: Konfigurácia statického IPv6 smerovania na smerovačoch ZURICH a GENEVE   [autor]

! ZURICH:

conf term

ipv6 route 2001::40/128 2002:C0A8:6404::4

ipv6 route 2002::/16 Tunnel24

!GENEVE:

conf term

ipv6 route 2001::20/128 2002:C0A8:6402::2

ipv6 route 2002::/16 Tunnel24

Nasledujúca konfigurácia aktivovala statické smerovanie na spätnoväzbovú slučku 40 (zo smerovača ZURICH) a 20 (zo smerovača GENEVA) na druhej strane. Ukazuje sa na IPv6 adresy, ktoré majú HEX tvar z pôvodnej IPv4 podľa Tab. 6. Smerovače musia mať rekurzívne smerovanie, aby sa vracala odpoveď a bol záznam v smerovacej tabuľke pre 2002::. Preto potrebuje druhé statické smerovanie, ktoré smeruje premávku priamo do  rozhrania Tunel 24. Následne si môže skontrolovať zo smerovacej tabuľky, že oba smerovače vedia o sebe a že zákaznícka sieť je smerovaná do Tunel 24:

Obr. 9: Overenie statického IPv6 smerovania na smerovačoch ZURICH a GENEVE    [autor]

### V tomto bode, by mali byť dostupné spätnovazbové slučky, ktoré predstavujú IPv6 aplikácie. Testuj dostupnosť spojení so špecifikáciou zdrojovej aplikácie

Jednoduchá úloha, ktorá len overí konektivitu siete IPv6 aplikácií, čo bola hlavná žiadosť zákazníka pomocou pingu medzi smerovačmi ZURICH a GENEVE. [3]

Tab. 11: Kontrola dostupnosti spätnoväzbovných slučiek na smerovačoch pre IPv4 a IPv6    [autor]

! ZURICH:

ping 2001::40 source Lo20

traceroute 2001::40

!GENEVE:

ping 2001::20 source Lo20

traceroute 2001::20

### Pomocou ladenia over príchodzie ICMPv6 pakety z predchádzajúcej úlohy a pred samotným testom, aktivuj odchytávanie pomocou Wiresharku. Odpovedá výstup zachytených paketov žiadanému stavu?

Nasledujúce zadanie sa týka testovania paketov a prieskumu zapuzdrenia IPv6 paketu do IPv4 pri 6to4 tunelovaní.

Obr. 10: Ladenie ICMPv6 paketov pri pingu medzi zákazníckymi pobočkami cez Tunel 24    [autor]

Pomocou debug ipv6 icmp sa aktivuje ladenie ICMPv6 paketov pri pingu. Vypínanie ladenia, ktoré je možné urobiť pomocou negovania príkazu alebo všeobecné vypnutie ladenia undebug all. [4]

### Nastav a porovnaj výstup zachytených paketov vo Wiresharku a počas testovania dostupnosti preskúmaj zabalenie paketov

Použitím pingu z predchádzajúcej úlohy sa generujú pakety, ktoré sú zachytené: [9]

Obr. 11: Zachytenie paketov ICMPv6 v 6to4 Tunelu24 medzi ZURICH a GENEVE [autor]

### Nastav mód tunelovania na ISATAP, over nastavenie a porovnaj výstup zachytených paketov vo Wiresharku s prechádzajúcou úlohou

Nasledujúce otázka sa týka pochopenia rozdielu medzi ISATAP tunelom  a prednastaveným 6to4 tunelom. Nastavenie ISATAP tunela, je potrebné urobiť medzi smerovačmi  BERN a LUXEMBOURG;  nastavenie novej konfigurácie ISATAP tunela:

Tab. 12: Konfigurácia ISATAP tunela medzi smerovačmi  BERN a LUXEMBOURG    [autor]

! BERN:

!

BERN (config-if)# exit

BERN (config)# interface tunnel 35

BERN (config-if)# ipv6 address 2001::/64 eui-64

BERN (config-if)# no ipv6 nd suppress-ra

BERN (config-if)# tunnel source Lo3

BERN (config-if)# tunnel mode ipv6ip isatap

!

! LUXEMBOURG:

!

LUXEMBOURG:

LUXEMBOURG (config)# interface tunnel 35

LUXEMBOURG (config-if)# ipv6 enable

LUXEMBOURG (config-if)# ipv6 address autoconfig

LUXEMBOURG (config-if)# tunnel source Eth1/0

LUXEMBOURG (config-if)# tunnel destination 3.3.3.3

LUXEMBOURG (config-if)# tunnel mode ipv6ip

### Konfiguruje sa smerovač BERN do ISATAP módu tunelovania a je použitý prefix 2001::/64 s EUI-64. Je potrebné použiť i no ipv6 nd suppress-ra (no ipv6 nd ra suppress) za účelom nepovolenia inzerovania RA na rozhraní tunelu. Smerovač LUXEMBOURG môže použiť RA pre autokonfiguráciu. Cieľ sa nastaví Lo3, čím sa získa spojenie.  [10]

### Použitím pingu na vzdialenú unicast adresu sa generujú pakety, ktoré sú zachytené:

Obr. 12: Zachytenie paketov ICMPv6 v 6to4 tunela24 medzi BERN a LUXEMBOURG [autor]

Pri detailnom skúmaní odchytených paketov vo Wireshark sa zistí, že sa líši ISATAP od 6to4 tunela a že nepoužíva rezervovaný rozsah 2002::/16, ale globálne unikastové adresy. ISATAP má zabudované IPv4 adresy v posledných dvoch kvartáloch. Ďalej používa jednotný prefix na základe, ktorého sa vytvoria tunely s použitím EUI-64. Jedná sa o HUB & SPOKE topológiu. EUI-64 pracuje trochu inak pre účely tunelovania:

- Smerovače používajú 0000:5EFE pre 5. a 6. kvartál

- Smerovače budú používať zdrojovú tunelovú adresu, ktorá sa preloží pre 7. a 8. kvartál[10]

Čo bola posledná úloha tejto laboratórnej úlohy. Existuje nepreberné množstvo úloh, ktoré je možné vytvoriť pre účely testovania.

Výsledné nastavenie smerovačov pre konfiguráciu tunelov pre IPv4 a IPv6:

Tab. 13: Konfigurácia OSPF pre  IPv4 a IPv6 smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]

| LUXEMBOURG | GENEVE | BERN | ZURICH | Wireshark | GNS3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Laboratórna úloha slúži  k riešeniu často sa vyskytujúcich problémov v danej technológií sietí tunelov. V tejto laboratórnej úlohe ste sa naučili techniky prechodu z IPv4 na IPv6 a tunelovanie, MCT/GRE statické tunely, multipoint automatické 6TO4 a ISATAP. [2, 3]

Pre konfiguráciu tunelov a zobrazenie súčasného stavu sa použijú nasledujúce príkazy:

Tab. 14: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu OSPF IPv4 a IPv6 [autor]

|  | Syntax + Príkaz | Význam/Účel |
| --- | --- | --- |
| Syntax príkazu: | router#show interfaces router#show interface tunnel 13 | Zobrazenie štatistík pre rozhrania na smerovači. |
| Syntax príkazu: | router (config)#ipv6 unicast-routing router (config)#ipv6 unicast-routing | Zasielanie IPv6 prenos z CEF na smerovači. |
| Syntax príkazu: | router (config-if)#ipv6 address IPv6 Address router (config-if)#ipv6 address 2001::30/128 | Nastavenie IPv6 adresy pre dané rozhranie s prefixom. |
| Syntax príkazu: | router (config-if)#ip address IP Address router (config-if)# ip address 192.168.30.30 255.255.255.0 | Nastavenie IPv4 adresy pre dané rozhranie. |
| Syntax príkazu: | router (config)#ipv6 enable router (config)#ipv6 enable | Povolenie spracovávania IPv6 na danom rozhraní . |
| Syntax príkazu: | router (config)#interface [brief] [ type number ] [prefix] router (config)#interface tunnel 13 | Vstup do konfiguračného rozhrania tunel 13 |
| Syntax príkazu: | router (config-router)#router-id RID router (config-rtr)#router-id RID | RID špecifikované v konfigurácii OSPF procesu |
| Syntax príkazu: | r(config)#router ospf 1; network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 1; r(config)#interface Ethernet1/0; ipv6 ospf 1 area 1; | Nastavenie inzerovania siete v OSPFv2 a OSPFv3. |
| Syntax príkazu: | #show ip ospf neighbor [[detail] ¦ [summary]] #show ipv6 ospf neighbor [[detail] ¦ [summary]] | Zobrazí susedov, ktorých OSPF IPv4 a IPv6 pozná. |
| Syntax príkazu: | router#show ip route router#show ipv6 route | Zobrazenie smerovacej tabuľky pre IPv4 a IPv6. |
| Syntax príkazu: | router#show ip protocols router#show ipv6 protocols | Zobrazenie detaily pre IPv4 a IPv6 protokoly. |
| Syntax príkazu: | r#ipv6 general-prefix prefix-name r(config)#ipv6 general-prefix TEST 6to4 Ethernet1/0 | Konvertovanie adresy na definovanom rozhraní |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# tunnel destination IP Address r(config-if)# tunnel destination 3.3.3.3 | Nastavenie cieľovej IPv4 adresy tunela. |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# tunnel mode ipv6ip r(config-if)# tunnel source Eth1/0 | Nastavenie módu tunelovania. |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra r(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra | Nepovolenie inzerovania RA na rozhraní tunela. |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# tunnel mode ipv6ip r(config-if)# tunnel mode ipv6ip | Nastavenie módu tunelovania IPv6IP. |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# tunnel mode ipv6ip isatap r(config-if)# tunnel mode ipv6ip isatap | Nastavenie módu tunelovania isatap. |
| Syntax príkazu: | r(config-if)# tunnel mode gre ip r(config-if)# tunnel mode gre ip | Nastavenie módu tunelovania GRE. |
| Syntax príkazu: | router#clear ip ospf [process-id] process router#clear ipv6 ospf [process-id] process | Reset celého OSPFv2 a OSPFv3 procesu PID. |
| Syntax príkazu: | show ipv6 interface [brief] [ type number ] [prefix] router# show ipv6 interface Loopback 36 | Zobrazenie stavu rozhrania Loopback 36 a ipv6 adries |
| Syntax príkazu: | router#clear ip route router#clear ipv6 route | Vymazanie OSPF smerovacej tabuľky |
| Syntax príkazu: | router#show ip ospf router#show ipv6 ospf | Overenie OSPFv2 info Overenie OSPFv3 info |
| Syntax príkazu: | router#debug ip ospf packet router#debug ipv6 ospf packet | Diagnostika OSPFv2 Diagnostika OSPFv3 |
| Syntax príkazu: | router#undebug all | Vypnutie všetkých debug oznámení na termináli. |
| Syntax príkazu: | router#ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-r count] [-R] R2# ping 10.1.1.2 | Overenie odozvy protistrany (icmp) |
| Syntax príkazu: | router#traceroute IP Address router#traceroute 2A00:CB20:F:2::6 | Zistenie cesty k cieľu pre IPv4 a IPv6 adresu |
| Syntax príkazu: | r#copy running-config startup-config /write memory r(config-if)#copy running-config startup-config | Uloženie aktuálneho nastavenia do NVRAM. |

ZOZNAM použitEJ litertÚry

- MCFARLAND, Shannon. IPv6: kompletní průvodce nasazením v podnikových sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 368 s. ISBN 978-80-251-3684-3.

- LAMMLE, Todd. CCNA: výukový prúvodce. 1. vydání. Překlad Jakub Goner. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4602-6.

- Cisco Networking Academy Course Catalog, [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z : www.cisco.com/web/learning/netacad/course_catalog/CCNAexploration.html.

- GNS3 | Graphical Network Simulator. [Online]. [cit. 2015-10-28]. Dostupné z: www.gns3.net.

- ODOM, Wendell. Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101 official cert guide, academic edition. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. ISBN 1587144859.

- ODOM, Wendell. Cisco CCNA routing and switching ICND2 200-101 official cert guide. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2013. ISBN 1587143739.

- HUCABY, Dave. CCNP routing and switching SWITCH 300-115 official cert guide. Indianapolis, IN: Cisco press, 2015. ISBN 978-1-58720-560-6.

- URBANČOK, Lukáš. Technologie IPv6, její bezpečnost a simulace sítí s využitím GNS3. Zlín, 2016. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Katedra počítačových a komunikačních systémů. Vedoucí kvalifikační práce Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

- SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5.

- ODOM, Wendell. CCNP ROUTE 642-902 official certification guide. Indianapolis, Ind.: Cisco Press, c2010. Official certification guide series. ISBN 978-1-58720-253-7.

ZOZNAM použitých symbolOV a SkratIEk

| 6to4 | technológia tunelovanie |
| --- | --- |
| BDR | Záložný Určený Smerovač (Backup Designated Router) |
| BGP | Border Gateway Protocol |
| BIN | Binárna |
| CCNA | Cisco Certified Network Associate |
| DEC | Dekadická |
| DP | Diplomová práca |
| DR | Určený Smerovač (Designated Router) |
| E1/0 | Ethernet 1/0 |
| EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol |
| EUI-64 | automatický výpočet adresy rozhrania v podsieti z MAC adresy |
| GRE | Generic Routing Encapsulation |
| H&S | Hub&Spoke |
| HEX | Hexadecimálna |
| ICMPv6 | Internet Control Message Protocol v6 – poskytovateľ služieb správ |
| IF | Rozhranie (Interface) |
| IGP | Interior Gateway Protocol |
| IPSEC | Oborový štandart sady protokolov a algoritmov |
| IPV4 | Internet Protocol Version 4 |
| IPV6 | Internet Protocol Version 6 |
| ISATAP | Intra-Site Automatic Tunnel Addresing Protokol |
| LO1 | Spätnoväzbová slučka (Loopback1) |
| MAC | L2 adresa, ktorá jednoznačne identifikuje fyzické pripojenie hostiteľa |
| MCT | Mannually Configured Tunel |
| MD5 | MEssage Digest 5 |
| NAT-PT | Prechod medzi IPv4 a IPv6 |
| NVRAM | Non Volatile Random Access Memory |
| OSPF | Open Shortest Path First |
| P2P | Point-to- Point |
| PID | ID procesu (Process-ID) |
| RA | Router advertisement |
| RFC | Request For Change |
| RID | ID smerovača (Router-ID) |
| RIPng | Routing Information Protokol |
| RTR | Smerovač (Router) |
| SHA | Secure Hash Algorithm |
| SIA | Stuck In Active |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protokol |
| VPN | Virtual Private Network |

ZOZNAM obrázkOV

Obr. 1: Topológia z laboratórnej úlohy pre konfiguráciu statického IPv6 tunela [autor]	3

Obr. 2: Overenie stavu tunelu 13 z hraničných smerovačov Ostrava a Olomouc [autor]	5

Obr. 3: Overenie smerovania RIPng pre IPv6 na smerovačoch Ostrava a Olomouc [autor]	6

Obr. 4: Ladeni ICMPv6 paketov pri pingu pre  IPv4 a IPv6 [autor]	7

Obr. 5: Zachytenie paketov ICMPv6 v MCT a GRE tunela medzi Ostrava a Olomouc [autor]	8

Obr. 6: Topológia z laboratórnej úlohy pre konfigurácie 6to4 a ISATAP tunela  [autor]	9

Obr. 7: Ilustrácia použitej IPv6 adresy pre tunely  [autor]	10

Obr. 8: Overenie stavu tunela 24 z hraničných smerovačov GENEVE a ZURICH   [autor]	13

Obr. 9: Overenie statického IPv6 smerovania na smerovačoch ZURICH a GENEVE    [autor]	14

Obr. 10: Ladenie ICMPv6 paketov pri pingu medzi zákazníckymi pobočkami cez Tunel 24    [autor]	15

Obr. 11: Zachytenie paketov ICMPv6 v 6to4 Tunelu24 medzi ZURICH a GENEVE [autor]	16

Obr. 12: Zachytenie paketov ICMPv6 v 6to4 tunela24 medzi BERN a LUXEMBOURG [autor]	17

ZOZNAM tabulIek

Tab. 1: Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach [autor]	4

Tab. 2: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania [autor]	5

Tab. 3: Konfigurácia RIPng pre IPv6 na smerovačoch Ostrava a Olomouc [autor]	6

Tab. 4: Kontrola dostupnosti spätnoväzbovných slučiek na smerovačoch pre IPv4 a IPv6 [autor]	7

Tab. 5: Konfigurácia typu tunela na prednastavený GRE medzi Ostrava a Olomouc [autor]	8

Tab. 6: Výpočet IPv4 HEX adresy pomocou Cisco smerovača  [autor]	10

Tab. 7: Nastavenie IPv4 a IPv6 adries na rozhraniach  [autor]	11

Tab. 8: Nastavte IPv4 konektivity medzi smerovačmi pomocou EIGRP protokolu  [autor]	12

Tab. 9: Konfigurácia IPv4 a IPv6 spätnoväzbových slučiek pre všetky rozhrania  [autor]	12

Tab. 10: Konfigurácia statického IPv6 smerovania na smerovačoch ZURICH a GENEVE   [autor]	13

Tab. 11: Kontrola dostupnosti spätnoväzbovných slučiek na smerovačoch pre IPv4 a IPv6    [autor]	14

Tab. 12: Konfigurácia ISATAP tunela medzi smerovačmi  BERN a LUXEMBOURG    [autor]	16

Tab. 13: Konfigurácia OSPF pre  IPv4 a IPv6 smerovačov v Cisco IOS 15.2(4) S3 [autor]	18

Tab. 14: Syntax aplikovaných príkazov a vysvetlenie významu OSPF IPv4 a IPv6 [autor]	18