Posudek školitele na průběhu studia a doktorskou práci Ing. Evy Hnátkové

Název dizertační práce: Vliv kompozice polymerního pojiva na proces vstřikování práškových materiálů

Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.

Konzultantka: prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

Doktorandka: Ing. Eva Hnátková

Dizertační práce Ing. Evy Hnátkové řeší problematiku materiálových charakteristik zpracovávaných materiálů, jelikož polymerní pojiva pro technologií práškového vstřikování jsou stále v oblasti vývoje a zájmu polymerních a procesních věd z důvodu komplexního chování. Lepší porozumění vlivu jednotlivých složek pojiva na proces může pomoci odstranit některé nedostatky této technologie.

Závěrečná práce je rozdělena do 3 částí podle jednotlivých cílů disertační práce. První část je zaměřena na polyetylen glykol (PEG) a vliv jeho molekulové hmotnosti na celkový zpracovatelský proces. Druhá část se zaměřuje na tzv. páteřní polymery, konkrétně se jedná o karnaubský vosk a acrawax, jako možné substituenty pro polymerní systémy na bázi polyolefinů. V třetí části byl zkoumán vliv koncentrace kyseliny stearové a jejího vlivu na zvýšení objemového plnění prášku a zlepšení tokových vlastností včetně vlivu objemového plnění na vývoj krouticího momentu při míchání a na tokové chování.

Výsledky ukázaly, že molekulová hmotnost polyetylenu glykolu ovlivní procesní parametry, ale nebude mít vliv na finální mechanické vlastnosti sintrovaného a tepelně zpracovaného Inconelu 718. Povrchově aktivní látka, kyselina stearová ovlivnila pozitivně zpracovatelské parametry, nicméně její vhodná koncentrace bude silně záležet na kompozici polymerního pojiva.

Přínosem pro technologií práškového vstřikování je možnost nastavení viskozity práškových směsí pomocí molekulové hmotnosti polyetylen glykolu. Karnaubský vosk a acrawax jsou vhodnými komponenty zejména pro technologii mikro vstřikování práškových materiálů díky snížené viskozitě, navíc polymerní pojiva na bázi karnaubského vosku mohou být použita pro zpracování reaktivních prášků kvůli nízké zpracovatelské teplotě. Optimální koncentrace kyseliny stearové může zvýšit maximální plnění prášku ve směsi.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že řešená problematika v této práci je velmi aktuální a její výstupy mají praktický význam pro využívání zpracovávaných materiálů v nejrůznějších oblastech průmyslu i medicíny.

Doktorandka v průběhu řešení dizertační práce prokázala schopnost aktivně řešit zadanou problematiku, navrhovat postupy a řešení a na základě provedených experimentů vyhodnotit výsledky a následně formulovat vědecké závěry.

Ing. Eva Hnátková zahájila doktorské studium v roce 2012. K dnešnímu dni splnila všechny povinnosti podmiňující úspěšné zakončení jejího doktorského studia, tj. složení všech stanovených zkoušek včetně státní doktorské zkoušky a také interní obhajoby své disertační práce na Ústavu výrobního inženýrství.

V průběhu doktorského studia byla aktivně zapojena do publikační činnosti, viz její publikační aktivity v přehledu v databázích Scopus a Web of Science, aktivně se zúčastňovala domácích i zahraničních konferencí a seminářů.

V průběhu studia absolvovala také dvou měsíční zahraniční stáž v Anglii na Department of Materials Science and Engineering at Sheffield University a dále tří měsíční stáž na v Německu na Karlsruhe Institute of Technology (KIT) - Institute for Mechanical Process Engineering and Mechanics.

Mimo vědecké bádání se Ing. Hnátková během doktorského studia zapojila aktivně do vysokoškolské samosprávy na institucionární, národní a mezinárodní úrovni, včetně Národního akreditačního úřadu pro vysokoškolské vzdělávání.

Předložená doktorská práce Ing. Evy Hnátkové splňuje všechna kritéria vytyčená pro tyto práce, a proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě dizertační práce byla Ing. Evě Hnátkové udělena vědecko-akademická hodnost Ph.D. ve studijním oboru 3909V013 Nástroje a procesy.

Kontrola plagiátorství 0< 5%.

Ve Zlíně 29. 4. 2019                                                          doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.