Příloha k protokolu o SZZ č.



Student 

Bc. Tomáš Matoušek
Vysoká škola :
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta:                Fakulta technologická


Aprobace 




Ústav:
Ústav inženýrství polymerů

          Recenzent:     doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Datum odevzdání posudku :
1. 6. 2009

Vedoucí:     doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
Posudek Diplomové práce


(téma)

Odhad velikosti pórů v pěnách a jejich akustické vlastnosti
Cílem diplomové práce bylo nalezení a ověření optimálních metod pro odhad velikosti pórů v pórovitých materiálech s otevřenými póry. Na našem ústavu byla vyvinuta metoda pro zpracování řezů pěnou pomocí počítačové tomografie. Počítačová tomografie bohužel není obecně dostupná a proto jsme hledali cestu, jak získat řez pěnou nějakou jednodušší metodou. 
Z počátku se jako nejschůdnější jevilo nasycení pěny nějakou tuhnoucí kapalinou a provedení řezu. Bylo vyzkoušeno vodní sklo, parafín a epoxidová pryskyřice, ale ukázalo se, že vodní sklo při tuhnutí výrazně mění objem, parafín a pryskyřice jsou zase příliš viskózní a neproniknou ani ve vakuu do všech pórů. Nakonec se diplomantovi podařilo získat použitelné výsledky nabarvením povrchu pěny a otisknutím na čistý papír a následným nascanováním obrázku. Bylo zjištěno, že touto metodou lze dosáhnout velmi dobře reprodukovatelných výsledků. 
Bohužel jsme také zjistili, že většina dostupných polyuretanových pěn má velmi podobnou velikost pórů a nepodařilo se nám tak získat dostatečně široké spektrum pěn, abychom zaznamenali výrazné odlišnosti v jejich akustických vlastnostech. Výsledky akustických měření proto nejsou příliš přesvědčivé.
Za přínos práce pokládám i trojici metod odhadu 3D velikosti pórů z jejich rovinných řezů. Také zjištění, že výsledky získané různými metodami ze jednoho obrázku je také velmi užitečné.

Diplomant pracoval samostatně, naučil se pracovat s programy pro obrazovou analýzu a pečlivě provedl velký počet měření i jejich zpracování na počítači vytvoření a zpracování celkem 210 otisků povrchu pěny). Zdokonalil v Excelu makra pro simulaci řezů koulí rovinou a odhadl s jejich pomocí distribuci velikostí pórů.
Práce byla napsána v angličtině, má rozsah 71 stran a obsahuje 20 obrázků, 11 grafů a 9 tabulek. Po grafické stránce má práce velmi dobrou úroveň a obsahuje jen málo chyb a překlepů.

Práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Vzhledem k její kvalitě navrhuji hodnocení A – výborně.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:


A - výborně









podpis vedoucího
Ve
Zlíně

dne
1.6.2009



	Stupeň klasifikace

	A - výborně
	B - velmi dobře
	C - dobře
	D - uspokojivě
	E - dostatečně
	F - nedostatečně


