| Návod pro knihovnu Simscape |  |
| --- | --- |
| Ondřej Špaček |  |
| 2015 |  |

OBSAH

Úvod	4

1	Simulink	5

1.1	Prostředí knihoven v Simulink	5

1.2	Prostředí modelu v Simulink	6

1.3	Ukázky základních bloků a simulací v Simulink	7

1.4	Bloky zdrojů, bloky pro zobrazení výsledků a signálů	8

1.4.1	Řešení diferenciálních rovnic v Simulink	9

1.4.2	Řešení soustav diferenciálních rovnic v Simulink	11

1.4.3	Užití přenosové funkce a PID regulátoru v Simulink	12

1.4.4	Použití stavového popisu v Simulink	14

1.5	Správná volba řešitele „solver“	15

2	Simscape	19

2.1	Seznámení s důležitými bloky v Simscape	20

2.2	Základní knihovna elektrických součástí Simscape	21

2.2.1	Simscape model integračního článku	25

2.2.2	Diferenciální rovnice integračního článku	25

2.2.3	Přenos integračního článku	26

2.2.4	Stavový popis integračního článku	27

2.2.5	Porovnání výsledků integračního článku	28

2.2.6	Ukázka řešení složitějšího obvodu v Simscape	29

2.3	Základní knihovna mechanických součástí Simscape	31

2.3.1	Simscape model dvou hmot propojených pružinou	35

2.3.2	Diferenciální rovnice dvou hmot propojených pružinou	36

2.3.3	Stavový popis dvou hmot propojených pružinou	37

2.3.4	Přenos dvou hmot propojených pružinou	38

2.3.5	Porovnání výsledků simulací dvou hmot propojených pružinou	40

2.3.6	Složitější mechanický příklad	41

2.4	Základní knihovna hydraulických součástí Simscape	44

2.4.1	Diferenciální rovnice nádrže	47

2.4.2	Simscape model nádrže	48

2.4.3	Linearizace rovnic	51

2.4.4	Přenos liearizované nádrže	52

2.4.5	Stavový popis linearizované nádrže	53

2.4.6	Porovnání simulací nádrže	54

2.4.7	Složitější hydraulický příklad	55

3	Jazyk Simscape	58

3.1.1	Nutná adresářová struktura a její překlad	58

3.2	Syntax jazyka Simscape	59

3.2.1	Bloky tříd	59

3.2.2	Seznam bloků kódu pro deklaraci fyzikální oblasti nebo komponenty	60

3.2.3	Vysvětlení jednotlivých bloků deklarace, postup tvorby kódu komponenty	61

3.2.4	Blok MATLAB funkce „function setup“	65

3.2.5	Blok rovnic, „equations“	68

3.3	Fyzikální oblast „Domain“	73

3.3.1	Struktura souboru fyzikální oblasti	73

3.3.2	Globálně nastavené parametry vs. rozlévání parametrů	74

3.4	Komponenty „component“	75

3.4.1	Vytvoření podtřídy komponenty zděděním vlastností rodičovské třídy	76

3.4.2	Kompozitní komponent, vytvoření instance třídy komponenty	77

3.4.3	Směr signálu, polarita portů a refernční bod	81

3.4.4	Obrázek, popisky vstupů/výstupů, název bloku komponenty	82

Seznam použité literatury	85

Úvod

Záměrem tohoto návodu je seznámení čtenáře s tvorbou nových Simscape komponent pomocí „Simscape language“ a jejich využití. Současně se snahou ukázat výhody a nevýhody knihovny Simscape na ukázkových příkladech.

Celý návod je rozčleněn do tří částí, kde první se zabývá seznámením se Simulink a jeho prostředím, řešení úloh automatizace a správnou volbou řešitele pro daný Simulink model.

Druhá část se zabývá seznámením s veličinovou analogií a základními knihovnami Simscape, konkrétně se jedná o knihovnu elektrickou, mechanickou a hydraulickou. Seznámením probíhá krátkým popisem knihovny a následným popisem všech dostupných bloků. Pro každou knihovnu v každé fyzikální oblasti je uveden jeden příklad modelu v Simscape a jiných matematických modelů jako je diferenciální rovnice, přenos a stavový popis. Cílem této kapitoly je porozumění výhodám a nevýhodám základní knihovny a hlavně ověření správnosti jejich výsledků.

Třetí část je hlavní částí tohoto návodu a je zaměřena na metody vytváření vlastních bloků a fyzikálních oblastí. Podrobně popisuje všechny možnosti Simscape na krátkých ukázkách kódu.

Poznámka:

Veškeré uvedené modely byly vytvořeny v rámci bakalářské práce pro MATLAB R2012, kde je postup odvození podrobnější a jsou tam také uvedeny jiné matematické modely ke složitějším systémům.

# Simulink

Jedná se o program v rámci MATLAB, který slouží k simulacím dynamických systémů, kde pro simulace je použito algoritmů MATLAB pro řešení diferenciálních rovnic. Na rozdíl od MATLAB, kde nejčastěji pracujeme s příkazovou řádkou, v Simulink pracujeme interaktivně s blokovým schématem. S pomocí těchto blokových schémat lze vytvořit matematické modely lineárních i nelineárních v čase spojitých nebo diskrétních systémů. Simulink umožňuje tvorbu vlastních uživatelských bloků. Jeho největší výhodou je právě grafická přehlednost grafických schémat, která umožňuje dobrou orientaci i ve složitých matematických modelech. Knihovny Simulink jde nadále rozšiřovat pomocí takzvaného „blocksetu“ který obsahuje další bloky a to nejčastěji vytvořených pro určité vědní obory.

## Prostředí knihoven v Simulink

Prostředí knihoven Simulink spustíme pomocí příkazové řádky MATLAB příkazem „simulink“, tímto krokem se nám otevře okno „Simulink Library Browser“. Následuje popis nejdůležitějších voleb a možností z obrázku tohoto okna.

4

3

1

2

Obr. 1. Simulink Library Browser

Oblast knihoven „Libraries“ na obrázku označena 1, slouží k výběru jednotlivých knihoven, které jsou dále děleny do podkategorií, z důvodu přehlednosti. Počet a typy knihoven se liší podle různých verzí Simulink, podle přikoupených „blocktetů“ a uživatelem vytvořených knihoven.

Oblast uvedená na obrázku označena 2, slouží k procházení jednotlivých bloků knihoven. Je rozdělena na tři záložky v první je aktuálně vybraná knihovna, v druhé bloky nalezené při vyhledávání pomocí funkce „Search for subsystems and blocks by name“ a ve třetí se zobrazují nejpoužívanější bloky uživatele Simulink.

Oblast uvedená na obrázku označená 3, obsahuje dvě ikony první je pro vytvoření Simulink modelu a druhá pro otevření již existujícího Simulink modelu, tyto možnosti najdeme i v nabídce „File“.

Oblast pro vyhledávání je na obrázku označená 4, obsahuje pole pro zadání vyhledávání tlačítko pro vyhledávání „Search for subsystems and blocks by name“ a tlačítko pro nastavení ovládání.

## Prostředí modelu v Simulink

Při otevření nového modelu, z „Simulink Library Browser“ nebo přímo z MATLAB volbou „New“ > „Simulink Model“, se zobrazí nové okno s pracovním plátnem. Následuje popis nejdůležitějších funkcí a nastavení z obrázku tohoto okna.

6

7

5

4

2

3

1

Obr. 2. Pracovní okno Simulink

V oblasti označené 1 na obrázku najdeme tři ikony pro správu modelu, první slouží k vytvoření nového modelu, druhá k uložení současného modelu a třetí k tisku modelu.

V oblasti označené 2 jsou prvky pro krok zpět a krok vpřed třetí ikona se dá použít, pro návrat z podsystému.

V oblasti označené 3 na obrázku najdeme ikonu pro otevření knihovny bloků, ikonu pro nastavení simulace a ikonu pro podrobný průzkum součástí modelu.

V oblasti označené 4 jsou prvky pro ovládání simulace a práci s ní první tlačítko spustí simulaci, druhé tlačítko simulaci zastaví a třetí tlačítko slouží jako jedna z možností logování dat simulací. Také mohou být zobrazeny ikony pro krokování a ikona pro nastavení krokování. Dále je zde pole, ve kterém můžeme rychle měnit délku simulace a nastavení módu simulace. Mód simulace dokáže urychlit simulaci za cenu ztráty některých funkcí a to tak že místo MATLAB kódu použije funkce v jazyku C.

V oblasti označené 5 je prohlížeč subsystémových komponent.

V oblasti označení 6 je plátno, ve kterém se pracuje s bloky, vše funguje na principu „drag and drop“, kde jednotlivé bloky berete z knihovny bloků a vkládáte je na plátno přetažením. Jeho součásti je pár ikon jako zoom nebo nastavení na vycentrování modelu do okna a vložení textu.

V oblasti označené 7 je stavový řádek ukazuje nám stav programu potom průběh simulace a zvolený řešitel.

## Ukázky základních bloků a simulací v Simulink

Při řešení jakékoliv úlohy v Simulink potřebujeme určité bloky, které budou vykonávat určitou funkci ve schématu. Všechny základní bloky najdeme v knihovně simulink. Většina bloků po dvou-kliku levého tlačítka myši zobrazí tabulku pro nastavení parametrů bloku a jeho popis. Při nastavování hlavních parametrů bloku např. velikosti signálu můžeme do bloku zadávat přímo číselnou hodnotu nebo proměnnou z MATLAB Workspace. Veškeré bloky dovolují zadávání základních matematických funkcí jako je sin(), cos(), exp() atd. Některé bloky dovolují zadávat i matice, vektory a u některých bloků je matice nebo vektor výchozím parametrem.

## Bloky zdrojů, bloky pro zobrazení výsledků a signálů

Základem je možnost zadávat vstupy a získat výsledky výpočtů k tomu slouží bloky z knihoven „Sources“ a „Sinks“.

| Zdroje signálu a vstupy které nalezneme v knihovně „Simulink“ > „Sources“ |  |
| --- | --- |
| Blok | Základní popis |
|  | Constant má jeden výstup na kterém je konstantní signál, jehož velikost můžeme nastavit v tomto bloku. |
|  | Blok Step má jeden výstup, na kterém je signál v počáteční hodnotě a v určitém čase přejde na jinou hodnotu. Hodnotu signálu a čas skoku můžeme nastavit v tomto bloku. |
|  | Blok Repeating Sequence umožňuje vytvoření vlastního signálu. Který nastavíme v bloku a to dvěma vektory vektorem hodnot a vektorem časů náležících těmto hodnotám. |

Tab. 1. Bloky zdrojů Signálu

| Bloky pro zobrazení výsledků a signálů ze simulací nalezneme v „Simulink“ > „Sinks“ |  |
| --- | --- |
| Blok | Základní popis |
|  | Blok Scope slouží k zobrazení průběhu signálu v závislosti na čase. Při otevření tohoto bloku se nezobrazí nastavení ale výsledný graf s ovládacími prvky. Jeden vstup odpovídá jednomu plátnu, kde může být i několik grafů dále je možné přidat i další plátna. |
|  | Blok Display slouží k zobrazení jedné hodnoty. V případě více průběžných hodnot se zobrazí hodnota poslední. |
|  | Blok To Workspace nám umožňuje uložení hodnot do prostředí MATLAB kde s daty můžeme provádět další výpočetní operace. V nastavení tohoto bloku je např. volba datové struktury a jméno proměnné, do které bude uložena struktura s daty. |

Tab. 2. Bloky pro zobrazení signálů

Na jednoduchém příkladu si můžeme ověřit, že bloky fungují. Vybereme si nějaký blok, který je zdrojem signálu, pro ukázku je dobré zvolil blok Step. Dále si vybereme bloky, které nám zobrazí výsledky. Pro názornost jsem vybral všechny tři zde popisované bloky. Klikneme na šipku vycházející z bloku Step, táhneme čáru ke vstupu do bloku Scope jakmile šipka zčerná, pustíme a bloky jsou propojeny. Toto provedeme i s bloky Display a To worokspace, kdy signál táhneme vždy s portu bloku k čáře signalizující signál. V bloku To worokspace můžete ještě změnit jméno proměnné. Spustíme simulaci tlačítkem Run a dvojklikem na Scope otevřeme výsledný graf. Pro lepší pochopení můžete vyzkoušet různé hodnoty ve step, různé zdroje signálu a znovu provést simulaci.

Obr. 3. Ukázka vstup výstup

### Řešení diferenciálních rovnic v Simulink

Při řešení základních úloh v teorii systémů řešíme nejčastěji diferenciální rovnic, které lze v Simulink vyřešit pomocí zpětnovazebního obvodu. K řešení diferenciálních rovnic potřebujeme znát následující bloky, které nalezneme v knihovně „Simulink“ > „Commonly Usded Blocks“.

| Blok | Základní popis |
| --- | --- |
|  | Blok Sum slouží k přičítání a odečítání vstupů kdy na výstupu najdeme výsledek. V nastavení se dá nastavit počet vstupů, jestli se vstup odečítá nebo přičítá pomocí vektoru se znaménky + a -. Dá se nastavit i tvar bloku jako kruh nebo čtverec, který je vhodnější pro velké množství vstupů. |
|  | Blok Gain umožňuje násobení signálu. V zápisu násobící konstanty umožňuje použití základních matematických funkcí MATLAB (např cos(), sqrt(), exp() …), do násobící konstanty lze zapsat matici i vektor. |
|  | Blok Integrator slouží k integraci vstupu. Umožňuje nastavení počátečních podmínek jak proměnnou tak externím signálem. |

Tab. 3. Bloky pro práci s diferenciálními rovnicemi

Na ukázku řešení si zvolíme následující diferenciální rovnici, funkce u, je jednotkový skok a funkce y je neznámá funkce.

y'''t+a2y''t+a1y't+a0yt=b0u(t)

Nejjednodušší řešení této diferenciální rovnice získáme tak, že si člen s nejvyšší derivací neznámé funkce vyjádříme na jedné straně rovnice a zbytek členů na druhé. Důvodem je to, že neznáme funkci y a vyjádřením členu s nejvyšší derivací nám umožňuje získat řešení jen pomocí integrace v nejjednodušším možném blokovém schématu. Dalším důvodem je, že Simulink se snaží všechny úlohy převést na jednodušší, pokud je to možné a tím může dojít ke zkreslení derivace. Vyjádřením nejvyšší derivace získáme tedy rovnici

b0ut-a2y''t-a1y't-a0yt=y'''t

Při pohledu na levou stranu rovnice vidíme, že je zde možné použít blok Sum, kdy jeho výstup bude y''', které budeme postupně integrovat bloky Integrator a násobit koeficienty jednotlivých členů pomocí bloku Gain a přivádět zpět na blok Sum, tak abychom získaly levou stranu rovnice. V bloku Sum je třeba nastavit počet vstupů, jestli se budou odečítat, nebo přičítat to vše se dělá po dvojkliku pravým tlačítkem na blok a přidáním znaků + pro vstupy které se budou přičítat a znaků – pro vstupy které se budou odečítat. Jako zdroj použijeme blok Step, v případě řešení příkladu s čísly připojíme blok Scope k požadovaným větvím schématu. Také je dobré rotovat bloky, tak aby výsledné schéma bylo přehledné, to můžeme učinit klávesovou zkratkou „Ctrl+r“ nebo při kliknutí pravým tlačítkem na blok v menu „Rotate and Flip“.

Obr. 4. Ukázka řešení diferenciální rovnice

### Řešení soustav diferenciálních rovnic v Simulink

Řešení soustavy diferenciálních rovnic funguje na podobném principu jako u jediné diferenciální rovnice. Soustavu diferenciálních rovnic můžeme řešit například u systémů s více vstupy a výstupy které jsou na sobě vzájemně závislé. Jako příklad jsou zvoleny následující rovnice, kde jsou známy funkce u1 a u2 jako skokové funkce a funkce y1 a y2 jsou neznámé funkce.

y'1t+y2t=u1t-u2(t)

y'2t+y1t=u2(t)

Vyjádřením nejvyšší derivace získáme rovnice ve tvaru

y'1t=u1t-u2t-y2t

y'2t=u2t-y1t

Tuto soustavu dokážeme vyřešit pomocí dvou zpětnovazebních obvodů, které jsou na sobě závislé a to za použití bloku Sum. Jako zdroje signálu jsou použity bloky Step, dále jsou použity bloky Integrator a Scope.

Obr. 5. Ukázka řešení soustavy diferenciálních rovnic

### Užití přenosové funkce a PID regulátoru v Simulink

Přenosová funkce je velice často používána jako matematický model systému. V simulaci systému často potřebujeme simulovat nějaké řízení, k tomu se hodně využívá PID regulátor z důvodu jeho jednoduchosti. Pro vytvoření regulačního obvodu budeme potřebovat následující bloky

| Blok | Základní popis |
| --- | --- |
|  | Blok Transfer Fcn umožňuje použití přenosové funkce v obvodu. V jeho nastavení zadáváme koeficienty čitatele a jmenovatele přenosu. Tento blok neumožňuje zadání přenosové matice u vícerozměrných systémů. |
|  | Blok PID Controler slouží jako PID regulátor s nastavitelnými parametry Proporcionální, Integrační a Derivační složky. Tento regulátor je v Simulink popsán následujícím přenosem PIDs=P+I1s+DN1+N1s |
|  | Blok Mux slouží jako multiplexor, který z jednotlivých jeho vstupů vytvoří vektor dat. Toho se dá využít například u bloku Scope kdy chceme více průběhů v jednom plátně pro jejich porovnání. V nastavení tohoto bloku můžeme nastavit počet vstupů. |
|  | Blok Demux slouží jako demultiplexor, který vektor dat rozdělí na jednotlivé prvky. Je opakem bloku Mux. |

Tab. 4. Bloky pro regulaci

Základním zapojení s přenosem bude zjištění odezvy na určitý signál, proto si vezmeme bloky Step, Transfer Fcn, Scope a propojíme je. Použijeme i bloku Mux aby, jsme mohli porovnat vstup a výstup bloku Transfer Fcn na jednom plátně. Pro lepší pochopení můžeme měnit hodnoty čitatele a jmenovatele přenosu v bloku Transfer Fcn, nebo měnit hodnoty v bloku Step a pozorovat výsledky v grafu.

Obr. 6. Ukázka zapojení přenosové funkce

Na obrázku je zobrazeno zapojení a průběh vykreslený pomocí bloku Scope, kde žlutou barvou je označen vstup do bloku Transfer Fcn a fialovou barvou po průchodu tímto blokem.

Dalším častým zapojením je zpětnovazební zapojení s regulátorem PID. Toto zapojení nám bude simulovat regulaci PID regulátorem na systému, který je popsán přenosem. K zapojení potřebujeme bloky Step, Transfer Fcn, PID Controler, Sum a Scope. Znovu využijeme bloku Mux, pro sledování důležitých veličin v regulačním obvodu a nezapomeneme změnit znaménko v Sum na minus.

Obr. 7. Ukázka zpětnovazebního regulačního obvodu s PID

Na obrázku je zobrazeno zapojení a průběh regulačního pochodu vykreslený pomocí bloku Scope, kde žlutou barvou je označena žádaná veličina w, akční veličina u, je fialovou barvou a regulovaná veličina y je modlou barvou. Simulace je provedena s parametry regulátoru P=1, I=1,5 a D=0. Na obrázku je vidět že průběh signálu za blokem Transfer Fcn je rychlejší, než bez PID regulátoru to je způsobeno integrační konstantou PID regulátoru. Pro lepší pochopení je dobré vyzkoušet si změny jednotlivých parametrů PID regulátoru a sledovat změny na bloku Scope.

### Použití stavového popisu v Simulink

Mezi další úkony v Simulink může být práce se stavovým popisem. Stavový popis je v Simulink vhodné použít hlavně u systémů s více vstupy a výstupy, protože to takto lze udělat jen jedním blokem State-Space tento blok nalezneme v knihovně „Simulink“ > „Continuous“.

| Blok | Základní popis |
| --- | --- |
|  | Blok State-Space umožňuje zadání matic stavového popisu A, B, C a D. Tento blok po zadání matic funguje jako matematický model. Tento blok je možné použít i pro popis systémů s více vstupy, výstupy a to připojením multiplexoru ke vstupu a demultiplexoru k výstupu. |

Tab. 5. Blok pro stavový popis

Pro ukázku použijeme blok Step, State-Space, Scope a Mux. Do bloku State-Space zadáme tyto matice pro rozumný výsledek A = [-2, -1; 1, 0]; B = [1; 0]; C = [1, 1]; D = [0].

Obr. 8. Ukázka bloku stavového popisu

Na obrázku je základní zapojení s blokem State-Space na výsledném průběhu vidíme žlutou barvou vstup do bloku State-Space a fialovou výstup.

Pro řešení obvodů MIMO se využije bloků Mux a Demux, připojených na vstup a na výstup. Důležité je do nich zapojit signály ve správném pořadí, tak aby odpovídaly správným řádkům/sloupcům matic.

## Volba řešitele „solver“

Řešitel je algoritmus, který dokáže vyřešit obyčejnou diferenciální rovnici. Řešitelů implementovaných v MATLAB existuje velké množství, Simulink jich využívá jen několik. Každý řešitel využívá jiných metod a přijímá různé parametry jak v MATLAB, tak i v Simulink. Výběrem řešitele rozhodujeme o přesnosti, rychlosti a někdy dokonce i o správnosti řešení. Tyto řešitele mají následující dělení, dle [1].

Podle délky kroku:

- „Variable-step“ – Jedná se o metodu proměnného kroku. Jejím principem je, že se zrychlující změnou derivace se zkracuje délka kroku pro dosažení lepší aproximace, v případě že se změna derivace zpomaluje, délka kroku se prodlužuje. Mezi nejpoužívánější řešitele tohoto typu patří ode45, který je i defaultně nastaven při vytvoření nového Simulink schématu.

- „Fixed-step“ – Jedná se o metodu neměnného kroku. Je to velice jednoduchá metoda, kdy se výpočty provádí vždy v daném neměnném kroku.

Podle složitosti problému:

- „Stiff“ – Obyčejné řešitele často nedokážou vyřešit problémy označované jako stiff. Tyto problémy nastanou, když změna derivace je velice pomalá a v určitém okamžiku se začne velice rapidně měnit. Z toho vyplývá, že k řešení těchto problémů lze použít jen metody s proměnným krokem, ovšem i u některých metod proměnného kroku dojde k chybě a výsledek bude nesprávný. Z tohoto důvodu existují speciální řešitele přímo pro tyto problémy, všechny řešitele vhodné pro tyto problémy mají v Simulink v závorce napsáno „stiff“. Nejčastěji používaným řešitelem tohoto typu je řešitel ode15s který je zároveň označován jako nejvhodnější pro fyzikální systémy, tedy i Simscape.

- „NonStif“ – Tyto problémy jsou všechny problémy, kde se derivace mění průběžně a ne velice rapidně. Nejběžnějším řešitelem těchto problémů je ode45.

Podle průběhu řešeného problému:

- Diskrétní – Pro řešení diskrétních problémů existuje v Simulink jen jeden řešitel jeho název je „discrete“. V případě že Simulink narazí na diskrétní problém, zvolí tento řešitel automaticky.

- Analogový – Většinu problémů řešených v Simulink řešíme v oblasti kdy je průběh analogový. A všechny řešitele obsahující písmena ODE (ordinary diffrential equation) jsou schopna řešit tyto problémy.

Řešitele Simulink v tabulkách podle přesnosti názvu a použití.

Řešitele neměnného kroku:

| Řešitel | Metoda | Řád přesnost |
| --- | --- | --- |
| ode1 | Euler | první |
| ode2 | Heun | druhý |
| ode3 | Bogacki-Shampin | třetí |
| ode4 | Runge-Kuta (RK4) | čtvrtý |
| ode5 | Dormad-Price (RK5) | pátý |
| ode8 | Dormad-Price (RK8)7 | osmý |

Tab. 6. Řešitele neměnného kroku

Význam řádu přesnosti u metod neměnného kroku je, že čím vyšší řád, tím je metoda přesnější a zároveň je metoda složitější, tedy trvá déle její provedení.

Řešitele proměnného kroku pro problémy „nonstiff“:

| Řešitel | Metoda | Přesnost | Použití |
| --- | --- | --- | --- |
| ode45 | Dorman-Price, Runge-Kunta | střední | Tento řešitel je vhodné zvolit jako první. Pokud je řešení touto metodou pomalé možná se jedná o „stiff“ problém. Je rychlejší a přesnější než ode23. |
| ode23 | Runge-Kunta, Bogacki, Shampine | malá | Tento řešitel je efektivnější než ode45 pro řešení problémů, které mají rychlejší průběh změny derivace. |
| ode133 | PECE, Adams-Bashforth-Moulton | Proměnná (malá až velká) | Vhodný pro řešení za přísných tolerančních podmínek. Tento řešitel může být efektivnější pro řešení problémů s velkým počtem výpočtů, než ode45. |

Tab. 7. Řešitele proměnného kroku „nonstiff“ problémů

Řešitele proměnného kroku pro „stiff“ problémy

| Řešitel | Metoda | Přesnost | Použití |
| --- | --- | --- | --- |
| ode15s | NDF | Proměnná (malá až střední) | Založen na numerické derivaci místo zpětné, což zvyšuje efektivitu u „stiff“ problémů. Tento řešitel by měl být první volbou, když zjistíme, že je problém „stiff“. Řešení jacobiho matice. |
| ode23s | Modifikace Rosenbrock, druhý řád | malá | Tento řešitel může být efektivnější než ode15s v případě nastavení velmi hrubých tolerancí. Navíc dokáže vyřešit některé „stiff“ problémy které nedokáže vyřešit ode15s. Řešení jacobiho matice. |
| ode23t | Trapezodial, volná interpolace | malá | Tento řešitel je vhodný pro střední „stiff“ problémy (ne úplně složité). Podmínkou je že nemůže řešit problémy, kde dochází k disipaci energie. |
| ode23tb | TR-BDF2 | malá | Vhodný pro velmi hrubé tolerance. Řešení iterací matice. |

Tab. 8. Řešitele proměnného kroku „stiff“ problémů

Význam přesnosti řešitelů s proměnným krokem je pouze orientační protože primárně závisí na nastavení tolerancí, řádu použitém v řešení, druh řešitele jacobiho matice v nastavení řešitele.

Kdy nastane čas na změnu řešitele?

- Když je výsledek jednoznačně špatně, dle kvalifikovaného odhadu (např. výpočet na papíře, experimentálně získané hodnoty).

- Když je výsledkem velice rychle kmitající křivka, nebo vypadá jako „pila“.

- Když řešení trvá příliš dlouho, je možné že problém je „stiff“ a je tedy dobré zvolit vhodný řešitel.

- Když řešení nebylo nalezeno v celé oblasti požadovaného intervalu.

# Simscape

Simscape je rozšiřující knihovna Simulink. Tato knihovna umožnuje vytvoření matematického modelu v určité konkrétní doméně např. mechanické, elektrické hydraulické. Jednotlivé bloky v knihovně Simscape odpovídají reálným součástem např. blok pružiny nebo blok rezistoru. Na rozdíl od standartního blokového schématu v Simulink zavádí do schémat fyzikální veličiny a pokročilé nastavení řešitelů diferenciálních rovnic. Z důvodu že bloky reprezentují reálné součásti a signály mezi nimi, jsou signály fyzikálních veličin propojení bloků, tedy veškerá propojení představují přenos energie. Z toho vyplývá největší výhoda knihovny Simscape a to je že nemusíme znát žádné fyzikální zákony, nemusíme získávat matematicko-fyzikální model, protože ze znalosti struktury systému dokážeme vytvořit schéma v Simscape, které bude reprezentovat systém jako jeho matematický model.

Knihovna Simscape má mnoho podknihoven pro konkrétní obory např. SimMechanics, SimHydraulics, SimElectronics, SimDriveline a SimPowerSystems. V případě, že požadovaný blok neexistuje v žádné knihovně Simscape může si ho uživatel vytvořit pomocí programovacího jazyku speciálního pro Simscape „Simscape language“.

Zavedení signálů, které odpovídali reálným fyzikálním veličinám, mělo za následek přidání různých druhů portů pro knihovnu Simscape, tak aby nešlo propojit bloky bez jakékoliv souvislosti, například blok Step nejde připojit k Simscape bloku rezistoru protože blok Step není zdroj elektrické energie. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny porty Simulink a porty základní knihovny v Simscape. U všech propojovaných bloků platí, že typ portu výstupu musí být stejný jako vstup dalšího bloku.

Obr. 9. Porty Simulink a Simscape

Rozšiřující podknihovny Simscape mají velké množství dalších portů, specifických pro rozšiřující knihovny.

Při práci se simulovanými reálnými veličinami je třeba si uvědomit, kde a jak je správně změřit. Například v elektrických systémech měříme napětí proti referenci nebo jako rozdíl dvou potenciálů v obvodu a proud jako náboj protékající určitou částí obvodu za čas. Tedy Voltmetr připojíme vždy paralelně k prvku, na kterém měříme proud a ampérmetr sériově. Toto platí u všech domén, jak u reálných systémů, tak v Simscape. Pro pochopení použijeme veličinovou analogii pro domény v základní knihovně, aby bylo jasné jak připojit sensory. Veličiny v obvodě rozdělíme do dvou skupin, ve skupině tok jsou veličiny, které reprezentují rychlost změny za časový okamžik a měříme je tedy sériově k měřenému prvku a ve skupině úsilí jsou prvky, které mají schopnost konat práci a měříme je paralelně k měřenému prvku jako rozdíl dvou potenciálů, dle [2].

| Simscape knihovna/Systém | Úsilí [Jednotka] | Tok [Jednotka] |
| --- | --- | --- |
| „Electrical“/Elektrický | Napětí [V] | Proud [A=C/s] |
| „Hydraulic“/Hydraulický | Tlak [Pa] | Průtok [m3/s] |
| „Mechanical“/Mechanický | Síla [N] | Rychlost [m/s] |
| „Termal“/Teplený | Teplota [°C] | Tepelný tok [W=J/s] |

Tab. 9. Tabulka analogie veličin

Tento návod je věnován nejčastějším příkladovým systémům tedy hydraulickým, elektrickým a mechanickým.

## Seznámení s důležitými bloky v Simscape

Knihovna Simscape využívá speciálních bloků, některé z nich musí být v každém Simscape modelu jako je blok Solver Configuration, který slouží pro podrobnější nastavení řešitele diferenciálních rovnic. Dalším blokem, který musí být v každém schématu, je referenční blok, který je specifický pro každou fyzikální doménu. Dalšími důležitými bloky jsou PS-Simulink Converter a Simulink-PS Converter, tyto bloky slouží jako propojení mezi Simscape a Simulink, slouží pro převod fyzikálních signálu na signály používané v Simulink a naopak, dle [5].

| Simscape blok | Základní popis |
| --- | --- |
|  | Blok Solver Configuration slouží k lokálnímu nastavení řešitele diferenciálních rovnic. Standardně je nastavený tak aby používal řešitel nastavený v Simulinku a může být připojen kdekoliv v Simscape obvodu. |
|  | Blok PS-Simulink Convereter slouží k převodu simulovaného fyzikálního signálu Simscape na signál použitelný v Simulink. Tento blok umožňuje nastavení jednotky signálu. |
|  | Blok Simulink-PS Convereter . slouží k převodu signálu ze Simulink na signál simulující fyzickou veličinu pro Simscape. V tomto bloku je možné nastavení jednotky a další vlastnosti vstupu. |

Tab. 10. Důležité základní bloky Simscape

## Základní knihovna elektrických součástí Simscape

Knihovna Simscape obsahuje mnoho součástí, které jsou používané v elektrických obvodech. Obsahuje prvky měnící elektrickou energii na mechanickou a velké množství různých zdrojů napětí a proudu. Mezi snímače které jsou k dispozici v Simscape pro elektrické obvody patří voltmetr a ampérmetr. Většina z těchto součástí je implementována jako ideální součásti (jinak je to u nich uvedeno).

| Zdroje a sensory elektrické fyzikální oblasti |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Mezi bloky zdroje napětí patří - AC Voltage Source je zdroj sinusového střídavého napětí podle zadaného parametru. - DC Voltage Source je zdroj konstantního stejnosměrného napětí. - Controled Voltage Source je zdroj napětí, jehož napětí je kontrolováno signálem te Simulink. |
|  | Mezi bloky zdroje proudu patří - AC Current Source je zdroj sinusového střídavého proudu podle zadaného parametru. - DC Current Source je zdroj konstantního stejnosměrného Proudu. - Controled Voltage Source je zdroj proudu, jehož proud je kontrolováno signálem ze Simulink. |
|  | Mezi zdroje řízené proudem patří - Current-Controled Current Source je blok řízený proudem, který podle nastavitelné konstanty zisku řídí zdroj proudu. - Current-Controled VoltageSource je blok řízený proudem, který podle nastavitelné konstanty zisku řídí zdroj napětí. |
|  | Mezi zdroje řízené napětím patří - Voltage-Controled Current Source je blok řízený napětím, který podle nastavitelné konstanty zisku řídí zdroj proudu. - Voltage-Controled VoltageSource je blok řízený napětím, který podle nastavitelné konstanty zisku řídí zdroj napětí. |
|  | Blok Current Sensor slouží jako ampérmetr s jedním výstupem proudu, který je možné převést do Simulink. |
|  | Blok Voltage Source slouží jako voltmetr s jedním výstupem napětí, který je možné převést na signál Simulink. |

Tab. 11. Bloky zdrojů a sensorů elektrické fyzikální oblasti

| Součásti elektrické fyzikální oblasti |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Blok Resistor slouží v obvodu jako rezistor s nastavitelným odporem. |
|  | Blok Capacitor slouží v obvodu jako kondenzátor, u kterého je možné nastavit kapacitu, počáteční napětí a jeho sériovou a paralelní vodivost. |
|  | Blok Inductor slouží v obvodu jako induktor, umožňuje nastavení indukčnosti, počátečního proudu a sériovou a paralelní vodivost. |
|  | Blok Elektrical Reference slouží jako uzemnění a musí být v každém obvodu minimálně jednou. |
|  | Blok Diode reprezentuje diodu, s nastavitelným parametrem propustného napětí a odporu. |
|  | Blok Op-Amp představuje ideální operační zesilovač. |
|  | Blok Gyrator symbolizuje ideální součást gyrator, převádí kapacitní reaktanci na induktivní reaktanci. |
|  | Blok Ideal Transformer reprezentuje ideální transformátor s nastavitelnou konstantou poměru počtu navinutí vodiče. |
|  | Blok Mutual Inductor slouží pro vytvoření vazby mezi dvěma cívkami, nastavitelným parametrem je indukčnost a počáteční proud obou cívek. |
|  | Blok Rotational Electromechanical Converter slouží pro převod elektrické energie na rotační mechanickou energii nebo naopak. Zadává se konstanta proporce mezi napětím a rychlostí otáček. |
|  | Blok Translational Electromechanical Converter slouží pro převod elektrické energie na translační mechanickou energii nebo naopak. Zadává se konstanta poměru mezi napětím a rychlostí posunu. |
|  | Blok Variable Resistor umožnuje přivedení signálu Simulink pro řízení odporu rezistoru. Parametrem tohoto bloku je minimální odpor |
|  | Blok Open Circuit lze použít jako zakončení nepoužitých svorek elektrických svorek (nejedná se o uzemnění) |
|  | Blok Switch je blok přepínače ovládaný signálem ze Simulink. Parametry je hranice signálu pro otevření, a odpor při zavření/otevření. |

Tab. 12. Součásti elektrické fyzikální oblasti

Jako ukázkový příklad je zde uveden integrační článek. V tomto příkladu si ukážeme výhody Simscape a provedeme porovnání se simulacemi s vypočítaným matematicko-fyzikálním modelem v Simulink. Integrační článek je jednoduché zapojení rezistoru R a kondenzátoru C. Kde Vstupní napětí u, je integrováno a výsledkem je napětí uc. Pro simulace byly zvoleny následující parametry C=32nF, R=100kΩ.

Obr. 10. Zapojení integračního článku

### Simscape model integračního článku

Se znalostí zapojení obvodu lze vytvořit blokové zapojení v Simscape. Ze schématu je zřejmé, že budeme potřebovat jeden zdroj napětí, použijeme Controled Voltage Source  a jeden Current Sensor. Zdrojem signálu pro Controled Voltage Source půjde z bloku Step po převedení blokem Simulink-PS Converter. Součástmi v obvodu budou Resistor a Capacitor. Nesmíme zapomenout na povinné součásti v obvodu to je Solver a Electrical Reference. Blok Solver můžeme připojit kdekoliv v obvodu.

Obr. 11. Integrační článek – Simscape knihovna

Okamžitě je tedy zřejmá výhoda Simscape knihovny bez jakékoliv námahy nebo výpočtů, kdy jsme vytvořili matematický model, který bude svým chováním odpovídat reálnému systému.

### Diferenciální rovnice integračního článku

Nyní si integrační článek vytvoříme pomocí matematického modelu z diferenciální rovnice, při použití základních bloků Simulink. Protože pro sériové napětí odporu a kondenzátoru musí platit

|  | ut= uct+ uR(t)ut= uct+ uR(t) |  |
| --- | --- | --- |

Potom po dosazení Ohmova zákona na odporu uRt=Ric(t) a dosazením proudu na kondenzátoru jako ict=CduCtdt získáme diferenciální rovnici ve tvaru

|  | RCduCtdt+uCt=ut |  |
| --- | --- | --- |

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.1 je vhodné převést nejvyšší derivaci na jednu stranu rovnice a zbytek na druhou. Rovnice pro Simulik je tedy

|  | duCtdt=utRC-uCtRC |  |
| --- | --- | --- |

Simulink schéma vytvořené podle této rovnice je na následujícím obrázku.

Obr. 12. Integrační článek – Simulink základní bloky

Je tedy zřejmé, že v tomto případě bylo třeba vytvořit matematický model, pro který bylo nutné mít znalosti zákonů elektřiny. Postup dosažení výsledku trval déle a byl složitější.

### Přenos integračního článku

Při práci s matematickým modelem je často vhodné využít přenosu jako matematického modelu. Jeho výhodou je že už pohledem zkušeného matematika dokážeme zjistit, jak bude vypadat výstup systému. Dále lze například určit stabilitu systému.  Přenos lze získat z diferenciální rovnice, kterou jsme získali v minulé kapitole.

Aplikací Laplaceovy transformace na diferenciální rovnici integračního článku získáme

|  | RCUcss+Ucs=Us |  |
| --- | --- | --- |

Z této rovnice je přenos poměrem výstupu ke vstupu, jako

|  | Gs=Y(s)U(s)=UC(s)U(s)=1RCs+1 |  |
| --- | --- | --- |

Zapojení v Simscape se provádí pomocí bloku Transfer-Fcn, výsledek je zobrazen na následujícím schématu.

Obr. 13. Integrační článek – Simulink přenos

Je zřejmé, že výpočet přenosu není až tak složitý, jako když už známe diferenciální rovnici. A je z něho možné zjistit chování systému.

### Stavový popis integračního článku

Další možnou volbou matematického systému je stavový popis, který má podobné vlastnosti, jako přenos jen se jedná o maticový zápis.

Stavový popis lze určit přímo z diferenciální rovnice jednoduchou úvahou. Je zřejmé, že rozměry všech matic budou 1x1 protože rovnice je prvního řádu. Z tohoto důvodu stačí vyjádřit první derivaci napětí na kondenzátoru z diferenciální rovnice, protože napětí na kondenzátoru bude stavovou proměnnou. Výstupní rovnice je zřejmá, protože chceme zjistit napětí na kondenzátoru, proto výstupem bude přímo stavová proměnná.

|  | u'c(t)=-1RCuc(t)+1RCu(t) uct=1uc(t) |  |
| --- | --- | --- |

Na základě získaného popisu lze provést další simulace a to přímo s využitím State-Space. Do bloku State-Space stačí zadat matice stavového popisu, to jsou v našem případě A=-1RC, B=1RC,C=1 a D=0.

Výsledné schéma v Simulink vypadá následovně

Obr. 14. Integrační článek – Stavový popis

Určení stavového popisu v tomto případě bylo jednoduché, ale nemá moc velký význam, protože jsou matice jednorozměrné, takže výsledem je, že rovnice stavového popisu je stejná jako diferenciální rovnice.

### Porovnání výsledků integračního článku

Při porovnání simulací při zadaných parametrech C=32nF, R=100kΩ a vstupním napětí které je nastaveno na 1V v počátku simulace, dojdeme k výsledku, že výstupy všech simulací jsou totožné. Jednoznačně nejjednodušší přístup byl v tomto případě pomocí Simscape.

Obr. 15. Výstup simulací integračního článku

### Ukázka řešení složitějšího elektrického obvodu v Simscape

Jedná se o elektrický obvod s dvěma vstupy a , které jsou symbolizovány zdroji. Výstupem je proud cívkou  a napětí na kondenzátoru . Jedná se tedy o MIMO systém, protože proud cívkou a napětí na kondenzátoru jsou na sobě závislé.

Obr. 16. Dynamický elektrický systém s dvěma zdroji

Ze znalosti zapojení můžeme přímo provést simulaci v Simscape. Jako zdroje jsou zvoleny Controlled Voltage Source s přívodem signálu z Simulink. K obvodu je nutné dále připojit Solver a referenční bod. Použité komponenty jsou Capacitor, Inductor a Resistor. Pro detekci napětí je využito Curent sensor. Nesmí se zpomenout na Electrical Reference a Solver Configuration.

Obr. 17. Dynamický elektrický systém s dvěma zdroji

Obr. 18. Průběhy obvodu s dvěma zdroji a dynamickými prvky

Je zřejmé, že zapojení s knihovnou Simscape lze vytvořit velmi jednoduše a zároveň jsou zachovány propojení jako v reálném systému.

## Základní knihovna mechanických součástí Simscape

Knihovna Simscape obsahuje mnoho součástí, které jsou používané v mechanických systémech. Obsahuje jak translační, tak rotační mechanické prvky. Obsahuje zdroje rychlosti síly, momentu a úhlu. Obsahuje sensory síly, polohy, momentu a úhlu. Jako hlavní součásti obvodu lze použít hmoty, pružiny, tření, tlumení, převodovky a páky, dle [5]. Většina z těchto součástí je implementována, jako ideální součásti (jinak je to u nich uvedeno).

| Simscape bloky mechanických zdrojů a sensorů |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Bloky traslačních zdrojů síly/rychlosti jsou - Ideal Force Source je zdrojem síly, má jeden vstup pro hodnotu síly ze Simulink. - Ideal Translational Velocity Source je zdroj rychlosti, má jeden vstup pro hodnotu rychlosti ze Simulink. |
|  | Bloky rotačních zdrojů momentu/úhlové rychlosti jsou - Ideal Torque Source je zdroj momentu, má jeden vstup pro hodnotu momentu ze Simulink. - Ideal Angular Velicity Source je zdroj úhlové rychlosti, má jeden vstup pro hodnotu úhlové rychlosti ze Simulink. |
|  | Bloky translačních sensorů síly/rychlosti/pozice jsou - Ideal Force Sensor je snímač síly, který má výstup s hodnotou síly do Simulink - Ideal Translational Sensor je snímač polohy/rychlosti, který má dva výstupy do Simulink výstup V je rychlosti a výstup P je pozice. |
|  | Bloky rotačních sensorů momentu/úhlové rychlosti/úhlu jsou - Ideal Torque Sensor je snímač momentu, který má výstup s hodnotou síly do Simulink - Ideal Rotational Motion Sensor je snímač úhlu/úhlové rychlosti, který má dva výstupy do Simulink výstup W je úhlová rychlosti a výstup A je úhel. |

Tab. 13. Simscape bloky mechanických zdrojů a sensorů

| Simscape bloky mechanismů |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Blok Gear box je blok symbolizující převodovku, má jeden zadavatelný parametr a to parametr převodu momentu kterým může být kladné nebo záporné číslo. |
|  | Blok Lever představuje páku, jedná se vlastně o tyč, na které jsou 3 body A, B a C. V případě že bod C připojíme na zem, potom získáme dvojzvratnou páku mezi bodem A a B. V případě připojení země k bodu A nebo B získáme jednozvratnou páku. Parametry bloku jsou vzdálenost mezi A a C, a dalším parametrem je vzdálenost mezi B a C. |
|  | Blok Wheel and Axel slouží jako převodník mechanického rotačního pohybu na translační nebo naopak. V bloku je možné nastavení průměru kola a směr, kterým bude translační pohyb. |

Tab. 14. Simscape bloky mechanizmů

| Simscape bloky mechanických rotačních součástí |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Blok Inertia symbolizuje rotační hmotu s nastavitelným momentem setrvačnosti a počáteční rychlostí. |
|  | Blok Mechanical Rotational Reference slouží jako referenční bod mechanických systémů. |
|  | Blok Rotational Free End slouží jako volný konec mechanického obvodu (neuzemněný). |
|  | Blok Rotational Friction slouží pro přidání rotačního tření mezi dvěma hřídelemi. Tento blok umožnuje nastavení Coulubuvského tření, tření při roztáčení. |
|  | Blok Rotational Spring je blokem torzní pružiny a je možné nastavit její tuhost a počáteční deformaci. |
|  | Blok Rotational Damper je rotační tlumič u kterého je možné nastavit jeho koeficient útlumu. |
|  | Blok Rotational Hard Stop slouží jako omezení rotačního pohybu. Kdy pohyb hřídele R je omezen zábranou C, která je implementována jako pružná zábrana. Je možné nastavit pozice zábran na obou stranách, počáteční pozici. Dále je možné nastavit útlum způsobený zábranou a její tuhost. |

Tab. 15. Simscape bloky rotačních mechanických součástí

| Simscape bloky mechanických translačních součástí |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Blok Mass symbolizuje hmotu, která má nastavitelnou hmotnost a počáteční rychlost. |
|  | Blok Mechanical Transaltional Reference slouží jako referenční bod rotačních mechanických systémů. |
|  | Blok Transalational Free End slouží jako volný konec (neuzeměný). |
|  | Blok Translational Friction slouží pro přidání tření mezi dvě plochy. Tento blok umožnuje nastavení Coulubuvského tření, tření při počátku pohybu. |
|  | Blok Translational Spring slouží jako translační pružina s nastavitelnou tuhostí a počáteční deformací. |
|  | Blok Transaltional Damper slouží jako tlumič s nastavitelným koeficientem útlumu. |
|  | Blok Translational Hard Stop slouží jako ometení translačního pohybu mezi dvěma koncovými body, které jsou implementované jako pružné. Je možné nastavit pozice koncových bodů, počáteční stav. Jejich tuhost a jejich útlum. |

Tab. 16. Simscape bloky mechanických translačních součástí

Jako příklad mechanických systémů zde uvedeme systém dvou hmot m1 a m2, které jsou propojené pružinami o koeficientu tuhosti b1,b2 z nichž jedna je pevně zakotvena. Tyto hmoty jsou na vodorovné podložce bez tření. Na tento systém působ vnější síla F1 na hmotu m1 a F2 na hmotu m2. Pozice hmoty m1 je x1 a pozice hmoty m2 je x2.

Obr. 19. Hmoty propojené pružinou

### Simscape model dvou hmot propojených pružinou

Se znalostí propojení součástí ze schématu, lze přejít k simulaci s knihovnou Simscape. Využije se základních mechanických prvků obsažených v tomto systému, jako je pružina odpovídající bloku Translational Spring  a hmota odpovídajíc bloku Mass. Zdrojem síly bude Ideal Force Source na který bude přiveden sinusový signál ze Simulink přes konvertor. Jako sensory jsou využity Ideal Translational Motion Sensor bloky.Výsledné Simscape schéma je na následujícím obrázku.

Obr. 20. Hmoty propojené pružinou – Simscape

Je zřejmé, že zapojení je přesně podle schématu a je velice jednoduché.

### Diferenciální rovnice dvou hmot propojených pružinou

Při tvorbě diferenciálních rovnic je možné vyjít druhého Newtonova zákona ma=F. Pro tento systém bude tedy platit:

|  | m1x1=-k1x1+k2x2-x1+F1 m2x2=k2x1-x2+F2 |  |
| --- | --- | --- |

Tyto diferenciální rovnice převedeme do tvaru pro Simulink, jako

|  | x1=-k1x1m1+k2x2-x1m1+F1m1 x2=k2x1-x2m2+F2m2 |  |
| --- | --- | --- |

Výsledné Simulink schéma je potom zobrazeno na následujícm obrázku

Obr. 21. Hmoty propojené pružinou – Diferenciální rovnice

Získání diferenciálních rovnic je v tomto případě relativně jednoduché ale lze v nich udělat chybu a výsledné ze Simulink schématu nemusí být jednoznačně jasný jeho význam.

### Stavový popis dvou hmot propojených pružinou

Stavový popis lze odvodit z diferenciálních rovnic úvahou na základě, že derivací dráhy podle času je rychlost, derivací rychlosti podle času je zrychlení. Protože, je tento systém tvořen dvěma rovnicemi druhého řádu, musí se zavést 4 stavové proměnné.  Nechť jsou tedy zavedeny stavové proměnné x1 a x2 , jejichž první derivace bude odpovídat zrychlení x1 a x2. Dále jsou zavedeny stavové proměnné x3 a x4, jejichž první derivace bude odpovídat rychlosti x1 a x2. Platí tedy substituce

|  | x1=x1, x2=x2,x3=x1, x4=x2 |  |
| --- | --- | --- |

Tím že byly zavedeny stavové proměnné tímto způsobem, budou určitě mít všechny stavy systému fyzikální význam. Diferenciální rovnice lze upravit do lepšího tvaru, aby přepis na stavový popis byl zřetelnější

|  | x1=-x1k1+k2m1+k2x2m1+F1m1 x2=k2x1m2-k2x2m2+F2m2 |  |
| --- | --- | --- |

Výsledný stavový popis z těchto rovnic potom bude

|  | x1x2x3x4=00-k1+k2m100k2m1100010k2m2-k2m200x1x2x3x4+001m100001m2F1F2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | y=10000100x1x2x3x4 |  |

Jednotlivé matice stavového popisu jsou tedy

A=00-k1+k2m100k2m1100010k2m2-k2m200, B=001m100001m2, C=10000100 a D=0000

Se znalostí stavového popisu lze vytvořit zapojení v MATLAB/Simulink s využitím bloku State-Space. Dále s využitím bloku Mux pro vektorizaci vstupu a Demux pro rozdělení vektoru výstupu na jednotlivé prvky.

Obr. 22. Hmoty propojené pružinou – Stavový popis

Odvození stavového popisu je v tomto případě jednoduché protože vychází přímo z diferenciálních rovnic.

### Přenos dvou hmot propojených pružinou

Přenos lze získat jako Laplaceovu transformaci rovnice stavového popisu. Po dosazení za jednotlivé matice získáme

Gs=100001001000100010000001s-00-k1+k2m100k2m1100010k2m2-k2m200-1001m100001m2

Po provedení matematických úprav získáme přenosovou matici ve tvaru

Gs=m2s2+k2m1m2s4+k2m1+k2m2+k1m2s2+k2k1k2m1m2s4+k2m1+k2m2+k1m2s2+k2k1k2m1m2s4+k2m1+k2m2+k1m2s2+k2k1m1s2+k2+k1m1m2s4+k2m1+k2m2+k1m2s2+k2k1

Rozdělením této matice na dílčí přenosy lze provést další simulaci v MATLAB/Simulink. Dílčí přenosy jsou získány rozepsáním maticového přenosu na dvě rovnice, které se budouřešit v MATLAB/Simulink

|  | X1(s)=m2s2+k2m1m2s4+k2m1+k2m2+k1m2F1(s)+k2m1m2s4+(k2m1+k2m2+k1m2)F2(s) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X2(s)=k2m1m2s4+(k2m1+k2m2+k1m2)F1(s)+m1s2+k2+k1m1m2s4+(k2m1+k2m2+k1m2)F2(s) |  |

V této simulaci se využije bloků Transfer Fcn a Sum. Zdrojem bude Sine Wave, a data se zobrazí pomocí bloku Scope.

Obr. 23. Hmoty propojené pružinou – Přenos

### Porovnání výsledků simulací dvou hmot propojených pružinou

Při porovnání simulací při zadaných parametrech k1=50N/m, k2=60N/m, m1= 1kg, m2= 2kg. Vstupní síla F1 a F2 bude odpovídat sinusovému průběhu s amplitudou 1N a frekvencí 1Hz jsme dosáhly stejných výsledků u všech matematických modelů.

Obr. 24. Porovnání simulací dvou hmot s pružinou

Jednoznačně nejjednodušší přístup byl opět pomocí Simscape.

### Složitější mechanický příklad

Jde o systém se dvěma vstupy a výstupy. Systém je tvořen dvěma rovnoměrně rozloženými hmotami s momentem setrvačnosti J1 a J2. Tyto hmoty jsou propojeny trubkou, která obsahuje torzní pružinu a tlumič, stejně propojená je i druhá hmota se stěnou, která je pevně ukotvená. Koeficient tuhosti pružiny mezi hmotami je κ1 a tlumič mezi hmotami má koeficient tlumení B1. Koeficient tuhosti pružiny mezi druhou hmotou a stěnou je označen κ2 a tlumič mezi druhou a hmotou má koeficient tlumení B2. Vstupy do systému jsou zajištěny pomocí momentů působících na hmoty, moment M1 na první hmotu a moment M2 na druhou. Výstupem z tohoto systému jsou úhly natočení hmot jako φ1 a φ2.

Obr. 25. Rotační mechanický systém

Se znalostí struktury mechanického modelu lze provést zapojení s použitím knihovny Simscape. Pro zapojení se dá využít bloků Inertia, Rotational Spring,Rotational Damper a Mechanical Rotational Reference. Vstup do systému je proveden pomocí bloků Step a převodu na Simscape signál který je přiveden na Ideal Torque Source. Detekce úhlu je zajištěna pomocí bloků Ideal Rotational Motion Sensor, kde po převedení signálu se výsledky zobrazí na bloku Scope.

Obr. 26. Rotační mechanický systém – Simscape

Opět je zřejmé že zapojení je přímo podle schématu a dá se v něm dobře vyznat.

Obr. 27. Průběhy veličin rotačního systému

## Základní knihovna hydraulických součástí Simscape

Knihovna Simscape obsahuje mnoho částí, které jsou používané v hydraulických systémech. Obsahuje jak translační, tak rotační mechanické prvky. Obsahuje zdroje rychlosti síly, momentu a úhlu. Obsahuje ventily, odporové trubky spády kapaliny, tlakové nádrže, rotační a translační hydromechanické motory a mnoho dalšího, dle [5]. Většina z těchto součástí je implementována, jako ideální součásti (jinak je to u nich uvedeno).

| Simscape bloky hydraulických zdrojů a sensorů |  |
| --- | --- |
| Simscape blok | Základní popis |
|  | Mezi zdroje průtoku patří bloky - Hydraulic Constant Flow Rate Source je blok, který poskytuje konstantní objemový průtok z nastaveného průtoku. - Hydraulic Flow Rate Source je blok, který poskytuje objemový průtok podle připojeného signálu ze Simulink. |
|  | Mezi zdroje tlaku patří bloky - Hydraulic Constant Presure Source je blok, který poskytuje konstantní tlak podle nastaveného parametru. - Hydraulic Presure Source je blok, který poskytuje tlak v závislosti na připojeném signálu ze Simulink. |
|  | Blok Hydraulc Flow Rate Sensor slouží pro měření objemového průtoku. |
|  | Blok Hydraulic Presure Sensor slouží pro měření tlaku. |
|  | Blok Custom Hydraulic Fluid umožňuje definovat vlastnosti vlastní kapaliny v obvodu. Parametry jsou hustota, kinematická viskozita a další. |

Tab. 17. Simscape bloky hydraulických zdrojů a sensorů

| Simscape bloky hydraulických součástí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Simscape blok |  | Základní popis |
|  |  | Blok Constant Area Hydraulic Orifice je součást, která dočasně zužuje průtočný průměr, pro změnu průtoku. Parametrem je zúžený průřez. |
|  |  | Blok Constant Volume Hydraulic Chamber je součást která umožňuje uchování hydraulické energie. Parametry jsou obsah a počáteční tlak. |
|  |  | Blok Fluid Inertia reprezentuje změnu tlaku způsobenou změnami rychlostí při průtoku trubkou. |
|  |  | Blok Hydraulic Cap zamezuje průtoku média. |
|  |  | Blok Hydraulic Piston Chamber je komora s pístem do které se ukládá hydraulická energie. Definuje se velikost nádrže plocha pístu a počáteční tlak. |
|  |  | Blok Hydraulic Reference je referenční body hydraulických systémů. |
|  |  | Blok Hydraulic Resistive Tube je blok který symbolizuje odporové ztráty vedením kapaliny trubkou. Nastavuje se tvar trubky, délka, hrubost vnitřního povrchu. |
|  |  | Blok Lienear Hydraulic Resistance předtavuje hydraulický odpor kde vzniklý objemový průtok je přímo úměrný ztrátě tlaku. |
|  |  | Blok Rotational Hydro-Mechanical Convertor slouží jako převodník hydraulické energie na rotační mechanickou energii, nebo naopak. Jako součást Simscape je to jedno lamelový kývný hydromotor. Kde port A je vstup pro hydraulickou kapalinu a port C, S jsou porty pro rotačně mechanické. |
|  | Blok Translational Hydro-Mechanical Convertor slouží jako převodník hydraulické energie na translační mechanickou energii, nebo naopak. Jako součást Simscape je to jednočinný hydromotor. Kde A je port pro hydraulickou kapalinu a porty A a R jsou mechanické porty. |  |
|  | Blok Variable Area Hydraulic Orifice je blok, kde rychlost průtoku je přímo úměrná rozdílů tlaků vzniklým rozdílem průřezů, kde tento průřez je ovladatelný signálem ze Simulink. |  |
|  | Blok Variable Hydraulic Chamber je blok, který reprezentuje nádrž s proměnným objemem a pístem ovládaným mechanicky pomocí signálu ze Simulink na portu V. |  |

Tab. 18. Simscape bloky hydraulických součástí

Jako příklad hydraulického systému je jednoduchá nádrž s jedním vstupem, přítokem qin(t) a jedním výstupem, v podobě hladiny h(t). Nádrž je popsána plochou průřezu Snadrž a plochou průřezu výtoku Sodtok. Výtok z nádrže je označen qout(t).

Obr. 28. Nádrž

V tomto případě dojdeme na to, že neexistuje blok, který by byl ekvivalentní tomuto příkladu. Z tohoto důvodu v současné době nedokážeme vytvořit Simscape schéma. Proto, abychom mohly vytvořit Simscape schéma, musíme nejdřív vytvořit vlastní blok nádrže, pro který potřebujeme znát diferenciální rovnice.

### Diferenciální rovnice nádrže

Za pomoci bilance lze získat rovnici popisující nádrž a to jako

|  | qin=qout+Snádrždh(t)dt |  |
| --- | --- | --- |

Pro nádrž a otvor musí platit zákon o zachování energie v podobě rovnice kontinuity.

|  | Snádržv=Sodtokvodtok |  |
| --- | --- | --- |

Z rovnice kontinuity se dá odvodit výtoková rychlost a to pomocí Bernulliho.  Bernulliho rovnice popisuje zákon zachování mechanické energie, kde bude platit, že součet kinetické, potenciální a gravitační energie je roven konstantě

Z toho že platí zákon zachování mechanické energie lze usoudit, že energie před výtokem z nádrže a po výtoku bude stejná. Pro nádrž potom platí

|  | v2+pρ+gh=vodtok2+podtokρ+ghz |  |
| --- | --- | --- |

kde hodnoty v, p jsou hodnoty před odtokem, hodnoty vodtok, podtok po odtoku a hz představuje ztrátu vzniklou ve výtokovém otvoru. Po dosazení rovnice kontinuity do Bernulliho rovnice a dosazení za hz=ξv odtok 22g a vyjádřením výtokové rychlosti, kterou je nutná pro vytvoření matematického modelu, získáme jako

|  | vodtok=2p-podtokρ+gh1+ξ-SodtokSnádrž2 |  |
| --- | --- | --- |

Protože se počítá s dokonalou kapalinou, ztrátový součinitel bude tedy ξ=0. Dále je zřejmé, že nádrž má zásadně větší průřez než odtokový otvor proto můžeme úplně vyloučit člen SodtokSnádrž2. Všechny nádrže jsou otevřeny do atmosféry, proto bude přibližně platit  p=podtok, dle [3]. Proto jako výslednou rovnici pro rychlost dostaneme

|  | vodtok=2gh |  |
| --- | --- | --- |

Se znalostí výtokové rychlosti lze určit objemový průtok kapaliny, který vyteče z nádrže. Po dosazení do bilanční rovnice vznikne matematický model nádrže, jako

|  | qin=Sodtok2gh+Snádrždh(t)dt |  |
| --- | --- | --- |

Vyjádřením nejvyšší derivace vznikne rovnice vhodná pro použití ve zpětnovazebním obvodu MATLAB/Simulink.

|  | dh(t)dt=qinSnádrž-SodtokSnádrž2g*h |  |
| --- | --- | --- |

Výsledný simulační obvod ze základních součástí v Simulink je zobrazen na následujícím obrázku.

Obr. 29. Nádrž – Diferenciální rovnice

### Simscape model nádrže

Vytvoříme vlastní Simscape blok s použitím „Simscape language“. Vysvětlení postupu je v kapitole 3. Pro vytvoření nového modelu je nutné vytvořit novou knihovnu bloků, a to lze provést vytvořením složky kdekoliv na disku, kde chceme mít uloženou knihovnu. Název složky musí začínat znakem „+“. Všechny zdrojové kódy obsažené v této složce budou součástí knihovny s názvem složky. Nový zdrojový kód vytvoříme v menu MATLAB výběrem „New>Script“. Nově vytvořený soubor okamžitě uložíme do vytvořené složky budoucí knihovny. Soubor uložíme pod názvem bloku, který vytváříme a s koncovkou „.ssc“. Po uložení s touto koncovkou se bude zvýrazňovat syntax „Simscape language“. Každý zdrojový kód bloku Simscape začíná názvem bloku, kde může být uvedena fyzikální doména všech portů, pokud je jednotná, dále se uvedou parametry bloku, vstupy a výstupy pro MATLAB/Simulink. Proměnné a jejich vliv na vstupy a výstupy bloku a nakonec diferenciální rovnice. Pro matematický model si vyjádříme hladinu jednou rovnicí tak abychom mohli zjistit její okamžitou hodnotu, druhou rovnicí určíme odtok z nádrže.

Rovnici pro hladinu si odvodíme za pomoci rovnice odtokové rychlosti jako

|  | h=qinSodtok212g |  |
| --- | --- | --- |

Rovnice popisující odtok z nádrže potom bude

|  | qout=qin-Snádrždh(t)dt |  |
| --- | --- | --- |

Po zápisu těchto rovnic uložíme kód a přeložíme ho pomocí příkaz ssc_build „nazev knihovny“. Otevřeme si vytvořenou knihovnu, použijeme vytvořený blok nádrže a vytvoříme zapojení s knihovnou Simscape.

Obr. 30. Nádrž – Simscape

V tomto případě je tvorba Simscape schématu o dost složitější protože bylo třeba vytvořit vlastní blok nádrže. Ale protože již tento blok máme, můžeme ho kombinovat s jinými součástmi hydraulické fyzikální oblasti a to je velkou výhodou přístupu Simscape.

Kód bloky nádrže (postup tvorby kódu viz. kapitola 3.2.3)

component nadrz

% Nadrz

nodes  %vytvoření vstupu a výstupu v hydraulické doméně

IN = foundation.hydraulic.hydraulic;% Qin:left

OUT = foundation.hydraulic.hydraulic;% Qout:right

end

parameters % nastavitelné parametry bloku

Sodtok = {1,'m^2'};

Snadrz = {1,'m^2'};

g={9.81,'m/s^2'};

end

outputs  %výstup pro převod do simulink

h = {0,'m'}; % h:right

end

variables  %proměnné vstupů a výstupů

qi = {0,'m^3/s'};

qo = {0,'m^3/s'};

pi = {0,'Pa'};

po = {0,'Pa'};

end

function setup %podmínky pro zadávání parametrů modelu

if (Sodtok <=0)

error('Sv musí být větší než 0');

end

if (g <=0)

error('g musí být větší než 0');

end

if (Snadrz <= 0)

error( 'S musí být vštěí než 0' );

end

across(pi, IN.p, []); %tlak na vstupu je zapsán do proměnné pi

across(po, [], OUT.p); %tlak na výstupu je zapsán do proměnné po

through(qi, IN.q, []); %přítok je zapsán do proměnné qi

through(qo, [], OUT.q); %odtok je zapsán do proměnné qo

end

equations % rovnice popisující nádrž vztahy vstupů a výstupů

h == qo^2/(2*g*Sodtok^2);

qo == qi - h.der*Snadrz;

po==pi;

end

end

### Linearizace rovnic

Model nádrže není lineární, z důvodu přítomnosti odmocniny okamžité hladiny.  Model je třeba linearizovat, linearizovaný model získáme tak že určíme pracovní bod, který bude počátkem v přírůstkovém modelu. Pracovní bod bude ve tvaru qin-0;h0. Nejdříve se zavedou přítoky a hladiny v přírůstkovém tvaru.

Tedy pro přítoky v přírůstkovém modelu bude platit

|  | qint=qin-0+∆qin(t) |  |
| --- | --- | --- |

kde qin původní průtok, qin-0 průtok odpovídající pracovnímu bodu, ∆qin přírůstek vzhledem k qin-0 a pro hladinu

|  | ht=h0+∆h(t) |  |
| --- | --- | --- |

kde h0	je hladina odpovídající pracovnímu bodu, ∆h(t) přírůstek vzhledem k h0.

Nyní se linearizuje hladina v přírůstkovém zápisu hladiny h0+∆h(t), pomocí prvních dvou členů Taylorova polynomu tak aby vznikla přímka tečná k statické charakteristice v pracovním bodě.

|  | ht=h0+∆h(t)≈h0+11!h0'∆ht=h0+12h0∆ht |  |
| --- | --- | --- |

Po dosazení do diferenciálních rovnic kde jsou upraveny přítoky do přírůstkového zápisu, získáme rovnici

qin-0+∆qint=Sv2gh0+12h0∆ht+S(h0+∆h(t))'

Tuto rovnici lze výrazně zjednodušit ze znalosti počáteční hladina je nulová, tedy její derivace bude vždy nulová h0'=0. Dále musí platit, že přítok a odtok jsou si v ustáleném stavu rovny, platí tedy následující rovnice

|  | qin-0=Sv2gh0 |  |
| --- | --- | --- |

Proto lze tyto hodnoty odečíst a tím vznikne rovnici ve tvaru

|  | ∆qint=Svg2h0∆ht+S∆h'(t) |  |
| --- | --- | --- |

Vyjádřením nejvyšší derivace lze provést další simulaci v MATLAB/Simulink jako

|  | ∆h'(t)=∆qintS-SvSg2h0∆ht |  |
| --- | --- | --- |

a provede se ověření správnosti rovnice s pomocí základních bloků jako je Sum, Gain a Integrator. Signál povede z bloku Step, hladina pracovního bodu se získá pomocí bloku Constant a výsledné hodnoty se získají z bloku Scope.

Obr. 31. Nádrž – Linearizované diferenciální rovnice

### Přenos liearizované nádrže

Po vytvoření linearizované diferenciální rovnice, je možné ji vyřešit pomocí Laplaceovy transformace. Po aplikaci zákona o n-té derivaci vznikne rovnice ve tvaru

|  | ∆Qins=Svg2h0∆Hs+S∆H(s)s |  |
| --- | --- | --- |

Přenos se odvodí jako poměr obrazů výstupu ku vstupu.

|  | Gs=∆H(s)∆Qins=1Ss+Svg2h0 |  |
| --- | --- | --- |

Se znalostí přenosu je možné provést simulaci. Mezi hlavní použité bloky patří Transfer Fcn a Constant, který se přičte pomocí bloku Sum. Konstanta počáteční hladiny je přičtena k přírůstku, aby ve výsledku byla okamžitá hladina. Dále je připojen blok Step a na výstup Scope pro zobrazení grafu.

Obr. 32. Linearizovaná nádrž přenos

### Stavový popis linearizované nádrže

Stavový popis určíme přímo z diferenciálních rovnic jednoduchou úvahou. Je zřejmé, že rozměry všech matic budou 1x1 protože rovnice je prvního řádu. Z tohoto důvodu stačí vyjádřit první derivaci přírůstku hladiny z rovnice, protože pávě přírůstek hladiny bude stavovou proměnnou. Výstupní rovnice je zřejmá, protože cílem je zjistit přírůstek hladiny, proto výstupem bude přímo stavová proměnná.

|  | ∆h't=-SvSg2h0∆ht+1S∆qint |  |
| --- | --- | --- |
|  | ∆ht=1∆ht |  |

Jednotlivé matice stavového popisu jsou potom

A=-SvSg2h0, B=1S, C=1 a D=0

Se znalostí stavového popisu vytvoříme zapojení v MATLAB/Simulink s využitím bloku State-Space. Signál povede z bloku Step, hladina pracovního bodu se získá pomocí bloku Constant a výsledné hodnoty budeme číst z bloku Scope.

Obr. 33. Linearizovaná nádrž stavový popis

### Porovnání simulací nádrže

Nastavíme následné parametry simulace vstupní objemový průtok je reprezentován blokem Step a jeho velikost se v počátku změní z qint=0 na qint=8∙10-6m3s. Plocha průřezu nádrže je Snadrz=0,0028m2  a plocha odtokového otvoru je Sodtok=7,1∙10-6m2. Výsledkem budou stejné výstupy simulací u všech modelů. Jediný rozdíl bude u linearizovaných a nelinearizovaných modelů kde ve linearizovaných modelech dojde k linearizační chybě podle vzdálenosti od pracovního bodu.

Obr. 34. Porovnání výstupů simulací nádrže

### Složitější hydraulický příklad

Jako složitější příklad byl zvolen systém s dvěma vstupy dvěma výstupy a dvěma poruchovými veličinami. Skládající se ze čtyř nádrží T1,T2,T3 a T4, vždy s dvěma nádržemi nad sebou. Kohouty γ1  a γ2 dělíme přítok q1, q2 mezi dvě nádrže a to mezi levou spodní T1 a pravou horní T4 nebo pravou spodní T2 a levou horní T3. Průřezy nádrží jsou označeny S1, S2, S3 a  S4, průřezy odtoků nádrží jsou označeny S1out, S2out, S3out a  S4out, jejichž indexy odpovídají číslům jednotlivých nádrží. Odtoky z jednotlivých nádrží jsou q1out, q2out, q3out a q4out, kde čísla indexu odpovídají nádrži, ke které náleží daný odtok, dle [4]. Jedná se o MIMO systém, protože hladiny spodních nádrží budou závislé na hladinách horních nádrží. Dále je přidána poruchová veličina q3 a q4, která působí pouze na horní nádrže.

Obr. 35. Čtyřválcová vodárna

Pro zapojení je využito námi vytvořeného bloku z příkladu nádrže, tím lze současně ověřit modulárnost vytvořeného bloku. Dále jsou potřeba bloky Hydraulic Flow Rate Source, Simulink-PS Converter, PS-Simulink Converter, Hydraulic Reference a Solver Configuration. Zdrojem signálu pro Hydraulic Flow Rate Source bude Step a výsledky se ověří pomocí bloku Scope.

Obr. 36. Zapojení vodárny s využitím knihovy Simscape

Obr. 37. Porovnání průběhů hladin čtyřválcové vodárny

# Jazyk Simscape

Tento programovací jazyk umožňuje vytváření vlastních bloků a nových, nebo upravených fyzikálních oblastí. Program lze psát přímo v MATLAB nebo v jakémkoliv textovém editoru. Je nutno dát si pozor na velikost písmen protože tento jazyk je „case sensitiv“. Programovací jazyk je intuitivní a dovoluje používání některých matematických funkcí z MATLAB a jiné jsou specifické pro tento programovací jazyk. Struktura kódu se podobá objektovým jazykům. Jednotlivé části programu jsou vždy uloženy v programovém bloku, který označuje, co je v něm obsaženo např. parametrs, „inputs a equations, každý programový blok je zakončen příkazem end. Hotový program je uložen s koncovkou „.scc“ a je třeba ho přeložit v MATLAB. Po přeložení se vytvoří soubor s blokem, který jsme naprogramovali. Jak psát, editovat zdrojový kód kód a jak ho přeložit

Kód je vhodné psát v editoru MATLAB, to se provede výběrem „New →Script“, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N. To ovšem nestačí, protože MATLAB standardně nezvýrazňuje syntax jazyka Simscape, protože je rozdílný od objektově orientovaného jazyka MATLAB, proto je nutné nejdřív soubor uložit s koncovkou „.scc“. Po uložení souboru se začne zvýrazňovat syntax „Simscape language“.

### Nutná adresářová struktura a její překlad

Soubory Simscape musí být uloženy ve složce s názvem začínající znakem „+“ a nesmí obsahovat mezery či diakritiku, je také vhodné používat pouze malých písmen. Název této složky bude odpovídat názvu knihovny po překladu zdrojových kódů, která bude tvořena z bloků, jejichž zdrojové kódy jsou uloženy v této složce. Tyto složky můžou být součástí hierarchie, ale všechny složky obsahující kódy bloků musí začínat znakem „+“.

Po vytvoření kódu bloku a jeho uložení do správné složky, potřebujeme získat blok, který lze následně využít v Simulink proto je nutné se přepnout do nadřazené složky, která obsahuje nejvyšší složku naší hierarchie a provést příkaz ssc_build +NazevSlozky. Následně vám dá MATLAB na výběr z vašich nainstalovaných překladačů C/C++ pokud nemáte nainstalované žádné MATLAB vypíše chybu a je třeba nainstalovat kompatibilní překladač (více informací viz http://www.mathworks.com/support/compilers/R2015a/ index.html ). Po výběru překladače dojde k překladu všech kódů s koncovkou „.ssc“ uložených ve složkách začínajících znakem „+“. Tento překlad může trvat až několik minut na jeden blok.

Výsledkem překladu je soubor, který vznikne ve stejné složce, jako je uložena složka, na kterou byl volán příkaz  ssc_build, soubor bude mít koncovku „.mdl“ a za jeho jméno bude přidáno „_lib“ a budou v něm Simscape bloky použitelné v MATLAB/Simulink.

Uvedeme si příklad, nejvyšší složka bude „+elektrika“ a bude obsahovat složky „+zdroje“, „+spotřebiče“ a složka „zdroje“ bude obsahovat zdrojové kódy „zdroj_proudu.scc“, „zdroj_napeti.scc“. Pro překlad tedy půjdeme do složky, která je nadřazena složce „+elektrika“ a na příkazovou řádku napíšeme ssc_build +elektrika. Vybereme překladač a to s čísly podle nabízených překladačů. Po překladu se nám ve složce nadřazené složce „+elektrika“ vytvoří soubor „Elektrika_lib.mdl“ který po otevření bude obsahovat výběr „Zdroje“ nebo „Spotřebiče“ po otevření složky zdroje se zobrazí dva bloky odpovídající našim zdrojovým kódům uloženým ve složce „+zdroje“. Tyto bloky lze přetáhnout do jakéhokoliv MATLAB/Simscape schématu, při přetažení je vytvořen link do této knihovny při změně kódu a jeho opětovném přeložení, bude v modelu umístěn vždy aktuální blok. Tento model je přenositelný, pouze pokud k němu dodáte vlastní vytvořenou knihovnu.

## Syntax jazyka Simscape

Syntax jazyka Simscape je celkově velmi jednoduchý, jak již bylo zmíněno, zdrojový kód se tvoří z bloků kódu, které jsou zakončeny end. Tyto bloky jsou umístěny v rámci třídy definující fyzikální oblast domain nebo v rámci třídy definující komponentu component. Jazyk Simscape využívá dědičnost tříd, tedy jednotlivé třídy komponent dokáží dědit jiné třídy a to jak třídy domain tak třídy component. Lze také vytvořit nové komponenty, pouze zděděním jiných již vytvořených komponent, těmto třídám se říká kompozitní. Jednotlivé příkazy jsou vždy zakončeny středníkem. Stejně tak je důležité dodržovat velikost písmen, jazyk je tedy „Case sensitive“.

### Bloky tříd

Bloky kódu jsou použity v rámci třídy component a domain. Třída component představuje jednu komponentu (např. pružinu), která dědí vlastnosti od třídy nebo několika tříd domain přestavující fyzikální oblast.

Syntax třídy component je následující

component nazev

%Název bloku, který bude vyrendrován pod blokem v Simulink

%Informace které budou vidět po rozklinutí bloku

% Jednotlivé bloky kódu

end

Název komponenty musí odpovídat názvu souboru a nesmí obsahovat diakritiku a mezery. Název komponenty, který bude zobrazen v Simulink u bloku je napsán v prvním řádku poznámky a také nesmí obsahovat diakritiku, ale může mít mezery, v dalších řádcích je potom uveden text, který se zobrazí po rozkliknutí bloku v Simulink.  Fyzikální oblasti, ze kterých se mají dědit proměnné jsou potom definovány v bloku nodes (viz 3.2.2). Podrobné informace naleznete v kapitole 3.4.

Rodičovská třída domain představující fyzikální oblast má syntax jako

domain nazev

% Jednotlivé bloky kódu

end

Název domény musí odpovídat názvu souboru. A kód dědící tuto třídu musí obsahovat proměnné této fyzikální oblasti v bloku variables. Podrobné informace v kapitole 0.

### Seznam bloků kódu pro deklaraci fyzikální oblasti nebo komponenty

V rámci jazyka Simscape existuje několik druhů bloků kódu, které zde budou uvedeny. Některé bloky jsou zakázány v rámci třídy domain, a dají se použít jen v rámci tříd component, vše je uvedeno v tabulce shrnující všechny bloky kódu.

Obecný předpis bloku je

TypBloku % Dále je možné uvést vlastnosti např. udávat, že blok je privátní atd.

% Vlastní kód

end

Jednotlivé typy bloků pro deklaraci jsou v následující tabulce

| Typ Bloku | Rodičovské třídy | Obsah bloku | Význam | Zapisovatelné |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parameters | domain component | Číselná hodnota s jednotkou | Základní hodnoty měnitelných parametrů | Ano (po rozkliknutí bloku) |
| variables | domain component | Double hodnota s jednotkou | Základní počáteční podmínky | Ano (v kódu) |
| inputs | component | Double hodnoty s jednotkou | Vstupy ze Simulink | Ne |
| outputs | component | Double hodnoty s jednotkou | Výstupy ze Simulink | Ne |
| nodes | component | Instance rodičovských tříd domain | Definuje rodičovské třídy domain od kterých dědí jednotlivé porty | Ne |

### Vysvětlení jednotlivých bloků deklarace, postup tvorby kódu komponenty

Na začátek vytvoříme novou třídu component a pojmenujeme ji podle již popsaných pravidel, v rámci této třídy budeme postupně vytvářet jednotlivé bloky.

Jako ukázkový příklad v průběhu následujících kapitol, vytvoříme komponentu elektrického odporu, začínáme vytvořením následující třídy

component mujodpor

%Odpor

%Toto je tutorialový příklad s blokem odporu na využití jednotlivých

%bloků kódu. V tomto bloku můžete zvolit hodnotu odporu R.

end

Na začátku tvorby kódu součásti začneme s blokem nodes, kterým se určí vstupy, výstupy a jejich fyzikální oblasti. Jedná se tedy o vytvoření instancí tříd domain. Jeden vstup nebo výstup je popsán jednou proměnnou, která se dědí vždy od jedné třídy domain. Odkaz na rodičovskou třídu se vytváří pomocí tečkové notace kde první je název nejvyšší složky přeložené knihovny a poslední je soubor obsahující zdrojový kód fyzikální oblasti. U těchto portů může být v Simscape vyrendrován popisek, který je napsaný v poznámce a může být určena i poloha jednotlivých nodes. Obecně tedy jako

vstup=SložkováStrukturaKnihovny.KódFyzikálníOblasti; % Nazev:Pozice

Mezi povolené příkazy označující pozice patří left (vlevo), right (vpravo), top (nahoře), bottom (dole). Jednotlivé pořadí portů odpovídá vždy jejich inicializaci v bloku nodes.

Jako příklad budeme postupně vytvářet model elektrického odporu. Elektrický odpor má jeden vstup a jeden výstup. Využijeme doménu electrical definovanou v knihovně Simscape.

nodes

vstup = foundation.electrical.electrical; % +:left

%vstup jsme označili znaménkem + a bude vlevo

vystup = foundation.electrical.electrical; % -:right

%výtup jsme označili znaménkem - a bude vpravo

%tyto notace odkazují na soubor

%uložený v \+foundation\+electrical\electrical.ssc

end

Bloky inputs a outputs se skládají z inicializace jednotlivých vstupů nebo výstupů  z/do Simulink v následujícím tvaru

proměnná={počáteční hodnota, 'jednotka'}; %Popisek

Jako druhý parametr je uvedena jakákoliv jednotka v případě bezrozměrného parametru je uvedeno '1'. Komentář %Popisek označuje slovo, které bude vyrendrované u vstupu/výstupu v Simulink.  Zde daná jednotka, ve formě string (v apostrofech), by se měla nastavit v daném bloku převádějícím signál z/do Simulink.

V našem příkladu rezistoru zjevně nepotřebujeme ani jeden z těchto bloků ale pro ukázku vyvedeme hodnotu právě nastaveného odporu, která by mohla sloužit pro další výpočty v Simulink. Stejně tak by mohla být přivedena hodnota odporu a nemusela by se  v bloky nastavovat. Ukázka kódu s vývodem hodnoty odporu do simulink

outputs

R = { 0, 'Ohm' }; % Hodnota odporu:top

%Vytvoří výstup do simulink na horní straně bloku s vyrendrovaným

%názvem  „Hodnota odporu“

end

Bloky parameters a variables se skládají z inicializace jednotlivých proměnných ve stejném tvaru, jako inputs/outputs. Blok parameters obsahuje parametry, jejichž hodnotu bude možné nastavit po rozkliknutí bloku a v tomto okně budou jednotlivé parametry pojmenovány podle jejich komentáře %Popisek.

Naopak blok variables obsahuje pouze vnitřní proměnné, jejichž hodnotu lze nastavit pouze v kódu. Jednotku je důležité zapsat jako string, tedy do apostrofů. Jednotky v tomto případě nejsou jen tak na „okrasu“, ale mají zde významnou úlohu, u každého výpočtu se provádí odvození výsledné jednotky z dílčích jednotek, aby například nedošlo k tomu, že z výstupu na kterém chceme měřit napětí, změříme teplotu. Správnost jednotek se kontroluje při překladu kódu a porovnává se se signály úsilí a toku, v souboru fyzikální oblasti.

Bloky parameters a variables příkladového kódu elektrického odporu můžou vypadat následovně

parameters

R = { 1, 'Ohm' };   % Odpor

%Slovo Odpor bude zobrazeno jako název této proměnné pro rozkliknutí bloku

end

variables

i = { 0, 'A' };

v = { 0, 'V' };

% Zavedení proměnných definovaných ve fyzikální oblasti

end

V rámci této kapitoly byl vytvořen následující kód

component mujodpor

%Odpor

%Toto je tutorialový příklad s blokem odporu na využití jednotlivých

%bloků kódu. V tomto bloku můžete zvolit hodnotu odporu R.

nodes

vstup = foundation.electrical.electrical; % +:left

%vstup jsme označili znaménkem + a bude vlevo

vystup = foundation.electrical.electrical; % -:right

%výtup jsme označili znaménkem - a bude vpravo

%tyto notace odkazují na soubor

%uložený v \+foundation\+electrical\electrical.ssc

end

outputs

R = { 0, 'Ohm' }; % Hodnota odporu:top

%Vytvoří výstup do simulink na horní straně bloku s vyrendrovaným

%názvem  „Hodnota odporu“

end

parameters

R = { 1, 'Ohm' };   % Odpor

%Slovo Odpor bude zobrazeno jako název této proměnné pro rozkliknutí bloku

end

variables

i = { 0, 'A' };

v = { 0, 'V' };

% Zavedení proměnných definovaných ve fyzikální oblasti

end

end

Můžeme si všimnout, že zatím chybí zásadní věci jako je rovnice popisující prvek a propojení vstupů a výstupů bloku s jednotlivými proměnnými třídy fyzikální domény. Toto je doplněno v následujících dvou kapitolách a to z důvodu že následující bloky jsou komplikovanější.

### Blok MATLAB funkce „function setup“

V rámci kódu component je navíc k dispozici provedení jedné MATLAB funkce, která slouží pro ověření správnosti zadávacích polí, jejich omezení nebo návratu chybových hlášek. Jednou z nejdůležitějších činností co tato funkce vykonává, je přiřazení jednotlivých prvků bloku nodes proměnným domény. Následně může sloužit pro práci s kompozitními komponentami.

Tato funkce má jméno setup a do Simscape kódu se zapíše následujícím způsobem

function setup

% Vlastní kód v jazyku MATLAB

% Podmínky vstupních parametrů

%Propojení proměnných fyzikální oblasti a finálního bloku

end

Jméno funkce setup je neměnné a funkce nesmí přijímat ani vracet žádné proměnné. Tato funkce je volána jen jednou a to při kompilaci modelu v MATLAB/Simulink před provedením simulace. V bloku function lze provádět i nějaké výpočty, ale musíme mít na paměti, že tyto výpočty budou provedeny jen jednou a to při startu simulace, toho se využívá pouze ve speciálním případě, když nepoužíváme blok equations (více viz 3.4.2). Také je zde možné definovat počáteční podmínku z nastavitelného parametru (např. v elektrickém systému máme parametr i0 a proměnnou i tak v tomto bloku vložíme výraz i=i0; tím definujeme počáteční podmínku proudu).

Primárním účelem tohoto bloku je tedy přiřazení proměnných toku a úsilí domény k vstupům Simscape bloku, toho je dosaženo pomocí dvou funkcí. Funkce across definuje veličinu toku a funkce trough definuje veličinu úsilí. Je důležité si uvědomit, že tímto definujeme také kladný směr a záporný směr signálu v bloku. Obecný tvar těchto funkcí je stejný a vypadá následovně

trough(PromenaVariables, NodeVstup.OdkazNaPromenouDoFyzikalniOblasti, NodeVystup.OdkazNaPromenouDoFyzikalniOblasti);

Jedná se tedy o přiřazení jedné proměnné z bloku variable, instancím fyzikálních oblastí vstupu a výstupu z bloku nodes u kterých je odkazováno na danou proměnou fyzikální oblasti z domain pomocí tečkové notace. Jedna z možností je také přivést veličiny na referenční zem, protože je nechceme na výstupu, to se provede vložením uzavřených hranatých závorek [] místo odkazu na instanci třídy domain z bloku nodes.
Pro náš příklad rezistoru by tyto funkce mohly vypadat následovně

trough(i,vstup.i,vystup.i); 	%Veličina úsilí

% První i značí proměnou z bloku variable v komponentě mujodpor

%Význam vstup.i je že naší proměnné i v bloku mujodpor přiřadíme instanci třídy

%domain z bloku node ale tato třída neví ke které proměnné i z našeho bloku

%mujodpor přiřadit tuto proměnnou, proto pomocí tečkové notace vybereme

%proměnnou proudu tedy i

accros(v,vstup.v,vystup.v);  	%veličina toku

%Význam zde je úplně stejný proměnnou v bloku mujodpor přiřazujeme vstupy,

%výstupy a zároveň propojujeme proměnou domény s proměnou našeho bloku

Je možné, že výše uvedený příklad nemusí každý pochopit, proto zde uvádím schéma, z kterého je zřejmé co a jak na sebe navazuje.

Obr. 38. Vzájemné vztahy proměnných

Další povolenou činností v rámci tohoto bloku je ošetření rozsahu proměnných, pomocí podmínky if. Jedná se o poměrně standardní formát zápisu této podmínky jako

if podmínka

%vykonávaný kód

elseif podmínka

%vykonávaný kód

else

%vykonávaný kód

end

Rozhodovací znaky podmínek použitelné v tomto bloku

| == | Rovnost (neplést se znakem = který symbolizuje přiřazení) |
| --- | --- |
| ~= | Nerovnost |
| < | Menší než |
| > | Větší než |
| >= | Větší nebo rovno |
| <= | Menší nebo rovno |
| ~ | Negace výrazu |

Tab. 19. Rozhodovací výrazy v podmínkách

V podmínkovém ošetření je možné použít chybové hlášky, která zobrazí chybu parametru podle zadaných podmínek a zastaví průběh simulace. Toto se provádí pomocná funkce pm_error jejíž tvar je následující

pm_error('simscape:TypRovnostiNerovnosti','NázevChybnehoParam')

%První parametr této funkce má za význam, ukázat že došlo k chybě v Simscape

%a typ nerovnosti, který byl porušen

%Druhý parametr je název jednotky a dodatečný popis

Ošetření zadatelného parametru našeho bloku rezistoru by mohlo vypadat následovně

if R<0

pm_error('simscape:GreaterThanOrEqualToZero','Odpor nesmí byt menší než 0')

end

Ošetřujeme tedy, aby odpor nebyl menší než nula.

### Blok rovnic, „equations“

Blok kódu equations je nejčastěji samotným jádrem Simscape bloku které obsahuje rovnice popisující vztahy vstupů a výstupů. Je ve tvaru standartního zápisu tedy na počátku equations a na konci end. V bloku equations platí několik následujících pravidel a možností:

- Musí obsahovat správný počet rovnic. Uvedeno na příkladu v elektrické fyzikální oblasti, můžeme mít jednu rovnici popisující napětí, jednu rovnici popisující proud, nebo obě dohromady. V případě, když je uvedena jen jedna rovnice druhá veličina se nemění.  Dále může mít rovnice popisující vnitřní proměnné bloku. Tento blok, ale nikdy nesmí obsahovat více rovnic popisujících stejnou veličinu, jinak při simulaci s tímto blokem dojde k chybě.(nesmíme v==v1;v==v2;) To je z důvodu, že všechny rovnice výsledného modelu jsou řešeny jako soustava a ta by neměla žádné řešení.

- Jednotka výsledku rovnice bude odpovídat jednotkám účastníků rovnice. Zároveň jednotky výsledků musí odpovídat definici jejich proměnných v bloku variable.

- Rovnice smí obsahovat pouze znaménko rovnosti (znaménko rovnosti je ==) a ne přiřazení (znaménko přiřazení je =).

- V žádné rovnici nesmí být proměnná rovna číslu (nesmíme x==5), vždy se proměnné musí rovnat jiným proměnným (můžeme x==x1). To je z důvodu zachování fyzikální realističnosti. Toto pravidlo má jednu výjimku a to je definice referenčního bodu kdy muže být obsažen výraz roven nule (např. u==0).

- V případě větvení je možné použít podmínku se stejným předpisem jako v předchozí kapitole. Podmínky je možné používat i v jednotlivých rovnicích ale zase platí, že v žádné větvi se proměnná nesmí rovnat číslu vždy pouze proměnné.

equations

x==if 5>0, x1 else x2 end;	%Podmínka v rovnici

end

- Ve funkcích je možné využívat Simulink proměnnou time. (např. x==sin(w*time))

- Jako rovnice je často třeba využít diferenciální rovnice proto je zde možnost derivace proměnné. Ta se provede pomocí tečkové notace za proměnnou a příkazem der. Jde tedy provést pouze první derivaci, pro vyšší derivace musíme vytvořit další rovnice popisující tyto derivace.

equations

x1==y.der;	%První derivace y

x2==x1.der;	%Druhá derivace y

end

Mezi další a pokročilé vlastnosti bloku equations patří následující:

- Pro zpřehlednění je možné využít v bloku equations další blok let in, v kterém budou umístěny proměnné substituované do rovnic, jako přiřazení novým proměnným ne jako rovnice. Tyto substituované hodnoty lze použít do následujícího bloku end. Substituovaná proměnná nemusí být konstantní. A je zde možné využít podmínkových výrazů.

equations

let

v=v1+v2; 	%Vytvoření substituované části rovnice

v= if 1<0, v1 else v2 end; %ukázková podmínka

[v1,v2]= if 2>0, v1; v2 else v3; v4 end; %Podmínka s výsledkem vektoru

in

x==v.der;	%Využití substituované části rovnice

end

end

- Další výhodnou možností bloku equations je využití tabulkových hodnot, které jsou zadavatelné jako vektor po rozkliknutí bloku v Simscape. Tohoto se dá využít u různých tabulkově se chovajících systémů, které se nedají pospat rovnicemi. Tyto tabulkové hodnoty se ukládají do bloku parametres s vlastností Size=variable. Práce s těmito hodnotami se provádí pomocí funkce tablelookup, která vrací interpolovanou hodnotu z daných vektorů a je v následujícím tvaru

tablelookup(x1d, x2d, yd, x1, x2, interpolation = linear|cubic|spline, extrapolation = linear|nearest)

kde x1d je jeden směr a x2d je druhý směr (pouze pro 2d) yd je vyhledávaná hodnota v tabulce, x1 je vstupní hodnota v jednom směru a x2 ve druhém směru. Interpolace umožňuje výběr jejího typu a dále extrapolace pokud je hodnota mimo rozsah tabulky. Parametry pro druhý rozměr ani definice interpolace a extrapolace nejsou povinné.

Jedná se tedy o přiřazení tabulkových hodnot vstupu x1d okamžitému vstupu x1 a potom jejich následnému převedení odpovídající hodnotě výstupu yd. Pokud nalezneme přesnou hodnotu odpovídající okamžitému vstupu v tabulce tak je vrácena funkcí pokud ovšem není tato hodnota tabulace, tak se provede interpolace nebo extrapolace, podle hodnot tabulky a je vrácena takto získané hodnota.

Možná ukázka využití funkce tablelookup

inputs

u = 0;

end

outputs

y = 0;

end

parametrs (Size=variable)  %Definice vlastnosti pro tabulkové vyhledávání

xd = {[100 200 300 400] 'K'};

%Tabulka z které vybereme podle vstupu

yd = {[1e5 2e5 3e5 4e5] 'Pa'};

%Tabulka z které vybereme výstup podle předchozí tabulky a druhu interpolace

end

equations

y == tablelookup(xd, yd, u,interpolation=linear);

%Pokud tedy na vstup přivedeme signál o 100K potom na výstupu y podle

% tabulky dostaneme 1e5Pa

end

- Dále je možné testovat jednotlivé veličiny na jejich hodnoty a podle nich vracet chyby v průběhu simulace. Tohoto se dá vhodně využít např. při překročení bezpečných hodnot daného bloku. Toto se dá provést přidáním funkce assert. Standardní zápis této funkce je následující

assert(PodmínkaSpravnosti, 'NavracenaHlaska');

Pokud bude porušena podmínka správnosti, zobrazí se chybová hláška v okně Simulink.

Ukázka možnosti ošetření dynamického parametru R

equations

assert(R >=0, 'Hodnota odporu nesmí klesnout pod nulu');

% V případě NESPLNĚNÍ podmínky se zobrazí tato chybová hláška

end

- V určitých operacích je třeba převést rozměrnou proměnnou na bezrozměrnou a to nejčastěji v určitých případech číselných exponentů, z důvodu, že by tento exponent byl uplatněn i na jednotku. Dále toto může nastat u násobení bezrozměrnou konstantou, kdy se ale mění finální jednotka.

Toto lze provést pomocí funkce value, která odebere jednotku proměnné. Následně musíme přiřadit jednotky, tak aby byl výsledek správně a to opět pomocí funkce value nebo přiřazením jednotky celé bezrozměrné straně rovnice. Funkci value je také možné použít pro převádění jednotek fyzikálních domén (např. stupně Celsia na Kelvina, metry na cm a podobně).

parameters

k={ 0.356, '1'}; %bezrozměrný parametr získaný experimentálně

end

variables

p={ 0, 'Pa'}; %Tlak

q={ 0, 'm^3/s'}; %Prutok

end

equations

p == k * q^1.023; %výsledkem této formulace je nesprávný a to i přesto že pomocí

%experimentálně získané konstanty k víme že to takto skutečně je, protože

%jednotky nesouhlasí(Pa neodpovídá m^3/s).

p == { k * value(q, 'm^3/s')^1.023, 'Pa' }; %Toto je jediný správný zápis

%v Simscape kódu. Musíme nejprve odebrat jednotku m^3/s od proměnné q a

%posléze přidělit výslednou jednotku celé bezrozměrné straně aby u jednotek

%platilo, že Pa na jedné straně odpovídá Pa na druhé

end

Tedy pro náš příklad odporu definujeme rovnici pro napětí pomocí Ohmova zákona v následujícím tvaru.

equations

v==R*i ;

end

Po doplnění bloku equations a propojení domény a bloku ve function setup je blok odporu hotový a připraven k použití.

component mujodpor

%Odpor

%Toto je tutorialový příklad s blokem odporu na využití jednotlivých

%bloků kódu. V tomto bloku můžete zvolit hodnotu odporu R.

nodes

vstup = foundation.electrical.electrical; % +:left

%vstup jsme označili znaménkem + a bude vlevo

vystup = foundation.electrical.electrical; % -:right

%výtup jsme označili znaménkem - a bude vpravo

%tyto notace odkazují na soubor

%uložený v \+foundation\+electrical\electrical.ssc

end

outputs

R = { 0, 'Ohm' }; % Hodnota odporu:top

%Vytvoří výstup do simulink na horní straně bloku s vyrendrovaným

%názvem  „Hodnota odporu“

end

parameters

R = { 1, 'Ohm' };   % Odpor

%Slovo Odpor bude zobrazeno jako název této proměnné pro rozkliknutí bloku

end

variables

i = { 0, 'A' };

v = { 0, 'V' };

% Zavedení proměnných definovaných ve fyzikální oblasti

end

function setup

if R<0

pm_error('simscape:GreaterThanOrEqualToZero','Odpor nesmí byt menší než 0')

end

trough(i,vstup.i,vystup.i);

accros(v,vstup.v,vystup.v);

end

equations

v==R*i ;

end

end

## Fyzikální oblast „Domain“

Pro všechny fyzikální oblasti v Simscape musí být aplikovatelná veličinová analogie pomocí úsilí a toku. Každý blok ať už je součástí již stáváních knihoven nebo nově vytvořený musí být součástí nějaké fyzikální oblasti, nebo alespoň jeho jednotlivé vstupy musí být přiřazeny různým fyzikálním oblastem. V této kapitole je popsána struktura souboru fyzikální oblasti.

### Struktura souboru fyzikální oblasti

Kód fyzikální oblasti je napsán v bloku domain, který obsahuje proměnnou, která bude úsilím (měříme paralelně k prvku) a tokem (měříme sériově s prvkem). Toto je definováno ve dvou blocích v bloku variables je uvedeno úsilí a v bloku variables(Balancing = true) je uveden tok. Dále může být uveden blok parameters s globálně nastavenými parametry sdílenými mezi všechny bloky. Blok variables(Balancing = true) je povinný a bez jeho přítomnosti vrátí překladač chybu.

V jednotlivých blocích variables definujících fyzikální oblast je možné uvést více proměnných, např. je možné vytvořit systém, který bude hydraulický, ale zároveň bude kapalina elektricky vodivá. Budou tedy dvě veličiny toku proud, průtok a dvě veličiny úsilí napětí a tlak.

V blocích variables jsou uvedeny počáteční hodnoty všech prvků a jejich jednotky ve tvaru

proměnná={PočátečníHodnota, 'jednotka'}

Ve stejném tvaru jsou i hodnoty globálních parametrů v bloku parameters.

Ukázka jak může vypadat definice elektrické domény

domain elektrika      % Název domény shodný s názvem souboru

parameters 		%Globální parametry (nepovinný blok)

Temperature = { 300.15 , 'K'     }; 	% Teplota obvodu

GMIN        = { 1e-12  , '1/Ohm' }; % Minimální vodivost

end

variables		% Proměnné úsilí

v = { 0 , 'V' };

end

variables(Balancing = true)	% Proměnné toku

i = { 0 , 'A' };

end

end

Tento kód je možné zapsat před začátek definice komponenty a přímo se na něho odkazovat jeho jménem tedy „elektrika“, nebo do samotného souboru s koncovkou „.ssc“, potom je nutné se odkazovat pomocí tečkové notace.

Příkladem může být složka „+elektrika“ ve které je uložen soubor „elektrika.ssc“ definující elektrickou fyzikální oblast. Pokud budeme chtít vytvořit blok v této fyzikální oblasti tak to provedeme pomocí tečkové notace jako „elektrika.elektrika“, tedy obecně „CestaKSouboru.SouborDefinujícíFyzikálníOblast“. Soubor s fyzikální oblastí musí být uložen v hierarchii překládané knihovny.

### Globálně nastavené parametry vs. rozlévání parametrů

Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, mohou existovat nějaké globální parametry. V elektrickém systému, to může být například teplota, která bude ovlivňovat odpor a jiné vlastnosti elektrických součástí. Existují dvě možnosti definice globálních proměnných první je definice v rámci souboru fyzikální oblasti v bloku parameters, v tomto případě bude tento parametr společný pro všechny bloky obsahující v nodes instance třídy této fyzikální oblasti. Nevýhodou této volby je, že tyto globální parametry lze měnit jen v kódu, nebo je třeba vytvořit jiných parametrů a jejich hodnotu potom přiřadit globálnímu parametru.

Druhou možností je rozlévání parametrů z jednotlivých komponent do jiných. Tato vlastnost je nastavitelná pro všechny komponenty a důsledkem bude, že komponenty připojené ke komponentě s touto vlastností budou mít přístup k bloku kódu parameters této komponenty. To znamená, že nastavením parametru v komponentě s touto vlastností ji nastavím i všem, které jsou k ní připojené. Tato vlastnost je definována u bloku kódu component jako Propagation = source.

component ( Propagation = source ) odpor

parameters

T= { 300.15 , 'K'     };  %Teplota

end

end

K tomuto parametru potom přistoupíme z jiného bloku pomocí tečkové notace následujícím způsobem

component odpor2

nodes

a = foundation.electrical.electrical;

% Tento port bude připojen k předchozímu bloku

end

equations

t==a.T;

%Přístup pomocí tečkové notace pro hodnotu teploty T z předchozího bloku

end

end

## Komponenty „component“

Tato kapitola pojednává o možnostech vytvoření nové komponenty. Ten nejednoduší způsob byl předveden v kapitolách 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 a dále se mu nebudu věnovat. Jeho principem byl nejlogičtější přístup a to sice vytvoření vstupů, výstupů, proměnných, parametrů, portů a rovnic. Tento přístup není ovšem jediný Simscape nabízí ještě dva přístupy, prvním je zdědění základních částí komponenty a tím vytvoření podtřídy k jiné třídě komponenty. Tuto možnost lze využít například při vytváření velkého množství podobných komponentů, které jsou popsány různými rovnicemi.

Další možností je tvorba kompozitní komponenty, která využívá velké výhody Simscape a sice tu že nemusíme znát matematické modely celku, ale stačí nám znát pouze modely jednotlivých komponent nebo dokonce neznat ani ty a využít už předem vytvořených Simscape bloků. Kompozitní komponenta je tedy složena z jiných již vytvořených komponent komponent. Některé možná napadne, jestli tento způsob má nějaký význam, když si již vytvořené bloky můžeme složit v Simulink a nemusíme vytvářet další komponenty. Význam to má určitě veliký, protože tímto způsobem dokážeme zjednodušit již existující modely v Simscape nebo vytvořit nové složitější například komponentu motoru vytvoříme pomocí rezistorů, cívek z elektrických komponent potom elektro mechanického rotačního převodníku z elektrických rotačních prvků a z mechanických prvků y se využilo tření a setrvačnost hmoty, vytvoření instancí těchto komponent v kódu kompozitní komponenty a jejich následným propojením získáme blok motoru podle našich požadavků. Tímto způsobem dokážeme velmi jednoduše přidávat nebo oddělávat další komponenty bez nutnosti opakovaných výpočtů matematického modelu.

### Vytvoření podtřídy komponenty zděděním vlastností rodičovské třídy

Tuto metodu je vhodné aplikovat na součásti stejné fyzikální oblasti, a které jsou si velmi podobné. Jedná se vlastně o vytvoření rodičovské třídy a zdědění jejich vlastností do tříd jednotlivých komponent.

Ukázkově si zde definujeme rodičovskou třídu component. Tato třída sama o sobě nemá žádný význam, je to jen jakýsi mustr, kdyby tato třída byla přeložena tak by vznikl blok se vstupem a výstupem, který by nic nedělal, to co by do něj vstoupilo, to by i vyšlo a neměl by žádné vlastnosti. Ve většině případů tento blok nebudeme chtít samostatně přeložit proto u component přidáváme vlastnost Hidden=true, která zabraní ve vytvoření tohoto bloku.

component(Hidden=true) elrodic  %Blok nebude samostatně přeložen

nodes

vstup = elektrika.elektrika; % +:left

vystup = elektrika.elektrika; % -:right

end

variables

i = { 0, 'A' };

v = { 0, 'V' };

end

function setup

through( i, vstup.i, vystup.i );

across( v, vstup.v, vystup.v );

end

end

Tuto rodičovskou třídu komponenty lze zdědit do jakéhokoliv bloku komponenty ale podmínkou je že každý komponent může mít pouze jednoho rodiče. Zdědění se provádí pomocí znaku „<“ vedle názvu komponenty, opět pomocí tečkové notace odkazující na soubor rodičovské třídy. V tomto případě je rodičovská třída „elrodic.ssc“ třída další generace je „mujodpor.ssc“ oba tyto soubory jsou uloženy v hlavní složce knihovny elektrika „+elektrika“ stejně jako soubor fyzikální oblasti „elektrika.ssc“.

Ukázka zdědění předcházející rodičovské třídy, kdy výsledkem bude rezistor se vstupem a výstupem ve fyzikální oblasti elektrika a parametrem odporu.

component mujodpor < elektrika.elrodic  %Zdědění rodičovské třídy

parameters

R = { 1, 'Ohm' };   %Odpor

end

function setup

if R < 0, pm_error('simscape:GreaterThanOrEqualToZero','Odpor') end;

end

equations

v == R*i;

end

end

Je tedy zřejmé, že jsme ušetřili relativně velké množství kódu a zde vytvořenou rodičovskou třídu se vstupem a výstupem v elektrické fyzikální oblasti lze aplikovat na velkou část elektrických součástí (např. cívky, kondenzátory, diody …).

### Kompozitní komponent, vytvoření instance třídy komponenty

Kompozitní komponent se zásadně liší od jiných komponentů a to tím, že není tvořen matematickými vztahy, neobsahuje tedy blok equations, ale jinými komponenty. Instance komponent se vytváří v bloku kódu components, dále je třeba tyto komponenty propojit k tomu slouží blok connection.

Blok components by měl mí vlastnost Hiden=true aby se zamezilo opakovanému přeložení a vytvoření bloků komponent v bloku kódu components. Každá instance komponenty musí mít přiřazené jméno a cesta k ní je vytvořena pomocí tečkové notace. Počet stejných nebo celkových komponent není nijak omezen. Každá komponenta může přijímat parametry pro každý jeden parametr v instanciované komponentě. Tento parametr se zadává do kulatých závorek za instanciovanou komponentu jako parametr instanciované komponenty, kterému je přiřazen parametr této kompozitní komponenty.

Ukázka využití bloku components a předávání parametrů instancím komponent

parameters

R2param={ 1, 'Ohm' };   %Odpor

end

components (Hidden=true)

R1 = foundation.electrical.electrical.resistor; %První instance komponenty resistor

R2 = foundation.electrical.electrical.resistor(R=R2param);

%Druhá instance komponenty resistor

%Parametr R1param nastavený po rozkliknutí bloku je přiřazen proměnné R v

%instanci

I = foundation.electrical.electrical.inductor; %Instance komponenty inductor

end

Blok kódu connections může obsahovat pouze funkce connect jejichž účelem je propojit jednotlivé porty komponentů do žádané podoby výsledného obvodu a hlavně tyto komponenty napojit na porty kompozitní komponenty. Obecný zápis této funkce je následující

connect(Port1, Port2); %Tímto zápisem propojíme dva porty Port1 a Port2

connect(Port1, Port2, Port3);

%Tímto zápisem propojíme tři porty Port1 a Port2 a Port3

Funkce connect je definovaná pro dva nebo tři parametry, v případě že potřebujeme více propojení, použijeme další příkaz connect. Počet těchto propojení není nijak omezen a není třeba dodržovat nějaké speciální pořadí parametrů této funkce.

Obecně propojování bývá složitější, protože je potřeba pomocí tečkové notace přistupovat do instance komponent do bloku kódu nodes pro jednotlivé porty. Proto je zde uveden jednoduchý příklad bude se jednat o paralelní propojení dvou rezistorů z existujícíh bloků dostupných z knihovny Simscape.

component paralelresistor

nodes

vstup= foundation.electrical.electrical;

vystup= foundation.electrical.electrical;

end

parameters

R1param={ 1, 'Ohm' };   %Odpor

R2param={ 1, 'Ohm' };   %Odpor

end

components (Hidden=true)

R1 = foundation.electrical.electrical.resistor(R=R2param);

R2 = foundation.electrical.electrical.resistor(R=R2param);

%Tyto kompoenty mají definovaný blok nodes jako

%	nodes

%		p = foundation.electrical.electrical; % +:left

%		n = foundation.electrical.electrical; % -:right

%	end

% kde p je vstup a n je výstup z komponenty

end

connections

connect(vstup,R1.p,R2.p)

%Propojení vstupu do kompozitního bloku se vstupy do rezistorů R1 a R2

connect(vystup,R1.n,R2.n)

%Propojení výstupu do kompozitního bloku s výstupy do rezistorů R1 a R2

end

end

V této kapitole uvedeme ještě jednu ukázku, a sice ukázku kompozitního integračního článku s integrovaným voltmetrem. Budeme mít dva elektrické porty a jeden výstup do Simulink. Parametry bude odpor rezistoru a kapacita kondenzátoru.

component integracniclanke

nodes

vstup= foundation.electrical.electrical;

vystup= foundation.electrical.electrical;

end

outputs

Vout={ 0, 'V' };   %Odpor:top

end

parameters

Rparam={ 1, 'Ohm' };   %Odpor

Cparam={ 1e-6, 'F' };   %Kapacita

end

components (Hidden=true)

R = foundation.electrical.electrical.resistor(R=Rparam);

C = foundation.electrical.electrical.capacitor(C=Cparam);

Vmetr = foundation.electrical.electrical.voltage;

%Vytvoření instancí jednotlivých komponent

end

connections

connect(vstup,R.p);

connect(R.n,C.p,Vmetr.p);

connect(C.n,vystup,Vmetr.n);

%Vnitřní zapojení integračního článku s voltmetrem

connect(Vmetr.V,Vout);

%Připojení výstupu voltmetru na výstup bloku do simulink

end

end

Je zřejmé, že tato metoda je opravdu jednoduchá a i složení složité součást z již existujících součástí je velice jednoduché.

### Směr signálu, polarita portů a refernční bod

Na některé součásti, které chceme vytvořit, může mít vliv směr různých veličin. Jak jsem již zmiňoval toho je dosaženo pomocí funkcí accros a trough v rámci MATLAB funkce setup (viz. 3.2.4). Obecně ve stejném tvaru pro obě funkce, jako

trough(PromenaVariables, NodeVstup.OdkazNaPromenouDoFyzikalniOblasti, NodeVystup.OdkazNaPromenouDoFyzikalniOblasti);

Jednoduchým příkladem může být voltmetr připojený ve stejnosměrném obvodu, po připojení elektrod jednou změříme kladnou hodnotu a po jejich přehození zápornou hodnotu. Je tedy velice důležité správně definovat tyto funkce v kódu component. Dále je také možné vytvořit referenční bod (např. zem v elektrických systémech, nádrž v hydraulických, výfuk v pneumatických…), který je značena jako prázdný vektor „[]“.

Připojení elektrického obvodu na zem by mohlo vypadat následovně

component zem

nodes

vstup = foundation.electrical.electrical; % :top

end

variables

ikomponenty = { 0, 'A' };

end

function setup

trough(ikomponenty, vstup.i, []); %Proud ikomponenty je přiřazen proudu portu vstup, který je instancí elektrické fyzikální oblasti

end

equations

vstup.v == 0;

end

end

### Obrázek, popisky vstupů/výstupů, název bloku komponenty

Témariku popisků a názvů bloků jsem již začal v předchozích kapitolách, v této kapitole se na tuto problematiku podíváme podrobněji a přibyde k tomu ještě vytvoření obrázku komponenty. Samotný název komponenty je uveden hned za počátkem bloku componet, v textové poznámce MATLAB. Není vhodné používat názvy s diakritikou, ale je možné použít velkých písmen, mezer a některých přídavných znaků (jako je +-*!@|\#$%^“:&*()_,.><{}[] pouze s výjimkou / tento znak lze v určitých situacích použít, ale není to vhodné z důvodu, že se tento znak používá při odkazování na jednotlivé bloky v modelu). V případě že není název komponenty uveden název, který bude zobrazen v Simulink bude název souboru v kterém je uložen kód komponenty.

Jméno následující komponenty v Simulink bude Muj Odpor

component odpor

%Muj Odpor

end

Jméno následující komponenty v Simulink bude odpor

component odpor

end

Popis bloku zobrazený po rozkliknutí je umístěn v dalších řádcích za názvem, vytvořením prázdného řádku symbolizujeme nový odstavec. Přerušením komentáře nekomentářovým řádkem popis bloku končí.

component odpor

%Muj Odpor

%Toto je můj odpor

%

%Parametrem je R

%Toto už není součástí popisu bloku

end

Dalším popiskem zobrazeným v Simulink po rozkliknutí bloku, jsou aliasy parametrů, nebo proměnných. Tento alias se zadává za inicializaci parametrů nebo proměnných.

parameters

parametr = { PocHodnota, 'Jednotka' };   %NazevParametru

end

Simscape bloky umožňují použití vlastních obrázků ve formátech „.jpg“, „.png“, „.bmp“, jiné formáty obrazu nejsou podporovány. Vhodná velikost obrázku se liší podle počtu portů, ale nejčastěji je volen čtverec 40 na 40 pixelů, nebo obdélník 40 na 60 pixelů a to buď na šířku, nebo na výšku podle komponenty. Výsledná velikost bloku bude odpovídat velikosti obrazu. Samotný soubor s obrazem musí být umístěn ve stejné složce jako soubor s kódem a musí mít stejný název. Například při komponentu pružiny bude zdrojový soubor „pruzina.ssc“ a obrazový soubor bude uložen v „pruzina.bmp“.

Vlastnosti obrázku se mění za názvem v komentáři bloku komponent zobrazovaném v Simulink, jednotlivé parametry jsou odděleny dvojtečkami. Měřítko je určeno první proměnnou měřítko můžeš být jakékoliv celé nebo desetinné číslo s desetinou tečkou (např. 0.5 je polovina velikosti, 2.0 je dvojnásobná velikost). Parametr rotace slouží pro nastavení obrazu na bloku, a sice jestli bude rotovat s blokem, nebo bude ve stejné pozici při rotaci bloku, jsou dvě možnosti rotates (obraz rotuje s blokem) nebo fixed (obraz nerotuje s blokem).

component nazev

%VlastniNazev : Meritko : Rotace

end

Nejdůležitější na každém komponentu jsou asi popisky vstupů a výstupů. Popisky se zapisují do poznámky v blocích kódu nodes, inputs, outputs za jednotlivé instance tříd domain, u inputs a outputs potom za definice počáteční hodnoty a jednotky. Kde první se napíše název, který se zobrazí u vstupu/výstupu a za dvojtečkou následuje jeho pozice. V případě více portů se stejnou pozicí první napsaný v kódu bude první zobrazen v bloku a pod ním/vedle něho bude druhý napsaný. Možné pozice jsou čtyři podle anglických slov top (nahoře), bottom (dole), left (vlevo) a right (vpravo).

component nazev

nodes

%Port vlevo s názvem +

a = foundation.electrical.electrical; % +:left

%Port vpravo s názvem -

b = foundation.electrical.electrical; % -:right

%Port dole bez názvu

c = foundation.electrical.electrical; %:bottom

%Port nahoře s názvem hodnota

c = foundation.electrical.electrical; %hodnota:top

end

end

Seznam použité literatury

- THE MATHWORKS, Inc. MATLAB/Simulink: Simulation and Model-Based Design [online]. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://www.mathworks.com/products/MATLAB/Simulink/

- HUŠEK, Petr. Analogie systémů [online]. 2013 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/pluginfile.php/1446/mod_resource/content/2/Pred_3new.pdf

- NOSKIEVIČ, Petr. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: MONTANEX,  1999. ISBN 80-7225-030-2.

- JOHANSSON, Karl. The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero. In: Control Systems Technology. IEEE, 2000.

- THE MATHWORKS, INC. Simscape: User's guide [online]. Sedmnácté vydání. [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/physmod/ simscape/simscape_ug.pdf